Цилиндрические конструкции подверженные ветровым нагрузкам колеблются  в поперечном направлении (перпендикулярно направлению ветра) из-за образования вихрей на боковых к ветру сторонах. Результатом является образование вихревой дорожки называемой дорожкой Кармана. В определенном диапазоне скоростей ветра и диаметров поперечного сечения цилиндрических конструкций образование и сход вихрей происходят с постоянным периодом по времени, следовательно на конструкцию действует периодическая возбуждающая колебания сила. Когда частота схода вихрей приближается к одной из собственных частот конструкции возникают резонансные колебания. Из за изменения скорости ветра и возникновения порывов ветра появляются колебания по направлению ветра но основной интерес представляют именно поперечные к ветры колебания. Амплитуда резонансных колебаний будет возрастать до тех пор пока энергия, рассеиваемая в результате демпфирования не будет равна энергии поставляемой потоком воздуха. Таким образом конструкции обладающие слабым демпфированием в большей степени подвержены данному эффекту.

Процесс образования вихрей на боковых по ветру поверхностях цилиндрических конструкций зависит от чисел Рейнольдса Re. При очень малых числах Рейнольдса течение в непосредственной близости к поверхности цилиндра будет мало отличаться от идеального течения и образования вихрей не будет. При несколько больших значениях (до Re = 40) течение отрывается от поверхности и образует два симметричных вихря. Выше Re = 40 симметрия вихрей разрушается и происходит зарождение асимметрического схода вихрей с противоположных сторон. Диапазон от Re = 150 до 300 является переходным, в нем течение меняется  от ламинарного к турбулентному в области свободных вихрей сорвавшихся с поверхности цилиндрической конструкции. В этом диапазоне вихревой след периодичен, но скорость вблизи поверхности меняется не периодично из-за турбулентности течения. Апериодичность изменения скорости аргументируется турбулентностью природного ветра. Результатом таких флуктуаций является то, что амплитуды подъемной или боковой силы являются в некоторой степени случайными, эта случайность становится более выраженной с увеличением числа Рейнольдса.

Периодичность вихревого следа характерна для диапазона от Re = 40 до 3*105. При больших числах Рейнольдса течение в пограничном слое на передней к ветру поверхности изменяется от ламинарного к турбулентному и точка отрыва вихрей смещается назад по потоку. В результате резко падает коэффициент лобового сопротивления и след становится более узким и, вероятно, апериодичным. Следовательно частота схода вихрей и амплитуда подъемной силы становятся случайными.

Частота, с которой вихри отделяются от поверхности цилиндрической конструкции, обычно характеризуется безразмерной величиной называемой числом Струхаля Sh:

Sh=ndV

где n – частота отделения вихрей, d – характерный размер, V – скорость ветра. Когда сход вихрей является периодичным, n – частота этого схода, если же сход является случайным необходимо говорить об энергетическом спектре, а не об одной частоте.

Спектральная плотность боковой силы (цилиндр). Нормализованная спектральная плотность подъемной силы

S(η)=2ld⋅(l+3η2)(1+η2)2

по аргументу Sh=ndV; η=ndV

σCy=0,13

Если использовать Кармановскую спектральную плотность и потребовать выполнения условия =Ёормировки , то

0∞S(η)⋅dω=1

S(η)=dπV⋅1+3η2(1+η2)2⋅σCy2

η=ndV=Sh

n – частота на графиках в герцах.

σCy≈0,13÷0,15 для больших чисел Re (по Фыну).

В связи с тем, что S(η) задается по частоте в [Гц], в выражении H(ω)2 после определения передаточной функции нужно перейти к частоте в [Гц]; в формулу входит  ω0=2πn0.

Основные допущения и уравнение поперечных колебаний прямого стержня. При выводе уравнений поперечного колебания мы будем предполагать, что в недеформированном состоянии упругая ось стержня прямолинейна и совпадает с линией центров тяжести поперечных сечений стержня. Эту прямолинейную ось мы примем за координатную ось z и от нее будем отсчитывать отклонения элементов стержня при поперечных колебаниях. При этом будем считать, что отклонение отдельных точек оси стержня происходят перпендикулярно к прямолинейному, недеформированному ее направлению, пренебрегая смещениями этих точек, параллельными оси.

Далее, мы предполагаем, что отклонения точек оси стержня при поперечных колебаниях происходят в одной плоскости и являются малыми отклонениями в том смысле, что возникающие при этом восстанавливающие силы остаются в пределах пропорциональности.

При таких предположениях отклонения точек оси стержня при поперечных колебаниях однозначно определяются одной функцией двух переменных – координаты z и времени t:

y=y(z,t).

Эта функция удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению в частных производных четвертого порядка, которое может быть построено следующим образом.

Обозначим через m(z) массу единицы длины стержня (кг*сек2/см2), через EJ – жесткость на прогиб [ E (кг/см2) – модуль упругости, J (см4) – момент инерции поперечного сечения стержня относительно поперечной оси. На стержень действует распределенная поперечная нагрузка, интенсивность которой мы обозначим через Y(z,t).

Кинетическая энергия колеблющегося стержня есть кинетическая энергия поперечных смещений элементов стержня

T=120lm(z)∂y∂t2dz.

Потенциальная энергия равна сумме двух слагаемых:

а) потенциальной энергии упругой деформации (работа восстанавливающих упругих сил)

П1=120lEJ∂2y∂z22dz;

б) потенциальная энергия прогиба от поперечной нагрузки Y(z,t)

П2=120lY(z,t)ydz.

Функционал S Остроградского – Гамильтона имеет здесь вид

S=12t1t20lm(z)∂y∂t2−EJ∂2y∂z22+Y(z,t)ydtdz

Уравнение поперечных колебаний стержня мы получим, составив для функционала S уравнение Эйлера:

.

m(z)∂2y∂t2+∂2∂z2EJ∂2y∂z2−Y(z,t)=0.

Решение задачи о свободных колебаниях консольно защемленной балки

m(z)∂2y∂t2+∂2∂z2EJ∂2y∂z2=0.

с граничными условиями

при z = 0:

y=∂y∂z=0

консольное защемление

при z=l:

∂2y∂z2=∂∂zEJ∂2y∂z2=0

отсутствие перерезывающих сил и моментов на свободном конце;

будет иметь  вид:

f(z)=C2[coskz−chkz+A(shz−sinkz)]

C2=−1;f(l)=2;k1l=1,875- для первого тона.

∂2∂z2EJx∂2y∂z2=Y(z,t)−m(z)∂2y∂t2  						(1)

примем  y(z,t)=f(z)⋅q(t)   			 (Метод Бубнова-Галеркина)

q0lEJxf''(z)″f(z)dz=Cy(t)⋅ρV22⋅0lf(z)d(z)dz−q0lm(z)f2(z)dzОбобщеннаямасса

0lEJx(z)[f''(z)]2dz

q+0lEJx(z)f''(z)2dz0lm(z)f2(z)dzω0⋅q=Cy(t)ρV220ld(z)f(z)dz0lm(z)f2(z)dzA=const

Тогда: q+ω02q=Cy(t)⋅A    где ω0- собственная частота I-ого тона.

Здесь нет демпфирования, введем искусственно конструкционное демпфирование (как логарифмический декремент, равен 0,005).

y≈e−δtsinω1;y(t+T)=e−δ(t+T)sinω1(t+T)

y(t)y(t+T)=e−δt+δt+δT=eδt;lny(t)y(t+T)=δT;

δ=1Tlny(t)y(t+T)≈0,005=ω2π⋅lny(t)y(t+T)≈n⋅lny(t)y(t+T)

q+2δq+ω02q=A⋅Cy(t)    				 Cy(t)- случайная функция

H(ω)2(Cy→q)=A2(ω02−ω2)2+4δ2ω2

Sq=SCy⋅H(ω)2

SCy=σC2⋅dπV⋅1+3η2(1+η2)2		dη=dVdω

В выражении H2(ω) величину ω=η⋅Vd

Sq=Aω02−ηVd22+4δ2V2d2η2⋅σC2π⋅1+3η21+η22⋅dV;

σq2=σC2π⋅0∞A2(1+3η2)1+η22ω02−V2d2⋅η22+4δ2V2d2η2⋅dη

A=0ld(z)f(z)⋅dz0lm(z)f2(z)⋅dz≈dср0lf(z)dzmср0lf2(z)dz;	A=ρV22A

ω=1,82рс;l=100м;dср=4м

I=0∞1+3η2dη1+η22ω02−V2d2η22+4δ2V2d2η2

Интегрирование от 0 до 100

В величину η частота входит в герцах, поэтому

ω0=1,822π=0,29Гц

I(Гц)=756,7I=27,5

Веса единицы объема кожуха(сталь) γк=7,85тм3 и футеровки γa=1,8тм3

Средняя площадь футеровки S=2,16м2 и кожуха тубы S=0,125м2

Погонная масса трубы m=496,4кг⋅с2м2

Аппроксимация формы f(z)=az2  при  f(l)=2, a=2l2, тогда  f(z)=2z2l2;

0lf(z)dz=2z3l2|0l=2l3=66,6

0lf2(z)dz=0l4z4l4dz=4z55l4|0l=45l=80

Тогда A=dср66,6мср80=4⋅66,6496,6⋅80=0,0067

A=100160,0067=0,0419

σq=σcAπ756,7=0,15⋅0,04191,772756,7=0,098м

σy=f(z)σq=0,196z2l2

Независимость q от нормировки f(z) связана с тем, что линейное дифференциальное уравнение для q зависит от правой части, знаменатель зависит от второй степени, а числитель от первой степени f(z), т.е.

q~cf(l)  (чем больше f(l), тем меньше q при  q⋅f(l)=const)

f(z)=−cos(kl)zl−ch(kl)zl+0,734sh(kl)zl−sin(kl)zl

f(l)=2,000060

0lf(z)dz=l01f(z)dz=l⋅0,783

0lf2(z)dz=l01f2(z)dz=l⋅0,999988

Тогда 0lf(z)dz0lf2(z)dz=0,783

Уравнение для q будет иметь вид:

q+2δq+ω02=dсрmср⋅ρV22⋅Cy(t)⋅0,783

A=4⋅6,25⋅0,783496,4=0,0394

σq~0,0922

δ=0,005;dср=4м;mср=496,4кг⋅с2м2;ρV22=6,25;V=10