Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Иркутский государственный технический университет

### Кафедра теоретической механики

# КУРСОВАЯ РАБОТА

## С.1  Определение  реакций опор  твердого  тела

Вариант 28

### Выполнил                                                                            студент  группы

#### Принял                                                     доцент кафедры теоретической механики

Хазанов Д.В.

Иркутск 2001г.

Дано: схемы закрепления бруса (рис.1, а, б, в); Р = 20 кН; М = 10 кН×м;

q = 2 кН/м.Определить реакции опор для такого способа закрепления, при котором реакция YA имеет наименьший модуль.

Решение. Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к конструкции. Действие связей на конструкцию заменяем их реакциями: в схеме а - XA, YA, YB, в схеме б - XA, YA, RB, в схеме в - XA, YA, RC. Равномерно распределенную нагрузку интенсивностью q заменяем равнодействующей

Q = q×2 = 4 кН/м

Для схемы а

∑M(A) :            2*YB-2*P-M+1*Q=0  ⇒ YB=(M+2P-Q)/2=23 кH

На ось Y:   YB+YA-Q=0  ⇒ YA= Q-YB=4-23=|-19|=19 кH

- Для схемы б)

На ось X :   -RB-XA+P=0

На ось Y:   YA-Q=0  ⇒ YA= Q=4 kH

∑M(A) :         2RB –2*P-M+Q*1=0  ⇒ RB =(M+2P-Q)/2=23 кH

RB-XA+P=0 ⇒ XA= P-RB=20-23= -3 кН

Для схемы  в)

На ось Y:   YA-Q+RCsin45°=0  ⇒ YA= Q- RCsin45°

∑M(A) :         -2*P-M+Q-2*RCcos45°=0  ⇒ RC=-(M+2P-Q)/2½=-46/2½ кH

YA= 4+46/2½ sin45°=27 кH

Результаты расчета приведены в таблице

| Схема | Реакция YA, кН | ## Силы, кН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | XA | ## RB |
| а | -19 | - | - |
| б | 4 | -3 | 23 |
| в | 27 | - | - |