# Лекція 3

## Затухання у металі, скін – шар.

У попередньому пункті ми записали ЕМХ як Aeikε'−iε''z, для металу ε=−4πiσω, тоді маємо Aeikε'−iε''z=Aeik0−4πiσωz. Оскільки −i4πσω=221−i4πσω, то K'=22,K''=−224πσω. В металі хвиля затухає як e−K''z=e−224πσωz. Глибина, на якій хвиля спадає в eраз називається скін – шаром. ωc224πσωδ=1 ⇒ δ=2c8πσω. Для постійного поля δ→∞.

## Перехід хвилі з одного середовища в інше.

R

Розглянемо такий випадок: (див. Мал.)

Це – гранична задача електродинаміки.

Для її розв’язку необхідно:

- Розв’язати рівняння Максвела у кожному середовищі.

- Прирівняти розв’язки на границі.

- З отриманих алгебраїчних рівнянь одержати всі характеристики ЕМП.

Спочатку обираємо повну систему рівнянь Максвела, однак оскільки обидва середовища – однорідні ізотропні, можна використати векторне рівняння Максвела: ΔU+k2εμ {U=0.

Межа – пряма, тому обираємо декартову СК: ΔEx+k2εμEx=0. У даних середовищах буде: ΔEx(1)+k2ε1Ex(1)=0ΔEx(2)+k2ε2Ex(2)=0⇒Ex(1)=Ae−ikε1zEx(2)=De−ikε2z

Нехай A≡1, тоді Hy(1)=ε1Ex(1)=ε1e−ikε1zHy(2)=Dε2e−ikε2z.

Ex(1)|z=0=Ex(2)|z=0Hx(1)|z=0=Hx(2)|z=0Запишемо граничні умови:

Підставивши одержимо: 1=Dε1=ε2D- система несумісна. Ми не врахували те, що існує також відбита хвиля у середовищі (1):

Ex=R⋅eikε1z; Hy=ε1R⋅eikε1z. При відбитті трійка векторів залишається правою, тому напрямок вектора Hзмінюється, тому у виразі для Hy - мінус:

Hy(2)=ε1e−ikε1z−ε1R⋅eikε1z.

Підставивши одержимо:

1+R=D1ρ11−R=Dρ2⇒R=ρ2−ρ1ρ2+ρ1D=2ρ2ρ2+ρ1

Таким чином, найбільша (повна) передача енергії в друге середовище при ρ2=ρ1- коефіцієнт відбиття R=0. По аналогії з електротехнікою величини ρ називають опорами.