# Лекція 21

## Виявлення сигналів НВЧ.

Звичайний осцилограф використати неможливо – вони працюють на частотах до 1ГГц. Зараз використовують напівпровідникові детектори.

## Кристалічні детектори: квадратичний детектор.

Вони реєструють 1011ГГц так само як і 100Гц. Такий детектор (див. Мал.) вставляється одним боком в один хвильовід, а другим у інший (див. Схему):

Точка детектування

Еквівалентна схема діода-детектора:

Ідеальна частота fкр≈12πrSCпер, оскільки лише rS та Cпер  покращити не можна. Зараз досягли fкр=1012Гц.

Залежність струму НП діоду від напруги: J=JSeeVkT−1=JS1+eVkT+12eVkT2−1=JSeVkT+12eVkT2.

i=JS12eVkT2=JS12ekT2V0Cosωt2=JS12ekT2V021+Cos2ωt2

(нас цікавить квадратичний детектуючий елемент).

Метод комплексних амплітуд тут застосувати не можна, бо втратимо ефект детектування. i=JS14ekT2V02.

Отримаємо потужність PНВЧ=12V02Rпер. J=J0eVkT; JV=JSekT=1Rпер; 2RперPНВЧ=V02; 2PkTJSe=V02. Тоді i=JS14ekT22PkTJSe=12ekTP=βP. В результаті ми можемо зобразити діод генератором струму: i=βP.

>>

Звичайне значення β=20АВт.

β=1÷5 вважається гарним параметром. Це і є квадратичний детектор, оскільки струм пропорційний потужності.

Визначимо потужність, яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора.

>>

R0 - для узгодження з підсилювачем, RA - описує шуми підсилювача. Напруга шумів: Uω2=4kTΔfR0+RA, напруга сигналу: UC=βPR0.

UCUω=βPR4kTΔfR0+RA - формула Найквіста.

Найквіст довів, що ширина смуги Δf пропорційна кількості електронних ступенів вільності. У відповідності з цим виведена формула для потужності шумів: Pш=kTΔf.

Якість детектора M=βR0R0+RA~102. UCUω=PM4kTΔf.

Визначимо Pmin з того, що UCUω=2 - тоді Pmin=8kTΔfM~10−9Вт.