# Лекція 32

## Невзаємні елементи НВЧ.

Закон Ньютона каже, що a=Fm=f⋅F. Однак, в загальному випадку: a=f⋅F, тобто зв’язок не векторний, а тензорний – напрямок руху не завжди співпадає з напрямком сили. Приклад – гіроскоп чи дзига.

В природі існують середовища, що працюють таким чином – електро- чи магнітно- гіротропні. У них намагніченість - M=χH, поляризація - P=χeE.

μ=μiμa0−iμaμ000μ, ε=εiεa0−iεaε000ε, μa- антисиметричний, μ=1+4πχ.

Ферити мають магнітогіротропні властивості, плазма має електрогіротропні властивості. Зараз використовують магнітогіротропність, тому її й розглядатимемо.

m=χ⋅h⇒mx=hxχ+hyiχa+0⋅hzmy=hx−iχa+hyχ+0⋅hzmz=0, бо χ=χiχa0iχaχ0000.

## Тензор магнітної проникності фериту.

Рівняння Ландау-Лівшица руху в МП: dMdt=−γM×H. Ми будемо шукати χ в M=χH.

γ=emc=2,8МГцерст.

Нехай маємо феромагнітне середовище в H0, при цьому орієнтація доменів M0↑↑H0, оскільки це енергетично вигідно.

Нехай тепер H=H0+heiωt,H0>> {h,H0⊥h, тобто додали невелике змінне поле у перпендикулярному напрямку. Звичайно, при цьому зміниться M: M=M0+m,m<< {M0.

Тепер треба знайти m=fh, тобто m=χh. Розглядатимемо лінійну задачу, нелінійності не враховуємо. Можна представити m=m0eiωt.

dMdt=dmdt=m0eiωtiω

−γM×H=−γijkmxmyM0hxhyH0.

Ми знехтували mz, hz прирівнявши їх відповідно з M0, H0.

moxeiωtiω=−γmoyeiωtH0−M0hyeiωtmoyeiωtiω=−γmoxeiωtH0−M0hxeiωt, moz=0 оскільки добутки h⋅m мають другу ступінь малості.

З цієї системи одержимо розв’язок:

mx=M0H0ωH2ωH2−ω2hx+M0H0iωωHωH2−ω2hy=χhx+iχahymy=M0H0ωH2ωH2−ω2hy−M0H0iωωHωH2−ω2hx=χhy−iχahx.

Тут гіромагнітна частота ωH=γH0, тобто маємо гіромагнітний ефект у фериті.

- Ферит – це магнітний діелектрик.

При ω=ωH (нескінченності не буде, оскільки ωH можна замінити як ωH+iωH') буде my=−imx. Нехай mx=eiωt, my=−ieiωt тоді mx=Reeiωt=Cosωt, my=Re−ieiωt=Sinωt. Таким чином точка обертається по годинниковій стрілці.

Виявляється, магнітний момент, як і спін електрона, може рухатись лише по правому колу.

Таким чином, лівополяризоване поле не буде впливати. На даних властивостях працюють всі прилади.