Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Если два  тела А и В , находящиеся под разными потенциалами соед. проводником А и В то по нему потечет  ток, который через короткое время, когда потенциально уравняются, прекратится.

Для поддержания неизменного по времени тока необходимо  поддерживать неизменной  разность потенциалов, f1-f2 -соnst    т.е. все время  пополнять  заряды соединенных тел .Это

можно сделать только перенося заряды обратно в тело  А, введя  как бы  круговорот электричества, для чего контур по которому идет ток, должен быть замкнут (АаВbА)

Однако на участке ВbА зарядам придется перемещаться против электрических сил. Это перемещение могут совершать лишь сторонние силы, которче могут действовать либо на всем

протяжении цепи, либо на отдельных ее участках.

Электродвижущая сила (ЭДС) источника тока – равна работе, которую совершают сторонние силы по перемещению единичного положительного электрического заряда вдоль всей цепи.

Единица ЭДС – вольт (В)

2. Закон Ома для полной цепи.

Расмотрим замкнутую цепь, состоящую из внешней части, имеющей сопротивление R , и внутренней – источника тока сопротивление которого r .

Согласно закону сохранения энергии ЭДС источника тока равна сумме падений напряжений как внешней и внутренних участках цепи, так как при перемещении по замкнутой цепи, так как при перемещении по замкнутой цепи     заряд возвращается в исходное положение с тем же потенциалом ( т.е.f b  =  f a

Сила тока в цепи пропорционально действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивления. Цепи и внутреннего сопротивления источника

(Закон Ома для полной цепи)

Формулой можно воспользоваться только тогда, когда ток идет внутри источника от отрицательного полюса к положительному , а во внешней цепи – от положительного к отрицательному.