- Министерство образования Российской Федерации

- Уральский Государственный Технический Университет - УПИ

- Кафедра "ТиСС"

- Отчет по курсовой работе

- дисциплины "АЦЭ"

- Проект схемы автомата, играющего в игру Баше

- Руководитель: Гусев А.В.

Студент: Черепанов К.А

Группа: Р-307

- Екатеринбург

2002

Содержание:

- Задание для курсового проекта	3

- Структурная схема устройства	3

- Описание принципа функционирования устройства	4

- Описание работы устройства по схеме электрической принципиальной	4

- Краткое описание используемых микросхем (УГО, таблица истинности, назначение контактов)	5

  - Четыре логических элемента 2И	5

  - Четыре логических элемента 2ИЛИ	6

  - Три логических элемента 3ИЛИ	7

  - Два логических элемента 4ИЛИ	7

  - Четыре RS-триггера	8

- Схема электрическая принципиальная	9

- Перечень элементов	11

- Выводы	12

- Базы данных элементов:	12

# Задание для курсового проекта

Разработать автомат, играющий в игру Баше. Имеется 12 индикаторов. Игрок может включать произвольное число индикаторов, но не менее одного и не более трех за раз. Индикаторы должны включаться последовательно один за другим от младшего к старшему. Каждый свой ход игрок сопровождает нажатием кнопки – ход автомата. Выигрывает тот, кто включит последний индикатор. Игрок ходит первым. Задача автомата – выиграть.

# Структурная схема устройства

Блок ввода данных

START

1

2

3

GO

Блоки обработки данных

Блок обработки данных на первом участке

Блок обработки данных на третьем участке

Блок обработки данных на втором участке

Блок хранения данных

Субблок хранения информации с первого участка

Субблок хранения информации со второго участка

Субблок хранения информации с третьего участка

Блок  индикации (вывода информации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

# Описание принципа функционирования устройства

Так как игрок может включать только один, два или три индикатора за ход, а общее их количество равно 12, упростим задачу и разобьем все игровое поле на 3 участка по 4 индикатора на каждом. Теперь перед нами стоит задача на каждом участке зажечь недостающие индикаторы (при этом индикаторы на втором и третьем участках могут загораться лишь после того, когда загорается последний индикатор на предыдущем участке).

Соответственно, есть три варианта хода событий:

- Игрок включает 1 индикатор, автомат - 3

- Игрок включает 2 индикатора, автомат - 2

- Игрок включает 3 индикатора, автомат – 1

Дальнейшая игра состоит в различных комбинациях этих вариантов. Всего вариаций 33= 27.

Таким образом, такой принцип функционирования автомата не позволяет игроку когда-либо выиграть, а все победы будут на стороне автомата, что позволяет использовать его в игровых заведениях по типу казино.

# Описание работы устройства по схеме электрической принципиальной

Имеется пять кнопок для работы автомата:  START – сбрасывает значение триггеров и подготавливает автомат к следующей игре, 1 – соотвествует зажиганию одного индикатора, 2 – двух, 3 – трех, GO – ход автомата.

Первый индикатор загорается при нажатии любой из трех игровых клавиш (1,2 или 3)

На первом этапе  расположены двухвходовые схемы И (от U1:А до U5:В)

На втором этапе четырех (U9:А, U9:В) – трех (U6:В, U6:С, U7:А) – двух (U8:А, U8:В и U8:С)  – входовые схемы ИЛИ

На третьем этапе 3 триггера (U10, U11, U12) (три корпуса по четыре RS-триггера в каждом с разрешающим входом)

Они выполняю следующие функции:

Для первого участка (если при этом горит 1-ый индикатор)

U6:А - выдает сигнал логической 1 при нажатии кнопки 1 (для зажигания первого индикатора) на вход 4 триггера U10  загорается первый индикатор

U1:А – при нажатии кнопки 2 (для зажигания второго индикатора)

U1:В – при нажатии кнопки 3 (для зажигания второго индикатора)

U1:С – при нажатии кнопки 3 (для зажигания третьего индикатора)

U1:D –при нажатии кнопки GO и при приходе сигнала «Первый индикатор горит» от выхода 2 триггера U10 , сигнал высокого уровня поступает на элемент U6:В , на U8:А, а также на вход 14 триггера U10  загорается четвертый индикатор

U6:В – при поступлении сигнала от U1:А или U1:В, или U1:D выдает сигнал высокого уровня на вход 6 триггера U10  загорается второй индикатор

U8:А - при поступлении сигнала от U1:С или U1:D выдает сигнал высокого уровня на вход 12 триггера U10  загорается третий индикатор

Для второго участка (если при этом горит 4-ый индикатор)

U2:А – выдает сигнал логической 1 при нажатии кнопки 1(для зажигания шестого индикатора)

U2:В – при нажатии кнопки 2 (для зажигания шестого индикатора)

U2:С – при нажатии кнопки 3 (для зажигания шестого  индикатора)

U2:D – при нажатии кнопки 2 (для зажигания седьмого индикатора)

U3:А – при нажатии кнопки 3 (для зажигания седьмого индикатора)

U3:В – при нажатии кнопки 3 (для зажигания восьмого индикатора)

U3:С - при нажатии кнопки GO и при приходе сигнала «Пятый индикатор горит» от выхода 9 триггера U11 , сигнал высокого уровня поступает на элемент U9:А , на U6:С, U8:В, а также на вход 14 триггера U11  загорается восьмой индикатор

U9:А – при поступлении сигнала от U2:А или U2:В, или U2:С, или U3:С выдает сигнал высокого уровня на вход 4 триггера U11  загорается шестой индикатор

U6:С – при поступлении сигнала от U2:D или U3:A, или U3:С выдает сигнал высокого уровня на вход 6 триггера U11  загорается cедьмой индикатор

U8:В – при поступлении сигнала 1 от U2:А или U2:В, или U2:С, или U3:С выдает сигнал высокого уровня на вход 14 триггера U11  загорается седьмой индикатор

Для третьего участка (если при этом горит 8-ий индикатор)

U3:D - выдает сигнал логической 1 при нажатии кнопки 1 (для зажигания девятого индикатора)

U4:А – при нажатии кнопки 2 (для зажигания девятого индикатора)

U4:В – при нажатии кнопки 3 (для зажигания девятого индикатора)

U4:С – при нажатии кнопки 2 (для зажигания десятого индикатора)

U4:D – при нажатии кнопки 3 (для зажигания десятого индикатора)

U5:А – при нажатии кнопки 3 (для зажигания одиннадцатого индикатора)

U5:В – при нажатии кнопки GO и при приходе сигнала «Девятый индикатор горит» от выхода 9 триггера U12 , сигнал высокого уровня поступает на элемент U9:В, на U7:А, на U8:С, а также на вход 14 триггера U12  загорается двенадцатый (выйгрышный) индикатор

U9:В – при поступлении сигнала 1 от U3:D или U4:А, или U3:В, или U5:В выдает сигнал высокого уровня на вход 4 триггера U12  загорается девятый индикатор

U7:А – при поступлении сигнала 1 от U4:С или U4:D, или U5:В выдает сигнал высокого уровня на вход 6 триггера U12  загорается десятый индикатор

U8:С – при поступлении сигнала 1 от U5:А, или U5:В выдает сигнал высокого уровня на вход 12 триггера U12  загорается одиннадцатый индикатор

К тому же пока не загорится последний индикатор предыдущего участка, невозможна запись в триггер данного участка, так как не будет поступать сигнал разрешающий запись.

При нажатии кнопки START на  входы R RS-триггеров U10, U11, U12, подается сигнал высокого уровня, значения обнуляются, индикаторы потухают

# Краткое описание используемых микросхем (УГО, таблица истинности, назначение контактов)

## Четыре логических элемента 2И

##### УГО

Таблица истинности

| Состояние на 1-ом входе | Состояние на 2-ом входе | Состояние на выходе |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Назначение контактов

## Четыре логических элемента 2ИЛИ

##### УГО

Таблица истинности

| Состояние на 1-ом входе | Состояние на 2-ом входе | Состояние на выходе |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

##### Назначение контактов

## Три логических элемента 3ИЛИ

##### УГО

Таблица истинности

| Состояние на 1-ом входе | Состояние на 2-ом входе | Состояние на 3-ом входе | Состояние на выходе |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Назначение контактов

## Два логических элемента 4ИЛИ

##### УГО

Таблица истинности

| Вход | Вход | Вход | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Назначение контактов

## Четыре RS-триггера

##### УГО

Таблица истинности

| E | S | R | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 0 | 0 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - |

#### Назначение контактов

# Схема электрическая принципиальная

См. файл kurs.sch (P-CAD Schematic file) или kurs.dxf (AutoCAD Drawing Interchange)

# Перечень элементов

| Зона |  | Поз. обоз |  | Наименование |  |  |  | Кол-во |  | Прим. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U1-5 |  | CD4081В (КР1561ЛИ2) |  |  |  | 5 |  | США |  |  |  |  |
|  |  | U8 |  | CD4071В |  |  |  | 3 |  | США |  |  |  |  |
|  |  | U6-7 |  | CD4075В |  |  |  | 2 |  | США |  |  |  |  |
|  |  | U9 |  | CD4072В |  |  |  | 1 |  | США |  |  |  |  |
|  |  | U10-12 |  | CD4043А (КР561ТР2) |  |  |  | 3 |  | США |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  | № документа |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Черепанов К. |  |  | 29.12.01 | Плата игры Баше Перечень элементов |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Проверил |  |  | Гусев А.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГТУ – УПИ Кафедра ТиСС Группа Р-307 |  |  |  |  |  |

# Выводы

- Все элементы на плате сделаны по КМОП-технологии, следовательно, не стоит прикасаться к ней наэлектризованными предметами.

- Исходя  из того, что время задержки одного элемента схемы равно 100нс (для CMOS), то для того чтобы зажглись 2 индикатор (при нажатии кнопки 2) или 3 (при нажатии кнопки 3), необходимо следующее время

 =1+2=200нс  f=1/=500Мгц

где 1=время задержки трехвходового элемента И (U6:A)

где 2=время задержки триггера (U10)

# Базы данных элементов:

- Справочник логических и биполярных микросхем НПФ «ЗЕЛТЭК»

- База данных P-CAD фирмы ACCEL Technologies.