# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

# ДИТУД										ТФ

# КАФЕДРА «ПРЯДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН»

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

# НА ТЕМУ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

# ВЫПОЛНИЛ:							СТУДЕНТ ГР. ТТ-41

# КАРМАНОВ РОМАН

# ПРИНЯЛ:								ПАВУТНИЦКИЙ В.В.

# ДИМИТРОВГРАД

# 1999

# РЕФЕРАТ

В данном курсовом проекте мы выбрали тип производственного здания, тип строительных конструкций и сетки колонн с учетом унифицированных элементов строительства, а так же особенности технологического процесса, используемого оборудования и внутрифабричного транспорта. Разработали генеральный план строительства промышленного предприятия, обосновали расположение производственных корпусов. Выбрали размещение на генеральном плане складских и вспомогательных помещений, дорог по территории. Расчитали лестничные клетки и входы, определили количество и размер дверей. Выбрали ориентацию производственных корпусов относительно сторон света и преобладающего ветра, озеленили участок. Расчитали и спланировали бытовые, вспомогательные и административные помещения. Выполнили план производственного корпуса, план первого и второго этажей административно-бытового здания в масштабе 1:200. Показали строительные конструкции на продольном и поперечном разрезах производственного и административно-бытового зданий в масштабе 1:100.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………………………………4

- ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ………………………………………4

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ………………………………………………………………………………………5

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ…………………7

- ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ……8

- ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ……………………………………………………10

- РАСЧЕТ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА…………………………………………12

- КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ……………………………………………16

- САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ………………………18

ЛИХЕРАТУРА…………………………………………………………………………………………………………………19

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте изложены основные вопросы проектирования и строительства промышленных и вспомогательных зданий предприятий текстильной и легкой промышленности. В данном случае текстильного комбината. Изложили принципы последовательного проектирования текстильного комбината, производственного и вспомогательного зданий, их объемно-планировочных и конструктивных элементов, архитектурно-планировочных и конструктивных требований.

- ОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ.

Проектируемое промышленное предприятие, т.е. текстильный комбинат, ориентируем в городе Иваново. Климатические данные. В теплый период года температура t=27 0C, энтальпия 52,8 кДж/кг; в холодный период года t=-29 0C, энтальпия –28,6 кДж/кг. Направление господствующего ветра – северо-западный. Его определяем на основании «розы ветров».

| С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 13 | 19 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 |

Участок имеет спокойный рельеф и граничит тремя сторонами с улицами и одной – с рекой.

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

а) На территории текстильного комбината в предфабричной зоне располагаются:

- спортивная площадка, стоянка индивидуального транспорта и административно-бытовая пристройка;

- в производственной зоне – прядильная фабрика, ткацкая фабрика, красильно-отделочная фабрика;

- в подсобно-производственной зоне – центральные ремонтные мастерские;

- в складской зоне – склад готовой продукции, склад суровой ткани, центрально-материальный склад, склад сырья, склад ГСМ, склад стройматериалов. А также компрессорная сжатого воздуха, гараж электрокар с зарядной, трансформаторная подстанция, тепловой пункт, склад химических материалов и красителей;

- в санитарно-технической – резервуары производственной воды, станция водоподготовки, очистные сооружения.

б) На генеральном плане проектируемый текстильный комбинат расположен под углом 900 к меридиану для обеспечения лучших условий освещенности помещения естественным светом. При таком расположении господствующий северо-западный ветер дует в угол текстильного комбината, что уменьшает теплопотери в холодный период года. А так же при таком расположении склад химических материалов и ГСМ, т.е. помещения с повышенной пожарной опасностью находятся с подветренной стороны по отношению к другим зданиям.

Закрытые прицеховые склады объединены в блок. Административно-хозяйственные и бытовые здания расположены на территории, где происходит интенсивное людского потока.

в) Технологическая связь между проектируемыми зданиями заключается в том, что сырье со склада поступает в прядильный отдел, оттуда уже в виде пряжи – на ткацкую фабрику. Там из ней вырабатывается суровая ткань. Она поступает в красильно-отделочную фабрику и затем на склад готовой продукции.

г) Благоустройство и озеленение территории. Для удобства работающих в предфабричной зоне располагается площадка индивидуального транспорта и спортивная площадка для отдыха в нерабочее время. Все свободные участки в производственной зоне, вдоль ограждений предприятия, не имеющего твердого покрытия, используются для разбивки газонов, клумб и для посадки деревьев (хвойных и лиственных).

д) Технико-экономические показатели.

Коэффициент застройки Кз = ΣFз/Fуч * 100% = 61%, где ΣFз – сумма площадей, занятых под здания и сооружения, ΣFз = 16576 м2;

Fуч – площадь участка, взятого в ограде, Fуч = 27173 м2.

Коэффициент использования территории Кис=ΣFр/Fуч*100%= =58,5%,

где ΣFр =  15782 м2 – сумма развернутых площадей.

Коэффициент озеленения Коз = ΣFоз/Fуч * 100% = 3940/ 27173 * 100% = 14,5%.

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

а) По степени пожарной опасности данное производство относится к категории В, т.е. пожароопасное производство.

б) Группа санитарной характеристики основных работ: IIa и Iа.

К группе Iа относятся работы, протекающие при нормальном метеорологическом режиме и отсутствии вредных газов и пылевыделения, не вызывающих загрязнение одежды и рук.

К группе IIa относятся работы, протекающие при неблагоприятных метеорологических условиях, связанные с выделением пыли, с выделением конвекционного тепла.

в) Разряд основного процесса по точности работ II – работы очень высокой точности.

г) Режим работы и данные о числе работающих:

| Группа | Всего |  | I смена |  | II смена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | М | Ж | М | Ж |
| Iа | 58 | 471 | 47 | 383 | 18 | 146 |
| IIa | 37 | 277 | 29 | 235 | 27 | 219 |

4.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ.

- Корпус прядильно-ткацкой фабрики одноэтажный без фонарей. В плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 144х216 м.

- Сетка колонн 18х6 м.

Пролет 18 м, шаг 6 м.

- Высота помещения 6 м.

- Внутрицеховой транспорт. Для перемещения готовой продукции, сырья или полуфабрикатов применяются передвижные безрельсовые электрокары, а также транспортеры.

- С точки зрения эвакуации и противопожарной безопасности в наружных стенах по периметру здания предусматриваются выходы через 75 м.

- Перечень помещений. В корпусе размещены все отделы прядильного, ткацкого и красильно-отделочного производства. Склад готовой продукции, склад суровой ткани, центральный материальный склад, склад сырья. Сортировочно-разрыхлительный, трёпальный, приготовительный, прядильный, отделочный, красильный отделы, склад уточной и основной пряжи. Мотальный, сновальный, шлихтовальный, проборный отдел, ткацкое производство и приемно-контрольный отдел.

| Наименование помещения | Площадь, м2 | Вид пола |
| --- | --- | --- |
| Прядильная фабрика Ткацкая фабрика Красильно-отделочное производство | 15552 15552 8640 | Бесшовные полимерцементные |

5.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ.

- В плане административно-бытовая пристройка имеет форму прямоугольника с размерами 12х120 м.

- Сетка колонн 6х6 м. Пролет 6 м. Шаг 6 м.

- Административно-бытовые помещения размещены на трех этажах бытовой трехэтажной пристройке, пристроенной вдоль производственного здания.

- Высота каждого этажа 3,3 м.

- С точки зрения эвакуации в административно-бытовой пристройке предусмотрены три лестничных клетки, расстояние между которыми соответственно 24 и 48 м.

- Перечень помещений по этажам.

| Этаж | Наименование помещения | Площадь, м2 | Вид пола |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1и2 1и2 1и2 2 1 1 | Вестибюль Отдел кадров Столовая Здравпункт Раздевалка ул. одежды Душевые сетки муж. Душевые сетки жен. Мужские уборные Женские уборные Инвентарная Вентиляционная камера Комната обеспыливания Кладовые гряз. одежды Кладовые чист. одежды Женская раздевалка Мужская раздевалка | 66 36 352 108 127,5 27 261 2,4 12 36 36 18х2 6х2 6х2 984 121 | Плитка ПХВ |
| Всего |  | 2402 |  |

6. РАСЧЕТ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

- Расчет бытовых помещений

| Группы производственных процессов | Количество работающих во всех сменах |  |  | Хранение, виды одежды и количество оборудования в гардеробных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уличная на крючках | Южные районы |  | Северные и средние районы |  | Все районы строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смешанный |  | Раздельный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная для гр. Iа |  | Домашняя и специальная для гр. Iа |  | Домашняя, специальная гр. Iб; IIа |  | Домашняя гр. Iв; IIв; IIг; IIIа |  | Спец. гр. Iв; IIв; IIг; IIIа |  |
|  |  |  |  |  | Семиярусные или открытые шкафы |  | Закрытые одинарные шкафы |  | Закрытые одинарные шкафы |  | Закрытые одинарные шкафы |  | Закрытые одинарные шкафы |  |
|  | Ам | Аж | ### Всего | Общий | Ам | Аж | Ам | Аж | Ам | Аж | Ам | Аж | Ам | Аж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ia |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Iб | 37 | 303 | 340 | 340 | - | - | - | - | 37 | 303 | - | - | - | - |
| Iв |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| IIа | 56 | 454 | 510 | 510 | - | - | - | - | 56 | 454 | - | - | - | - |
| IIг |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| IIв |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 93 | 757 |  |  |  |  |
| Площадь на единицу оборудования кв.м |  |  |  | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Потребная полезная площадь, Fо.б., км.м |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 120 | 984 |  |  |  |  |

| Количество работающих в наибольшей смене |  |  | Вид и количество оборудования или устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Душевые сетки |  |  | Умывальники |  |  |  |  | Ножные ванны |  |  | Проходы фотарии | Кабинеты фотарии1 |  |
| Вм | Вж | ВСЕГО | Вм | Вж |  |  | Вм |  | Вж |  | Вм | Вж |  | Вж | Вм | Вж |
| 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  | - |  | - |  |  | Вм/7 |  | Вж/7 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
| 19 | 157 | 176 | Вм/15 |  | Вж/12 |  |  | Вм/10 |  | Вж/10 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
|  |  |  | Вм/7 |  | Вж/6 |  |  | Вм/10 |  | Вж/10 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
| 29 | 235 | 264 | Вм/7 |  | Вж/6 |  |  | Вм/20 |  | Вж/20 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
|  |  |  | Вм/3 |  | Вж/3 |  |  | Вм/20 |  | Вж/20 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
|  |  |  | Вм/5 |  | Вж/4 |  |  | Вм/20 |  | Вж/20 | Вм/50 |  | Вж/40 | Вж/90 | Вм/10 | Вж/10 |
| 48 | 392 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 | 18 | 4 | 4 |
|  |  |  | 27 |  | 261 |  |  | 7 |  | 55 | 5 |  | 49 |  |  |  |

2) Расчет вспомогательных помещений

| Группа производственных процессов | Колличество работающих в наибольшей смене |  |  | Вестибюль | Отел кадров | Гардеробная домашней, домашней и специальной одежды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Помещение бытовых услуг |  | Помещение дежурного персонала |  | Уборные |  |
|  | Вм | Вж | В | В | В | Вм | Вж | Вм | Вж | Вм | Вж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Iа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб | 19 | 157 | 176 |  |  | 19 | 157 | 176 | 157 | 19 | 157 |
| Iв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIа | 29 | 235 | 264 |  |  | 29 | 235 | 29 | 235 | 29 | 235 |
| IIг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | В | 1 | Вм 100 | Вж 100 | Вм 100 | Вж 100 | Вм 100 | Вж 100 |
| Площадь на одного человека или на одно помещение, кв.м |  |  |  | 0,15 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Потребная полезная площадь Fов, кв.м |  |  |  | 66 | 36 | 2 | 11,8 | 2 | 7,8 | 5 | 11,8 |

| Гардеробная домашней, домашней и специальной одежды |  |  |  |  |  |  |  | Столовая с подсобными помещениями | Вентиляционная камера | Инвентарная | Здравпункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладовые |  |  |  | Помещение обеспыливания |  | Помещение сушки |  |  |  |  |  |
| Чистой одежды |  | Грязной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вм | Вж | Вм | Вж | Вм | Вж | Вм | Вж | В | В | В | В |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3,2 | 18 | 18 | 108 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 352 | 36 | 36 | 36 | 108 |

Площадь – 2402 м2. Для определения длины здания при ширине 12 м, полученную площадь увеличиваем на 20%.

A = 1.2 * ΣFп/(2*12) = 120 м.

7. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

- Материал и конструкция фундамента: под стены – фундаментные балки из железобетона; под колонны – сборный железобетонный фундамент стаканного типа.

- При проектировании производственного здания используются типовые сборные железобетонные колонны, приведенная высота колонн соответствует высоте производственного помещения, т.е. 6м.

- Несущие наружные стены из крупных железобетонных панелей.

- Используются ригели I типа с полочками для опоры плит.

- Конструкции междуэтажных покрытий административно-бытовой пристройки из многопустотного настила по заплечикам главных балок.

- Конструкция покрытия производственного здания: крупнопанельный, железобетонный кровельный настил по строительным фермам. Конструкция кровли - защитный слой, гидроизоляционный слой из рулонных материалов (рубероид, толь, кожа). Стяжка (цементно-песчаная), теплитель из пенобетонных, керамзитобетонных, пеносиликатных и других плит. Пароизоляция (обмазочная, оклеечная).

- Конструкция полов. На первом этаже производственного здания и складских помещений – синтетические (бесшовные - полимерцементные). На первом этаже бытовых помещений синтетические, плиточные (плитка ПХВ), подстилающий слой, прослойка, стяжка, гидроизоляционный слой, тепло- и звукоизоляция.

Характеристика грунта: песок, грунтовые воды отсутствуют.

- В производственном помещении внутренние стены изготовлены из специальных бетонных панелей длиной 6 м и толщиной 300 мм. Панели крепятся к колоннам каркаса. Верхнюю часть стен выполняют из асбестоцементных листов. Сборные легкие перегородки в административно-бытовой пристройки монтируют из железобетонных щитов.

- Оконные проемы устраивают для освещения помещений естественным светом и аэрации. Так как разность расчетных зимних температур наружного и внутреннего воздуха 50 0С, то принимаем двойное остекление.

- Двери в промышленном здании предназначены для входа и выхода в здание и сообщения между помещениями. Ширина полотен глухих одностворчатых дверей 0,8 м, высота 2 м. Ширина полотен двухстворчатых дверей 1,8 м, высот 2,3 м. Основные размеры ворот для въезда автотранспорта 4х4,2 м.

- Лестницы в многоэтажном здании предназначены для сообщения между этажами и эвакуации людей. Стены лестничных клеток состоят из сборных железобетонных панелей. Марши используются с размером ступеней 150х300 мм. Высот подъема 12 м. Ширина шарма 1350 мм. Ограждения у маршей металлическое.

- САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.

Помещения освещены искусственным светом. Для создания нормального температурно-влажностного режима в производственном помещении предусматривается кондиционирование воздуха с помощью автоматизированных кондиционеров, размещенных в крайних продольных пролетах корпуса. Для создания необходимых санитарно-гигиенических условий обслуживания работающих предусмотрены комплексы санитарно-бытовых помещений: душевые, гардеробные, уборные, здравпункт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Павутницкий В.В.. Пособие по проектированию производственных и вспомогательных зданий предприятий текстильной и легкой промышленности, 1998.

- Ильяшев А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по проектированию промышленных зданий. М.: Высшая школа, 1990.

- Курочкин М.Н. Промышленные здания текстильной и легкой промышленности. М.: ВЗИТЛП, 1968.

- Буренин В.А. Основы промышленного строительства и санитарной техники. М.: Высшая школа, 1984.

- Орловский Б.Я., Абрамов В.К., Сербинович П.П. Архитектурное проектирование промышленных зданий. М.: Высшая школа, 1982.

Для районов Крайнего Севера

1