Технико-экономическое обоснование проектируемого варианта технологического процесса ремонта поршневого компрессора на примере 3С5ГП30/8.

- Исходные данные.

| N П / п | Показатели |  | Ремонт. Модели станков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3П756Л | 6М81Ш | 1А64 |  | 3Б833 | 1К62 | 2Е78Л | 2620ГФ1 | 2Н112П | 3А164Б |  |  |
| 1 | Год. прив. прогр., шт. |  | 11165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трудоемкость, tшт-к, мин.: -гильзы; -поршни; -поршневые кольца; -колен. вал. |  | 19,1 | 4,04 | 68,3 |  | 14,6 | 26,2 9,64 3,3 | 101 | 18,9 | 15,4 |  | 14,7 2,2 |  |
|  | Итого tшт-к, мин. |  | 298,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Класс точности станка |  | Н | П |  | Н | Н | Н | П | Н | Н |  |  | Н |
| 4 | Габариты станка дл.шир.[мм] |  | 2,35 * 1,97 | 2,02 * 2,48 |  | 5,83 * 2,00 | 1,75 * 1,56 | 2,62 * 1,17 | 1,25 * 1,26 | 5,7 * 3,65 | 0,8 * 0,5 |  |  | 4,85 * 2,55 |
| 5 | Площадь под станок S, м2 |  | 4,63 | 5 |  | 11,7 | 2,73 | 3,0 | 1,51 | 20,8 | 0,4 |  |  | 12,4 |
| 6 | Площадь под уст.с ЧПУ S, м2 |  | - | - |  | - | - | - | - | 1,23 | - |  |  | - |
| 7 | Установленная мощность всех эл.дв. Nд, кВт |  | 11 | 4,5 |  | 17 | 2,8 | 7,5 | 2,2 | 10,2 | 0,6 |  |  | 13 |
| 8 | Ед. сложности рем. станка -мех. части -эл. части |  | 24 16 | 14 24 |  | 11 8,5 | 11 8,5 | 11 8,5 | 9 6,5 | 14 24 | 6 2 |  |  | 8,5 10 |
| 9 | Срок службы станка до кап. ремонта, лет |  | 7 | 7 |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 |  |  | 7 |
| 10 | Оптовая цена станка, тыс. руб. |  | 30 | 32 |  | 11,7 | 10 | 8,9 | 16 | 12,9 | 14,6 |  |  | 25 |

Определение капитальных вложений на оборудование для изготовления и ремонта деталей компрессора.

- Коэффициент занятости технологического оборудования

Кз.о. = Qг.раб/Qг.раб.общ, где

Qг.раб – годовой объем работы оборудования по выполнению операции изготовления данной детали, маш-ч/год;

Qг.раб.общ – общее время работы оборудования за год, маш-ч/год;

Qг.раб.i = tш-к i*В/(Кв.н.*60);

Qг.раб.общ.i = Fд*Кз , где

В – годовой выпуск детали;

Кв.н. – коэффициент, учитывающий выполнение норм времени;

Кв.н. = 1,18.

Плоско-шлифовальная.

- обработка поршневых колец Кнз.о. = 19,1*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,67.

- Вертикально-фрезерная обработка.

- обработка поршневых колец Кнз.о. = 4,04*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,14.

Хонинговальная.

обработка гильзы Кнз.о. = 14,6*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,52.

- Токарная обработка.

- обработка гильзы Кнз.о. = 26,2*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,92;

- обработка поршня Кнз.о. = 9,64*2030/(1,18*60*2030*0,8) = 0,17;

- обработка поршневых колец Кнз.о. = 3,3*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,12;

- обработка колен. вала Кнз.о. = 68,3*1015/(1,18*60*2030*0,8) = 0,6.

- Вертикально-расточная.

- обработка гильзы Кнз.о. = 101*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 3,57.

- Горизонтально-расточная.

- обработка поршня Кнз.о. = 18,9*2030/(1,18*60*2030*0,8) = 0,33.

Вертикально-сверлильная.

- обработка гильзы Кнз.о. = 15,4*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,54.

Кругло-шлифовальная.

- обработка гильзы Кнз.о. = 14,7*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,52;

- обработка поршневых колец Кнз.о. = 2,2*4060/(1,18*60*2030*0,8) = 0,08.

- Балансовая стоимость оборудования, используемого для изготовления и ремонта компрессора.

- Кбо = *mi=1nd=1Цоб id*Co id*Кз.о.id , где

 - коэффициент, учитывающий затраты по доставке и монтажу оборудования (для металлорежущих станков  = 1,1);

m – количество операций техпроцесса;

n – количество типоразмеров оборудования, занятого выполнением i-й операции изготовления детали;

Цоб id – оптовая цена единицы оборудования d-го типоразмера, занятого выполнением i-й операции;

Со id – принятое количество технологического оборудования d-го типоразмера, занятого выполнением i-й операции;

Кз.о. id – коэффициент занятости технологического оборудования d-го типоразмера, занятого выполнением i-й операции изготовления данной детали.

Кнбо = 1,1*(30000*1*0,67 + 32000*1*0,14 + 11700*1*0,6 + 10000*1*0,52 +

+ 8900*2*1,21 + 16000*4*3,57 + 12900*1*0,33 + 14600*1*0,54 +

+ 25000*1*0,6) = 313959 руб.

Стоимость здания, занимаемого оборудованием.

Кпл = mi=1nd=1Цпл*Sid*id*Кзп.id , где

Цпл – средняя стоимость 1м2 общей площади здания, 500 руб за 1 м2;

Sid – габариты оборудования d-го типоразмера, занятого выполнением i-й операции, м2;

id – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, приходящуюся на оборудование d-го типоразмера, занятого выполнением i-й операции;

Кзп.id – коэффициент занятости площади для изготовления данной детали (по величине равен Кзо.id)

Кнпл = 500*[4,63*4,5*0,67 + 5*4,5*0,14 + 11,7*5*0,6*1 + 2,73*5*0,52 +

+ 3*4,5*1,21*2 + + 1,51*4*3,57*4 + 20,8*4*0,33 + 0,4*4*0,54 +

+ 12,4*4,5*0,6] = 120014,3 руб.;

Стоимость приспособлений.

Кпр = mi=1nd=1Цпр*Пid , где

Цпр id – стоимость приспособления d-го типоразмера, используемого на i-й операции, руб;

Пid – количество приспособлений d-го типоразмера, используемых на i-й операции.

- Приспособления для выпрессовки.

- Кнпр = 250 руб.

- Приспособление для заливки баббитом.

- Кнпр = 420 руб.

- Приспособление для фрезерования.

- Кнпр = 480 руб.

- Приспособления для шлифования шеек колен. вала.

- Кнпр = 800 руб.

- Общая стоимость приспособлений.

Кнпр = 250 + 420 + 480 + 800 = 1950 руб.

Затраты на разработку программ.

Ктп = Sп*в , где

Sп – стоимость подготовки программы на одно наименование детали, руб;

в – число наименований деталей, обработанных на станке за год, шт.

Кнтп = Sп*в = 200*1 = 200 руб.

Капитальные затраты при изготовлении и ремонте деталей компрессора.

К = Кбо + Кпл + Ксб + Кпр + Ктп,

Кн = 313959 + 120014,3 + 1950 + 200 = 436123 руб.

Кб = 2501300 руб.

Расчет себестоимости изготовления и ремонта деталей компрессора.

- 1.Расчет затрат на основные материалы.

- Sом = (Gм*Цм*Ктз - q0*Ц0)*В , где

Gм – масса заготовки, кг;

Цм – цена 1кг заготовки или материала, руб;

Ктз – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы; q0 – количество реализуемой стружки в кг:

q0 = Gм - q; q – чистая масса готовой детали, кг;

Ц0 – цена 1кг стружки, руб.

Затраты на изготовление гильзы:

Sном = (49,4*0,62*1,05 - 42*0,12)*4060 = 94758 руб.

Затраты на изготовление поршневых колец:

Sном = (3,87*0,62*1,05 – 2,9*0,12)*4060 = 8815,8 руб.

Затраты на ремонт поршней:

Sном = 3340 руб. (по данным завода “Борец”)

Затраты на ремонт колен. вала:

Sном = 8670 руб. (по данным завода “Борец”)

Общие затраты:

Sном = 94758 + 8815,8 + 3340 + 8670 = 115584 руб.

2.Расчет себестоимости механической обработки.

- Заработная плата основных рабочих.

- L = Lo*o*cc, где

- L0 = Кпр*В*mi=1tш-к i*li, где

o , cc – коэффициенты,учитывающие соответственно дополнительную заработную плату и отчисления на социальное страхование;

o = 1,2; cc = 1,37.

В – годовая приведенная программа, шт. В = 11165 шт.

Кпр – коэффициент, учитывающий приработок рабочих (Кпр = 1,2);

li – часовая тарифная ставка работы, выполняемой на i-й операции, руб/ч.

Lн0 = 1,2*11165*(298,37/60)*8,85 = 589640 руб;

L = 589640*1,2*1,37 = 969369 руб.

- Зарплата вспомогательных рабочих.

- Lв = Кпр*В*mi=1(tш-к i/Соб)*lнi *o *cc, где

Lнi – часовая тарифная ставка наладчика;

Соб – нормы обслуживания по данным предприятий.

Lнв = 1,2*11165*(298,37/60*12)*6,13*1,2*1,37 = 80573 руб.

Амортизационные отчисления на оборудование.

А0 = Кбо*а/100 , где

а – норма амортизационных отчислений.

Ан0 = 313959*10,9/100 = 3422 руб.

- Амортизация и затраты на ремонт приспособлений.

- Sпр = ( 1/Тпр+р/100)mi=1nd=1Цпр.id*Пid , где

Тпр – срок службы приспособлений, год;

р – процент расходов на ремонт приспособлений (10-20 %).

Sнпр = (1/4 + 20/100)*1950 = 878 руб;

- Затраты на износ и содержание управляющих программ.

- Sу = Ктп*Rп/Z , где

Rп – коэффициент, учитывающий возобновление перфоленты; Rп = 1,1;

Z – продолжительность выпуска детали одного наименования, год.

Sну = 200*1,1/4 = 55 руб.

- Затраты на силовую и технологическую электроэнергию;

- Sэ = Nд*КN*Код*Кw*tм*Цэ*В/н , где

Nд – суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт;

КN – коэффициент загрузки электродвигателей по мощности;

Код – коэффициент одновременности работы электродвигателей (Код = 0,8);

Кw – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети (Кw = 1,05);

tм – машинное время на операцию, час;

Цэ – стоимость 1 кВт/час электроэнергии по двухст. тарифу, руб.;

н – коэффициент полезного действия электродвигателей (н = 0,65).

Sнэ = [0,6*11 + 0,7*4.5 + 0,65*17 + 0,6*2,8 + 0,65*7,5*2 + 0,65*2,2*4 +

+ 0,5*10,2 + 0,7*0,6 + 0,7*13]*0,8*1,05*(298,37/60)*0,35*11165/0,65 =

= 1320184 руб.

- Затраты на ремонт оборудования.

- Sр = (Wмрем*Кмех + Wэрем*Кэ)*т*Кзо, где

Wмрем, Wэрем – нормативы годовых затрат на все виды ремонта (капитальный, средний, малый), осмотры и межремонтное (техническое) обслуживание соответствующих механических и электрических частей оборудования;

Кмех, Кэ – категория сложности ремонта механической и электрической части;

т – коэффициент, учитывающий класс точности ремонтируемого оборудования.

Таблица 2.1.

| станок | Wмрем [руб.] | Кмех | Wэрем [руб.] | Кэ | т | Кзо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3П756Л | 30,8 | 24 | 7,3 | 16 | 1,0 | 0,67 |
| 6М81Ш | 33,2 | 14 | 7,9 | 24 | 1,2 | 0,14 |
| 1А64 | 40,9 | 11 | 9,7 | 8,5 | 1,0 | 0,60 |
| 3Б833 | 28,8 | 11 | 6,9 | 8,5 | 1,0 | 0,52 |
| 1К62 | 40,9 | 11 | 9,7 | 8,5 | 1,0 | 1,21 |
| 2Е78Л | 33,2 | 9 | 7,9 | 6,5 | 1,2 | 3,57 |
| 2620ГФ1 | 30,8 | 14 | 7,3 | 24 | 1,0 | 0,33 |
| 2Н112П | 33,2 | 6 | 7,9 | 2 | 1,0 | 0,54 |
| 3А164Б | 28,8 | 8,5 | 6,9 | 10 | 1,0 | 0,6 |

Sнр = [(30,8*24 + 7,3*16)*0,67 + (33,2*14 + 7,9*24)*1,2*0,14 +

+ (40,9*11 + 9,7*8,5)*0,6 + (28,8*11 + 6,9*8,5)*0,52 +

+ (40,9*11 + 9,7*8,5)*1,21*2 + (33,2*9 + 7,9*6)*1,2*3,57*4 +

+ (30,8*14 + 7,3*24)*0,33 + (33,2*6 + 7,9*2)*0,54 +

+ (28,8*8,5 + 6,9*10)*0,6] = 8923 руб.

Затраты на техобслуживание и ремонт устройств с ЧПУ.

Sнру = 300 руб.

Затраты, связанные с эксплуатацией режущего инструмента.

И = Сср эк и*to, где

Сср эк и – средняя стоимость эксплуатации металлорежущего инструмента за 1 станко-мин.;

to – основное время, мин.

И = 50*99,46 = 4973 руб.

- Амортизация и содержание площади.

- Апл = П*S*Кзо , где

П – годовые затраты на амортизацию и содержание площади в расчете на 1м2 площади, руб.(затраты на освещение, отопление, вентиляцию, ремонт и уборку).

S – площадь участка, м2.

Анпл = 44*[4,63*0,67 + 5*0,14 + 11,7*0,6 + 2,73*0,52 + 3*2*1,21 +

+ 1,51*4*3,57 + (20,8 + 1,23)*0,33 + 0,4*0,54 + 12,4*0,6] =

= 2464 руб.

Себестоимость изготовления и ремонта деталей компрессора.

С = Sом + l0 + lв + А0 + Sпр + Sу + Sэ + Sр + Sру + И + Апл;

Сн = 115584 + 969369 + 80573 + 3422 + 878 + 55 + 1320184 +

+ 8923 + 300 + 4973 + 2463 = 2506724 руб.; [см. табл. 5.1.]

Сб = 24360000 руб.

Годовой экономический эффект.

Э = (С1 + Ен*К1) - (С2 + Ен*К2);

(С1+Ен*К1) и (С2+Ен*К2) – приведенные затраты на годовой выпуск деталей по базовой и новой технологии, руб.;

С1 и С2 – себестоимость годового выпуска деталей по базовой и новой технологии, руб.;

К1 и К2 – капитальные вложения по базовой и новой технологии, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (Ен = 0,2).

Э = 24360000 - (2506724 + 0,2*436123) = 21766051 руб.

Срок окупаемости капиталовложений.

Т0 = Кдоп/Э = 2065177/21766051 = 0,1 года.

Экономические показатели проектируемого техпроцесса изготовления и ремонта деталей компрессора.

Таблица 5.1.

| Наименование показателей | Единица измерения | Проектируемый техпроцесс |
| --- | --- | --- |
| Годовой выпуск компрессоров Кап. вложения, всего, в том числе стоимость А) оборудования, Б) здания, занимаемого оборудованием, В) приспособлений, Г) подготовки программы | шт. руб. руб. руб. руб. руб. | 1015 436000 314000 120000 2000 200 |
| Себестоимость годового выпуска деталей по статьям затрат, всего в том числе: а) материал, б) зарплата, в) аморт. оборудования, г) аморт. и ремонт приспособлений, д) износ и содержание УП, е) ремонт оборудования, ж) техобслуживание и ремонт устройств ЧПУ, з)реж. инструмент, и) аморт. и содержание площадей, к)силовая и технологическая электроэнергия | руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 2507000 115600 970000 3400 900 55 9000 300 5000 2500 1320000 |

3. Технико-экономические показатели проектируемого цеха.

- А) Смета затрат на оборудование.

| N | наименование оборудования | тип, модель оборуд. | габ. ДШ | мощн. кВт | потр.кол. шт. | общ.уст.мощн. кВт | отп.цена ед.обор. тыс руб. | перв. ст. обор. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоско-шлифовальный станок | 3П756Л | 2350 1970 | 11 | 1 | 11 | 30 | 30 |
| 2 | Вертикально-фрезерный станок | 6М81Ш | 2020 2480 | 4,5 | 1 | 4,5 | 32 | 32 |
| 3 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 2620 1170 | 7,5 | 2 | 15 | 8,9 | 17,8 |
|  |  | 1А64 | 5830 2000 | 17 | 1 | 17 | 11,76 | 11,7 |
| 4 | Хонинговаль- Ный станок | 3Б833 | 1750 1560 | 2,8 | 1 | 2,8 | 10 | 10 |
| 5 | Вертикально- расточной станок | 2Е78Л | 1250 1260 | 2,2 | 4 | 8,8 | 16 | 56 |
| 6 | Горизонтально-расточной станок | 2620ГФ1 | 5710 3650 | 20,8 | 1 | 20,8 | 12,9 | 12,9 |
| 7 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н112П | 800 500 | 0,6 | 1 | 0,6 | 14,6 | 14,6 |
| 8 | Кругло- шлифовальный станок | 3А164Б | 4850 2550 | 13 | 1 | 13 | 25 | 25 |
| 9 | Вертикально-фрезерный станок | 6Р12 | 2305 1950 | 7,5 | 1 | 7,5 | 14,2 | 14,2 |
| 10 | Моечный стенд |  | 2225 1775 | 0,76 | 1 | 0,76 | 3,08 | 3,08 |
| 11 | Стенд для выпрессовки колен. вала |  | 2350 1870 |  | 1 |  | 0,92 | 0,92 |

Б) Расчет затрат на материалы, энергию, инструменты.

- Затраты на основные материалы.

### Затраты на основные материалы М по одному изделию равны

- М = Ктз*(n1mм*Цм + р1Цпф) - r1m0Ц0, руб/шт, где

Ктз – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

n – число позиций в номенклатуре основных материалов, входящих в изделие; mм – норма расхода основного материала на единицу продукции, кг;

Цм – оптово-отпускная цена единицы основного материала, руб/кг;

р – число позиций в номенклатуре покупных изделий и полуфабрикатов, входящих в изделие;

Цпф – оптово-отпускная цена покупного изделия и полуфабриката, руб/шт;

m0 – норма реализуемых отходов на единицу продукции, кг;

Ц0 – оптовая цена единицы отходов, руб/кг; r – число позиций в номенклатуре отходов.

М = 10 руб.

- Потребность во вспомогательных материалах.

- Wвм = n1Sвм i*tшт i, руб., где

Sвм i – расходы на вспомогательные материалы, потребные на 1 час работы машины, руб/час;

tшт i – норма штучного времени на обработку изделия на данном оборудовании, час;

n – число единиц оборудования.

Sвм = Кп*вм*Rм

Кп – коэффициент, учитывающий тип производства (для м/с – 0,85);

вм – затраты на вспомогательные материалы для станков первой категории сложности ремонта механической части;

Rм - категория сложности механической части машин.

Wвм = 0,85*(0,22*24*19,1 + 0,22*14*4,04 + 0,28*11*68,3 + 0,22*11*14,6 +

+ 0,28*11*2*39,14 + 0,22*9*4*101 + 0,24*14*18,9 + 0,22*6*15,4 +

+ 0,24*8,5*16,9)/60 = 22 руб.

- Затраты на электроэнергию.

- Wс = Nуст*Fэф*з*Код/(с*м), кВт*ч, где

Nуст – установленная мощность электродвигателей всего оборудования, кВт;

Fэф – эффективный годовой фонд времени работы единицы оборудования (с учетом сменности и потерь), ч;

з – средний коэффициент загрузки оборудования по участку;

Код – коэффициент одновременности работы оборудования

(для станков 0,60,7);

с – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,96);

м – КПД для моторов (0,900,95).

Wс = 101,76*2000*0,68*0,65/(0,96*0,93) = 100757 кВт*ч.

Затраты на электроэнергию (силовую):

Sэ = Wс*Цэ = 100757*0,35 = 35265 руб.;

Расход электроэнергии для освещения:

W0 = 1,05*Wу*t*V/1000 , где

Wу – удельный расход электроэнергии на освещение;

t – продолжительность освещения в год, ч;

V – площадь цеха, м2.

W0 = 1,05*15*2400*6658/1000 = 251672 кВт*ч;

Годовые затраты на освещение

Sосв = W0*Ц0 = 251672*0,35 = 88085 руб.;

- Затраты на воздух.

- Sвозд = в*Fэф*n*з*(1+/100)*Свозд , где

в – норма расхода сжатого воздуха за 1 час работы;

Fэф – эффективный годовой фонд; n – количество однородных единиц оборудования, потребляющих сжатый воздух (1015 %);

 - коэффициент потерь воздуха (5 %);

Свозд – цена 1м3 воздуха.

Sвозд = 1*2000*6*0,68*(1+5/100)*1,4 = 11995 руб.;

- Затраты на воду.

- Qох л = q0*Fэф*n*з/1000, м3, где

q0 – норма расхода воды для охлаждающих смесей на 1 станок в час;

n – число станков.

Qохл = 0,6*13*0,68*2000/1000 = 10,6 м3.

- Для бытовых нужд.

- Qбыт = qн*F*К/1000,м3, где

qн – норма расхода воды в смену;

F – количество рабочих дней в году;

К – общее количество работающих.

Qбыт = 12*171*253/1000 = 519 м3;

- Годовые затраты на воду (охлаждение и бытовые нужды).

- Sвод = (Qохл+Qбыт)*Цвод = (10,6 + 519)*0,06*3,5 = 111 руб.

- Затраты на пар.

Sпар = Wпар*Цпар;

Wпар = Нп*Ф0*V/(i*1000), где

Нп – удельный расход тепла ккал*ч на 1м3 ;

Ф0 – число часов отпительного сезона (4320);

V – объем здания, м3;

i – теплота испарения, 540 ккал/кг.

Wпар = Нп*Ф0*V/(i*1000) = 15*4320*74649,6/(540*1000) = 8958 т;

Sпар = 8958*4*3,5 = 125411 руб.

- В) Расчет годового фонда заработной платы и состава работающих.

Численность рабочих-станочников.

Rст = 46 чел. (см. ранее);

Годовой фонд основной зарплаты производственных рабочих:

Фосн = 969369 руб. (смотри ранее);

Годовой фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

Фвсп = 80573 руб. (смотри ранее);

Годовой фонд зарплаты ИТР:

ФИТР = Фосн*0,15 = 969369*0,15 = 145405 руб.;

- Г) Определение цеховых расходов.

| #### N | #### Наименование статей расходов | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Расходы, связанные с работой оборудования: (энергия и вода для производственных целей) а) затраты на силовую энергию; б) затраты на сжатый воздух; в) затраты на воду; г) затраты на пар. | 35300 12000 111 125000 |
| 2 | ##### Вспомогательные материалы: | 22 |
| 3 | Основная зарплата: - производственных рабочих, - вспомогательных рабочих. | 970000 80600 |
| 4 | Амортизационные отчисления: #### а) основное оборудование; б) приспособления. | 3400 900 |
| 5 | Содержание оборудования: (0,5 %) | 17 |
| 6 | Текущий ремонт: а) оборудования; б) устройств с ЧПУ; в) приспособлений (5% от ст. обор.) | 9000 300 171 |
| 1 | 2.Общецеховые расходы: дополн. зарплата производственных рабочих (18-25 %); | 194000 |
| 2 | дополн. зарплата вспомогательных рабочих (15-20 %); | 16000 |
| 3 | основная зарплата ИТР; | 145400 |
| 4 | содержание зданий и сооружений: а) электроэнергия для освещения; б) пар для отопления; в) вода на бытовые нужды. | 34300 125000 111 |
| 5 | Амортизационные отчисления: #### а) здания и сооружения; б) техоснастка и инвентарь. | 2500 900 |

- Технико-экономические показатели цеха:

| #### N | Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 1.Основные данные. Годовой выпуск продукции. Состав работающих цеха. #### Всего работающих, в том числе а) производственных рабочих б) вспомогательных рабочих в) ИТР и СКП г) МОП | шт.; руб. человек человек человек человек | 1015; 2943000 171 121 28 14 6 |
| 3 | ##### Общая площадь цеха | кв м | 10368 |
| 4 | Количество единиц оборудования, в том числе металлорежущих станков | шт шт | 55 47 |
| 5 | Установленная мощность эл.привода. | кВт | 101,76 |
| 6 | Капитальные вложения в основные производственные фонды. Всего #### а) здания и сооружения б) оборудование в) инструмент и инвентарь | руб. руб. руб. руб. | 436000 120000 314000 7000 |
| 1 | 2.технико-экономические показатели годовой выпуск продукции на а) 1 работающего б) 1 рабочего в) 1 руб. основных производ. фондов г) 1 кв. м производственной площади д) единицу оборудования | руб. руб. руб. руб. руб. | 17200 24300 0,7 300 54000 |
| 2 | ##### Структура основных производ. фондов: #### а) здания и сооружения б) оборудование в) инструмент и инвентарь | % % % | 27,52 71,99 0,49 |
| 3 | Структура работающих. а) кол-во вспом. рабочих к производ. б) кол-во ИТР, служащих и МОП к общему кол-ву рабочих | % % | 16,4 11,7 |
| 4 | ##### Трудоемкость ремонта | нормо*час | 5,97 |
| 5 | Себестоимость единицы продукции | руб. | 2900 |

#### Выводы:

В условиях интенсификации машиностроительного производства и увеличения удельного веса сложных изделий, особое значение приобретает проблема поддержания их в постоянной эксплутационной готовности, зависящей как от условий изготовления, так технического обслуживания и ремонта.

Технология производства наряду с обеспечением высокого качества, производительности и низких затрат в производстве изделий, должна обеспечивать такие же показатели и в условиях эксплуатации. Опыт работы изделий показывает, что все этапы жизненного цикла изделия, начиная от разработки конструкций, проектирования технологических процессов, изготовления, технического обслуживания и ремонта, взаимосвязаны. Общая структура взаимосвязи представлена на листе 10 . Входным сигналом системы является поток заказов, который после принятия решений управления, организации поступает на вход подсистемы конструкторской подготовки, в которой осуществляется анализ технологичности изделий  с точки зрения ремонтопригодности. Далее информация поступает в подсистему технологической подготовки. Здесь решаются вопросы анализа имеющихся дефектов, их устранение, расчет затрат на изготовление и ремонт, их сопоставление и выбор вариантов. Выходом подсистемы является конкретное изделие, поступающее в эксплуатацию.

В связи с тем, что разработка каждого этапа требует больших трудовых затрат, материалов, оборудования, организационных мероприятий, возникает необходимость в их расчетах и их сопоставлениях.

Особенно актуальным является выявление взаимосвязи изготовления и ремонта, а также целесообразности этих работ. В общем виде эта взаимосвязь представлена на листе 10, из которого видно, что кривая стоимости ремонта и кривая стоимости изготовления нового изделия с течением времени пересекаются в точке А, что указывает на равенство стоимости работ. Выбор изготовления или ремонта будет зависеть от затрат на эти работы и цены нового изделия. Далее, если затраты на ремонт больше (точка А), следует изготавливать изделие. Если затраты на ремонт меньше (точка А), изделие следует ремонтировать. Если изделие снято с производства, но продолжает эксплуатироваться, его необходимо ремонтировать независимо от затрат.

Различные технологические процессы восстановления деталей, узлов компрессоров, а также организация ремонтных работ обуславливают их стоимость, что вызывает необходимость их сопостановления и выбора наиболее оптимального и дешевого способа ремонта. Кроме того, стоимость ремонтных работ может оказаться намного выше стоимости изготовления нового компрессора и целесообразность ремонта вообще может оказаться сомнительной. Выбор оптимального варианта ремонта зависит также от того, находятся данные компрессоры в производстве или сняты с производства, но еще эксплуатируются.

Задачей экономического анализа является сопоставление различных вариантов ремонта и выбор наиболее эффективного. Для компрессоров, не снятых с производства, расчет показателей проводят с целью выбора такого способа ремонта, стоимость которого не превышала бы стоимости изготовления нового компрессора. При ремонте компрессоров, снятых с производства, но находящихся в эксплуатации, особенно актуальна задача проведения ремонта в кратчайшие сроки с минимальными затратами труда и материалов.[5].