Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

БГТУ   00.00.  ПЗ

Разраб.

Юденко Е.В.

Провер.

Яценко В.В.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Яценко В.В.

введение

Лит.

Листов

6

3.12.06.22  03

ВВЕДЕНИЕ

Области применения пластических масс в народном хозяйстве весьма разнообразны: товары народного потребления , детали машиностроения , приборостроения , радио – и телеаппаратуры и так далее. Часто пластмассы используются как самостоятельный конструкционный материал.

В последние десятилетия переработка пластмасс в изделия интенсивно развивается не только в химической промышленности но и в других отраслях народного хозяйства . Создаются новые композиции материалов , совершенствуются методы их переработки .

Кабельные изделия – неотъемлемая часть материальных затрат при производстве строительно–монтажных работ, при монтаже электрооборудования, монтаже систем связи, производстве машин и оборудования и т.д.

Использование их можно  распределить по трем основным направлениям:

- телекоммуникация;

- электротехника;

- энергетика.

В сфере телекоммуникации используются следующие виды изделий:

- кабели внутриобластной связи,

- радиопровода,

- кабели радиочастотные,

- кабели телефонные,

- кабели сигнально-блокировочные,

- кабель парной скрутки высокочастотный КВП,

- провод полевой связи.

В электротехнику направляются:

- провода шланговые,

- провода монтажные,

- авиапровода,

- шнуры осветительные,

- провода автотракторные.

В энергетике используются:

- провода установочные,

- кабели силовые,

- кабели контрольные.

Таблица№

Описание продукции и ее характеристика

| Марка кабеля | Характеристика | Ки | Норма расхода по изоляции | Масса, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели местной связи высокочастотные: | для линий межстанционной связи с системами передачи с временным делением каналов и импульсно-кодовой модуляцией со скоростью передачи до 2048 Кбит/с при напряжении дистанционного питания до 500 В постоянного тока. Токопроводящая жила – медная проволока. Изоляция и оболочка – полиэтилен. Четыре изолированные жилы скручены в четвёрку. Свободное пространство кабелей КСПЗП, КСПЗПБ, ЗКП заполнено гидрофобной массой. Поверх скрученного сердечника наложена поясная изоляция из полиэтилена. Экран - из алюминиевой ленты с битумным покрытием, под экран продольно проложена медная лужёная проволока. В кабелях марок КСППБ, КСПЗПБ поверх экрана наложена броня из стальной ленты с битумным покрытием и защитный шланг из полиэтилена |  |  |  |
| 1.КСПП |  | 0,9689 | 6,97 | 94,0 |
| 2.КСПЗП |  | 0,9689 | 8,36 | 131/140 |
| 3.КСППБ |  | 0,9689 | 8,36 | 157/165 |
| Кабели радиочастотные: | для монтажа передающих и приёмных антенн с радио- и телевизионных станций, в системах радиосвязи и радиолокации, электронике, вычислительной технике, системах управления, телевидения различных радиочастотных установок. Внутренний проводник - медная проволока. Изоляция - полиэтилен. Внешний проводник - медная лужёная проволока или алюминиевая фольга в зависимости от марки. Оболочка - полиэтилен светостабилизированный или ПВХ пластикат в зависимости от марки. Кабели устойчивы к воздействию повышенного и пониженного давления, к вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам при многократных и одиночных ударах, повышенной влажности, инея, солнечной радиации, соляного тумана, плесневых грибов, минерального масла, соленой воды, бензина, динамического воздействия пыли. Выпускаются различных марок и модификаций. |  |  |  |
| 4.РК 75-4-15 |  | 0,9775 | 28,96 | 69,7 |
| 5.РК 75-4-16А |  | 0,9775 | 18,92 | 44,9 |
| Провод телефонный: | предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Токопроводящая жила из медной проволоки, изоляция из ПВХ пластиката. Рабочая температура окружающей среды от -100 С до +500 С и относительной влажности 80%. Провод не распространяет горение. |  |  |  |
| 6.ПКСВ |  | 0,968 | 1,42 | 3,8 |
| Кабель парной скрутки высокочастотный: | телекоммуникационный "Витая пара" – для структурированных кабельных систем связи – предназначен для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений и работы в частотном диапазоне до 100 МГц (категория 5 по стандарту ИСО/МЭК 11801) при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке, стоек к воздействию повышенной температуры окружающей среды до +600 С и воздействию пониженной температуры окружающей среды до -200 С. Срок службы – 15 лет. |  |  |  |
| 7.КВП |  | 0,9775 | 13,07 | 42,0 |
| 8.КВПЭф |  | 0,9775 | 16,11 | 43,0 |
| Провод высоковольтный: | с ПВХ изоляцией предназначены для соединения аппаратов системы зажигания двигателей автомобилей для эксплуатации при температуре от -400 С до +700 С. |  |  |  |
| 9.ПВВп |  | 0,9775 | 46,77 | 60,5 |
| Шнур для ламп автомобилей: | для комплектации переносных ламп автомобилей с номинальным напряжением до 42В. Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -40° С до +90°С. Две медные параллельно уложенные жилы изолированы поливинилхлоридным пластикатом. |  |  |  |
| 10.ШВПТ |  | 0,968 | 6,07 | 9,6 |
| Провод ленточный: | - унифицированной серии с ПВХ изоляцией для внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств, при рабочем напряжении 350 В. Токопроводящие жилы - медная проволока, луженая сплавом ПОС-61. Изоляция - на параллельно уложенные жилы ПВХ пластикат. Провода устойчивы к воздействию повышенной влажности, соляного тумана, плесневых грибов, выпускаются марок ЛСВ-2-7. В условиях фиксированного монтажа провод должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -40° С до +60° С. |  |  |  |
| 11.ЛСВ -2-7 |  | 0,740 | 22,70 | 29,73 |
| Кабели контрольные: | для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая проволока. Изоляция и оболочка - ПВХ пластикат для марок КВВГ, АКВВГ. Изоляция – самозатухающий полиэтилен, оболочка – ПВХ пластикат для марки КПсВГ, АКПсВГ. Экран - алюминиевая фольга для марки КВВГЭ. КВВГЭ, АКВВГ выпускаются до 37 жил включительно. |  |  |  |
| 12.КВВГ |  | 0,968 | 16,68 | 258,24 |
| 13.АКВВГ |  | 0,968 | 36,57 | 156,5 |
| Провода для сигнализации | с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, используемые при прочем рабочем напряжении до 60 В переменного тока частотой до 60 Гц при температуре окружающей среды от -40° С до +60° С. Срок службы 12 лет. |  |  |  |
| 14.МК 1 |  | 0,9775 | 3,99 | 7,16 |
| 15.МК 4 |  | 0,9775 | 4,17 | 7,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

БГТУ   00.00.  ПЗ

Разраб.

Юденко Е.В.

Провер.

Яценко В.В.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Яценко В.В.

РЕФЕРАТ

Лит.

Листов

1

3.12.06.22  03

РЕФЕРАТ

Данный отчет содержит      страниц ,       рисунков ,       таблиц ,       схем .

ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ, КАБЕЛЬ, ПРОВОД, ШНУР, ИЗОЛЯЦИЯ, ОБОЛОЧКА, ЭКСТРУДЕР, ГОЛОВКА.

Данный отчет содержит общие вопросы , которые включают историю завода , структуру завода , описание сырья , специальные вопросы , которые описывают технологию получения кабельных изделий , работу основного и вспомогательного оборудования , ремонт и техническую документацию. Также описываются вопросы охраны труда и окружающей среды и экономики.