Министерство общего и профессионального образования Р.Ф.

## Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики

Кафедра ______________________________________

Допустить к защите:

«___» ____________ 2000  г.

Руководитель ______________

### Пояснительная записка к курсовому проекту

Тема проекта: «Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали «корпус» в условиях обработки на станках с ЧПУ»

Проект выполнил студент: Бакачёв Андрей Игоревич

шифр: 96009                         группа: МТ-8                         факультет: ВФ

Специальность: 1201

Нормоконтроль ______________________________________________________

Курсовой проект защищен с оценкой: ___________________________________

Руководитель: _______________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________

_____________________________________________________

Москва 2000 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разраб.

Бакачёв А.И.

Провер.

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

19

МГАПИ

Реценз.

Масса

Масштаб

1

1 : 1

Содержание

| 1. Введение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Постановка задачи | 4 |
| 3. Разработка технологического процесса | 5 |
| 3.1. Описание детали «Корпус» | 5 |
| 3.2. Обоснование выбора оборудования | 7 |
| 3.3. Разработка маршрутного техпроцесса | 8 |
| 4. Выбор инструментальной оснастки для операции токарная с ЧПУ | 11 |
| 5. Общие выводы | 18 |
| 6. Список литературы | 19 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

1. Введение.

2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Постановка задачи.

На основе спроектированного технологического процесса механической обработки, детали типа «Корпус» на станках с ЧПУ, разработать инструментальную оснастку для одной из операций.

Кроме режущего инструмента (РИ) и вспомогательного инструмента (ВИ), к инструментальной оснастке относятся инструменты и средства настройки инструмента на размер вне станка.

3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Разработка технологического процесса.

3.1. Описание детали «Корпус».

По назначению деталь является переходником в системе распределения жидкости. Деталь имеет на торцах по четыре крепежных отверстия, и на боковом одно с размером М27 мм.

Материал заготовки – чугун СЧ10.

HB 190.

Основные требования к параметрам шероховатости Ra 6.3, Ra 3.2.

Все литейные радиусы R5.

Деталь «Корпус» является технологичной, так как она не имеет труднодоступных поверхностей и не требует специального инструмента.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

3.2. Обоснование выбора оборудования

По условию проекта деталь должна быть обработана на станках с ЧПУ.

Обработка поверхностей вращения производится на универсальном модифицированном станке с ЧПУ 16К20ФЗ токарной группы.

Торцевая поверхность и резьбовое отверстие перпендикулярное оси детали, а также крепежные отверстия обрабатываются на многоцелевом обрабатывающем центре 2206ВМФ4 с горизонтальным расположением шпинделя. Станок относится к сверлильно-фрезерно-расточной группе.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

3.3 Разработка маршрутного технологического процесса.

Технологический процесс механической обработки детали «Корпус» представлен в форме маршрутной карты с операционными эскизами.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Маршрутная карта

| №№ операции, перехода. | # Наименование операции, содержание перехода | Операционный эскиз |
| --- | --- | --- |
| 0 005 1 2 3 4 | Литье, обрубка, очистка заготовки Токарная с ЧПУ Установ 1 Подрезать торец 1 в размер 1060,2мм Подрезать торец 2 согласно размеру Расточить отверстие 3 и снять фаску 4 согласно размеру Установ 2 Подрезать торец 1 в размер 1040,2мм Подрезать торец 2 согласно размеру Расточить отверстие 3 и снять фаску 4 согласно размеру |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

| 010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ Установ1 Центровать отв. 1…4 Сверлить отв. под резьбу 9,2мм 5…8 Нарезать резьбу М100,8 9…12 Фрезеровать пов. Согласно размеру 13 Зенкеровать отв. 25мм 14 Зенкеровать отв. 30H11мм 15 Нарезать резьбу М272 согласно размеру 16 Установ 2 Центровать отв. 17…20 Сверлить отв. под резьбу 9,2мм 21…24 Нарезать резьбу М100,8 25…28 |  |
| --- | --- | --- |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4. Выбор инструментальной оснастки для операции токарная с ЧПУ.

Расчет инструментальной оснастки будет производиться для операции токарная с ЧПУ.

Установ 1

4.1 Наименование операции - токарная с ЧПУ

Содержание 1 перехода:
подрезать торец в размер 104 мм.

4.1.1 Исходные данные:

Материал детали - Чугун СЧ 10. Вид заготовки - литье.

Характер обрабатываемой поверхности по корке, припуск прерывистый.

Отклонение размера по 11 квалитету точности.

Параметр шероховатости Ra 6,3.

4.1.2 Расчет режимов резания

Глубина резания t=2,5 мм.

Подача - при черновом точении принимается максимально допустимая по мощности оборудования, жесткостью системы СПИД, прочности режущей пластины и прочности державки. S=0,95 мм/об. [1,стр.266,т.11]

Скорость резания

V = (Cv / Tm * tx * Sy ) * Kv

Показатели степени и коэффициенты выбираются из таблиц. [1,стр.267]

Коэффициент Kv, учитывает поправки на обрабатываемый  материал,  состояние  обрабатываемой  поверхности, материала режущей части резца, геометрических параметров.

Kv = Kmv * Knv * Khv * Киv * Кг

Кv = 1,2 * 0,9 * 1,5 * 1 * 0,87 = 1,41

V = (292 / 600,2 * 2,50,15 * 0,950,2) * 1,41= 160 м/мин

Сила резания [1,стр.271]

Pz,x,y = 10 * Cp * tx * Sy * Vn * Kp

Pz,x,y = 10 * 92 * 2,51 * 0.950,75 * 1600 * (2 * l * 1,18 * l * l) = 2415 H

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Мощность резания

N = Pz * V / 1020 * 60

N= 2415 * 160 / 1020 * 60 = 6,3 кВт

Частота вращения шпинделя

n = 1000 * V /  * Dmax

n = 1000 * 160 / 3,14 * 90 = 565 мин-1

принимаем n = 500 мин-1

4.1.3 Станок и оснастка

Станок - токарный с ЧПУ 16К20ФЗ

Частота вращения 10…2000 мин-1

Пределы подач 0,01…2,8 мм/об

Мощность главного привода 11кВт

Ограничение габаритов державки не более 2540мм (ВН)

Место крепления РИ на станке - револьверная головка.

Наименование крепежно-присоединительной части станка для закрепления режущего инструмента - гнездо цилиндрическое с рифленьем и клином.

Размер гнезда 50мм (Н7).

4.1.4 Инструмент режущий: резец проходной (ГОСТ 21151-75) с механическим креплением твердосплавной пластины [3,стр. 168]

ограничения на параметры режущего инструмента, связанные с технологическим процессом механической обработки, отсутствуют.

4.1.5 Определение размеров вспомогательного инструмента

Размеры крепежно-присоединительной части вспомогательного инструмента для закрепления на станке соответствуют размеру гнезда револьверной головки: диаметр хвостовика 50h6 мм, остальные размеры по каталогу [2]

Размеры крепежно-присоединительной части вспомогательного инструмента для закрепления режущего инструмента: квадратный паз 2525 мм, габаритные размеры: общая длина 138мм, максимальные размеры 100138мм, длина посадочного хвостовика 78мм.

4.1.6 Выбор конструктивной схемы инструментального блока (ИБ)

револьверная головка  ВИ РИ

4.1.7 Конструктивная схема вспомогательного инструмента:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

крепежная часть станка  корпус ВИ  крепежная часть РИ

4.1.8 Описание инструментального блока для операции токарная с ЧПУ - подрезка торца.

Подготовка инструментальной оснастки для станков с ЧПУ заключается в том, что режущий инструмент к станку доставляется в составе инструментального блока.

Инструментальный блок для подрезания торца состоит из проходного резца (поз.1) и резцедержателя (поз.2). Резец закреплен в резцедержателе тремя винтами (позю4), через подпружиненную планку (поз.З). Хвостовик  резцедержателя  соответствует  посадочному  гнезду револьверной головки станка мод. 16К20ФЗ и равен 50h6.

4.2 Наименование операции - токарная с ЧПУ

Содержание 2 перехода: расточить отверстие в размер 26Н11 мм и снять фаску согласно размеру.

4.2.1 Исходные данные

Материал детали - Чугун СЧ 10.

Вид заготовки - литье.

Характер обрабатываемой поверхности по корке, припуск прерывистый.

Параметр шероховатости Ra 3,2

4.2.2 Расчет режимов резания

Растачивание отверстия будем вести в два прохода,
глубина резания t = l,5 мм,

Подача при растачивании S = 0,25 мм/об. [1,стр.267,т.12]

Скорость резания

V = (Cv / Tm * tx * Sy ) * Kv

Показатели степени и коэффициенты выбираются из таблиц. [1,стр.267]

Коэффициент Kv, учитывает поправки на обрабатываемый  материал,  состояние  обрабатываемой  поверхности, материала режущей части резца, геометрических параметров.

Kv = Kmv * Knv * Khv * Киv * Кг

Кv = 1,1 * 0,85 * 1,2 * 1 * 0,87 = 0,97

V = (292 / 600,2 * 1,50,15 * 0,250,2) * 0,97= 155 м/мин

Сила резания [1,стр.271]

Pz,x,y = 10 * Cp * tx * Sy * Vn * Kp

Pz,x,y = 10 * 92 * 1,51 * 0,250,75 * 1550 * (1 * l,1 * 1,18 * l * l) = 633 H

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Мощность резания

N = Pz * V / 1020 * 60

N= 633 * 155 / 1020 * 60 = 1,6 кВт

Частота вращения шпинделя

n = 1000 * V /  * Dmax

n = 1000 * 155 / 3,14 * 26 = 1897 мин-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

принимаем n = 2000 мин-1

4.2.3 Станок и оснастка

Станок - токарный с ЧПУ 16К20ФЗ

Частота вращения 10…2000 мин-1

Пределы подач 0,01…2,8 мм/об

Мощность главного привода 11кВт

Ограничение габаритов державки не более 2540мм (ВН)

Место крепления режущего инструмента на станке - револьверная головка

Наименование крепежно-присоединительной части станка для закрепления режущего инструмента - гнездо цилиндрическое с рифленьем и клином

Размер гнезда 50мм (Н7)

4.2.4 Инструмент режущий

резец расточной с =90, с трехгранной пластиной из твердого сплава [3,стр.170]

ограничения на параметры режущего инструмента, связанные с технологическим процессом механической обработки, отсутствуют.

4.2.5 Определение размеров вспомогательного инструмента

Для крепления режущего инструмента в револьверной головке применяем две переходные втулки.

Размеры крепежно-присоединительной части ВИ для закрепления на станке соответствуют размеру гнезда револьверной головки: диаметр хвостовика 50h6 мм, остальные размеры по каталогу [2]

Размеры крепежно-присоединительной части ВИ для закрепления РИ: втулка с отверстием 16мм, габаритные размеры: общая длина 159мм, максимальные размеры 15970мм.

4.2.6 Выбор конструктивной схемы инструментального блока

револьверная головка  ВИ  РИ

4.2.7 Конструктивная схема вспомогательного инструмента:

крепежная часть станка  два переходника  крепежная часть РИ

4.2.8 Описание инструментального блока для операции токарная с ЧПУ - подрезка торца.

Подготовка инструментальной оснастки для станков с ЧПУ заключается в том, что режущий инструмент к станку доставляется в составе инструментального блока.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Инструментальный блок для растачивания отверстия состоит из расточного резца (поз.1), переходной втулки (поз.2), второй переходной втулки (поз.3). Резец закреплен в резцедержателе винтами (поз.4).

Хвостовик  резцедержателя  соответствует  посадочному  гнезду револьверной головки станка мод. 16К20ФЗ и равен 50h6.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Установ 2

4.3 На этом установе обрабатываются симметричные поверхности. Применяются те же инструменты, что и на установе 1, расчеты режимов резания, конструктивные схемы вспомогательного инструмента и инструментального блока будут одинаковыми.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

5. Общие выводы.

Основной особенностью изготовления деталей на станках с ЧПУ является новый подход к разработке технологического процесса: технолог должен стремиться к максимальной концентрации операции, минимальному количеству переустановок детали, т.е. к возможности обработать за одну операцию как можно больше поверхностей.

Так появилось оборудование типа «обрабатывающий центр», на котором можно обработать все возможные поверхности с минимальным числом переустановок, что сокращает время обработки и повышает точность поверхностей.

Инструментальная оснастка для таких станков строится на основе модульного принципа и соответствует требованиям производства. К ним относится прежде всего: быстро сменность и взаимозаменяемость, простота сборки и разборки, минимальное количество станков, высокая точность центрирования, виброустойчивость в широком диапазоне режимов резания жесткость соединений в радиальном и осевом направлениях при максимальных нагрузках.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

6. Список используемой литературы.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1985.

- Режущий   и   вспомогательный   инструмент   для   гибких производственных модулей. Каталог. ВНИИ Инструмент. М., ВНИИ ТЭМП, 1988.

- Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р., Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1990