Уважаемые члены комиссии, вашему вниманию предоставляется доклад на тему: «Ремонт металлорежущего оборудования хозяйств Луганской области».

Обеспечить высокое качество ремонта можно лишь при наличии хорошего технологического оборудования, в частности металлорежущих станков.

В процессе эксплуатации станки изнашиваются, теряют точность обработки, и для поддержания их в хорошем состоянии проводится техническое обслуживание и другие виды операций согласно системе планово-предупредительных ремонтов.

В мастерских хозяйств можно провести лишь осмотры, проверку на точность и малый ремонт. Выполнить капитальный ремонт в хозяйствах невозможно, так как требуется специализированное оборудование и оснастка.

В хозяйствах Луганской области насчитывается более 1500 станков, а согласно системе ППР  станки ремонтируют один раз в 10 лет.

Перед нами поставлена задача разработать цех по ремонту металлорежущих станков с годовой программой 150 станков в год.

Нами разработан технический процесс ремонта станков. Он состоит из следующей последовательности основных операций

(1, 2 ... в обязательном порядке обкатка и испытания)

Цех находится  на территории Старобельского механического завода, расположенного в Луганской области.

Нами выполнен необходимый организационно-технологический расчет.

Цех работает в 1 смену, занято 32 производственных рабочих. Площадь цеха 540 м2. в нем находится 6 участков: Приемки и мойки, сборочно-разборочный, механический, сварочно-термический, заготовительный и электромеханический.

Проведен необходимый расчет освещения, вентиляции.

Метод ремонта – узловой

Одна из основных операций при ремонте станков является обкатка и проверка на точность

Проверяют токарные станки на точность протачиванием цилиндрической детали с последующим измерением её диаметра и конусности.

Нами предложено приспособление которое упрощает эту операцию.

Устройство: приспособление состоит из опорной рамы-уголка, на котором установлена опора и держатель перемещаемый по стороне уголка с закрепленным индикатором часового типа.

Измерение проводят в следующем порядке: опору приспособления прижимают к детали , и передвигают держатель до показания на нем 3-7 мм и устанавливают на ноль. Прижавши, и покачивая приспособление, снимают показания по наименьшему отклонению стрелки индикатора, затем проводят следующие измерения поворачивая  и передвигая приспособление по детали.

Стоимость изготовления приспособления 56 гривен 40 копеек

Технико-экономические расчеты показали, что годовая программа цеха 1 139 938 гривен.

Себестоимость капитального ремонта станка 1К62 – 8230 гривен

Выпуск продукции на 1-го производственного рабочего 35 623 гривен в год

Спасибо за внимание. Доклад окончен.

1К62   1- станок токарный; К- модель; 6- винторезный; 2 высота центров.