# РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа выполнена студенткой группы Свд-42 Пчелинцевой Анной Юрьевной.

В данной пояснительной записке представлены: технологический процесс механической обработки детали “Траверса”, проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, проект специального станочного приспособления для сверления отверстий, проект металлорежущего инструмента в расчете на годовую программу выпуска 50 самолетов в год.

Все расчеты и принятые конструктивно-технологические решения обоснованы с экономической точки зрения.

Графическая часть курсовой работы представлена следующими чертежами:

Чертеж детали 	2 листа (А2)

Анализ точности механической обработки 	2 листа (А1)

Технологические эскизы механической обработки 	1 лист (А1)

Технологический проект станочного приспособления на операцию фрезерования паза детали 2 листа 	(А1,А2)

Технологический проект станочного приспособления на операцию фрезерования контура детали 	1 лист (А1)

Технологический проект станочного приспособления на операцию сверления отверстий 	1 лист (А1)

Технологический проект режущего инструмента 	1 лист (А3)

Технологический проект мерительного инструмента 	1 лист (А3)

Пояснительная записка содержит:

Всего листов пояснительной записки 	72 листа

Приложений 	3

Список использованной литературы 	14 источников

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8

1.1. Служебное назначение детали и анализ ТУ	9

1.2. Выбор типа производства	11

1.3. Выбор метода получения заготовки и его обоснование	12

1.4. Разработка технологического маршрута, выбор метода обработки и технологического оборудования	14

1.5. Анализ точности	19

1.6. Расчет технологических припусков	20

1.7. Расчет режимов резания	21

2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ	27

2.1. Проектирование специального станочного приспособления на операцию фрезерования паза детали «Траверса»	28

2.2. Проектирование специального приспособления на операцию фрезерования контура детали «Траверса»	34

2.3. Проектирование специального станочного приспособоения на операцию сверления отверстий в детали «Траверса»	38

2.4. Проектирование специального режущего и мерительного инструмента	43

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	49

3.1. Технико-экономическое обоснование выбора конструкции приспособления на операцию фрезерования паза детали	50

3.2. Технико-экономическое обоснование приспособления на операцию фрезерования контура детали	51

3.3. Технико-экономическое обоснование выбора конструкции приспособления на операцию сверления	52

3.4. Технико-экономическое обоснование применения специального инструмента	54

3.5. Технико-экономическое обоснование выбора маршрута	55

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЯ	59

4.1. Общие сведения.	60

4.2. Опасные и вредные факторы, вызывающие травматизм и профессиональные заболевания.	60

4.3. Общие требования и средства безопасности при работе на металлорежущих станках.	64

4.4. Роль технолога в обеспечении БЖД. Экология.	66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	70

ПРИЛОЖЕНИЯ	72

# ВВЕДЕНИЕ

Основной целью данной выпускной квалификационной работы бакалавра является получение навыков разработки технологических процессов механической обработки и проектирования специальных станочных приспособлений,  специального режущего инструмента.

В данной работе произведен анализ служебного назначения детали, технических требований и точности. Проведено экономическое обоснование выбора способа получения заготовки, а так же рассчитаны технологические припуски и  выбираются режимы резания.

На основании этого выбираются оборудование, режущий и мерительный инструмент, разрабатываются два альтернативных варианта технологических процессов механической обработки детали “Траверса” и приводится их экономическое обоснование. Далее проектируются специальные станочные приспособления на следующие операции: фрезерования паза детали, контура детали и сверления отверстий. На каждое приспособление выполнен анализ точности и силовой расчет.

При выполнении  ВКР уделяется внимание экономическому обоснованию выбора приспособления путем подсчета затрат на проектирование, изготовление,  эксплуатацию и расчета ожидаемой экономии. Оценивается экономическая эффективность использования специального режущего и мерительного инструмента и спроектированных приспособлений. Это дает возможность предложить оптимальный вариант технологического процесса изготовления детали.

# 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1. Служебное назначение детали и анализ ТУ

Деталь КП.206.9373.1301.61 «Траверса» располагается в закрылке, в его передней точке крепления. Траверса соединяет сам закрылок с подвижной частью механизации – корреткой.

ТУ1. Отклонение от номинальной величины размера 225 не должно превышать 0,115 мм.

Невыполнение этого условия может привести к затруднению сборки узла.

Контроль ТУ1 осуществлять штангенциркулем ШЦ-05 0-250 ГОСТ 166-80.

ТУ6. Отклонение от перпендикулярности поверхности 21, 22 относительно поверхности 18, 20 не должно превышать 0,05 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к перекосу детали при сборке, вследствие чего возможно возникновение внутренних напряжений.

Схема контроля см. рис.

ТУ7. Отклонение от перпендикулярности поверхности 16, 17 относительно поверхности 11, 15 не должно превышать 0,05 мм.

Несоблюдение этого условия приведет к повышенному износу детали, заклиниванию при работе.

Схема контроля см. рис.

ТУ8. Отклонение от симметричности поверхности относительно поверхности не более 0,2 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к повышенному износу и уменьшению срока службы детали.

Схема контроля

ТУ2. Отклонение номинальной величины размера 102 не должно превышать 0,087 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к затруднению сборки и работы узла.

Контроль производить штангенциркулем ШЦ-05 ГОСТ 166-80.

ТУ3. Отклонение номинальной величины размера 58 не должно превышать 0,074 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к повышенному трению, износу, заклиниванию.

Контроль осуществлять нутромером микрометрическим ГОСТ 7470-78.

ТУ4. Отклонение от номинальной величины размера 46 мм не должно превышать 0,062 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к повышенному износу, трению.

Контроль осуществлять микрометром рычажным ГОСТ 6507-78.

ТУ5. Отклонение от перпендикулярности поверхности 23 относительно поверхности 18 не должно превышать 0,15 мм.

Несоблюдение этого условия может привести к значительному перекосу собираемого узла.

Схема контроля см. рис.

1.2. Выбор типа производства

Тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операций КЗ.О..

Условно различают три основных типа производства: массовое, серийное и единичное.

Приняты следующие коэффициенты серийности:

- для массового производства - КЗ.О.=1÷2;

- для крупносерийного - КЗ.О.=2÷10;

- для среднесерийного - КЗ.О.=10÷20;

- для мелкосерийного - КЗ.О.=20÷40;

- для единичного - КЗ.О.>40.

На базовом предприятии в цехе 251 имеется 300 рабочих мест. Он изготавливает 1500 наименований деталей и на одну деталь в среднем приходится по 8 операций, то есть

КЗ.О.=1500⋅8300=40.

Таким образом, производство является мелкосерийным.

## 1.3. Выбор метода получения заготовки и его обоснование

Расчет произведен по методике изложенной в [9, 120].

Рассмотрим два варианта изготовления данной детали: кованая штамповка и поковка.

- Коэффициент использования материала:

КИМ1=Мд1/Мз1=2,146/8,83=0,24;

КИМ2=Мд/Мз2=29,3/2,146≃0,1.

- Трудоемкость изготовления tН детали для нового варианта:

tН=tБ⋅МН/МБ2;

tБ - трудоемкость по базовому варианту, мин;

МН, МБ - масса заготовки, кг при новом и базовом варианте.

tН=380⋅29,32/8,832=1463 мин.

- Снижение материалоемкости, кг:

ΔМ=МБ−МН⋅NГ;

NГ - годовой объем выпуска детали, шт;

ΔМ=29,3−8,83⋅400=10068 кг.

- Себестоимость С изготовления детали:

С=МО+ЗО;

Стоимость основных материалов:

МО=МЗ⋅СМ⋅КТР−МОТХ⋅СО⋅10−3;

МЗ - масса заготовки по варианту, кг;

СМ - стоимость материала заготовки, руб/кг;

КТР - коэффициент транспортных расходов (КТР=1,04...1,08 для черных металлов и КТР=1,0...1,02 для других);

МОТХ - масса отходов на одну деталь, кг;

МО1=8,83⋅220⋅1,02−6,68⋅15=2230,92 руб;

МО2=29,3⋅220⋅1,02−31,85⋅15=8507,25 руб.

Заработная плата основных рабочих:

ЗО=КВН⋅КПР⋅1,25⋅i=1mtШТ⋅СЧ;

КВН=1,18 - коэффициент выполнения норм;

КПР=1,2...1,4 - коэффициент, учитывающий премирование;

1,25 - коэффициент отчисления по социальному страхованию;

tШТ - штучное время на операцию;

СЧ - часовая тарифная ставка, руб;

ЗО1=1,18⋅1,3⋅1,25⋅380⋅25/60=303,6 руб;

ЗО2=1,18⋅1,3⋅1,25⋅1463⋅25/60=1168,8 руб;

С1=2230,92+303,6=2534,5 руб;

С2=8507,25+1168,8=9676,05 руб.

Экономия по себестоимости:

ΔС=С1−С2⋅N2;

ΔС=2534,5−9676,05⋅400=2,8 млн руб за год.

Вывод: проведя данный анализ можно сделать вывод, что штампованная заготовка по экономическим затратам на много выгоднее заготовки полученной из поковки.

## 1.4. Разработка технологического маршрута, выбор метода обработки и технологического оборудования

### 1-й вариант технологического процесса (базовый вариант)

Таблица 1.1.

| № операции | № перехода | Наименование операции | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 |  | Входной контроль |  |
| 010 |  | Маркировочная |  |
| 015 |  | Фрезерная |  |
|  | 1 | Фрезеровать штамповочный облой | FV36CUGUR |
| 020 |  | Разметочная |  |
| 025 |  | Контрольная |  |
| 030 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1-3 | Фрезеровать поверхности 1, 5, 8 предварительно |  |
|  | 4 | Переустановить заготовку |  |
|  | 5-7 | Фрезеровать поверхности 2, 6, 10 предварительно |  |
| 035 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1-2 | Фрезеровать поверхности 11, 15 предварительно |  |
|  | 3 | Переустановить прихват |  |
|  | 4-5 | Фрезеровать поверхности 18, 20 предварительно |  |
| 040 |  | Сверлильная | 2Н125 |
|  | 1-2 | Сверлить 2 отв. 16, 17 |  |
|  | 3 | Сменить инструмент |  |
|  | 4-5 | Сверлить 2 отв. 23, 24 |  |
| 045 |  | Разметочная |  |
|  | 1 | Разметить контур заготовки |  |
| 050 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1 | Развернуть шпиндель станка на 1340’ |  |
|  | 2 | Фрезеровать поверхность 31 |  |
|  | 3 | Развернуть шпиндель станка на 2130’ |  |
|  | 4 | Фрезеровать поверхность 26 |  |
|  | 5-6 | Переустановить заготовку, развернуть шпиндель на 740’ |  |
|  | 7 | Фрезеровать поверхность 26 |  |
|  | 8-9 | Сменить инструмент, развернуть шпиндель станка |  |
|  | 10 | Фрезеровать поверхность 27 |  |
|  | 11 | Развернуть шпиндель станка на 120’ |  |
|  | 12 | Фрезеровать поверхность 28 |  |
| 055 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1-2 | Обкатать поверхности 25, 29 |  |
| 060 |  | Фрезерная |  |
|  | 1 | Фрезеровать поверхности 1, 5 начисто |  |
|  | 2 | Фрезеровать поверхность 3 |  |
|  | 3 | Фрезеровать поверхность 7 |  |
|  | 4 | Фрезеровать поверхности 8, 4 |  |
|  | 5 | Фрезеровать поверхности 6, 2 |  |
| 065 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1 | Фрезеровать поверхность 9 начисто |  |
|  | 2-4 | Фрезеровать поверхности 12, 13, 14 |  |
|  | 5 | Фрезеровать поверхность 15 начисто |  |
|  | 6 | Переустановить прихват |  |
|  | 7 | Фрезеровать поверхность 18 начисто |  |
|  | 8 | Фрезеровать поверхность 19 |  |
|  | 9 | Фрезеровать поверхность 20 начисто |  |
| 070 |  | Сверлильная | 2Н125 |
|  | 1 | Сверлить отв. 21, 22 |  |
|  | 2 | Сверлить отв. 16, 17 |  |
|  | 3 | Цековать отв. 16, 17 |  |
|  | 4 | Цековать отв. 23, 24 |  |
| 075 |  | Фрезерная | FV36CUGUR |
|  | 1 | Обкатать поверхность 25 |  |
| 080 |  | Контрольная |  |
|  | 1 | Контролировать шероховатость |  |
| 085 |  | Промывочная |  |
| 090 |  | Контрольная |  |
|  | 1 | Контролировать качество промывки, трещин |  |
| 095 |  | Люмконтроль |  |
| 100 |  | Виброшлифование |  |
| 105 |  | Виброупрочнение |  |
| 110 |  | Контрольная |  |
| 115 |  | Расточная | 2Е450 |
|  | 1 | Расточить отв. 16, 17 |  |
|  | 2 | Расточить отв. 21, 22 |  |
|  | 3 | Расточить отв. 23, 24 |  |
| 120 |  | Контрольная |  |
| 125 |  | Маркировочная |  |
| 130 |  | Измерительная |  |
| 135 |  | Контрольная |  |
| 140 |  | Упаковывание |  |
| 145 |  | Транспортирование |  |

### 2-ой вариант технологического процесса

Таблица 1.2.

| № операции | № перехода | Наименование операции | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 |  | Входной контроль |  |
| 010 |  | Маркировочная |  |
| 015 |  | Разметочная |  |
| 020 |  | Фрезерная |  |
|  | 1 | Установить заготовку |  |
|  | 2 | Фрезеровать штамповочный облой |  |
| 025 |  | Контрольная |  |
| 030 |  | Программно-фрезерная | Станок С2240СФ3 координатно-сверлильный фрезерно-расточной |
|  | 1 | Установить заготовку в УСП |  |
|  | 2-6 | Фрезеровать поверхности 1, 3, 5, 7, 8 |  |
|  | 7-11 | Фрезеровать поверхности 2, 4, 6, 9, 10 |  |
| 035 |  | Сверлильная | Станок С2240СФ3 координатно-сверлильный фрезерно-расточной |
|  | 1 | Установить заготовку в УСП |  |
|  | 2-4 | Сверлить 3 отв. 16, 21, 23 |  |
|  | 5 | Переустановить заготовку |  |
|  | 6-8 | Сверлить 3 отв. 17, 22, 24 |  |
|  | 9 | Сменить инструмент |  |
|  | 10-12 | Зенкеровать 3 отв. 17, 22, 24 |  |
|  | 13 | Переустановить заготовку |  |
|  | 14-16 | Зенкеровать 3 отв. 16, 21, 23 |  |
|  | 17 | Сменить инструмент |  |
|  | 18-20 | Развернуть 3 отв. 16, 21, 23 |  |
|  | 21 | Переустановить заготовку |  |
|  | 22-24 | Развернуть 3 отв. 17, 22, 24 |  |
| 040 |  | Программно-фрезерная | Станок С2240СФ3 координатно-сверлильный фрезерно-расточной |
|  | 1 | Фрезеровать поверхности 11, 15 предварительно |  |
|  | 2 | Фрезеровать поверхности 18, 20 предварительно |  |
|  | 3 | Сменить инструмент |  |
|  | 4-5 | Фрезеровать поверхности 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 начисто |  |
|  | 6 | Контроль размеров |  |
| 045 |  | Программно-фрезерная | Станок С2240СФ3 координатно-сверлильный фрезерно-расточной |
|  | 1 | Установить заготовку в приспособление |  |
|  | 2 | Фрезеровать поверхности 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 предварительно |  |
|  | 3 | Фрезеровать поверхности 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 окончательно |  |
| 050 |  | Контрольная |  |
| 055 |  | Промывочная |  |
| 060 |  | Контрольная |  |
| 065 |  | Люмконтроль |  |
| 070 |  | Виброшлифование |  |
| 075 |  | Виброупрочнение |  |
| 080 |  | Контрольная |  |
| 085 |  | Маркировочная |  |
| 090 |  | Измерительная |  |
| 095 |  | Контрольная |  |
| 100 |  | Упаковочная |  |
| 105 |  | Транспортировочная |  |

## 1.5. Анализ точности

(См. 1 и 2 лист графической части курсового проекта)

Проанализировав два варианта технологического процесса изготовления детали «Траверса» можно сделать вывод, что второй вариант технологического процесса не обеспечивает заданной точности по параметрам: А, Б, β, γ, δ. Для получения заданного коэффициента точности я во втором варианте технологического процесса заменен универсальный фрезерный станок FV36CUGUR на четырех координатный сверлильный фрезерно-расточной станок С2440СФ3, а также совмещено несколько операций и обработки детали на одном станке.

## 1.6. Расчет технологических припусков

- Исходная заготовка: штамповка, АИ.З.−0,7+1,3, RZ=160 мкм, hИ.З.=250 мкм, ΔК=0,7 мкм/мм; ρ=0,7⋅540/1000=0,224 мм; ε=0,12.

- Заготовка после чернового фрезерования: RZ=80 мкм; h=80 мкм; ρ=0,224⋅0,06=0,013 мм; ε=0,09, погрешность по 11 квалитету: Т=0,22 мм. [10,185]

- Фрезерование чистовое: RZ=20 мкм; h=30 мкм; ρ=0,008 мм; ε=0,055. [10,188]

Чистовое фрезерование:

zфр.чистmin=2⋅RZi−1+hi−1+εi2+ρ2==0,08+0,08+0,0132+0,092=0,25099 мм;

Номинальный (расчетный) припуск ziНОМ=zimin+TAi−1

ziНОМ=0,251+0,087=0,338 мм;

zфр.чистmin=0,251+0,22=0,471 мм.

Максимальный припуск: zimax=zimin+TAi−1+TAi

zфр.чистmax=0,251+0,087+0,22=0,558 мм.

Фрезерование черновое:

Номинальный наибольший операционный размер на фрезерование черное Афр.черн=Ффр.чист+zномфр.чист=100+0,471=100,471 мм;

Афр.черн=100,471+0,22 мм.

Минимальный припуск на черновое фрезерование:

zфр.чернmin=0,16+0,25+0,2242+0,122=0,644 мм.

Номинальный (расчетный) припуск на фрезерование черное:

zномфр.черн=zфр.чернmin+E⋅IИ.З.=0,664+0,7=1,364 мм.

Расчетный размер заготовки:

АИ.З.=Афр.черн+zфр.чернном=100,47+1,364=101,83−0,7+1,3 мм.

| Технологические переходы обработки поверхностей | Элементы припусков |  |  |  | Расчет. припуск. | Расчет. разм., мм | Допуск, мкм | Предел. |  | Пред. знач. прип. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | h | ρ | ε |  |  |  | Mmin | Mmax | zmin | zmax |
| Заготовка | 160 | 250 | 0,224 | 0,12 | - | 101,83 | 2000 | 101,93 | 102,52 | - | - |
| Фрезерование черновое | 80 | 80 | 0,012 | 0,09 | 0,66 | 101,47 | 220 | 101,47 | 100,81 | 0,66 | 1,63 |
| Фрезерование чистовое | 20 | 30 | 0,008 | 0,055 | 0,25 | 100,33 | 87 | 100,33 | 100,56 | 0,25 | 0,55 |

Расчеи произведен по методике изложенной в [3].

## 1.7. Расчет режимов резания

Фрезерование.

На вертикально-фрезерном сверлильно-расточном станке С2240СФ3 производится черновое фрезерование контура детали с высотой В=100 мм и l=650 мм. Припуск на обработку h=1,364 мм. Обрабатываемый материал – титановый сплав ВТ−22 с σВ=1250 МПа, обработка черновая, RZ=80 мкм.

I. Выбор инструмента.

Принимаем фрезу концевую 32 ОСТ 2462-2-75 из быстрорежущей стали Р6М5К5 с числом зубьев z=6 [11, 426].

II. Назначаем режимы резания.

- Припуск снимаем за два рабочих хода t=h=0,7 мм.

- Подача на зуб SZ=0,15.

- Определяем скорость главного движения резания

υ=Cυ⋅DqTm⋅tx⋅SZy⋅Biu⋅zp⋅Kυ. [11, 185]

Из [11, 287] имеем:

Cυ=22,5; 	x=0,21; 	u=0,03; 	m=0,27;

q=0,35; 	y=0,48; 	p=0,01; 	T=100 мин.

Kυ=Kмυ⋅Kпυ⋅Kuυ=0,48, где

Kмυ - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала [11, 286];

Kпυ - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

Kuυ - коэффициент, учитывающий материал инструмента [10, 286].

υ=22,5⋅320,351000,27⋅0,70,21⋅0,170,48⋅1000,03⋅60,1⋅0,48=13,4 м/мин.

- Частота вращения шпинделя:

n=1000⋅υπ⋅D=1000⋅13,43,14⋅32=142,2 об/мин;

корректируем по паспорту станка: nд=150 об/мин.

- Действительная скорость главного движения резания:

υд=π⋅D⋅nд1000=3,14⋅32⋅1501000=14,13 м/мин.

- Скорость движения подачи:

S'=Sz⋅z⋅nд=0,15⋅6⋅150=135 мм/мин.

- Находим силы резания:

Окружная сила: Pz=10⋅CP⋅tx⋅Szy⋅Bn⋅zDq⋅nw⋅KP [11, 288];

CP=0,2; 	y=0,6; 	q=0,86; [11, 290]

x=0,75; 	n=1; 	w=0; 	KMP=0,31;

Pz=10⋅82⋅0,70,75⋅0,150,6⋅1001⋅6/320,86⋅1500=5866,45 H;

Py=0,5⋅Pz=2933,2 H;

Px=0,8⋅Pz=4692,8 H.

- Мощность резания:

NРЕЗ=Pz⋅υ/1020⋅60=5866,4⋅13,4/1020⋅60=1,28 кВт.

- Проверяем, достаточна ли мощность привода станка.

Необходимо, чтобы NРЕЗ<NШ;

NШ=Nдв⋅η=8,61⋅0,8=6,8 кВт.

Следовательно, NРЕЗ<NШ (1,28<6,8) и обработка возможна.

- Основное время TO=L⋅i/SM, где

i - число рабочих ходов;

L=l+y+Δ - длина рабочего хода резца, мм;

l=650 мм; y=t⋅D−t=2,5 мм; Δ=1...5 мм - перебег.

L=650+2,5+5=653 мм;

TO=653⋅2/135=9,67 мин.

Сверление.

На вертикально-фрезерном сверлильно-расточном станке С2440СФ3 сверлят сквозное отверстие 9,8 на глубину l=10 мм. Материал заготовки - ВТ−22 с σВ=1250 МПа.

- Выбираем сверло 9,8 по ГОСТ 10903-77 из быстрорежущей стали Р6М5К5. [11, 128]

- Назначаем режимы резания:

Глубина резания t=D/2=9,8/2=4,75 мм.

- Подача S=0,16 мм/об. [11, 255]

- Скорость резания находим по [11, 277]:

υ=Cυ⋅DqTm⋅Sy⋅Kυ, где

Cυ=3,5; 	y=0,45; 	T'=8 мин;

q=0,5; 	m=0,12; 	[11, 278];

υ=3,5⋅9,80,5/80,12⋅0,160,45⋅1=19,5 м/мин.

- Частота вращения шпинделя:

n=1000⋅υ/π⋅D=1000⋅19,5/3,14⋅9,8=633,7 об/мин;

nд=630 об/мин.

- Действительная скорость резания:

υ=π⋅D⋅nд/1000=3,14⋅9,8⋅630/1000=19,38м/мин.

- Определяем силы резания [11, 278]:

PO=10⋅CP⋅Dq⋅Sy⋅KP=10⋅143⋅9,81⋅0,160,7⋅1=3885 H;

MKP=10⋅CM⋅Dq⋅Sy⋅KP=10⋅0,041⋅9,80,41⋅0,160,7⋅1=0,3 H⋅м.

- Находим мощность резания:

NРЕЗ=MKP⋅υ/1020⋅60=0,3⋅19,38/1020⋅60=0,001 кВт.

- Проверяем, достаточна ли мощность резания:

Nд=8,69⋅0,8=6,8 кВт;

NP<NШ (0,001<6,8).

- Основное время TO=L⋅i/n⋅S, где

i - число рабочих ходов;

L=l+y+Δ - длина рабочего хода резца, мм;

y=t⋅ctgϕ=9,8⋅0,58=5,51 мм - врезание резца;

Δ=1...5 мм - перебег резца.

L=10+5,51+3=18,51 мм;

TO=18,51/630⋅0,16=0,18 мин.

Зенкерование.

Выбираем зенкер 10+0,2, оснащенный пластинами из твердого сплава с числом зубьев z=3 с коническим хвостовиком ГОСТ 3231-71.

- Глубина резания: t=D/2=10/2=5 мм.

- Назначаем подачу S=0,5 [1, 277].

- Скорость резания находим по [1, 277]:

υ=Cυ⋅DqTm⋅tx⋅Sy⋅Kυ, где

Cυ=3,5; 	y=0,6; 	T'=8 мин;

q=0,5; 	m=0,45; 	x=0,3;

υ=10⋅100,625⋅50,3⋅0,50,6⋅1=1,49 м/мин.

- Частота вращения шпинделя:

n=1000⋅υ/π⋅D=1000⋅1,49/3,14⋅10=47,5 об/мин;

nд=45 об/мин.

- Действительная скорость резания:

υ=π⋅D⋅nд/1000=3,14⋅10⋅45/1000=1,41м/мин.

- Определяем силы резания [1, Т. 2, с. 280]:

PO=10⋅CP⋅Dq⋅Sy⋅KP=10⋅140⋅51,2⋅0,50,65⋅1=6154 H;

MKP=10⋅CM⋅Dq⋅Sy⋅KP=10⋅0,106⋅101⋅0,50,8⋅0,50,8=25,9 H⋅м.

- Находим мощность резания:

NРЕЗ=MKP⋅υ/1020⋅60=25,9⋅1,41/1020⋅60=0,001 кВт.

- Проверяем, достаточна ли мощность резания:

NШ=8,61⋅0,8=6,81 кВт;

NP<NШ (0,001<6,81).

- Основное время TO=L⋅i/n⋅S, где

L=10+10⋅ctg45°+3=18,8 мм;

TO=18,8/45⋅0,5=0,83 мин.

# 2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

## 2.1. Проектирование специального станочного приспособления на операцию фрезерования паза детали «Траверса»

### 2.1.1. Техническое задание на специальное станочное приспособление

#### 1. Принципиальная схема базирования и закрепления детали

В качестве опорной поверхности принята торцевая поверхность детали. Она устанавливается на пальцы (опорные точки 1, 2 и 3 на рис. 1). Для лишения оставшихся трех степеней свободы используются пальцы, устанавливаемые на боковой поверхности детали (опорные точки 4, 5, 6).

#### 2. Вид заготовки, механические свойства материала

Заготовку получают штамповкой на прессе при t=850÷870 °C. Материал детали титановый сплав ВТ22 с пределом прочности σв=125 кг/мм2 и ρ=4500 кг/м3. Он обладает высокой прочностью, небольшим коэффициентом расширения, значительной коррозионной стойкостью. Повышение механических свойств достигается легированием следующими элементами:

- алюминий 4,4...5,9%;

- молибден 4,0...5,5%;

- ванадий 4,0...5,5%;

- хром 0,5...2,0%;

- железо 0,5...1,5%;

- примеси ...1,115%.

Сплав применяется в термически упрочненном (закалка плюс старение) и отожженном состоянии.

Максимальный припуск на обработку t−2 мм.

Коэффициент использования материала

kи.м.=0,22.

#### 3. Описание технологической операции

На данной операции производится фрезерование пазов детали. Обработка ведется на координатно-сверлильном фрезерно-расточном одностоечном станке С2440СФ3, который предназначен для особо точной обработки широкого диапазона деталей.

В качестве режущего инструмента принимаем фрезу концевую быстрорежущую с коническим хвостовиком (ОСТ 2И62−2−75). Параметры фрезы Ø32 мм, длина рабочей части l=70 мм, общая длина L=195 мм.

Ширину пазов проверяем с помощью калибра.

#### 4. Общие требования к приспособлению

Механизм зажима представляет Г-образный прихват с гидравлическим приводом. Он допускает отвод костыля на значительную величину. Спиральный паз обеспечивает автоматический поворот костыля. В качестве транспортировочных устройств используются рым-болты.

### 2.1.2. Расчет точности приспособления

При фрезеровании пазов детали требуется обеспечить отклонение β от перпендикулярности верхней поверхности детали относительно опорной поверхности приспособления. Для выполнения этого условия необходимо рассчитать с какой точностью должна быть выполнена при сборке приспособления параллельность поверхности приспособления относительно стола станка, т.е. с каким допуском должен быть выполнен параметр γ (рис. 2).

Расчет ведем по методике изложенной в [5, 44].

Определяем необходимую точность приспособления по параметру γ:

- Определяем погрешность базирования ωб=0.

- Погрешность закрепления ωз=0,08 [2, 75].

- Погрешность установки фактическая ωу=ωб+ωз=0,08 мм.

- Суммарная погрешность обработки:

ω т.с.=0,1/100 мм [7, 8],

k⋅ωт.с.=0,7⋅0,1=0,07 мм.

- Допустимая погрешность установки

ωу=T2−k2⋅ωт.с.2=0,1225−0,0049=0,34 мм.

Т.к., ωу<ωу, то предлагаемая схема базирования и конструктивная схема приспособления приемлемы.

- Суммарная погрешность приспособления

ωпр.=Т−ωу2+k2⋅ωт.с.2=0,34−0,106=0,23 мм

- Погрешность собранного приспособления

Тс=ωпр.−εуп+εз+εн,

где εуп - погрешность установки приспособления на станке определяют по формуле исходя из конструктивной схемы (рис. 2):

εуп=L⋅S1l,

где L - длина обрабатываемой заготовки, мм;

S - максимальный зазор между направляющей шпонкой приспособления и пазом стола станка; S=0,07 мм для посадки 14H8/h9;

l - расстояние между шпонками; где l=350 мм;

εуп=0,07⋅250350=0,051 мм.

εз - погрешность закрепления равна нулю, т.к. установка заготовки производится без зазоров;

εн - погрешность настройки равна 0,02 мм (для мелкосерийного производства).

Тс=0,23−0,051+0+0,02=0,15 мм.

На чертеже общего вида приспособления должно быть поставлено значение параметра γ=0,15/100 мм.

- Запас точности Тδ−Тγ=0,34−0,15=0,19 мм.

### 2.1.3. Расчет усилия зажима заготовки

При расчете усилия зажима рассматриваются два случая:

- Смещение заготовки от сил резания предотвращается силами трения, возникающими в местах контакта заготовки с установочными элементами;

- Отрыв заготовки под действием силы резания Pz или момента резания Mp предупреждается силой зажима Q, равномерно распределенной на два прихвата. Рассчитав для обоих случаев значение силы Q, выбирают наибольшее и принимают его за расчетное.

Произведем расчет силы зажима для первого случая. Расчет ведем по методике изложенной в [7, 22].

Рассчитаем коэффициент запаса K:

K=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6⋅K0 [7, 23],

где K1=1,2 - учитывает наличие случайных неровностей на заготовке;

K2=1,5 - учитывает увеличение силы резания в результате затупления режущего инструмента;

K3=1 - учитывает увеличение силы резания при прерывистой обработке;

K4=1 - учитывает изменение зажимного усилия (механизированный привод);

K5=1 - учитывает эргономику ручных зажимных устройств (при удобном зажиме);

K6=1 - учитывает наличие момента, стремящегося повернуть заготовку на опорах;

K0=1,5 - гарантированный коэффициент запаса для всех случаев обработки.

K=1,2⋅1,5⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1,5=3,06.

Коэффициент трения f1=f2=0,25 [7, 24], т.к. заготовка контактирует с опорами и зажимными элементами приспособления необработанными поверхностями.

Определяем главную составляющую силы резания:

Pz=10⋅Cp⋅tx⋅Szy⋅Bn⋅z/Dq⋅nw⋅Kp=10⋅82⋅0,70,75⋅0,060,6⋅601,0⋅6/320,86⋅2000⋅1=1462 H

Py=0,5⋅Pz=0,5⋅1462=731 Н.

Тогда усилие зажима равно:

Q=k⋅Pz−Py⋅f2f1+f2=3⋅1462−731⋅0,252⋅0,25=12586 H,

Mp=Pz⋅k⋅10; MT=Q⋅f⋅140;

k⋅Pz⋅10=Q⋅f⋅140 ⇒ Q=k⋅Pz⋅10/f⋅140;

Q=3⋅1462⋅100,25⋅140=1253 H.

За расчетное значение принимаем Q=12586 H.

Определяем диаметр гидроцилиндра:

Dц=1,13⋅Рρ0⋅η,

где ρ0 - давление в гидросистеме, равное 10 МПа,

η - коэффициент полезного действия (0,8...0,9).

Dц=1,13⋅1258610⋅0,9≃39 мм.

Принимаем по ГОСТ 19899−74 диаметр гидроцилиндра равным 40 мм, ход поршня 20 мм. Гидроцилидр двойного действия: толкающая сила 12,3 кН, тянущая 8,5 кН.

## 2.2. Проектирование специального приспособления на операцию фрезерования контура детали «Траверса»

### 2.2.1. Техническое задание на специальное станочное приспособление

1. Принципиальная схема базирования заготовки

Рис.       Схема базирования заготовки.

В качестве опорной поверхности используется боковая поверхность, которая лишает заготовку 3-х степеней свободы (опорные  точки 1, 2 и 3 на рис     ). Для лишения оставшихся трех применяются базирование  по  отверстиям  на  пальцы  установочные (опорные  точки 4, 5 и 6).

2. Описание технологической операции.

На данной операции производится фрезерование контура детали. Обработка ведется на С2440СФ4 - координатно-сверлильном фрезерно-расточном станке. В качестве режущего инструмента принимаем фрезу концевую, твердосплавную с коническим хвостовиком по ОСТ 2И63-2-75 32, l =90мм, L=195мм.

3. Принцип работы приспособления.

Деталь устанавливается на плиту и базируется с помощью установочных пальцев, представляющих собой  шток гидроцилиндра. Зажим производится с применением  быстросъемных шайб.

### 2.2.2. Расчет точности приспособления

При фрезеровании контура детали требуется обеспечить отклонение β от параллельности поверхности детали относительно корпуса приспособления. Для выполнения этого условия необходимо рассчитать, с какой точностью должна быть выдержана при сборке приспособления параллельность поверхности каркаса приспособления относительно стола станка, то есть с каким допуском должен быть выполнен параметр γ (см. рис. 	).

Расчет ведем методике изложенной [7, 16].

Определяем необходимую точность приспособления по параметру γ.

- Погрешность базирования ωБ=0.

- Погрешность закрепления ωЗ=0,08 [2, 75].

- Погрешность установки фактическая

ωУ=ωБ+ωЗ=0+0,08=0,08 мм.

- Суммарная погрешность обработки

ωТ.С.=0,015/100 мм [1, 8].

K⋅ωТ.С.=0,7⋅0,015=0,0105 мм, где

K - коэффициент, определяющийся порядком точности обработки (для черновой обработки до 9 квалитета K=0,7; для чистовой - K=1,0).

- Допустимая погрешность установки

ωУ=Т2−К2⋅ωТ.С.2=0,122−0,01052=0,1195;

так как ωУ<ωУ, предлагаемая схема базирования и конструктивная схема приспособления приемлемы.

- Суммарная погрешность приспособления

ωПр=Т−ωУ2+К2ωТ.С.2=0,12−0,182+0,01052=0,0399 мм.

- Погрешность собранного приспособления

ТС=ωПр−εУП+εЗ+εП=0,0399−0+0+0=0,0399 мм.

На чертеже общего вида приспособления (см. рис. 	) должно быть проставлено значение параметра γ=0,04/100 мм.

### 2.2.3. Силовой расчет приспособления

При установке заготовки на плоскость и два пальца, один из которых срезан; пальцы должны быть полностью разгружены от действия сил резания Px, Py, Pz.

Возможны два случая:

1. Смещение заготовки от сил и предотвращается силами трения, возникающими в местах контакта заготовки с установочными элементами (прихватами)

2. Отрыв заготовки под действием силы резания Pz или момента (инерции) резания MР предупреждается силой зажима Q, равномерно распределенной на два прихвата.

Рассчитав для обоих случаев значение силы Q, выбирают наибольшее и принимают его за расчетное.

Произведем расчет силы зажима для первого случая.

Рассчитаем коэффициент запаса К [9, 22]:

К=К1⋅К2⋅К3⋅К4⋅К5⋅К6⋅К0, где

К1=1,2 - учитывает наличие случайных неровностей на заготовке;

К2=1,5 - учитывает увеличение силы резания в результате затупления режущего инструмента [9, 23];

К3=1 - учитывает увеличение силы резания при прерывистой обработке;

К4=1 - учитывает изменение зажимного усилия (механизированный привод);

К5=1 - учитывает эргономику ручных зажимных устройств (при удобном зажиме);

К6=1- учитывает наличие момента, стремящегося повернуть заготовку на опорах (на штыри);

К0=1,5 - гарантированный коэффициент запаса для всех случаев обработки;

К=1,2⋅1,5⋅1⋅1⋅1⋅1⋅1,5=3,06.

f1=f2=0,16  [9, 24] - так как заготовка контактирует с опорами и ЗУ приспособления, обработанными поворотами.

К⋅Pz=(Q⋅f13)⋅2+(Q⋅f22)⋅2.

Q=К⋅Pz/23f1+f2=3,06⋅5866/0,27=29916,6 Н.

Mp=Pz⋅0,253=1484 Н⋅м=1484211 Н⋅мм .

МТ=Q2⋅0,16⋅102+Q2⋅0,16⋅225=26,16 Q.

К⋅МР=26,16 Q; Q=К⋅МР26,16=41294 Н.

ДЦ=1,13⋅Р/p0⋅η=4129410⋅0,85⋅1,13=65,7 мм.

Принимаем по ГОСТ 19899-74 диаметр гидроцилиндр равным 63 мм., ход поршня 16 мм. Гидроцилиндр двойного действия: толкающая сила 39,5 кН, тянущая 22,6 кН.

## 2.3. Проектирование специального станочного приспособоения на операцию сверления отверстий в детали «Траверса»

### 2.3.1. Техническое задание на приспособление

1. Принципиальная схема базирования заготовки

Рис.       Схема базирования заготовки.

В качестве опорной поверхности используется боковая поверхность, которая лишает заготовку 3-х степеней свободы (опорные  точки 1, 2 и 3 на рис     ). Для лишения оставшихся трех применяется базирование  в призме : одна из призм неподвижная лишает двух степеней свободы  (опорные  точки 4, 5 ), другая - неподвижная лишает одну степень свободу.

2. Описание технологической операции.

На данной операции производится сверление, зенкерование, развертывание отверстий в детали. Обработка ведется на С2440СФ4 - координатно-сверлильном фрезерно-расточном станке.

В качестве режущего инструмента принимаем сверло  твердосплавное с коническим хвостовиком по ГОСТ 22735-77 30, 12,9,8. Зенкер, оснащенный твердосплавными пластинами, для обработки деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов по ГОСТ 21540-76 из сплава ВК8 по ГОСТ 3882-74	32,13,8,9,8. Развертка машинная, оснащенная твердосплавными пластинами, для обработки деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов с коническим хвостовиком по ГОСТ 21525-76 35,14,10.

3. Принцип работы приспособления.

Деталь устанавливается на плоские опорные постины, закрепленные на  плите и базируется с помощью призмы, которая двигается по направляющим.    Перемещение призмы происходит за счет ее соединения со штоком  гидроцилиндра, с помощью  которого производится зажим заготовки.

2.3.2. Расчет точности

При сверлении отверстий в детали требуется обеспечить отклонение β от перпендикулярности поверхности отверстий относительно поверхности плиты приспособления. Для выполнения этого условия необходимо рассчитать с какой точностью должна быть выполнена при сборке приспособления параллельность поверхности приспособления относительно стола станка, т.е. с каким допуском должен быть выполнен параметр γ (рис.     ).

Расчет ведем по методике изложенной в [5, 44].

Определяем необходимую точность приспособления по параметру γ:

- Определяем погрешность базирования ωб=Td/2⋅sinα/2=0,075 мм.

- Погрешность закрепления ωз=0,04 [2, 75].

- Погрешность установки фактическая ωу=ωб+ωз=0,115 мм.

- Суммарная погрешность обработки:

ω т.с.=0,015/100 мм [7, 8],

k⋅ωт.с.=0,7⋅0,015=0,0105 мм.

- Допустимая погрешность установки

ωу=T2−k2⋅ωт.с.2=0,04−0,00011=0,19 мм.

Т.к., ωу<ωу, то предлагаемая схема базирования и конструктивная схема приспособления приемлемы.

- Суммарная погрешность приспособления

ωпр.=Т−ωу2+k2⋅ωт.с.2=0,34−0,106=0,23 мм

- Погрешность собранного приспособления

Тс=ωпр.−εуп+εз+εн,

где εуп - погрешность установки приспособления на станке определяют по формуле исходя из конструктивной схемы (рис. 2):

εуп=L⋅S1l,

где L - длина обрабатываемой заготовки, мм;

S - максимальный зазор между направляющей шпонкой приспособления и пазом стола станка; S=0,07 мм для посадки 14H8/h9;

l - расстояние между шпонками; где l=350 мм;

εуп=0,07⋅250350=0,051 мм.

εз - погрешность закрепления равна нулю, т.к. установка заготовки производится без зазоров;

εн - погрешность настройки равна нулю.

Тс=0,2−0,051+0+0=0,034 мм.

На чертеже общего вида приспособления должно быть поставлено значение параметра γ=0,15/100 мм.

- Запас точности Тδ−Тγ=0,2−0,034=0,166 мм.

### 2.3.3. Расчет усилия зажима заготовки

При расчете усилия зажима рассматриваются два случая:

- Смещение заготовки от сил резания предотвращается силами трения, возникающими в местах контакта заготовки с установочными элементами;

- Отрыв заготовки под действием силы резания Pz или момента резания Mp предупреждается силой зажима Q. Рассчитав для обоих случаев значение силы Q, выбирают наибольшее и принимают его за расчетное.

Произведем расчет силы зажима для первого случая. Расчет ведем по методике изложенной в [14, 22].

Рассчитаем коэффициент запаса K:

K=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6⋅K0 [14, 23],

где K1=1,5 - учитывает наличие случайных неровностей на заготовке;

K2=1 - учитывает увеличение силы резания в результате затупления режущего инструмента;

K3=1,15 - учитывает увеличение силы резания при прерывистой обработке;

K4=1 - учитывает изменение зажимного усилия (механизированный привод);

K5=1 - учитывает эргономику ручных зажимных устройств (при удобном зажиме);

K6=1 - учитывает наличие момента, стремящегося повернуть заготовку на опорах;

K0=1,5 - гарантированный коэффициент запаса для всех случаев обработки.

K=1,5⋅1,⋅1,15⋅1⋅1⋅1⋅1,5=2,58.

Коэффициент трения f1=f2=0,25 [14, 24], т.к. заготовка контактирует с опорами и зажимными элементами приспособления необработанными поверхностями.

Определяем главную составляющую силы резания:

Pz=10⋅Cp⋅Szy⋅Dq⋅Kp=10⋅143⋅0,160,7⋅351,0⋅6⋅1=6624 H

Тогда усилие зажима равно:

Q=k⋅Pzf1+f2/sinα/2=2,58⋅66240,7+1=10052 H,

Mкр.=10⋅СМ⋅Dq⋅Sy⋅Kp=10⋅0,041⋅350,41⋅0,160,7=0,5 Н⋅м;

Q=k⋅Mf1⋅R+f2⋅R/sinα/2=2,58⋅0,51,4⋅0,035/0,7=0,2 Н.

За расчетное значение принимаем Q=10052 H.

Определяем диаметр гидроцилиндра:

Dц=1,13⋅Рρ0⋅η,

где ρ0 - давление в гидросистеме, равное 10 МПа,

η - коэффициент полезного действия (0,8...0,9).

Dц=1,13⋅1005210⋅0,9≃37,8 мм.

Принимаем по ГОСТ 19899−74 диаметр гидроцилиндра равным 40 мм, ход поршня 20 мм. Гидроцилидр двойного действия: толкающая сила 12,3 кН, тянущая 8,5 кН.

## 2.4. Проектирование специального режущего и мерительного инструмента

### 2.4.1. Техническое задание на проектирование металлорежущего инструмента

Для получения поверхности детали под втулку проектируется специальный металлорежущий инструмент – зенковка (цековка) с напаянными твердосплавными пластинами и с направляющим элементом. Отличительной особенностью такой зенковки является то, что она обеспечивает перпендикулярность оси отверстия внутренней поверхности паза, а также обеспечивает одновременное снятие фаски и более высокую шероховатость поверхности.

Альтернативным металлорежущим инструментом может стать фреза торцевая. Но для реализации такого варианта необходимо предусмотреть в заготовке специальные наплывы, которые изменят конструкцию штамповочной пресс-формы, также увеличится масса заготовки, снизится коэффициент использования материала, что в свою очередь, приведет к увеличению стоимости заготовки, а следовательно, и к возрастанию стоимости детали.

### 2.4.2. Выборка конструктивных параметров инструмента

- Определяем режим резания по нормативам:

- глубина резания t=3 мм;

- находим подачу на оборот S0=0,6 мм/об;

- скорость главного движения резания υ=Cυ⋅DqTm⋅tx⋅Sy⋅kυ,

где D - диаметр режущего инструмента, равный 35 мм;

Т - период стойкости инструмента, равный 50 мм;

t - глубина резания, мм;

S- подача на оборот, мм/об;

υ=10⋅350,6500,45⋅30,3⋅0,60,6⋅0,5=7,1 м/мин;

- крутящий момент и осевая сила

Mкр=10⋅См⋅Dq⋅tx⋅Sy⋅kp,

где q=2,2; x=1,0; y=0,8 [7, 288],

kp=σв7500,75=12507500,75=1,47;

Mкр=10⋅0,012⋅352,2⋅31,0⋅0,60,1⋅1,47=877 Н⋅м;

Р0=10⋅Ср⋅tx⋅Sy⋅kp,

где x=1,0; y=0,75 [7, 290].

kp=σв7500,3=1,16,

Р0=10⋅42⋅3⋅0,60,75⋅1,16=996,4 Н.

- Определяем номер хвостовика конуса Морзе:

Осевую составляющую силы резания можно разложить на две силы:

- Q - действующую нормально к образующей конуса Q=Px/sinΘ, где Θ - угол конусности хвостовика.

- Силу R - действующую в радиальном направлении и уравновешивающую реакцию на противоположной точке поверхности конуса.

Сила Q создает касательную составляющую T силы резания; с учетом коэффициента трения поверхности конуса о стенки втулки μ:

T=μ⋅Q=μ⋅Px/sinΘ.

Момент трения между хвостовиком и втулкой:

Mтр.=μ⋅Px⋅D1+d24⋅sinΘ⋅1−0,04⋅ΔΘ.

Приравниваем момент трения к максимальному моменту сил сопротивления резанию, т.е. к моменту, создающемуся при работе затупившимся инструментом, который увеличивается до трех раз по сравнению с моментом, принятым для нормальной работы инструмента.

Следовательно,

3⋅Мс.р.=Мтр.=μ⋅Px⋅D1+d24⋅sinΘ⋅1−0,04⋅ΔΘ.

Средний диаметр конуса хвостовика:

dcp.=d1+d22,

или

dcp.=6⋅Mc.p.⋅sinΘμ⋅Px⋅1−0,04⋅ΔΘ,

где Mc.p.=877 Нм - момент сопротивления сил резанию,

Px=996,4 H - осевая составляющая силы резания,

μ=0,096 - коэффициент трения стали по стали,

Θ - для большинства конусов Морзе равен приблизительно 1°30', sin1°30'=0,02618;

ΔΘ=5' - отклонение угла конуса;

dcp.=6⋅877⋅0,026180,096⋅996,4⋅1−0,2=28,192 мм=0,028192 м.

По ГОСТ 25577−82 выбираем ближний ближайший больший конус, т.е. конус Морзе №3, со следующими основными конструктивными параметрами: D=31,627 мм; D1=31,6 мм; d2=25,2 мм; d3max=24,5 мм; l3max=17,5 мм; а=6,5 мм; с=16 мм; е max=24 мм; R=8 мм; ν=0,07 мм; b=11,6 мм.

- Конструктивные элементы зенковки принимаем по ГОСТ 14953−80: длина рабочей части 30 мм; длина оправки 124,7 мм; общая длина инструмента 196 мм; длина инструмента без направляющего элемента 190 мм.

- Твердый сплав пластины для обработки титанового сплава ВТ22 принимаем Т15К6, форму 2515 по ГОСТ 2209−82 или форму 21 по ГОСТ 25400−82. В качестве припоя принимаем латунь Л63. Корпус зенковки из ст40х по ГОСТ 4543−81.

- Технические требования для зенковки, оснащенной пластинами из твердого сплава, принимаем по ГОСТ 12509−75.

### 2.4.3. Расчет металлорежущего инструмента на прочность и жесткость

Расчет инструмента на прочность и жесткость производится путем сравнения трех параметров: Pz, Pz доп., Pz жест..

Максимальная нагрузка допускаемая, прочностью инструмента при известных размерах корпуса цековки:

- для круглого сечения

Pz доп.=π⋅d2⋅σu32⋅l≈d2⋅σu10⋅l,

где σu - предел прочности при изгибе для конструкционной стали равен 20 МПа;

l - расстояние от вершины инструмента до рассматриваемого опасного сечения, мм.

Pz доп.=31,6⋅10−32⋅20⋅10610⋅124⋅10−31=16105 Н.

Максимальная нагрузка, допускаемая жесткостью инструмента, определяется с учетом допустимой стрелы прогиба:

Pz жест.=3⋅f⋅E⋅Jl3,

где f - допускаемая стрела прогиба равная 0,1 мм;

E=1,9⋅1011÷2,15⋅1011 Па - модуль упругости;

J - момент инерции сечения корпуса (для круглого сечения J=0,05⋅d4=0,05⋅31,6⋅10−34=49⋅10−9 м4).

Pz жест.=3⋅0,1⋅10−3⋅2⋅1011⋅49⋅10−9124⋅10−33=1941 Н,

P0=10⋅Cp⋅tx⋅Sy⋅kp=10⋅42⋅3⋅0,60,75⋅1,16=996,4 Н.

Таким образом, выполняется основное условие обеспечения прочности и жесткости металлорежущего инструмента, а именно:

Pz доп.>Pz<Pz жест.

16105>996,4<1941.

### 2.4.4. Проектирование мерительного инструмента

Исходными данными для проектирования специального мерительного инструмента являются:

- размер паза детали, равный 48 мм;

- поле допуска на размер Н9.

По ГОСТ 25347−82 находим предельные отклонения изделия +0,062 мм; 0. Наибольший и наименьший предельные размеры:

lmax=48,062 мм; lmin=48,000 мм.

По табл. 2 ГОСТ 24853−81 для квалитета 9 и интервалов размера находим данные для расчета размеров калибров, мкм: Н=7 мкм; z=6 мкм; Y=5 мкм.

Наибольший размер проходного нового калибра:

ПРmax=Dmax+z+H/2=48+0,006+0,0035=48,0095 мм,

где z - допуск на изготовление калибра, мм;

Н - отклонение середины поля допуска, мм.

Размер калибра ПР, проставляемый на чертеже 48,0095−0,005 мм. Исполнительные размеры: наибольший 48,0095 мм, наименьший 48,0025 мм.

Наименьший размер проходного калибра:

ПРизнош.=lmin−Y=48,000−0,005=47,995 мм,

где Y - выход за границу поля допуска при износе проходного калибра.

Если калибр имеет указанный размер, то его нужно изъять из эксплуатации.

Наибольший размер непроходного нового калибра:

НЕmax=lmax=48,062+0,007/2=48,0655 мм.

Размер калибра НЕ, проставляемый на чертеже 48,0655−0,005 мм.

Исполнительные размеры: наибольший 48,0655 мм, наименьший 47,0575 мм.

Расчет произведен по методике изложенной в [7, 208].

# 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 3.1. Технико-экономическое обоснование выбора конструкции приспособления на операцию фрезерования паза детали

- Стоимость приспособления: С=С0⋅k⋅z,

где C0 - стоимость одной условной детали приспособления;

k - коэффициент сложности приспособления [		];

z - количество деталей в приспособлении.

C1=24,1⋅1⋅4=96,4 руб.;

С2=24,1⋅1,5⋅7=253,05 руб..

- Расходы на эксплуатацию приспособления

P=1+kn⋅1Cсл+kэ⋅Сi,

где kn - коэффициент затрат на проектирование оснастки (0,2...0,3);

Cсл - срок службы приспособления (2 года);

kэ - коэффициент, учитывающий расходы на ремонт и эксплуатацию (0,2...0,3).

Р1=1+0,25⋅0,5+0,25⋅96,4=90,37 руб./год,

Р2=1+0,25⋅0,5+0,25⋅253,05=237,2 руб./год или

Р=С2−С1/N⋅1/i+q/100,

где N - годовая программа выпуска, шт;

i - срок эксплуатации приспособления (2 года);

q - процент расходов на ремонт и эксплуатацию приспособления.

P=253,05−96,4/400⋅0,5+0,25=0,3 руб/год.

- Экономия от внедрения приспособления:

Э=tшт2−tшт1а⋅N,

где a - стоимость одной минуты работы станка, руб./мин;

а=апост.+ап. пер.+апер.=0,016,

где апост.=0,001; ап. пер.=0,0034; апер.=0,0026 [		];

Э=7,57−5,33⋅0,016⋅400=14,34 руб..

Т.к. экономия от внедрения приспособления перекрывает расходы, то данное приспособление экономически выгодно и его можно применить на производстве.

Методика расчета проведена по [9, 18].

## 3.2. Технико-экономическое обоснование приспособления на операцию фрезерования контура детали

Стоимость приспособления:

C=C0⋅К⋅z, где

C0 - стоимость одной условной детали приспособления;

К - коэффициент сложности приспособления [6, 225];

z - количество деталей в приспособлении.

C1=24,1⋅1,5⋅5=180,75 руб.

С2=24,1⋅1,5⋅10=361,5 руб.

Расходы на эксплуатацию приспособления:

Р=СН−ССn⋅1i+q100, где

n – годовая программа выпуска, шт/год;

i – срок эксплуатации приспособления (i=2 года);

q – процент расходов на ремонт и обслуживание приспособлений (20%-30%).

P=180,75400⋅12+25100=0,338 рубгод.

Экономия от внедрения приспособления:

Э=tШТ 2−tШТ 1⋅a⋅N, где

а - стоимость одной минуты работы станка, руб., мин.

а=аПОСТ+аП. ПЕР+аПЕР, где

аПОСТ=0,01; аП. ПЕР=0,0034; аПЕР=0,0026 [9, 223]

Э=32−12⋅0,016⋅400=128 руб.

Вывод: так как условие Э>Р (128>0,338), то данное приспособление экономически выгодно и его можно применить на производстве (методика расчета произведена по [9, 18]).

## 3.3. Технико-экономическое обоснование выбора конструкции приспособления на операцию сверления

Целесообразность применение приспособления  должна быть экономически оправдана. Расчеты экономической эффективности основываются на сопоставлении затрат и экономии. Применение приспособления считается экономически выгодным, если годовая экономия больше, чем годовые затраты, связанные с ним.

Определим ожидаемую экономию:

Э=tшт−tшт⋅aп⋅N

где tù1,tù2 - штучно-калькуляционное время при первом и втором варианте

использования конструкции приспособления.

a- себестоимость одной станко-минуты:

a=að+a+a. [14,222]

где að- переменные затраты, пропорциональные изменению времени обработки[14,223] .

a- переменно - постоянные затраты (входят затраты на амортизацию и эксплуатации станка)[14,223].

a. - прочие постоянные цеховые расходы, которые при данном объеме выпуска валовой продукции остаются постоянными независимо от изменения времени обработки [14,223].

N - годовая программа выпуска

Годовые затраты на специальное приспособление:

P=C1+K∗1C+Ký [14,222]

где С - стоимость приспособления выбираем условно из [14,225]

K - коэффициент проектирования  [14,224] ;

Ký - коэффициент эксплуатации  [14,224] ;

C лет - срок службы приспособления.

Ожидаемая экономия:

Ý=(5,42-4,16)∗0,023∗400=13,1руб.

tшт1 =5,42 мин; tшт2 = 4,16 мин.

Изменение tù1−tù2 произошло вследствие  одновременного  сверления трех отверстий.

a=að+a+a.=0,014∗0,0038∗0,0026=0,023 руб/мин

где að= 0,014 [14,223] ;

a=0,0038 [14,223];

a. =0,0026 [14,223] .

Годовая программа N = 400  штук в год.

Найдем годовые затраты:

P1=45∗1+0,3∗15+0,25=78,75 руб.

P2=62∗1+0,3∗15+0,25=85,89 руб.

где С1=45 руб. [14,225] ;

С2=62 руб. [14,225] ;

K=0,3 [14,224] ;

Ký=0,25 [14,224] ;

C=5 лет.

Тогда:

P1−P2=78,75−85,89=-7,14

Проверяем условие Ý>òна выполнение. 13,1>7,14, условие выполняется, значит делаем вывод о целесообразности внедрения нового проекта.

## 3.4. Технико-экономическое обоснование применения специального инструмента

Экономическое обоснование применения специального инструмента – зенковки проведем в сравнении с торцевой фрезой.

Расчет ведется по формуле:

И=Фи⋅η⋅tшт⋅1,4/Тсл.и.,

где U - расходы на инструмент;

Фи - фондовая стоимость инструмента

(Фи зенк.=90 руб., Фи фр.=60 руб.);

tшт - штучное время, мин

(tшт1=2,2 мин, tшт2=3,7 мин);

η=1,5 - коэффициент, учитывающий переточки;

Тсл.и1=50 мин - время службы зенковки,

Тсл.и2=100 мин - время службы фрезы.

Тогда,

И1=90⋅0,6⋅2,2⋅1,4/50=3,32 руб.,

И2=60⋅0,6⋅3,7⋅1,4/100=1,70 руб..

Экономия от применения специального инструмента:

Э=tшт1−tшт2a⋅N,

где а=апер+апп+апост=0,01+0,0013+0,0026=0,0139;

N - годовая программа выпуска деталей, шт;

Э=3,7−2,2⋅0,0139⋅400=8,4 руб..

Т.к. экономия больше расходов на инструмент, то внедрение инструмента является выгодным.

## 3.5. Технико-экономическое обоснование выбора маршрута

Расчет технологической себестоимости проводим по методике изложенной в [3, 112].

Технологической себестоимостью детали называется та часть ее полной себестоимости, элементы которой существенно изменяются для различных вариантов технологического процесса.

С=М+ЗО+ЗВСП+АОБОР+АОСН+Р+И+Э+П+ПР, где

М - стоимость исходной заготовки;

ЗО - заработная плата станочника;

ЗВСП - заработная плата вспомогательного рабочего;

АОБОР - затраты на амортизацию оборудования;

АОСН - затраты на амортизацию оснастки;

Р - затраты на ремонт оборудования;

И - затраты на инструмент;

Э - затраты на электроэнергию;

П - затраты на содержание производственных площадей;

ПР - затраты на управляющую программу.

- ЗО=НЧ⋅tШТ⋅КМ/60,

ЗО1=21,4⋅32⋅1/60=11,41 руб,

ЗО2=18,9⋅12⋅0,48/60=1,81 руб,

НЧ - часовой норматив заработной платы рабочего,

tШТ - штучное время изготовления одной детали,

КМ - коэффициент многостаночного обслуживания (КМ1=1, КМ2=0,48) [3, 114].

ЗВСП=НГ⋅tШТ⋅n/ФДО⋅КС, где

НГ - годовой норматив заработной платы вспомогательного рабочего,

НГ1=2939 руб, НГ2=2660 руб, [7, 701];

n - количество смен (n=2);

ФДО - действительный годовой фонд времени работы оборудования (при двухсменном режиме работы для станков с ручным управлением ФДО=4015 ч, для станков с ЧПУ ФДО=3890 ч);

КС - количество станков обслуживаемых вспомогательным рабочим КС1=8, КС2=3.

ЗВСП1=2939⋅32⋅2/4015⋅8=5,86 руб,

ЗВСП2=2660⋅12⋅2/3890⋅3=5,47 руб.

АОБОР=Ф⋅НА⋅tШТ/60⋅ФДО⋅100, где

Ф - фондовая стоимость оборудования, руб;

Ф1=27017 руб, Ф2=120950 руб;

НА - норматив амортизационных отчислений, %;

НА1=НА2=11,6 [7, 703];

АОБ1=27017⋅11,6⋅32⋅1,12/60⋅100⋅4015=0,47 руб,

АОБ2=120950⋅11,6⋅12⋅1,12/60⋅100⋅3890=0,81 руб.

АОСН=ФТ.О./2⋅NГ, где

ФТ.О. - фондовая стоимость технологической оснастки;

ФТ.О.1=180,75 руб, ФТ.О.2=361,5 руб;

NГ - годовая программа выпуска (400 шт);

АОСН1=180,75/2⋅400=0,225 руб,

АОСН2=361,5/2⋅400=0,45 руб.

Р=НМ⋅КМ+НЭ⋅КЭ⋅tШТ/КТ⋅60⋅ФДО, где

НМ - норматив затрат на ремонт механической части оборудования, руб/год;

НМ1=30,1, НМ2=30,3 [7, 705];

НЭ - норматив затрат на ремонт электрической части оборудования (НЭ1=7,4; НЭ2=7,7);

КТ - коэффициент точности ремонтируемого оборудования, КТ=1,5 [7, 705];

КМ, КЭ - категории ремонтной сложности механической и электрической части оборудования;

КМ1=14; КМ2=33; КЭ1=7,5; (см. [7], с. 703);

Р1=421+55,5/32/1,5⋅60⋅4015=0,042 руб;

Р2=999,9+7,2⋅12/1,5⋅60⋅3890=0,035 руб.

И=ФИ⋅η⋅tШТ⋅1,4/ТСЛ.И., где

ФИ - фондовая стоимость инструмента;

ФИ1=52 руб; ФИ2=90 руб;

η - доля машинного времени в штучном;

η1=0,6=η2 [7, 707];

1,4 - коэффициент, учитывающий переточки;

ТСЛ.И. - время службы инструмента (100 мин);

И1=52⋅0,6⋅32⋅1,4/100=13,98 руб;

И2=90⋅0,6⋅12⋅1,4/100=9,072 руб.

Э=NУ⋅ηЗ⋅tШТ⋅Ц/7200, где

NУ - установленная мощность двигателей станка;

ηЗ - коэффициент загрузки по времени (0,8) [7, 709];

Ц - цена 1 кВт⋅ч электроэнергии (0,51 к.);

Э1=9,85⋅0,8⋅32⋅0,51/7200=0,018 руб;

Э2=8,61⋅0,8⋅12⋅0,51/7200=0,006 руб.

П=ПС⋅КС.У.⋅НЗ⋅tШТ/60⋅ФДО, где

ПС - площадь, занимаемая станком, м2;

КС.У. - коэффициент, учитывающий систему управления (для ЧПУ 1,2...2,0);

НЗ - норматив затрат на содержание 1 м2 рабочей площади;

НЗ=350 руб [7, 699];

П1=9,85⋅0,8⋅4,37⋅350⋅32/60⋅4015=0,203 руб;

П2=6,5⋅1,5⋅350⋅12/60⋅3890=0,175 руб.

ПР=х⋅КВ/N2⋅Т, где

х - стоимость управляющей программы, руб;

КВ - коэффициент, учитывающий варианты на восстановление программного носителя; КВ=1,25 [1, 396];

Т - срок службы УП, год (Т=3 года,);

ПР2340⋅1,25/400⋅3=0,35 руб.

Сложив полученные данные по обоим вариантам, получим следующие данные:

С1=32,21 руб; С2=18,2 руб.

Таким образом, результаты расчетов показывают экономическую целесообразность обработки детали на станке с ЧПУ.

# 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЯ

## 4.1. Общие сведения.

Обработка металлов резанием продолжает оставаться одним из основных способов получения точных размеров и форм деталей машин и приборов. Профессия станочника является самой многочисленной в машиностроительной промышленности.

Предупреждение травмирования движущимися частями станка, обрабатываемой деталью и режущим инструментом, предупреждение глазных травм отлетающей стружкой и порезов ленточной стружкой, обеспыливание требуют серьезного внимания, особенно при работе на универсальных и специальных (операционных) станках.

Работа на станках связана с непосредственным контактом человека (станочника) и машины (станка), что требует внимания к задачам создания безопасных условий труда.

Эти задачи решаются комплексно:

непрерывным повышением безопасности самих станков, т. е. оснащением их все более совершенными средствами безопасности в процессе проектирования, изготовления и модернизации;

совершенствованием организации рабочего места станочника, механизацией вспомогательных операций;

повышением квалификации рабочих, совершенствованием их знаний в области безопасности труда, освоением ими передовых методов и приемов работы на станках, повышением дисциплины труда.

## 4.2. Опасные и вредные факторы, вызывающие травматизм и профессиональные заболевания.

Основными травмоопасными производственными факторами, которые могут, проявится в процессе обработки различных материалов резанием, являются следующие:

режущие инструменты, особенно быстро вращающиеся фрезы, сверла, абразивные круги. Они могут нанести травму, в том числе с тяжелым исходом, при случайном соприкосновении с ними в процессе работы, в случае захвата ими одежды, а также в случаях внезапного их разрушения (разрыв шлифовального или заточного круга, дисковой фрезы, вылет составных ножей торцевых фрез и т.д.).

приспособления для закрепления обрабатываемой детали, особенно поводковые и кулачковые патроны, планшайбы карусельных станков. Они представляют собой опасность как при случайном к ним прикосновении, так ив случаях захвата одежды выступающими частями в процессе работы станка.

обрабатываемые детали, особенно быстро вращающихся заготовки, в том числе прутковый материал, обрабатываемый на револьверных и универсальных станках. При современных режимах резания обрабатываемая деталь может вырваться из закрепляющих устройств. Например, при недостаточно надежном ее закреплении в кулачковом патроне, несоответствии центра задней бабки режимам резания и неправильном выполнении центровых отверстий (в результате центр задней бабки иногда сгорает), при плохом закреплении задней бабки на направляющих станка или пиноли, которые могут сместиться в процессе обработки детали. Если на станке обрабатываются длинные заготовки, то они могут вырваться из центров вследствие прогиба, вызванного силами резания. Травма может быть нанесена тяжелой заготовкой, устанавливаемой на станок, и обработанной деталью при ее снятии со станка вручную, без соответствующих приспособлений;

приводные и передаточные механизмы станка, особенно ходовые винты и валики токарных и револьверных станков, а также ременные, цепные и зубчатые передачи, которые могут нанести травму в процессе наладки, смазки и ремонта станка ;

металлическая стружка (ленточная сливная и стружка - «вьюн»), образующиеся при точении и сверлении вязких металлов (сталей), представляет серьезную опасность для станочника; при точении на высоких скоростях сталей она, задевая на части станка, упираясь в пол, сворачивается в петли и запутывается вокруг резца, детали, суппорта, задней бабки, вокруг рычагов управления и других частей станка; в таких случаях необходимо останавливать станок, для того чтобы распутать стружку; работать, не убирая стружки, опасно; стружка, запутавщаяся на рычагах управления, иногда делает невозможным своевременное выключение станка, вследствие чего может произойти поломка частей станка и вылет обрабатываемой детали.

Распутывание стружки вызывает непроизводительные затраты времени, кроме того, рабочий подвергается опасности ранения рук и лица.

Уборка ленточной стружки с рабочего места также небезопасна. Отлетающая стружка, при точении хрупких металлов и при фрезеровании различных материалов, а также крупные пылевые частицы представляют опасность, так как могут травмировать глаза.

Вредными основными производственными факторами при обработке различных материалов резанием являются пыль обрабатываемого материала и смазочно-охлаждающие жидкости.

При обработке на металлорежущих станках хрупких и неметаллических материалов необходимо, чтобы запыленность в зоне дыхания станочников соответствовала предельно допустимым нормам, предусмотренным ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». Необходимо применение обеспыливающих устройств или средств индивидуальной защиты.

Таблица 4.2.1

Основные травмирующие факторы на производстве.

| Оборудование | 41,9% | Нагретые поверхности | 4,5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Падающие предметы | 27,7% | Электрический ток | 1,6% |
| Падение персоонала | 11,7% | Прочие | 2,6% |
| Заводской транспорт | 10% |  |  |

Таблица 4.2.2

Опасные и вредные факторы. Мероприятия по их устранению.

| Опасные и вредные факторы | Действие факторов на организм человека | Мероприятия по устранению данного фактора |
| --- | --- | --- |
| Наличие шума с уровнями выше допустимого. | Снижение остроты слуха, повышение кровеного давления, ухудшение деятельности органов дыхания, ослабление внимания, головные боли. | Снижение шума в источнике его возникновения, подавление шума звукопоглащением, средства индивидуальной защиты. |
| Применение ручного пневмоинструмента. | Виброболезнь, переохлаждение рук, возможность вылета бойка, шумовая болезнь. | Дополнительные перерывы, лечебные процедуры, использование рукояток из виброгасящих материалов, предохранительные пружины средства индивидуальной защиты. |
| Перемещение грузов. | Травмы при падении грузов, порезы и травмы рук. | Краны необходимо снабжать предохранительными и блокировочными устройствами, обеспечение надежного закрепления груза, сигнализация захвата, средства индивидуальной защиты. |
| Отлетающая стружка. | Механические травмы. | Работы выполнять в спецодежде, средства индивидуальной защиты для органов зрения и дыхания. |

## 4.3. Общие требования и средства безопасности при работе на металлорежущих станках.

### Фрезерные станки.

В целях повышения стойкости режущего инструмента и обеспылевания зона резания должна обильно смачиваться СОЖ. При работе на фрезерных станках травмы станочнику могут быть нанесены фрезой, стружкой, обрабатываемой деталью и приспособлением для ее закрепления. Ранение фрезой может произойти главным образом во время ее вращения, при отсутствии устройств, ограждающих фрезу, и нарушении прав эксплуатации станка. Так, иногда фрезеровщик, измеряя деталь во время работы станка, либо удаляет из под детали стружку руками и случайными предметами. Несчастные случаи могут произойти при закреплении детали или при ее снятии со станка, когда руки рабочего находятся вблизи неогражденной фрезы.

Для предупреждения порезов рук необходимо ограждать фрезу, пользоваться специальной неизношенной щеткой для удаления со станка стружки, а также не измерять деталь вблизи открытой фрезы.

Наибольшую опасность для станочника представляют не огражденные дисковые и торцевые фрезы со вставными ножами, используемые при фрезеровании на горизонтально - и вертикально-фрезерных станках. Задача безопасности обычно решаются в двух направлениях: путем применения открывающихся ограждений зоны резания (стола в зоне резания) и путем ограждения режущего инструмента в нерабочей его части.

Большое значение имеет защита от травм отлетающей стружкой. В отличие от точения при фрезеровании любых материалов образуются только отлетающие элементные стружки различной формы. При современных режимах резания стружка имеет высокую температуру и представляет опасность для станочника, так как может травмировать глаза и привести к ожогу открытых частей тела. Ограждение зоны резания препятствует отлетанию стружки в сторону рабочего места. Основной поток стружки, образующийся при фрезеровании дисковыми и торцовыми фрезами во многих случаях можно направлять «от себя» путем соответствующего расположения обрабатываемой детали в отношении центра фрезы.

Применение ограждений - пылестружкоприемников для различных условий резания металлов не только повышает безопасность труда, но и значительно сокращает вспомогательное время, так как при этом отпадает необходимость очистки станка и рабочего места от стружки и пыли.

### Сверлильные станки.

Наибольшего внимания в отношении безопасности работы заслуживают вертикально-сверлильные станки, используемые в условиях непосредственного контакта станочника со станком.

При работе на сверлильных станках наибольшую опасность для рабочего представляют вращающие части станка - шпиндель, патрон, сверло. Эти детали и устройства при отсутствии мер предосторожности могут захватить одежду или волосы станочника. Несчастные случаи возможны при недостаточно надежном креплении обрабатываемой детали на столе станка, а также инструмента и при поломке сверла в связи с нарушением правил эксплуатации станка или несоблюдением режимов резания при глубоком сверлении. Поломки сверла происходят в основном при сверлении с ручной подачей полых деталей после выхода сверла из отверстия (поэтому при сверлении полых деталей следует пользоваться автоматической подачей и применять подкладки); при встрече сверла с раковиной или твердым включением; при засорении канавок сверла плотно набившейся стружкой, особенно при глубоком сверлении.

ГОСТ 12.2.009-75 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности» в серийном и массовом производстве рекомендуется применять для одношпиндельных, многошпиндельных и агрегатных сверлильных станков пылестружкоотсасывающие устройства.

При организации работы на сверлильных станках и в процессе ее выполнения необходимо иметь ввиду следующее:

патрон для закрепления сверла не должен иметь на наружных поверхностях выступающих частей;

механизм крепления сверла должен обеспечивать надежный зажим, прочное центрирование и быструю смену инструмента;

при сверлении отверстий в громоздких деталях, когда затруднено пользоваться зажимными приспособлениями, следует предусматривать устройство, исключающее проворачивание деталей, что особенно опасно при заедании сверла.

При работе на сверлильных станках необходимо строго соблюдать правила ношения личной одежды и спецодежды. К работе на сверлильных станка не должны допускаться станочники без головного убора, в неряшливо одетой одежде и без защитных станков.

При работе с СОТС следует руководствоваться «Санитарными правилами при работе с СОЖ и ТС» от 26.09.85, №3935-85/М.:Минздрав СССР. 1986, 12 с./ и ТУ на применение СОТС.

## 4.4. Роль технолога в обеспечении БЖД. Экология.

Основными задачами технолога являются выбор и поддержание комфортных условий труда при реализации производственных процессов, а также обеспечение допустимого риска воздействия на человека и природную среду опасных и вредных факторов технических систем.

Инженер - технолог обязан:

организовать инструктаж или обучение работающих безопасным приемом деятельности;

обеспечивать применений и правильную эксплуатацию средств защиты работающих и окружающей среды;

постоянно (периодически) осуществлять контроль условий деятельности, уровня воздействия опасных и вредных факторов на работающих и окружающую среду;

лично соблюдать правила безопасности и контролировать их соблюдение работающими;

оценить остаточный риск возникновения опасности (вредности), социальный и материальный ущерб при ее реализации;

обеспечит конструктивными решениями непрерывный (периодический) контроль за состоянием защитных средств и рабочих параметров процесса, влияющих на уровень их безопасности и экологичности.

при возникновении аварий организовать спасение людей, локализацию огня, воздействия электрического тока, химических и других опасных веществ.

Таблица 4.4.1

Опасные и вредные факторы производственной среды.

| Опасные и вредные факторы | Источники |
| --- | --- |
| Пыль и производственные яды. | Негерметичное оборудование, испарения с поверхностей ванн, проливов; транспортирование сыпучих материалов; сушка поверхностей и материалов и т. п. |
| Вибрации. | Виброплощадки, виброинструмент, транспортные средства и т.п. |
| Ифразвук. | Виброплощадки, ДВС, ГТДУ и т.п. |
| Шум. | Истечение газов, кавитация жидкостей; ударная обработка материалов, работа машин и механизмов и т.п. |
| Ультразвук. | Ультразвуковые генераторы, дефектоскопы и др. |
| Электростатические поля. | Окраска распылением, синтетические материалы, элек тротехническое оборудование на постоянном токе , др. |
| Электромагнитные поля. | Установки ТВЧ, индукционная сушка, электоламповые генераторы, сварочные генераторы, РЛС, антенны и т.п. |
| Открытое пламя, нагретые поверхности. | Нагревательные печи, паровое отопление, пламенные горелки и т.п. |
| Электрический ток. | Электрические сети, электроустановки, распределители, трансформаторы, оборудование с электроприводом и т.п. |
| Системы повышенного давления. | Баллоны и другие емкости со сжатыми и сжижинными газами, трубопроводы, пневмогидроустановки, криосистемы и т.п. |
| Подъемно - транспортные машины. | Наземный транспорт, подъемные краны, лифты, конвейеры и т.п. |
| Движущиеся элементы и механизмы. | Режущий инструмент, зубчатые, цепные и другие передачи, подвижные части станков и т.п. |
| Лазерное излучение. | Лазеры, отраженное лазерное излучение. |
| Ионизирующие излучения | Источники излучений, дефектоскопы и др. |

В тех случаях, когда не обеспечены комфортные условия труда, источником вредных факторов могут быть повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенное или пониженное атмосферное давление, повышенная влажность и скорость движения воздуха, недостаточная освещенность. Вредные воздействия возникают при чрезмерной тяжести и монотонности труда, при недостатке кислорода в воздухе рабочей зоны и т.п.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении выпускной квалификационной работы я ознакомилась с конструкцией детали “Траверса” ВКР 206.9373.5510.104.100.99, ее назначением и условиями работы в узле, а также провела анализ служебного назначения и анализ особоответственных технологических требований.

В рамках ВКР разработан альтернативный вариант технологического процесса изготовления детали. В нем было предложено внести ряд изменений: заменить универсальный вертикально - фрезерный FV36CUGUR на более производительный и высокоскоростной станок - С2440СФ4 - координатно-сверлильный фрезерно-расточной 4 координатный; использование станка С2440СФ4 позволяет  сократить число слесарных операций, сократить штучное время, повысить производительность. Эти изменения связаны с увеличением годовой программы выпуска изделия.

В работе разработаны новые приспособления на фрезерование паза детали и на сверление отверстий, которые отсутствовали в базовом варианте.

Также введен специальный режущий инструмент - зенковка, предназначенная для обработки поверхности под втулку.

Изменения внесенные в конструкции специальных станочных приспособлений разработанных в данной работе являются экономически выгодными, расчеты приведены в данной записке.

В работе представлен значительный раздел по обеспечению требований техники безопасности и экологии.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для машиностроит. спец. ВУЗов – 4 издание, переработанное и дополненное – Мн.: Высш. школа, 1983 – 256 с.

- Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р., Бойков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: Машиностроение, 1983 – 389 с.

- Маталин А.А. Технология машиностроения – Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1985 – 496 с.

- Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учебное пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент» - 5 издание, переработанное и дополненное – М.: Машиностроение, 1990 – 448 с.

- Обработка металлов резанием / под ред. А.К.Панова – М.: Машиностроение, 1985 – 726 с.

- Проектирование и производство заготовок в машиностроении: Учебное пособие / П.А.Руденко, Ю.А.Харламов, В.М.Плескач; под общей редакцией В.М.Плескача. – К.: Высшая школа, 1991 – 247 с.

- Проектирование приспособлений: Методические указания к выполнению контрольной работы / Сост. Гурьянихин – Ульяновск, 1987 – 40 с.

- Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных вузов / Е.Я.Юдин, С.В.Белов, С.К.Баланцев и др.; под ред. Е.Я.Юдина, С.В.Белова – 2 издание, переработанное и дополненное – М.: Машиностроение, 1983 – 432 с.

- Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения: Учебное пособие для машиностроительных вузов по специальности «Технология машиностроения» / В.И.Аверченков, О.А.Горленко и др.; под общей ред. О.А.Горленко. – М.: Машиностроение, 1988 – 192 с.

- Справочник технолога-машиностроителя т. 1 / под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова – М.: Машиностроение, 1985 – 476 с.

- Справочник технолога-машиностроителя т. 2 / под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова – 4 издание, переработанное и дополненное. – М.: Машиностроение, 1985 – 476 с.

- Худобин Л.В., Белов М.А., Унянин А.Н. Базирование заготовок и расчеты точности механической обработки: Учебное пособие для студентов специальности 1201 – Технология машиностроения / под общей ред. Л.В.Худобина – Ульяновск: УлПИ, 1994 – 188 с.

- Шманев В.А., Шупепов А.П., Анипченко Л.А. Приспособления для производства двигателей летательных аппаратов: контрукции и проектирование: Учебное пособие для авиационных вузов; под общей ред. В.А.Шманева. – М.: Машиностроение, 1990 – 256 с.

- Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов / А.И.Якушев, А.Н.Воронцов, Н.М.Федотов. – 6 издание, переработанное и дополненное. – М.: Машиностроение, 1987 – 352 с.

# ПРИЛОЖЕНИЯ