| 1.2 Коллекторские св-ва терригенных горных и карбонатных (трещиноватых) пород. Гранулометрический состав –это % -ое содержание в горной породе зерен различной величены. Его определяют с помощью ситового или седиментационного анализа. % 0,05 dч мм Формула Стокса: V=gd2/18y(p1/p2-1)- всё зависит от d частиц V-скорость оседания частиц в воде м/с; g-ускорение силы тяжести м/с^2;р1,р2-это плотность частиц породы и жидкости; у- кинематическая вязкость жидкости м^2/с 2)Пористость-это отношение суммарного объёма всех пор к видимому объёму породы m = Vпор/Vобр=(Vобр-Vзер)/V; доля ед. или % Mмах=47,6 % Ммin =25,8 % Для песков m =0,2:0,25.Для песчанников m= 0,1:0,3 3)Пронецаемость- это способность горных пород пропускать через флюиды при перепаде давления. Коэ -т проницаемости опред-ся по формуле А. Дарси W=(K/M)*((P1-P2)/L) К- коэ - т проницаемости; L-расстояние, где замерены давления. Скорость линейной фильтрации: V=Q/S Q=м^3/с S=м^2 Q-зависит от объёмного расхода. k =QML/ p S k =м^2 М-вязкость жидкости =Па *с ; р =(р1-р2)=Па 1 Дарси=1.02*10^(-12)м^2=1 мкм^2 Абсолютная проницаемость- наблюдающаяся при фильтрации ч/з породу одной к-л жидкости или газа. Фазовая проницаемость (эффективная) - проницаемость пористой среды для данной жидкости или газа при одновременном наличие в порах др. жидкости или газа. она зависит от св-в горной породы и св-в флюидов. | Относительная проницаемость – отношение фазовой проницаемости к абсолютной. Доля/ед. Sн 100% kв kн 0,20,40,60,81 Sв 4) Удельная поверхность- отношение общей поверхности открытых поровых каналов к объему породы Fуд=Sпов.к/Vобразца=м^2/м^3; Fуд=с*m*корень m/k=м^-1; к-проницаемость; с-коэ-т песчаности (с=0,353);m-пористость (доля/ед) Большей частью нефтяной залежи которым характерна трещиноватость к карбонатным отложениям, поровое пространство которых состоит из межзернового объёма блоков на которыхр азбит пласт трещинами и объема самих трещин микропластовых пустот и каверн. Поровое пространство трещин рассматривается как система двух видов:1)межзернового порового пространства блоков и систем трещин, вложенная одна в другую , поэтому кроме рассмотренных коллекторовых св-в еще и рассматриваются следующие св-ва: а) трещенная пустотность и проницаемость ; б)густота; в)плотность; г) росскрытость трещин. Степень трещинности породы характеризуется объёмной(Т) и поверхностной (Р) плотностью трещин и их густотой (Г) Т=S/V; Г= N/ L; Р=Е/ F; S-площадь половины поверхности всех стенок трещин секущих объём породы; E- суммарная длина всех следов трещин выходящих на поверхность S-ю F; n- число трещин секущих нормаль трещин в элементе длины L; mт=в*т; в- росскрытость трещин ; Т- объёмная плотность трещин . Проницаемость трещин (Кт) – зависит от mт. Кт=85000*в^2*mт=85000в^3*т; в=14:80 мкм; k=0.01 мкм^2 | 6.5 Газлифтная эксплуатация скв-н и применяемые оборудование. Пуск газлифтных скв-н в эксплуатацию. Конструкция подъёмника д/о обеспечить в скв-не наличие 2-х каналов : 1) для закачке газа ; 2) для подъёма ГЖЗ на поверхность . Придуман Лифт Полем. В зависимости от числа рядов труб концентрично расположенных в скв-не различают следующие конструкции подъёмников 1)однорядные; 2) полуторорядные;3) двух рядные. Двух и полуторорядные конструкции подъемников внешний ряд труб спускают до интервала перфорации для улучшения условий выноса песка из-за большой металлоемкости , стоимости, осложнения при высокой глубины спуска труб, эти две разновидности применяются очень редко. Их использование оправдано, вынужденная мера при отсутствии герметичности колонны. Однородная конструкция подъёмников наименее металлоёмкая и дешевая, обеспечивающая возможность свободного изменения диаметра и длины подъемных труб. ГЖЗ газ газ ГЖЗ Однородный ГЖЗ Полуторорядный ГЖЗ Газ двухрядный | В зависимости от направления подачи газа различают: 1) кольцевую; 2) центральную систему подъемников. При кольцевой системе газ закачивают в кольцевое пространство при центральной трубе. В основном применяют кольцевую систему подачи газа. Рпусковая Рраб Пуск газлифтных скважин в эксплуатацию осуществляется для ввода в работу новых и отремонтированных скважин перед пуском скв-на заполнена, жидкостью (дегазированная нефть ). Уровень ее соответствует пластовому давлению. Сущность пуска заключается в вытеснение жидкости газом, с линии газоподачи до башмака подъема труб методом про давки и ввода газа в подъемные трубы. Пусковое давление-это наибольшее давление газа возникающая при пуске . Рабочее давление –это давление закачки газа в процессе эксплуатации. Методы снижения пускового давления. 1)переключение газа с кольцевого на центральную систему (сначала газ закачивают в центральные трубы ,а для работы переводят на кольцевую систему) 2)продавка жидкости в пласт (при этом можно снизить уровень жидкости в скважине при длительной репрессии на пласт ) ;3)применение пусковых отверстии . Сущность метода заключается в том что в подъемных трубах предварительно сверлят пусковые отверстия на определенных расстояниях от устья и между собой. 4) Использование пусковых газлитных клапанов. В момент поступления газа в подъемные трубы через каждый последущиий клапан закрывается предыдущий . При работе скв-ны газ подается в трубы через нижний рабочий газлитный клапан или башмак НКТ() при закрытых верхних пусковых клапанах. Метод используется при однородных конструкциях подъемников. | 6.3 Фонтанная эксплуатация . Виды и условия фонт-вания. На основании уравнения баланса энергии в добывающей скв-не запишем уравнение давлений баланса в фонтанной скв-не: Рз-Ру=Рг.ст+Рин+Ртр, где Рг.ст –pжgH,-Дарси Вейсбаха где потеря давления на трении Ртр= Н/D*V^2/2*pж, Рз- забойное давление , Ру –давление устья, Рг.ст- потеря давления на преодоление г. стат. столба ж-ти в скв-не. Ртр-потеря давления на инновационные сопротивления; - коэф-т гидравлического сопротивления. В зависимости соотношения забойного давления и давления на устье с забойным давлением, давления насыщения выделяет два вида фонтанирования : 1)Артезианское фонтанирование –т.е. фон-ие происходит за счет напора пластовой жидкости . В скв-не наблюдается обычный перелив жидкости, движущаяся негазированная жидкость. В затрубном пространстве между НКТ и обсадной колонной нах-ся жид-ть. В чем можно убедиться открыв кран под манометром , показывающее затрубное давление. Усл-ие сущ-ия: 2)газлифтное фонт-ие Рзаб>Рнас;Руст>Рнас # Ру Рзаб Рзаб>Рнас; Ру <Рнас Ру Рзаб Рзаб<=Рнас Ру<Рнас Рзаб Ру | 1) Артезианское; 2) газлифтное фонтан-ие с началом выделения газа в стволе скв-ны. В пласте движется негазированная жидкость , в скв-не газожидкостная смесь Рзаб=0,1:0,5; 3) с началом выделения газа в пласте, в пласте движется газированная жидкость на забой к башмаку НКТ поступает газожидкостная смесь, После начала притока основная масса газа увлекается потоком жидкости и поступает в НКТ , часть газа отделяется, поступает в затрубное пространство , где и накопляется уровень жидкости в кольцевом пространстве понижается из-за скопившегося газа и достигает башмака НКТ. При Рзаб<Рнас -уровень жидкости устанавливается у башмака НКТ. 6.4 Оборудование скважин. Фонтанный способ применяется если пластовое давление велико. В этом случае нефть фонтанирует, поднимаясь на поверхность по насосно-компрессорным трубам за счет пластовой энергии. Условием фонтанирования является превышение пластового давления над гидростатическим давлением столба жидкости, заполняющей скважину.Для эксплуатации фонтанных и газлифтных скв-н используют оборудования, обеспечивающие отбор продукции проведения необходимых технологических операции гарантирующие за счет ОС. Основные элементы:1) насос но - комплонажные трубы (НКТ);2)фонтанная арматура -оборудование устья. В качестве НКТ используют стальные трубы(диаметром 60-70 м.) Трубы исполнения П. бывают длиной 10м, трубы исполнения В=5,5:5,8м. Бывают в обычном и высоко герметичном исполнение. Фонтанная арматура подбирается по рабочему давлению на устье скв-ны. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |