МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОТИЗАЦИИ

И ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «Организация производства детали с примением

Станков с программным управлением».

Дисциплина: «Экономика и управление предприятием».

Задание______________

Выполнил студент                             Миклашевич Э.Э.

Принял______________                      Талалаев Б.Д.

Работа защищена_____________с оценкой_______

Ростов-на-Дону

2003

РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине «Экономика и управление машиностроительными предприятием» для специальности №1201 «Технология машиностроения» (специализация «Обработка материалов на станках и автоматических линиях)

студенту группы                     43-0

Тема курсовой работы: «Организация производства детали с

программным управлением».

Деталь                                       Д-6

Годовой объем производства                          1900

Данные по заготовке и операциям базового и проектного технологических процессов изготовления детали получить у руководителя курсовой работы.

Курсовую работу выполнять в соответствии с Методическими указаниями к выполнению курсовой работы.

Данные о ценах и тарифах получить у руководителя курсовой работы.

При выполнении работы соблюдать установленные требования к оформлению курсовой работы.

Дата выдачи задания                          10.10.2002.

Дата окончания работы                     18.02.2003.

Руководитель курсовой работы                              /Б.Д. Талалаев/

Задание получил           Миклашевич Э.Э.

Содержание

1. Организационная часть

1.1. Исходные данные

1.2. Определение типа производства

1.3. Расчет количества деталей в партии

1.4. Расчет штучно-калькуляционного времени

1.5. Расчет количества рабочих мест

1.6. Определение количества основных рабочих

2. Экономическое обоснование предложенного технологического процесса

2.1. Краткая характеристика предложенных решений

2.2. Расчет дополнительных исходных данных по базовому варианту

2.3. Исходные данные

2.4. Капитальные затраты

2.5. Годовые текущие затраты

2.6. Годовой экономический эффект

Выводы

1. Организационная часть

1.1. Исходные данные

Деталь “фреза”. Масса детали mд. =1,4 кг/шт. Годовой объем производства N =1900 шт. Режим работы: две смены (mсм=2 смены). Характеристика проектного варианта технологического процесса дана в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Проектный вариант технологического процесса

| i | Наименование операции. | Модель станка. | tш i мин/шт | Тпз i мин | Разряд работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарная с ЧПУ. | 16К20Т1 | 2,48 | 20 | 3 |
| 2 | Токарная с ЧПУ. | 16К20Т1 | 4,17 | 22 | 3 |
| 3 | Фрезерная. | 6Р81 | 11,35 | 17 | 4 |
| 4 | Шлифовальная. | 3Д772 | 4,00 | 21 | 3 |
| 5 | Шлифовальная. | 3Д772 | 4,00 | 21 | 3 |
| 6 | Токарно-затыловочная. | 1А81 | 8,50 | 32 | 3 |
| 7 | Внутришлифовальная. | 3А228 | 2,02 | 12 | 4 |
| 8 | Токарно-затыловочная. | 1А81 | 6,74 | 32 | 3 |
| 9 | Заточная. | 3А64 | 4,90 | 17 | 3 |
|  |  | Σ | 48,16 | 194 |  |

Обозначения: tш – штучное время, Тпз – подготовительно заключительное время, i – порядковый номер.

1.2 Определение типа производства

1.2.1. Такт выпуска

Rв=60FэN,

Rв=60×37451900=118,26миншт.,

где Fэ – эффективный годовой фонд времени работы оборудования (принимаем по станкам с ЧПУ Fэ =3745).

1.2.2. Среднее штучное время

tш.ср. =tш.i.п=48,169 = 5,35 мин/шт,

где n – число операций = 9.

1.2.3. Коэффициент закрепления операций

Кзо =RвTш.ср.=118,265,35=22,10.

1.2.4. Производство мелкосерийное, т.к. 20<Кзо<40

1.3. Расчет количества деталей в партии

1.3.1. Минимальный размер партии деталей

Пmin =Тпз.iКдпТш.i=1940,10×48,16=40шт.,

где Кдп – коэффициент допустимых потерь времени на перекладки (для мелкосерийного производства Кдп= 0,10).

1.3.2. Расчетное число запусков за месяц

Пзап.м. =N12Пmin=190012×40=3,96,

1.3.3. Расчетное число запусков за месяц Пзап.м.= 4

1.3.4. Принятая величина партии П =N12Пзап.м.=190012×4=40шт.

1.4. Расчет штучно-калькуляционного времени

Штучно калькуляционное время на i–ой операции

tшк.i=tш.i +Тпз.iП.

Расчет выполнен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Расчет штучно-калькуляционного времени

| i | Tш.i | Tпз.i | Tпз.iП | Тшк.i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,48 | 20 | 0,50 | 2,98 |
| 2 | 4,17 | 22 | 0,55 | 4,72 |
| 3 | 11,35 | 17 | 0,42 | 11,78 |
| 4 | 4,00 | 21 | 0,52 | 4,53 |
| 5 | 4,00 | 21 | 0,52 | 4,53 |
| 6 | 8,50 | 32 | 0,80 | 9,30 |
| 7 | 2,02 | 12 | 0,30 | 2,32 |
| 8 | 6,74 | 32 | 0,80 | 7,54 |
| 9 | 4,90 | 17 | 0,42 | 5,33 |

1.5. Количество рабочих мест на i-ой операции

сi=Ntшк.i60Fэ.iКи.iКв.i,

где Ки– коэффициент использования эффектного фонда времени рабочего места (оборудования), Кв– коэффициент выполнения норм времени.

Расчет выполнен в таблице   1.3.

Величина сi– расчетное количество рабочих мест, показывающее потребность в них для выполнения заданного объема работы. Имеется в виду, что на этих же рабочих местах обрабатываются и другие детали закрепленные за участками. Поэтому, результаты расчета не округляются до целого числа.

Таблица 1.3. Расчет количества рабочих мест

| i | Тшк.i | Fэ.i | Ки.i | Кв.i | сi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,98 | 3745 | 0,85 | 1,00 | 0,0296 |
| 2 | 4,72 | 3745 | 0,85 | 1,00 | 0,0470 |
| 3 | 11,78 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,1149 |
| 4 | 4,53 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0442 |
| 5 | 4,53 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0442 |
| 6 | 9,30 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0907 |
| 7 | 2,32 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0226 |
| 8 | 7,54 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0736 |
| 9 | 5,33 | 3864 | 0,70 | 1,20 | 0,0502 |

Где Ки – коэффициент  использования эффективного фонда времени рабочего места  (оборудования). Для рабочих мест без оборудования и для станков с ручным управлением Кu = 0,7, для станков с ЧПУ Ки = 0,85;

Кв.i– коэффициент, выполнения норм времени для станков с ручным управлением и на слесарных работах Кв.i= 1,2, а для станков с ЧПУ Кв.i= 1,6;

сi  – расчетное количество рабочих мест, показывающих потребность в них для выполнения заданных объемов работ. Имеется в виду, что на этих же рабочих местах обрабатываются и другие детали, закрепленные за участком. Поэтому результаты расчета не округляются до целого числа. Величина сi определяется с точностью до 4-ого десятичного знака.

1.6. Определение количества основных рабочих

Количество производственных рабочих на i-ой операции определяется по формуле

Рп.i=Ntшк.i60FрКв.iНмо.i,

где Fp– эффективный годовой фонд времени рабочего (час).

Fp= 1744ч.

Результаты расчета не округляются до целого числа. Величина Pn.i– определяется с точностью до 4-ого десятичного знака.

Результаты приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Определение количества основных рабочих

| i | tшк.i | Кв.i | Нмо.i | Pn.i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,98 | 1,00 | 2 | 0,0271 |
| 2 | 4,72 | 1,00 | 2 | 0,0429 |
| 3 | 11,78 | 1,20 | 1 | 0,1782 |
| 4 | 4,53 | 1,20 | 1 | 0,0685 |
| 5 | 4,53 | 1,20 | 1 | 0,0685 |
| 6 | 9,30 | 1,20 | 1 | 0,1407 |
| 7 | 2,32 | 1,20 | 1 | 0,0351 |
| 8 | 7,54 | 1,20 | 1 | 0,1141 |
| 9 | 5,33 | 1,20 | 1 | 0,0807 |

2. Экономическое обоснование предложенного технологического процесса

2.1. Краткая характеристика предложенных решений

Заготовка из проката заменена штамповкой. Операции 1, 2, 3 базового технологического процесса, выполняемые на станках с ручным управлением, заменены 2-мя операциями, выполняемыми на станках с ЧПУ.

2.2. Расчет дополнительных исходных данных по базовому варианту

2.2.1. Штучно-калькуляционное время

Тш.i=tш.i+TпзiП ,

где П. – величина партии деталей ( принято по проектному варианту П  =40шт.).

tшк.1=8,96+1440=9,31 мин/шт;

tшк.2=10,68+1840=11,13 мин/шт;

tшк.3=9,30+1840=9,75 мин/шт.

2.2.2. Количество рабочих мест

Сi=Ntшкi60FэКиiКвi.

С1=1900×9,3160×3864×0,7×1,2=0,0908;

С2=1900×11,1360×3864×0,7×1,2=0,1086;

С3=1900×9,7560×3864×0,7×1,2=0,0951;

2.2.3. Количество производственных рабочих

Рn.i=Ntшкi60FpKв;

Pn.1=1900×9,3160×1744×1,2=0,1409;

Pn.2=1900×11,1360×1744×1,2=0,1684;

Pn.3=1900×9,7560×1744×1,2=0,1475;

2.3. Исходные данные

Годовой объем производства N =1900шт./год. Масса детали mg =1,4кг/шт. Работа в две смены (Тсм =2 смены). Данные по заготовке приведены в таблице № 2.1.

Таблица  2.1. Характеристика заготовки

| Показатель или признак | Обозначение | Ед. измерения | Вариант (i) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | База (i=1) | Проект (i=2) |
| Вид заготовки | _ | _ | Из проката | Поковка |
| Масса заготовки | mз | Кг/шт. | 2,65 | 2,24 |
| Цена материала | Цм | Руб/мн | 10800 | 12300 |
| Цена отходов | Цот | Руб/мн | 2700 | 2700 |

Исходные данные по изменяемым операциям базового и проектного технологических процессов приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Исходные данные по операциям

| Показатель или признак | Обозначение | Единица измерения | Вариант (i) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый (i=1) |  |  | Проектный (I=2) |  |
|  |  |  | Операция (ij) |  |  | Операция (ij) |  |
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 |
| Модель станка | - | - | 16К20 | 16К20 | 16К20 | ЧПУ | ЧПУ |
| Норма времени: -основное | Т0 | Мин/шт | 5,24 | 6,39 | 5,40 | 1,46 | 3,06 |
| -штучное | Тш | Мин/шт | 8,96 | 10,68 | 9,30 | 2,48 | 4,17 |
| -штучно-калькуляционное | Тшк | Мин/шт | 9,31 | 11,13 | 9,7 | 2,98 | 4,72 |
| Разряд работы | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Количество рабочих мест | С | Ед. | 0,0908 | 0,1085 | 0,0946 | 0,0296 | 0,0470 |
| Количество производственных рабочих | Рn | Чел. | 0,1409 | 0,1684 | 0,1475 | 0,0271 | 0,0429 |
| Норма многостаночного обслуживания | Нмо | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Цена станка | Цст | Руб. | 208500 | 208500 | 208500 | 955000 | 955000 |
| Коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку, монтаж и освоение оборудования | Ктм | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| Площадь, занимаемая оборудованием | Sоб | м2 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 8,04 | 8,04 |
| Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь | Кплд | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| Сложность ремонта: -механической части | Rм | Е.р.с. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
| -электротехнической части | Rэ | Е.р.с. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 27,0 | 27,0 |
| Разряд наладчика | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Норма обслуживания станков наладчиками | Нн | Ед/чел | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| Мощность электродвигателей станка | Мст | кВт | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |

2.4. Капитальные затраты

2.4.1. Затраты на приобретение и монтаж оборудования на операции ij-операции

Коб.i.j=сi.jЦоб.i.jКтм.i.j;

Коб.12=0,0908×208500×1,15=21771 руб.;

Коб.13=0,1085×208500×1,15=26016 руб.;

Коб.13=0,0946×208500×1,15=22683 руб.;

Коб.22=0,0296×955000×1,10=31095 руб.;

Коб.23=0,0470×955000×1,10=49374 руб..

2.4.2. Затраты на приобретение и монтаж оборудования по вариантам

Коб.i=Коб.i.j.

Коб.1=Коб.12+Коб.13+Коб.14=21771+26016+22683=70470 руб.;

Коб.2=Коб.22+Коб.23=31095+49374=80469 руб.

2.4.3. Площадь цеха, занимаемая рабочими местами на i.j - ой операции

Sпл.i.j=ci.jSоб.i.jКпдл.i.j.

Sпл.12=0,0908×3,28×4,5=1,340 м2;

Sпл.13=0,1085×3,28×4,5=1,601 м2;

Sпл.13=0,0946×3,28×4,5=1,396 м2;

Sпл.22=0,0296×8,04×4,0=0,952 м2;

Sпл.23=0,0470×8,04×4,0=1,512 м2.

2.4.4. Площадь цеха, занимаемая рабочими местами, по вариантам

Sпл.j=Sпл.i.j.

Sпл.1=Sпл.12+Sпл.13+Sпл.14=1,340+1,601+1,396=4,337 м2;

Sпл.2=Sпл.22+Sпл.23=0,952+1,512=2,464 м2.

2.4.5. Стоимость занимаемой рабочими местами площади

Кпд.i=ЦплSпл.i,

где Цпл – стоимость 1м2 площади цеха (Цпл= 9000 руб./м2).

Кпл.1=9000×4,337=39033 руб.;

Кпл.2=9000×2,464=22176 руб..

2.4.6. Затраты на разработку управляющих программ

Куп.i=nчпу.i×fуп.,

где nчпу.i– число операций, выполняемых на станках с ЧПУ; fуп.– средняя стоимость комплекта управляющих программ (fуп. = 1000 руб.).

Куп.i=2×1000=2000 руб.

2.4.7. Количество наладчиков

Рн.i=mстКнвСуНиу,

где Кнв – коэффициент, учитывающий плановые невыходы рабочих .

(Кнв= 1,16), mст - число смен (mст= 2).

Рн.1=2×1,16×0,0908+0,1085+0,094614=0,021 чел.;

Рн.2=2×1,16×0,0296+0,04708=0,0096 чел..

    - Количество транспортных рабочих

Ртр.i=mсм⋅Кнв⋅СijНтр,

Где Нтр– норма обслуживания рабочих мест транспортными рабочими (Нтр= 20ед./чел.).

Ртр.1=2×1,16×0,0908+0,1085+0,094620=0,0341 чел.;

Ртр.2=2×1,16×0,0296+0,047020=0,0089 чел..

    - Общее количество рабочих

Рi=Рn.i.j.+Pн.i+Pтр.i.

P1=Рп.12+Рп.13+Рп.14+Рн.1+Ртр.1=0,1409+0,1684+0,1475+0,021+0,0341=0,5119 чел.;

P2=Рп.22+Рп.23+Рн.2+Ртр.2=0,0271+0,0429+0,0096+0,0089=0,0885 чел..

2.4.10. Площадь служебно-бытовых помещений

Sплб.i=Рisб,

где sб – площадь служебно-бытовых помещений, приходящихся на одного рабочего (sб=7м2/чел.).

Sплб.1=0,5119×7=3,5833 м2;

Sплб.2=0,0885×7=0,6195 м2.

2.4.11. Стоимость служебно-бытовых помещений

Кплб.i=ЦплбSплб.i,

Где Кплб– стоимость 1м2 площади служебно-бытовых помещений.

(Цплб=6000 руб./м2).

Кплб.1=6000×3,5833=21480 руб.;

Кплб.2=6000×0,6195=3717 руб..

2.4.12. Общие капитальные затраты Кi рассчитаны в

таблице 2.3. Табл. 2.3 Капитальные затраты (руб.)

| Наименование затрат | Обозначение | Вариант |  | Экономия (+), Увеличение (-). | Пункт расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i =1 | i =2 |  |  |
| Затраты на приобретение и монтаж оборудования | Коб | 70470 | 80469 | -9999 | 2.4.2. |
| Стоимость занимаемой рабочими местами площади | Кпл | 39033 | 22176 | 16857 | 2.4.5. |
| Затраты на разработку управляющих программ | Куп | - | 2000 | -2000 | 2.4.6. |
| Стоимость служебно-бытовых помещений | Кплб | 21480 | 3717 | 17763 | 2.4.11. |
| Капитальные затраты | К | 130983 | 108362 | 22621 |  |

2.5. Годовые текущие затраты

2.5.1. Норма расхода материала на одну деталь

Мн.i=mз.iКпм;

Где Кпм–коэффициент, учитывающий потери материала при изготовлении заготовки (Кпм=1,04).

Мн.i=2,65×1,04=2,756 кг/шт.;

Мн.i=2,24×1,04=2,330 кг/шт..

2.5.2. Затраты на основные материалы

См.i=МнiЦмiКмт−(Мнi−Мg)Цот1000N,

Где Кмт– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов

(для углеродистой стали Кмт=1,1).

См.1=2,756×10800×1,1−(2,756−2,65)×27001000×1900=59167 руб./год;

См.2=2,330×12300×1,1−(2,330−2,24)×27001000×1900=59436 руб./год.

2.5.3. Заработная плата производственных рабочих на i-ой операции i-ого варианта

Сзп.i.j=tшкiCzijNКмоКпК60,

Где Cz– часовая тарифная ставка (час./руб.), Кмо– коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание (при Hмо=2, принимаем Кмо=0,75), Кп – коэффициент, учитывающий премии и другие доплаты за выполненную работу (Кп=1,6),

Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (Кд=1,14).

Расчет выполнен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Расчет Сзп.i.j

| i.j. | tшкi | Разряд | Кмо.i.j | Czij | Сзп.i.j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9,31 | 5 | 1 | 15,17 | 6118 |
| 13 | 11,13 | 5 | 1 | 15,17 | 7314 |
| 14 | 9,75 | 5 | 1 | 15,17 | 6407 |
| 22 | 2,98 | 3 | 0,75 | 11,93 | 1540 |
| 23 | 4,72 | 3 | 0,75 | 11,93 | 2439 |

2.5.4. Заработная плата производственных рабочих по i–му варианту

Сзп.i=Сзп.i.j.

Сзп.1=6118+7314+6407=19839 руб./год;

Сзп.2=1540+2439=3979 руб./год.

2.5.5. Заработная плата наладчиков

Сзн.i=сz.н.iFpPн.iКпКд,

где сz.н.i– часовая тарифная ставка наладчика (для четвертого разряда сz.н.i=11,59 руб./час., для шестого разряда (при наладке особо сложного оборудования) сz.н.i=15,46).

Сзн.1=11,59×1744×0,021×1,6×1,14=775 руб./год;

Сзн.2=15,46×1744×0,0096×1,6×1,14=472 руб./год.

2.5.6. Заработная плата транспортных рабочих

Сзт.i=cчтFрРтр.iКпКд,

гдеcчт – часовая тарифная ставка транспортных рабочих (для третьего разряда cчт=9,48 руб./час).

Сзт.1=9,48×1744×0,0341×1,6×1,14=1028 руб./год;

С=9,48×1744×0,0089×1,6×1,14=268 руб./год.

2.5.7. Общие затраты на заработную плату

Сз.i=Сзп.i+Сзн.i+Сзт.i.

Сз.1=19839+775+1028=21642 руб./год;

Сз.2=3979+472+268=4719 руб./год.

2.5.8. Отчисления на социальное страхование.

Сотч.i=Cз.iВотч100,

где Вотч– отчисления на социальное страхование в процентах от заработной платы (Вотч=35,6%).

Cотч.1=21642×35,6100=7705 руб./год;

Cотч.2=4719×35,6100=1680 руб./год.

2.5.9. Амортизационные отчисления.

Са.i=Коб.iа100,

где а– норма амортизационных отчислений на полное восстановление (для станков массой до 10 тонн: станков с ручным управлением, а =12,96%; станков ЧПУ и обрабатывающих центров а=8,74%).

Ca.1=70470×12,96100=9133 руб./год;

Ca.1=80469×8,74100=7033 руб./год.

2.5.10. Затраты на ремонт оборудования на i-ой операции i-ого варианта

Ср.i.j=ci.jSрмRм.i.j+Sp.эRэ.i.j+Ичпу.i.j,

где Sрми Sрэ– годовые затраты на единицу ремонтной сложности соответственно механической и электротехнической части (Sрм=1500 руб./(год. ∙е.р.с.); Sрэ=350 руб./( год. ∙е.р.с.)); Ичпу– норматив годовых затрат на техническое обслуживание и ремонт систем ЧПУ (для станков 16К20Т1, Ичпу=10000 руб./год.).

Ср.12=0,0908×1500×12,5+350×8,5=1973 руб./год;

Ср.13=0,1085×1500×12,5+350×8,5=2357 руб./год;

Ср.14=0,0946×1500×12,5+350×8,5=2055 руб./год;

Ср.22=0,0296×1500×13,5+350×27,0+10000=1175 руб./год;

Ср.23=0,0470×1500×13,5+350×27,0+10000=1866 руб./год.

2.5.11. Затраты на ремонт оборудования по i-ому варианту

Ср.i=Сp.i.j.

Ср.1=1973+2357+2055=6385 руб./год;

Ср.2=1175+1866=3041 руб./год.

2.5.12. Потребление электроэнергии электродвигателями станков на i-й операции i-ого варианта

Qэ.i.jст=Мст.i.jto.i.jКмКпэN60Кпд  , (кВт∙ч/год.),

ГдеКм– коэффициент загрузки по мощности (Км=0,7); Кпэ– коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода (Кпэ= 1,06); Кпд– коэффициент полезного действия электродвигателя (Кпд=0,65).

Расчет выполнен в таблице  2.5.

Таблица 2.5. РасчетQэ.i.jст.

| i.j | Мст.i.j | to.i.j | Qэ.i.jст |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10 | 5,24 | 1894 |
| 13 | 10 | 6,39 | 2309 |
| 14 | 10 | 5,40 | 1952 |
| 22 | 11 | 1,46 | 581 |
| 23 | 11 | 3,06 | 1216 |

2.5.13. Потребление электроэнергии электродвигателями станков по i-му варианту

Qэ.iст=Qэ.i.jст.

Qэ.1ст=1894+2309+1952=6155 кВт∙ч/год;

Qэ.2ст=581+1216=1797 кВт∙ч/год.

2.5.14. Затраты на силовую электроэнергию, потребляемую электродвигателями станков, по i-му варианту

Сэ.iст=Qэ.icтЦэ,

гдеЦэ– стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии с учетом платы за присоединенную мощность (Цэ=0,8 руб./кВт∙ч).

Сэ.1ст=6155×0,8=4924 руб./год;

Сэ.2ст=1797×0,8=1438 руб./год.

2.5.15. Потребление электроэнергии стойками станков с ЧПУ по проектному варианту (в базовом варианте станки с ЧПУ отсутствуют)

Qэ.2чпу=NMчпуКпэto.i.j60,

Где Mчпу– электрическая мощность стойки управления (принимаем Mчпу=1,7кВт). Кпэ=1,06.

На операциях 22 и 23 - Fэ =3745 ч., Ки =0,85.

Qэ.2чпу=1900×1,7×1,06×(1,46+3,06)60=258 кВт∙ч./год.

2.5.16. Затраты на электроэнергию, потребляемую управляющими стойками станков с ЧПУ

Сэ.2чпу=Qэ.2чпуЦэ=258×0,8=206 руб./год.

2.5.17. Затраты на содержание площади цеха, занятой рабочими местами

Спл.iрм=Sпл.iSпл;

гдеSпл– годовые затраты на амортизацию и содержание 1м2 площади цеха (Sпл=1000 руб./(м2∙год)).

Спл.1рм=4,337×1000=4337 руб./год;

Спл.2рм=2,464×1000=2464 руб./год.

2.5.18. Затраты на содержание служебно-бытовых помещений

Спл.iб=Sплб.iSплб,

где Sплб- годовые затраты на амортизацию и содержание 1м2 площади служебно-бытовых помещений (Sплб=1250 руб./(м2∙год)).

Спл.1б=3,58×1250=4475 руб./год;

Спл.2б=0,62×1250=775 руб./год.

2.5.19. Общие годовые текущие затраты  Сi рассчитаны

в таблице № 2.6.

Таблица 2.6. Годовые текущие затраты, руб./год

| Наименование затрат | Обозначение | Вариант |  | Экономия (+) Увеличение (-). | Пункт расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i=1 | i=2 |  |  |
| Затраты на основные материалы | См | 59167 | 59436 | -269 | 2.5.2. |
| Заработная плата производственных рабочих | Сзп | 19839 | 3979 | 15860 | 2.5.4. |
| Заработная плата наладчиков | Сзн | 775 | 472 | 303 | 2.5.5. |
| Заработная плата транспортных рабочих | Сзт | 1028 | 268 | 760 | 2.5.6. |
| Отчисления на социальное страхование | Сотч | 7705 | 1680 | 6025 | 2.5.8. |
| Амортизационные отчисления | Cа | 9133 | 7033 | 2100 | 2.5.9. |
| Затраты на ремонт оборудования | Ср | 6385 | 3041 | 3344 | 2.5.11. |
| Затраты на силовую электроэнергию | Сэст | 4924 | 1438 | 3486 | 2.5.14. |
| Затраты на электроэнергию для управляющих стоек | Сэчпу | - | 206 | -206 | 2.5.16. |
| Затраты на содержание площади цеха, занятой рабочими местами | Сплрм | 4337 | 2464 | 1873 | 2.5.17. |
| Затраты на содержание служебно-бытовых помещений | Сплб | 4475 | 775 | 3700 | 2.5.18. |
| Общие годовые текущие затраты | С | 117768 | 80792 | 36976 |  |

2.6. Годовой экономический эффект

2.6.1. Годовой экономический эффект

Эг=С1−С2−ЕнК2−К1=117768−80792−0,15×108362-130983=33583 руб./год.

гдеЕн– нормативный коэффициент экономической эффективности дополнительных капитальных затрат (Ен=0,15 (руб./год)/руб.).

2.6.2. Эффективность (Е) и срок окупаемости (Ток) дополнительных капитальных затрат

Е=С1−С2К2−К1=117768−80792108362-130983=1,64 (руб./год)/руб.;

Ток=К2−К1С1−С2=108362−130983117768−80792=0,61 лет.

2.6.3. Приведенные затраты

Спз.i=Ci+Ен×Кi.

Спз.1=117768+0,15×130983=137416 руб./год;

Спз.2=80792+0,15×108362=97046 руб./год.

Выводы

Внедрение в производство предложенных технологических и организационных решений позволит получить годовой экономический эффект величиной 33583 руб./год. Эффективность составляет 1,64 руб./год на один рубль дополнительных капитальных затрат. Срок окупаемости дополнительных капитальных затрат 0,61 лет.

Экономия текущих затрат получена в основном за счет затрат на заработную плату производственных рабочих и отчислений на социальное страхование, увеличились затраты на амортизационные отчисления и затраты на электроэнергию для управляющих стоек.

Увеличение капитальных затрат произошло за счет роста затрат на приобретение и монтаж оборудования. В результате существенного сокращения  потребности в рабочих значительно снижаются затраты на жилищно-культурное строительство.

Внедрение в производство предложенных решений экономически целесообразно.