Исходные данные.

Тип производства: массовое.

Годовая программа выпуска деталей: 145000 шт.

Название детали: шестерня четвертой передачи промежуточного вала.

Вес заготовки: 7.4 кг.

Вес детали: 5.16 кг (КИМ=0.7).

Материал заготовки: сталь 15ХГН2ТА.

Стоимость одной тонны металла: 25 тыс. руб.

Стоимость одной тонны отходов: 1.75 тыс. руб.

Технологический маршрут изготовления детали.

| № | Наименование операции | Тшт | Тосн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Токарная | 1.82 | 1.274 |
|  | Токарная | 1.89 | 1.323 |
|  | Внутришлифовальная | 3.66 | 2.562 |
|  | Зубодолбёжная | 2.2 | 1.54 |
|  | Зубофрезерная | 3.05 | 2.135 |
|  | Зубофасочная | 0.58 | 0.406 |
|  | Зубозакругляющая | 2.6 | 1.82 |
|  | Агрегатная | 1.84 | 1.288 |
|  | Внутришлифовальная | 3.66 | 2.562 |
|  | Зубошлифовальная | 3.16 | 2.212 |
|  | Круглошлифовальная | 3.04 | 2.128 |

- Расчет по организации и планированию производства, обоснование запроектированных форм и методов организации и нормирования труда работающих.

  - Определение такта, ритма, темпа.

Такт работы поточной линии – промежуток времени между запуском или выпуском отдельных изделии.

Рассчитывается по формуле: τ=FΑN  [ мин.],

где τ - такт

N – годовая программа выпуска изделий в шт. с учетом запасных частей,

FD - действительный годовой фонд времени работы оборудования в часах.

FА= (Fгод - Fвых - Fпр)·8·2- (8·7) = (365-105-10) ·16 -  56 = 3944ч. = 236640мин.

τ=236640145000=1.632 мин

Темп работы поточной линии – количество деталей, выпускаемых в единицу времени.

T=1τ=11.632⋅60=36.764 ( шт /час )

  - Определение потребного количества оборудования.

Потребность в технологическом оборудовании при поточной форме организации производственного процесса определяется отдельно по каждой операции.

Срасч = Тштi / τ( ед.)

где  Срасч. – расчетное количество рабочих мест необходимых для данной операции;

Тштi – штучное время на i-ю операцию.

Сприн. – принятое количество оборудования для каждой операции определяется путем округления Срасч в большую сторону до ближайшего целого числа.

Допускается округление в меньшую сторону, если перегрузка станка при этом не превышает 10%-12%.

Данные расчета сводятся в таблицу №1.

  - Определение коэффициента загрузки и использования оборудования определяется отдельно для каждой операции.

Коэффициент загрузки и использования оборудования определяется отдельно для каждой операции.

Кзагр.i = Срасч. / Сприн.i ;    Кзагр.ср. = Срасч.i / Сприн.i

Для массового производства коэффициент загрузки оборудования по времени должен быть не менее 0.8

Кисп.i = Тосн.i / Тшт.i;   Кисп.ср. =  Тосн.i /  Тшт.i

Данные расчета сводятся в таблицу №1.

Время, необходимое для выполнения сменного задания одним станком, определяется для каждой операции.

Пшт.i = Тшт.i * Всм / Сприн.i ,

где Всм – величина сменного задания в шт., определяется по формуле:

Всм = Тсм / τ= 480 / 1.632 = 294 ( шт )

где Тсм – продолжительность рабочей смены в минутах.

Данные расчета сводятся в таблицу №1.

Таблица №1.

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срасч.i | 1.12 | 1.16 | 2.24 | 1.35 | 1.87 | 0.36 | 1.59 | 1.13 | 2.24 | 1.94 | 1.86 |
| Сприн.i | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Кзагр.i | 0.56 | 0.58 | 0.75 | 0.68 | 0.94 | 0.36 | 0.8 | 0.57 | 0.75 | 0.97 | 0.93 |
| Кисп.i | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Пшт.i | 267.5 | 340.5 | 358.7 | 323.4 | 448.4 | 170.5 | 382.2 | 270.5 | 358.7 | 464.5 | 446.9 |
| mi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ряв.i | 0.28 | 0.24 | 0.56 | 0.338 | 0.468 | 0.09 | 0.398 | 0.283 | 0.56 | 0.485 | 0.465 |
| Ряв.прин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Кзагр.ср.= 0.72

  - Построение графика-регламента поточной линии.

| № | Сприн | Пшт.i | Время смены |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
| 1 | 2 | 267.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 340.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 358.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 323.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 448.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 170.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 382.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 270.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 358.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 464.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 446.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Составление ведомости технологического оборудования.

На основании полученных результатов расчетов составляется сводная ведомость потребного технологического оборудования на производственном участке.

Для составления ведомости оборудования, данные о мощности электродвигателей, стоимости и категориях ремонтной сложности берутся по заводским данным или на основании справочников.

Сводная ведомость технологического оборудования.

Таблица №2.

| № | Наименование и тип оборудования | Количество станков |  | Мощность электродвигателей |  | Стоимость станка (тыс. руб.) |  | Категория ремонтной сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Механической части |  | Электрической части |  |
|  |  | Срасч. | Сприн | Ед. | Всего | Ед. | Всего | Ед. | Всего | Ед. | Всего |
| - 1 | 1А286-6 | 1.12 | 2 | 110 | 220 | 210 | 420 | 17.6 | 35.2 | 34.6 | 69.2 |
|  | 1А286-6 | 1.12 | 2 | 110 | 220 | 210 | 420 | 17.6 | 35.2 | 34.6 | 69.2 |
| - 2 | 3К227А | 2.24 | 3 | 4 | 12 | 96.4 | 289.2 | 19 | 57 | 18 | 54 |
| - 3 | 5140 | 1.86 | 2 | 4.5 | 9 | 62.65 | 125.3 | 15.8 | 31.6 | 22 | 44 |
|  | 53А30П | 1.87 | 2 | 3.2 | 6.4 | 86.3 | 159.4 | 16 | 32 | 14.5 | 29 |
| - 4 | ВСЛ-К2-1719 | 0.36 | 1 | 3.2 | 3.2 | 21.6 | 21.6 | 9 | 9 | 13.2 | 13.2 |
|  | КН-60 | 1.59 | 2 | 1.5 | 3 | 32.5 | 65 | 8 | 16 | 10.3 | 20.6 |
|  | GM 2703 | 1.13 | 2 | 18 | 32 | 67.8 | 135.6 | 13 | 26 | 33 | 66 |
|  | 3К227А | 2.24 | 3 | 4 | 12 | 96.4 | 289.2 | 19 | 57 | 18 | 54 |
| - 5 | 5В833 | 1.94 | 2 | 4 | 8 | 80.53 | 161.06 | 20 | 40 | 26 | 52 |
|  | 3T160 | 1.86 | 2 | 5 | 10 | 76.2 | 152.4 | 18 | 32 | 24.6 | 49.2 |
| ИТОГО |  | 17.33 | 23 | 535.6 |  | 2238.76 |  | 371 |  | 520.4 |  |

  - Определение состава работающих на поточной линии.

    - Определение явочного состава основных производственных рабочих поточной линии.

Ряв.i = Срасч.i / mi

где mi – принятая норма многостаночного обслуживания на данной операции, определяется по формуле:

mi = (Тшт / ( Твсп.+Так.н.+Тп))*Кк+1

где Так.н – время активного наблюдения за технологическим процессом, принимаемое (5…10)%Тшт

Тп – время перехода рабочего от одного обслуживающего станка к другому, берется из расчета 0.015 минут на 1метр пути

Кк – коэффициент, учитывающий колеблемость ручного времени, для универсальных станков = 0.7; для станков-автоматов = 0.8; для станков-дублеров = 0.9.

Данные расчета по значениям mi и Ряв.i сводится в таблицу №1.

    - Списочное число основных рабочих на линии при двухсменной работе определяется:

Рсп. = 2 * Ряв. * Ксп

где Ксп – коэффициент, учитывающий отношение номинального фонда рабочего времени к действительному.

Ксп = Fн / Fд =  253 / 215 = 1.176, итак  Рсп. = 2 * 11* 1.176 = 25.872 чел.

Рсп.пр = 26 чел.

Количество ИТР определяется исходя из норм управляемости и функциональной необходимости, примерно 6-12% от списочной численности рабочих.

Численность ремонтников и обслуживающего персонала определяют исходя из сменности работы оборудования, его ремонтной сложности.

Согласно нормам обслуживания по системе ППР количество вспомогательных рабочих определяется:

Рвсп.яв = (ЕРС) / Но * Ксм * Ксп,

где Ксм – коэффициент сменности исходя из режима работы предприятия;

Но –норма обслуживания для слесарей-ремонтников = 500 р.е

для слесарей-электриков = 900 р.е.

ЕРС – сумма единиц ремонтной сложности, берется из таблицы №2.

Для слесарей-ремонтников  Рвсп.яв = (371 / 500) * 2 * 1.176 = 1.75 чел.   Рпр. = 2 чел.

Для слесарей-электриков     Рвсп.яв = (520.4 /  900) *2 * 1.176 = 1.36 чел.   Рпр. = 2 чел

Расчет количества наладчиков оборудования:  Рвсп.н.= i=1nSiHoi,     Рвсп.н.=  23/8=2.9 чел.

где n – количество моделей оборудования;

Ноi – норма обслуживания данной модели оборудования;

Si – число физических единиц оборудования данного наименования.

Рвсп.н = 3 чел.

Таким образом, всего на участке принято:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Основные рабочие: | 26 |
| Токарь VI разр. | 4 |
| Шлифовщик VI разр. | 6 |
| Зубодолбежник VI разр. | 2 |
| Оператор зубофрезерного полуавтомата VI разр. | 2 |
| Оператор зубофасочного полуавтомата IV разр. | 2 |
| Оператор зубозакругляющего полуавтомата IV разр. | 2 |
| Оператор агрегатного полуавтомата VI разр. | 2 |
| Оператор зубошлифовального полуавтомата VI разр. | 4 |
| Шлифовщик VII разр. | 2 |
| Вспомогательные рабочие |  |
| Слесарь-ремонтник | 2 |
| Слесарь-электрик | 2 |
| Наладчик | 3 |
| ИТР |  |
| Инженер-технолог XII р. | 1 |
| Ст. мастер XIII р. | 1 |
| МОП | 2 |
| ИТОГО всего | 37 |

  - Расчет потребности в электроэнергии и энергоносителей.

    - Годовой расход силовой электроэнергии в кВт/час.

Эс = (Руст.i * Ксi ) * Fд * Кзагр.ср.,

где Руст.i – установленная мощность электродвигателей , в кВт.

Ксi – коэффициент спроса, учитывающий недогрузку и неодновременность работы электроприемников = 0.2.

Эс = 535.6 * 0.2 * 3944 * 0.72 = 304186.52 кВт / час.

    - Годовой расход электроэнергии на освещение.

Эосв = Qэ * S * Fосв * К * Кс /1000    кВт / час

где  Qэ – 20 кВт / час – средний расход электроэнергии на 1 кв. метр площади участка;

S – площадь участка ( S = 460 M2 );

Fосв – количество часов освещения при двухсменной работе в году = 2100 часов;

К – коэффициент, учитывающий дежурное освещение = 1.05;

Кс – коэффициент спроса = 0.8.

Эосв = 20 * 460 * 2100 * 1.05 * 0.8 / 1000 = 16228.8 кВт / час.

    - Расход воды на технологические нужды принимается

Охлаждающие жидкости для станков, работающих с охлаждением эмульсией, содовым раствором и т.п.

Qв = Qi * Сприн. * Fд * Кзагр.ср. / 1000 = 0.6 * 23 * 3944 * 0.72 / 1000 = 39.19 тонны.

где  Qi – часовой расход воды на станок = 0.6 л / час.

    - Расход воды на бытовые нужды.

а) для хозяйственно бытовых нужд 25 литров в одну смену на одного работающего.

25 * Робщ. * 2 * 253 = 25 * 37 * 253 = 234025 литров (234.03 тонны).

Робщ. – количество рабочих на участке.

б) для душевых в производствах, связанных с загрязнением тела – 40 литров на одного рабочего в смену.

40 * Рраб. * 253 = 40 * 20 * 253 =   374440 литров (374.44 тонны).

Рраб. – сумма основных и вспомогательных рабочих.

    - Годовой расход пара.

Расход пара на отопление помещений определяется из расчета возмещения тепловых потерь здания, котрые принимаются равными 15 – 20 ккал / час на 1 куб. метр здания.

Qпар = qп * Н * V / (1000 * i) = 20 * 4320 * 2760 / 1000 * 540 = 441.6 кг.

где qп  - расход тепла на 1 куб. метр здания = 20ккал / час;

Н – количество часов в отопительном периоде = 4320 час;

V – объем здания V = h * S , V = 2760 м3;

i – теплота испарения пара = 540 ккал / кг.

Результаты расчетов сводятся в таблицу №3.

Затраты на топливо, электроэнергию и энергоносители.

Таблица №3.

| Наименование энергоносителей | Единица измерения | Годовой расход | Цена за единицу | Годовая сумма затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия на технологические цели |  |  |  |  |
| Силовая электроэнергия | кВт час | 304186.5 | 1.40 | 425861.1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Энергоносители на технологические цели |  |  |  |  |
| Вода на охл. жидк. | Т | 39.19 | 7.00 | 274.33 |
| Энергоносители на бытовые нужды |  |  |  |  |
| Освещение | кВт час | 16228.8 | 1.40 | 22720.32 |
| Пар на отопление | т / кал | 441.6 | 11.947 | 5275.8 |
| Вода д / питья | куб. метр | 234.03 | 34.64 | 8106.8 |
| Вода д / душевых | куб. метр | 374.44 | 32.14 | 12034.5 |
| ИТОГО |  |  |  | 474272.85 |

- Расчет основных технико-экономических показателей.

  - Определение себестоимости изделия.

    - Определение затрат на основные материалы.

Затраты на основные материалы определяются по формуле:

Смат. = qэ * Nгод *Цм – qотх * Nгод * Цотх.

где qэ – вес заготовки в кг;

Nгод – годовой выпуск изделии;

qотх – вес отходов в кг;

Цм – цена металла;

Цотх – цена отхода.

Результаты расчета сводятся в таблицу №4.

Стоимость основных материалов.

Таблица №4.

| Наименование материала | Годовая программа выпуска в шт. | Норма расходов материала в кг | Годовая потребность в материалах, тонн | Цена в тыс. руб за 1т. |  |  | Общая стоим. матер. на год. программу тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | материала | Транс. загот. расх. 5-6% | Итого |  |
| 15ХГН2ТА | 145000 | 7.4 | 1073 | 25 | 1.5 | 26.5 | 28434.5 |

Затраты на основные материалы за вычетом реализуемых отходов.

Таблица №5.

| Общая стоим. матер., тыс. руб. | % отходов | Реализуемые отходы |  |  |  |  | Всего затрат на материалы, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристика отходов | Вес отходов на 1 кг изделия | Цена 1 тонны, тыс.руб | Общее количество отходов,тонн | Стоимость отходов, тыс.руб |  |
| 28434.5 | 30 |  |  | 1.75 | 321.9 | 563.33 | 27871.2 |

    - Определение годового фонда заработной платы.

Основной системой оплаты труда в механосборочном производстве является повременно-премиальная система с выдачей нормированного задания.

Определим часовые тарифные ставки работников:

Тчас = Min * Кгр * Ктар * Кинд / 169.2

где Min – установленный минимальный уровень заработной платы, принимаем равным 350 руб.

Кгр – код группы ставок = (для вспомогательных рабочих = 1.1; для основных рабочих = 1.25 );

Ктар – тарифный коэффициент, зависит от разряда рабочего;

Кинд – коэффициент индексации = 1.0.

Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются от 16 до 20 % к тарифной ставке по таблице в методичке.

Доплата за условия труда устанавливается за работу в условиях, имеющих отклонения от нормальных, на основании карт рабочих мест по условиям труда и исчисляются только за время фактического пребывания работников на этих местах и составляет примерно 9.3% к минимальному уровню заработной платы.

Все расчеты по заработной плате сводятся в таблицу №6.

    - Сводная ведомость капитальных вложений.

Сводная ведомость капитальных вложений.

Таблица №8.

| № | Виды капитальных вложений | Балансовая стоимость, руб. | Амортизация, % | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическое оборудование | 2238760 | 10.5 | 235069.8 |
| 2 | Прочие капиталовложения (6%) | 134325.6 | 5 | 6716.28 |
| ИТОГО |  | 2373085.6 |  | 241786.08 |
| 4 | Производственное здание | 460*1050= 483000 | 2.1 | 10143 |
| 5 | Бытовые помещения | 37*6*1350= 299700 | 4.89 | 14655.33 |
| 6 | Хозяйственный инвентарь (7%) | 20979 | 7.5 | 1573.43 |
| ИТОГО капитальные вложения на здание и хозяйственные нужды |  | 803679 |  | 26371.76 |
| ВСЕГО КАПВЛОЖЕНИЯ |  | 3176764.6 |  | 268157.84 |

    - Расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования (РСО).

Расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования (РСО).

Таблица №9.

| № | Статьи затрат | Сумма годовых расходов, руб. | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата вспомогательных рабочих (основная и дополнительная) | 80788.33 | 16.4 |
| 2 | Отчисления соц. страху от зарплаты –39% | 31507.49 | 6.3 |
| 3 | Амортизация технологического оборудования | 241786.08 | 48 |
| 4 | Затраты на вспомогательные материалы (1.5%) | 33581.4 | 6.7 |
| 5 | Возмещение износа малоценных и быстро изнашивающихся инструментов | 17910.08 | 3.6 |
| 6 | Прочие расходы | 95302.94 | 19 |
| ИТОГО |  | 500876.32 | 100 |

    - Цеховые расходы.

Цеховые расходы.

Таблица №10.

| № | Наименование статей расхода. | Сумма годовых расходов, руб. | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание аппарата управления | 45344.88 | 7.33 |
| 2 | Амортизация здания | 26371.76 | 4.25 |
| 3 | Затраты на текущий ремонт зданий (1.6%) | 50828.23 | 8.2 |
| 4 | Затраты на отопление, освещение, воду | 474272.85 | 76.4 |
| 5 | Расходы на охрану труда и ТБ | 5550 | 0.89 |
| 6 | Расходы на испытание, рационализацию изобретательство | 199.29 | 0.03 |
| 8 | Прочие расходы | 18077.01 | 2.9 |
| ИТОГО ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ |  | 620644.02 | 100 |

    - Смета затрат на производство.

Смета затрат на производство.

Таблица №11.

| № | Элементы затрат | Сумма годовых затрат, руб. | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов | 27871200 | 93.78 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 51491.48 | 0.18 |
| 3 | Энергия для производства | 474272.85 | 1.6 |
| 4 | Основная и дополнительная зарплата всех работающих ППП | 459898.46 | 1.55 |
| 5 | Отчисления соц. страху от основной и дополнительной зарплаты ППП | 179360.4 | 0.6 |
| 6 | Амортизация основных фондов | 26371.76 | 0.09 |
| 7 | Прочие затраты | 657450 | 2.2 |
| ИТОГО ЗАТРАТ |  | 29720044.95 | 100 |

    - Плановая калькуляция себестоимости изделия.

Плановая калькуляция себестоимости изделия.

Таблица №12.

| № | Наименование статей расходов | Сумма в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На программу | На единицу |
| 1 | ## Сырье и материалы |  |  |
| 1.1 | Основные материалы | 28434500 | 196.1 |
| 1.2 | Вспомогательные материалы | 33581.4 | 0.23 |
| 2 | Возвратные отходы (вычитаются) | 563330 | 3.89 |
| 3 | Топливо и энергия на технологические нужды | 474272.85 | 3.27 |
| 4 | Основная зарплата основных ПР | 41078.48 | 0.28 |
| 5 | Дополнительная зарплата основных ПР | 43673.96 | 0.3 |
| 6 | Отчисление по соц. страху ОПР | 130585.46 | 0.9 |
| 7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 500876.32 | 3.45 |
| 8 | Расходы на освоение и подготовку производства | 4162.46 | 0.029 |
| 9 | Цеховые расходы | 620644.02 | 4.28 |
| ИТОГО |  | 29720044.95 | 204.97 |

    - Технико-экономические  показатели.

Технико-экономические  показатели.

Таблица №13.

| № | Наименование показателей | ### Единица измерения | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая программа выпуска изделий |  |  |
| 1.1 | В натуральном выражении | Шт | 145000 |
| 1.2 | В стоимостном выражении | руб. | 29720044.95 |
| 2 | Капитальные затраты | руб. | 3176764.6 |
| 3 | Производственная площадь | м2 | 460 |
| 4 | Численность работающих | Чел | 37 |
| 5 | Цеховая себестоимость одного изделия | руб. | 204.97 |
| 6 | Сменность работы цеха |  | 2 |
| 7 | Выработка продукции на 1 работающего | Шт./чел | 3919 |
| 8 | Фондовооруженность | Руб/чел | 85858.5 |
| 9 | Фондоотдача | Руб./чел | 9.35 |
| 10 | ## Среднемесячная зарплата |  |  |
| 10.1 | Основного рабочего | руб. | 1491.73 |
| 10.2 | ИТР | руб. | 2668.57 |
| 11 | Оптовая цена одного изделия | руб. | 255.99 |
| 12 | Годовая сумма ожидаемой прибыли | руб. | 37118550 |
| 13 | Рентабельность производства | % | 25 |