МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский технический университет 
им. Д. Серикбаева

Кафедра “Экономика и менеджмент в инфраструктере”

Контрольная работа

по ценообразованию и сметному делу

Выполнил: студент специальности  070203

Усть-Каменогорск, 2001

Контрольная работа №1

Исходные данные

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| #### А. Каркасы одноэтажных промышленных зданий |  |  |  |
| 1 | Установка двухветьевых ж/б. колонн весом до 30 т. | м3 | 200 |
| 2 | Установка ж/б. ферм пролётом до 24 м | шт | 50 |
| 3 | Укладка ж/б. плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | шт | 250 |
| 4 | Устройство стальных связей по колоннам | шт | 250 |
| 5 | Установка панелей наружных стен площадью до 10 м2 | шт | 260 |

###### форма10

Индивидуальная ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 1

на установку двухветьевых ж/б колонн весом до 30 т

# Основание: СниП IV–2–82 том 2 таблица 7–4–9

Измеритель: 100 шт

## составлена в ценах 1984 года

| ## № п/п | ## Обоснование принятой стоимости ед. работ и кол-во | ## Наименование работ и затрат | ## Единица измерения | ## Сметная стоимость ед. изм. | ## Кол-во | ## Сметная стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1 2 3 4 5 | ## Т. 7–4–9, П. 2 Т. 7-4-9, П. 1 Т. 7-4-9, П. 5 СНиП IV-3-82, П. 0483 Т. 7-4-9, П.6 Т.7-4-9, П.7 | ## Заработная плата ### Затраты труда Краны на гусеничном ходу до 40 т Прочие машины Двухветьевые ж/б колонны Итого: 1550+493+2133,66=4176,66 Основная зарплата Эксплуатация машин 2133,66+493=2626,66 В том числе зарплата Материальные ресурсы, неучтённые расценкой двухветьевые ж/б колонны | ## руб. ч. час м.час руб. шт. - - - - шт. | ## - - - 8,27 2,55 - - - - - | ## 1550 2540 258 - 493 100 - - - - 100 | ## 1550 2540 258 2133,66 657,9 4176,66 1550 2626,66 657,9 - |

промышленный объект                       .                                                                                              Форма № 4

(наименование стройки)

#### Локальная смета № 1 – 1

на                                                                                   строительство промышленного объекта                                                                                  .

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

основание

чертёж № 503 – 126                                                                                             Сметная стоимость           317,725       тыс. тенге

Нормативная трудоёмкость      2196 чел – час

Сметная заработная плата       20,834    тыс. тенге

Составлена в ценах 1991 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Затраты труда рабочих, чел. – ч., не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего/ основ. зар. плата | эксплуатации машин/ в т. ч. з/п | всего | основ-ной заработной платы | Эксплуатации машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе заработной платы | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 7-63 | Установка двухветьевых ж/б колонн весом до 30т шт 200(302,5)=17 | 17 | 46,3 15,5 | 30,3 10 | 787 | 264 | 515 170 | 25,4 10*1,29 | 651 |
| 2 | Ф.13 | Двухветьевые ж/б колонны м3 | 200 | 147,73 | - | 29546 | - | - | - | - |
| 3 | 06-08 | Арматура класса АI 13,2*17=225 кг | 225 | 0,22 | - | 50 | - | - | - | - |
| 4 | 06-08 | Арматура класса АIII 63,2*17=1075 кг | 1075 | 0,24 | - | 258 | - | - | - | - |
| 5 | 06-08 | Закладные детали 16,8*17=286 кг | 286 | 0,40 | - | 145 | - | - | - | - |
| 6 | 06-06 | Металлизация закладных деталей, кг | 286 | 0,17 | - | 49 | - | - | - | - |
| 7 | 7-154 | Установка ж/б ферм пролетом до 24 м ###### шт | 50 | 25,3 9 | 15,8 5,81 | 1265 | 450 | 790 290,5 | 14 5,81*1,29 | 1075 |
| 8 | Ф.13 | Ж/б фермы | 50 | 665,66 | - | 33283 | - | - | - | - |
| 9 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг | 612 | 0,17 | - | 104 | - | - | - | - |
| 10 | 7-178 | Укладка ж/б плит покрытий длинной до 6 м, площадью до 10 м2, шт | 250 | 3,75 1,2 | 1,87 0,68 | 938 | 300 | 467,5 170 | 2,04 0,68*1,29 | 729 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Ф.13 | Плиты покрытия длинной до 6 м, площадью до 10 м2, м2 10*250=2500 | 2500 | 6,74 | - | 16850 | - | - | - | - |
| 12 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг 9,6*250=2400 | 2400 | 0,17 | - | 408 | - | - | - | - |
| 13 | 9-82 | Устройство стальных связей по колоннам, шт | 250 | 28,7 9,88 | 7,9 3,01 | 7175 | 2470 | 1975 752,5 | 16,2 3,01*1,29 | 5021 |
| 12 | ССРСЦ Ч.II Р.II П.1912 | Стальные связи по колоннам, т 250*0,4=100 т | 100 | 226 | - | 22600 | - | - | - | - |
| 13 | 7-247 | Установка панелей наружных стен площадью до 10 м2, шт | 260 | 16,3 4,05 | 5,72 2,06 | 4238 | 1053 | 1487,2 535,6 | 6,6 2,06*1,29 | 2407 |
| 14 | Ф.13 | Панели наружных стен площадью до 10 м2, м2 10*260=2600 | 2600 | 10,12 | - | 26312 | - | - | - | - |
| 15 | 06-08 | Металлизация закладных деталей, кг 20*260=5200 | 5200 | 0,17 | - | 884 | - | - | - | - |
|  |  | Итого прямые затраты | - | - | - | 144895 | 4537 | 5235 1919 | - | 9883 |
|  |  | В том числе металлоконструкций 7175+22600=26775 | - | - | - | 26775 | - | - | - | - |
|  |  | Поправка по зарплате (Кр-1=1,2-1=0,2) | - | - | - | 1291 | 907 | 384 | - | - |
|  |  | В том числе металлоконструкций 0,2*26775 | - | - | - | 5355 | - | - | - | - |
|  |  | Итого прямые затраты с учетом поправки | - | - | - | 146186 | 5444 | 5619 2303 | - | - |
|  |  | Накладные расходы: (146186 - 26775)*19,6%=23405 | - | - | - | 23405 | - | - | - | - |
|  |  | 5355 *8,6%=461 | - | - | - | 461 | - | - | - | - |
|  |  | Итого накладные расходы | - | - | - | 23866 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Нормативная трудоемкость в составе накладных расходов: 23866*0,092=2196 | - | - | - | - | - | - | - | 2196 |
|  |  | Сметная заработная плата в накладных расходах 23866*0,18=4296 | - | - | - | - | 4296 | - | - | - |
|  |  | Себестоимость 146186+23866=170052 | - | - | - | 170052 | - | - | - | - |
|  |  | Себестоимость в ценах 1991 года 170052*1,73=294190 | - | - | - | 294190 | - | - | - | - |
|  |  | Плановые накопления – 8% 294190 *0,08=23535 | - | - | - | 23535 | - | - | - | - |
|  |  | Всего стоимость | - | - | - | 317725 | - | - | - | - |
|  |  | Нормативная трудоемкость | - | - | - | - | - | - | - | 2196 |
|  |  | Сметная заработная платав ценах 1991 года (5444+4296+2303)*1,73=12043*1,73 | - | - | - | - | 20834 | - | - | - |

промышленный объект             .                                                                                                                         Форма №13

(наименование стройки)

Калькуляция себестоимости материалов, конструкций и изделий.

Составлена в ценах  1984  г.

| № п/п | Наименование материалов, конструкций и изделий | Единицы измерения | Наименование поставщика и место отгрузки | № прейскуранта, позиций и вид отпуск. цены | Вес единицы измерения, брутто, т. | Транспортные расходы на 1 т. груза, в тенге | № калькуляции транспортных расходов | Наценка сбытовых и снабжен. организаций, % | На единицу измерения, тенге |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отпус-кная цена | Наценка сбытовых и снабжен. орг. | Стоимость тары и реквизита | Транспортные расходы | Итого сметная цена ФПС | Заготовительно-склад. расходы | Всего сметная цена с заготовит.- склад расходами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Двухветьевые ж/б колонны | м3 | ЗЖБИ А-Ата | 06-08 ФТС п.7.4 | 2,5* 1,01 | 16,97 | 1 | - | VI 99*1 | - | 1*(0,8+2,6) 3,4 | 42,43 | 144,83 | 2,9 | 147,73 |
| 2 | Ж/б фермы | м2 | ЗЖБИ А-Ата | 06-08 ФТС п.1.89 | 9,2* 1,01 | 11,86 | 2 | - | VI 531*1 | - | 3,68*(0,8+2,6) 12,51 | 109,1 | 652,61 | 13,05 | 665,66 |
| 3 | Плиты покрытия | м2 | ЗЖБИ А-Ата | 06-08 ФТС п.1.324 | 0,13*1,01 | 10,88 | 3 | - | VI 5,03*1 | - | 0,05*(0,8+2,6) 0,17 | 1,41 | 6,61 | 0,13 | 6,74 |
| 4 | Панели наружных стен | м2 | ЗЖБИ А-Ата | 06-08 ФТС п.1.361 | 0,21*1,01 | 8,83 | 4 | - | VI 7,8*1 | - | 0,08*(0,8+2,6) 0,27 | 1,85 | 9,92 | 0,2 | 10,12 |

промышленный объект                                                                Форма № 14

(наименование объекта)

##### Калькуляция № 1

Транспортных расходов на 1 т.  двухветьевых ж/б колонн весом до 30 т

(наименование материала)

Составлена в ценах    1984  г.

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены                   ФТС

2. Наименование поставщика и      ЗЖБИ А-Ата

удельный вес поставки, %              100

3. Виды транспорта:                         ж/д

автомобильный

4. Железнодорожные перевозки:

1) вид отправки                       повагонный

2) тариф                                     12,1

3) скидки, надбавки, %              -

4) тарифная схема                     53

5) норма загрузки, т.                 15

6) количество одновременно

подаваемых вагонов под

погрузку и выгрузку                  2

5. Автомобильные перевозки

1) класс грузов                            1

2) тариф (общий)                        1,03

3) надбавки, %                             25

4) поясной коэффициент           1

| № п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов | Расстояние перевозки | Стоимость 1т., руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула расчёта | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 | Подача вагонов под погрузку Погрузка вагонов и выгрузка из них Железнодорожные перевозки Подача вагонов под выгрузку Итого железнодорожные перевозки Итого с коэффициентом нетто/брутто Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках к месту отгрузки Автоперевозки к месту отгрузки | А-Ата – У–Ка - - Станция назначения – стройплощадка | 1390 - - 13 | 0,4 0,7*1,11 Ср*Кп 12,1*1 Т*Кнад 0,4+0,78+12,1+0,5 13,78*1,01 (0,8+0,75)*1,14 (Сп+Ср)*Кп 1,03*1,25 Т*Кнад | 0,4 0,78 12,1 0,5 13,78 13,92 1,77 1,28 |
|  | Итого автоперевозки | - | - | - | 3,05 |
|  | Всего на 1 т. | - | - | 13,92+3,05 | 16,97 |

промышленный объект                                                                Форма № 14

(наименование объекта)

##### Калькуляция № 2

Транспортных расходов на 1 т.             ж/б ферм пролётом до 24 м

(наименование материала)

Составлена в ценах    1984  г.

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены                   ФТС

2. Наименование поставщика и      ЗЖБИ А-Ата

удельный вес поставки, %              100

3. Виды транспорта:                         ж/д

автомобильный

4. Железнодорожные перевозки:

1) вид отправки                       повагонный

2) тариф                                     7,04

3) скидки, надбавки, %              -

4) тарифная схема                     53

5) норма загрузки, т.                 25

6) количество одновременно

подаваемых вагонов под

погрузку и выгрузку                  2

5. Автомобильные перевозки

1) класс грузов                            1

2) тариф (общий)                        1,03

3) надбавки, %                             25

4) поясной коэффициент           1

| № п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов | Расстояние перевозки | Стоимость 1т., руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула расчёта | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 | Подача вагонов под погрузку Погрузка вагонов и выгрузка из них Железнодорожные перевозки Подача вагонов под выгрузку Итого железнодорожные перевозки Итого с коэффициентом нетто/брутто Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках к месту отгрузки Автоперевозки к месту отгрузки | А-Ата – У–Ка - - Станция назначения – стройплощадка | 1390 - - 13 | 0,4 0,7*1,11 Ср*Кп 7,04*1 Т*Кнад 0,4+0,78+7,04 +0,5 8,72*1,01 (0,8+0,75)*1,14 (Сп+Ср)*Кп 1,03*1,25 Т*Кнад | 0,4 0,78 7,04 0,5 8,72 8,81 1,77 1,28 |
|  | Итого автоперевозки | - | - | - | 3,05 |
|  | Всего на 1 т. | - | - | 8,81+3,05 | 11,86 |

промышленный объект                                                                Форма № 14

(наименование объекта)

##### Калькуляция № 3

Транспортных расходов на 1 т.             ж/б плит покрытий длиной до 6 м,

площадью до 10 м2

(наименование материала)

Составлена в ценах    1984  г.

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены                   ФТС

2. Наименование поставщика и      ЗЖБИ А-Ата

удельный вес поставки, %              100

3. Виды транспорта:                         ж/д

автомобильный

4. Железнодорожные перевозки:

1) вид отправки                       повагонный

2) тариф                                     6,07

3) скидки, надбавки, %              -

4) тарифная схема                     53

5) норма загрузки, т.                 30

6) количество одновременно

подаваемых вагонов под

погрузку и выгрузку                  2

5. Автомобильные перевозки

1) класс грузов                            1

2) тариф (общий)                        1,03

3) надбавки, %                             25

4) поясной коэффициент           1

| № п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов | Расстояние перевозки | Стоимость 1т., руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула расчёта | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 | Подача вагонов под погрузку Погрузка вагонов и выгрузка из них Железнодорожные перевозки Подача вагонов под выгрузку Итого железнодорожные перевозки Итого с коэффициентом нетто/брутто Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках к месту отгрузки Автоперевозки к месту отгрузки | А-Ата – У–Ка - - Станция назначения – стройплощадка | 1390 - - 13 | 0,4 0,7*1,11 Ср*Кп 6,07*1 Т*Кнад 0,4+0,78+6,07 +0,5 7,75*1,01 (0,8+0,75)*1,14 (Сп+Ср)*Кп 1,03*1,25 Т*Кнад | 0,4 0,78 6,07 0,5 7,75 7,83 1,77 1,28 |
|  | Итого автоперевозки | - | - | - | 3,05 |
|  | Всего на 1 т. | - | - | 7,83+3,05 | 10,88 |

промышленный объект                                                                Форма № 14

(наименование объекта)

##### Калькуляция № 4

Транспортных расходов на 1 т.             ж/б панелей наружних стен площадью до 10 м2

(наименование материала)

Составлена в ценах    1984  г.

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены                   ФТС

2. Наименование поставщика и      ЗЖБИ А-Ата

удельный вес поставки, %              100

3. Виды транспорта:                         ж/д

автомобильный

4. Железнодорожные перевозки:

1) вид отправки                       повагонный

2) тариф                                       4,04

3) скидки, надбавки, %              -

4) тарифная схема                     53

5) норма загрузки, т.                 45

6) количество одновременно

подаваемых вагонов под

погрузку и выгрузку                  2

5. Автомобильные перевозки

1) класс грузов                            1

2) тариф (общий)                        1,03

3) надбавки, %                             25

4) поясной коэффициент           1

| № п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов | Расстояние перевозки | Стоимость 1т., руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула расчёта | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 | Подача вагонов под погрузку Погрузка вагонов и выгрузка из них Железнодорожные перевозки Подача вагонов под выгрузку Итого железнодорожные перевозки Итого с коэффициентом нетто/брутто Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках к месту отгрузки Автоперевозки к месту отгрузки | А-Ата – У–Ка - - Станция назначения – стройплощадка | 1390 - - 13 | 0,4 0,7*1,11 Ср*Кп 4,04*1 Т*Кнад 0,4+0,78+4,04+0,5 5,72*1,01 (0,8+0,75)*1,14 (Сп+Ср)*Кп 1,03*1,25 Т*Кнад | 0,4 0,78 4,04 0,5 5,72 5,78 1,77 1,28 |
|  | Итого автоперевозки | - | - | - | 3,05 |
|  | Всего на 1 т. | - | - | 5,78+3,05 | 8,83 |

Литература

1 СниП ч.4-4 приложение. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции

2 СниП ч.4-4 приложение. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства. Часть I Железнодорожные и автомобильные перевозки

3 СниП ч.4-5 приложение. Указания по применению ЕРЕР на строительные конструкции иработы

4 СниП Ч.4-5 приложение. Сборник ЕРЕР на строительные конструкции и работы

5 Справочник проектировщика. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительства. – М. : Стройиздат, 1981

6 Прейскурант 06-08. Оптовые цены на железобетонные изделия. – М. : Прейскурантиздат,  1981