ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Количество поездов в сутки, ед;

четное направление								38

нечетное направление							28

Протяженность участка обращения

локомотивов и обслуживания локо-

мотивными бригадами, км							300

Средняя масса грузового поезда брутто, т.				3200

Норма расхода эл/энергии на измеритель

10 000 т км брутто для грузового движе-

ния , кВт ч 									132

Серия локомотивов								ВЛ 10

Средняя техническая скорость, км/ч					56

Средняя участковая скорость, км/ч						42

Время нахождения локомотива на станции

за время оборота, ч

основного депо								2,5

оборота локомотивов							2,0

Количество маневровых локомотивов, шт					24

Количество остановок локомотивов для

смены локомотивных бригад за время

оборота, раз									1

I. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И                    РЕМОНТНОЙ РАБОТЫ ДЕПО

Объем эксплуатационной и ремонтной деятельности электровозного депо характеризуется следующими показателями: тонно-километры брутто, локомотиво-километры во главе поездов, линейный и общий пробеги, локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы, локомотиво-километры вспомогательной работы, парк локомотивов в распоряжении депо, программа ремонта локомотивов.

Тонно-километры  брутто определяются по формуле:

 Plбр =  Nl Qбр * 365, т км брутто 					(1.1.)

где:  Nl  - суточный пробег грузовых поездов, поездо-км;

 Nl = (Nчет + Nнеч) * L, поездо-км						(1.2.)

Nчет ,Nнеч - число поездов в четном и нечетном направлениях в сутки;

L - протяженность участка обращения локомотивов, км;

Qбрутто - средняя масса грузового поезда брутто, т.

Тогда:

 Nl = (38 + 28) * 300 = 19 800 поездо - км

 Plбр = 19 800 * 3 200 * 365 = 2,31 * 1010 т км брутто

Протяженность участков обращения локомотивов и обслуживания локомотивными бригадами в курсовом проекте условно принимается одинаковыми.

Пробег локомотивов во главе поездов численно равен пробегу грузовых поездов:

 MSво гл. =  Nl * 365, локомотиво-км					(1.3.)

 MSво гл. = 19 800 * 365 = 7, 227 * 106 локомотиво-км

Линейный пробег локомотивов складывается из пробега во главе поездов, одиночного следования, двойной тяги и подталкивания:

 MSлин =  MSво гл. +  MSодин +  MSдв.тяги +

 MSподт. , локомотиво-км 					(1.4.)

Общий пробег рассчитываем по формуле:

 MSобщ =  MSлин +  MSусл. , локомотиво-км 			(1.5.)

где   MSусл.  - условный пробег.

Пробег локомотивов в одиночном следовании вызывается неравномерностью движения поездов по направлениям и определяется как разность между пробегом поездов в четном и нечетном направлениях:

 MSод =  Nlчет -  Nlнеч , локомотиво-км				(1.6.)

В курсовом проекте принимаем, что подталкивания и двойной тяги на участке нет, а условный пробег составляет 5% от пробега во главе поездов. Все пробеги локомотивов определяются за год.

Тогда:

 MSод = (11 400 - 8 400) * 365 = 1, 095 * 106 локомотиво-км

 MSлин = 1,095 * 106 + 7, 227 * 106 = 8,322 * 106 локомотиво-км

 MSобщ = 7,227 * 106 * 0,05 + 7,227 * 106 = 8,7381 * 106 локомотиво-км

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и локомотиво-км.

Локомотиво-часы маневровой работы  Mt  складываются из локомотиво-часов на маневрах  Mtман  и локомотиво- часов на экипировке       Mtэк, т.е.:

 Mt =  Mtман +  Mtэк, локомотиво-часов 				(1.7.)

 Mtман = Мман * 23,5 * 365, локомотиво-часов				(1.8.)

 Mtэк = Мман * 0,5 * 365, локомотиво-часов				(1.9.)

где Мман - количество маневровых локомотивов

23,5 - время работы маневрового локомотива в течении суток, ч;

0,5 - время простоя маневрового локомотива под экипировкой, ч;

365 - продолжительность планового периода.

Тогда:

 Mtман = 24 * 23,5 * 365 = 205 860 локомотиво-часов

 Mtэк = 24 * 0,5 * 365 = 4 380 локомотиво-часов

 Mt = 205 860 + 4 380 = 210 240 локомотиво-часов

Пробег маневровых локомотивов складывается из пробегов во время работы и условного (при пробеге). Условно 1 ч работы приравнивается к 5 км пробега и 1 ч простоя - к 1 км пробега.

 MSобщман = 5 *  Mtман + 1 *  Mtэк , локомотиво-км 		(1.10.)

Тогда:

 MSобщман = 5 * 205 860 + 1 * 4 380 = 1 033 680 локомотиво-км

Рассчитанные объемные показатели эксплуатационной работы сводим в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Объемные показатели эксплуатационной работы.

| Показатели объема эксплуатац. работы | Единица измерения | Грузовое движение | Маневровая работа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. лок-км | Тыс. лок-часов |  |  |
| 1. Объем перевоз. работы | Млрд. т км бр. | 23, 1 | - | - |  |  |
| 2. Пробег локомотивов во главе поездов | Млн. лок-км | 7,227 | - | - |  |  |
| 3. Одиночное следование локомотивов | -//-//- | 1,095 | - | - |  |  |
| 4. Линейный пробег | -//-//- | 8,322 | - | - |  |  |
| 5. Условный пробег | -//-//- | 0,4161 | - | - |  |  |
| 6. Общий пробег | -//-//- | 8,7381 | - | - |  |  |
| 7. Маневровая работа |  | - | 1,03368 | 210,24 |  |  |

Программа ремонта локомотивов определяется делением общего пробега на участке обращения локомотивов на норму межремонтных пробегов. При совпадении более сложного ремонта с менее сложным выполняют более сложный ремонт.

Расчет программы ремонта производим по формулам:

- капитальный ремонт КР-2:

 MSобщ

Nкр-2 = —————, ед 								(1.11.)

Łкр-2

- капитальный ремонт КР-1:

 MSобщ

Nкр-1 = —————   - Nкр-2, ед						(1.12.)

Łкр-1

- текущий ремонт ТР-3:

 MSобщ

Nтр-3 = —————  - (Nкр-2 + Nкр-1), ед		 			(1.13.)

Łтр-3

- текущий ремонт ТР-2:

 MSобщ

Nтр-2 = —————  - (Nкр-2 + Nкр-1 + Nтр-3), ед				(1.14.)

Łтр-2

- текущий ремонт ТР-1:

 MSобщ

Nтр-1 = —————  - (Nкр-2 + Nкр-1 + Nтр-3 + Nтр-2), ед			(1.15.)

Łтр-1

- техническое обслуживание ТО-3:

 MSобщ

Nто-3 = —————  - (Nкр-2 + Nкр-1 + Nтр-3 + Nтр-2 + Nтр-1), ед		(1.16.)

Łто-3

где  MSобщ - общий пробег локомотивов на участке обращения локомотивов.

Łкр-2, Łкр-1 , Łтр-3 , Łтр-2 , Łтр-1 , Łто-3  - среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов, тыс. км.

Периодичность технического обслуживания ТО-2 грузовых локомотивов принимается исходя из размещения пунктов технического обслуживания в завасимости от времени оборота локомотива, но не реже, чем через 48 часов. Годовой объем ТО-2 можно рассчитать по формуле:

Мэ * 24 * 365

Nто-2 = —————— , ед 								(1.17.)

2* Тл

где Мэ - эксплуатируемый парк локомотивов;

Тл - время оборота локомотива;

2 - означает, что ТО-2 проводится 1 раз за 2 оборота локомотива.

Программу ремонта маневровых локомотивов рассчитываем делением количества маневровых локомотивов на межремонтные сроки в годах по тем же формулам, что и в грузовом движении.

Расчет ремонта грузовых локомотивов:

8,7381 * 103

Nкр-2 = —————— = 4, 16 = 5 ед

2100

8,7381 * 103

Nкр-1 = ——————   - 5  = 7,48 = 8 ед

700

8,7381 * 103

Nтр-3 = ——————  - 13 = 11,966 = 12	ед

350

8,7381 * 103

Nтр-2 = ——————  - 25 = 24, 93 = 25 ед

175

8,7381 * 103

Nтр-1 = ——————  - 50 = 324, 52 = 325 ед

25

8,7381 * 103

Nто-3 = ——————  - 375 = 374, 04 = 375 ед

12,5

31 * 24 * 365

Nто-2 = —————— = 7 038, 88 = 7 039 ед

2 * 19,29

Расчет ремонта маневровых локомотивов:

24

Nкр-2 = ——— = 1,6 = 2 ед

15

24

Nкр-1 = ———  -  2 = 1,2 = 2 ед

7,5

24

Nтр-3 = ———   -  4 = 5,6  = 6 ед

2,5

24

Nтр-2 = ———  -  10 = 9,2 = 10 ед

1,25

24

Nтр-1 = ———   -  20 = 18,4 = 19 ед

0,625

24

Nто-3 = ———  - 39 =  250,16 = 251 ед

0,083

24

Nто-2 = ———  - 290 = 4 073, 63  = 4 074 ед

0,0055

II. РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ В ГРУЗОВОМ ДВИЖЕНИИ

Показателями качества работы депо в грузовом движении являются: средняя масса поезда брутто, процент вспомогательного пробега, оборот и среднесуточный пробег локомотива, производительность локомотива, техническая и участковые скорости движения, процент локомотивов в ремонте.

Процент вспомогательного пробега к пробегу во главе поездов и к общему пробегу определим по формуле соответственно:

 MSод

во гл. = —————— * 100,	%						(2.1.)

 MSво гл.

 MSод

общ   = —————— * 100,	%						(2.2.)

 MSобщ

Тогда:

1,095

во гл. = —————— * 100 = 15, 15 %

7,227

1,095

общ  = —————— * 100 = 12,53 %

8,7381

Полный оборот локомотива, который рассчитывается для исчисления среднесуточного пробега, найдем по формуле:

2 * L

Тл = ——— + tосн + tоб +tсм * nсм , часов					(2.3.)

Vуч

где L - протяженность участка обращения локомотивов, км;

Vуч - участковая скорость, км/ч;

tосн , tоб  - время нахождения локомотивов соответственно на станциях основного и оборотного депо, ч;

tсм - время простоя локомотива при смене бригад, равное 30 мин;

nсм - количество остановок локомотива для смены локомотивных бригад за время оборота локомотива.

Тогда:

2 * 300

Тл = ———— + 2,5 + 2,0 + 0,5 = 19,29 ч.

42

Среднесуточный пробег локомотива в грузовом обращении:

24

Sл = 2 * L ———  , км/сутки 							(2.4.)

Тл

где Тл  - полный оборот локомотива на участке обращения, ч

24

Sл= 2* 300 * ——— = 746, 5 км /сутки

19,29

Эксплуатируемый парк локомотивов определяем делением линейного пробега  MSлин   на участке обращения локомотивов на среднесуточный пробег локомотива:

 MSлин

Мэ = ———— , локомотивов						(2.5.)

Sл * 365

Тогда:

8,322 * 106

Мэ = ————— = 30,54 = 31 локомотив

746,5 * 365

Среднесуточная производительность поездных локомотивов определяется из отношения тонно-километровой работы брутто в сутки к эксплуатируемому парку локомотивов:

 Plбр

П = ———— , Т км брутто /локомотив					(2.6.)

Мэ * 365

Тогда:

23,1 * 109

П = ————— = 2,042 * 106 т км брутто /локомотив

31 * 365

Процент локомотивов, находящихся в ремонте, определяется отдельно для текущего ремонта, отдельно для капитального и суммарный:

 = тек + кап , % 								(2.7.)

Мремтек

тек = ——— , %								(2.8.)

Мпр

где: Мпр - парк приписанный к депо.

Мпр = Мэ + Мремтек + Мремкап + Мзап , локомотивов			(2.9.)

Nтр-3 * tтр-3 + Nтр-2 * tтр-2 + Nтр-1 * tтр-1

Мремтек = ————————————————, локомотивов	(2.10.)

Тпл

где: N - годовая программа соответствующего вида ремонта;

t - норма простоя в ремонте, сутки;

Тпл - число рабочих дней в планируемом периоде.

Nкр-2 * tкр-2 + Nкр-1 * tкр-1

Мремкап = ——————————, локомотивов				(2.11.)

Тпл

Мзап  - количество локомотивов, отставленных по неравномерности движения и в запасе (принять 15% от эксплуатируемого парка).

Тогда для грузовых локомотивов:

5 * 18 + 8 * 12

Мремкап = ——————— = 0,71 = 1 локомотив

262

12 * 3,5 + 25 * 1,5 + 325 * 0,625

Мремтек = —————————————— = 1,079 = 2 локомотива

262

Мзап = 31 * 0,15 = 4,65 = 5 локомотивов

Мпр = 31 + 5 + 2 + 1 = 39 локомотивов

Для маневровых локомотивов:

12 * 2 + 18 * 2

Мремкап = ——————— = 0,23 = 1 локомотив

262

6* 6 + 10 * 4 + 19 * 0,833

Мремтек = ——————————— = 0,35 = 1 локомотив

262

Мзап = 24 * 0,15 = 3,6 = 4 локомотива

Мпр = 24 + 1 + 1 + 4 = 30 локомотивов

Для электровозов:

тек =1/39 * 100% = 2,56%

кап = 2/39 * 100% = 5,12%

 = 7,68%

Для тепловозов:

тек =1/30 * 100% = 3,3%

кап = 1/30 * 100% = 3,3%

 = 6,6%

III. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В плане по труду рассчитывается численность работников, среднемесячная заработная плата, годовой фонд заработной платы и производительность труда работников депо.

Контингент работников определяется по профессиям и должностям, по плановому объему работы и нормам выработки, по штатному расписанию и по числу производственных объектов и нормам затрат на один объект.

Численность работников и фонд заработной платы планируются по статьям номенклатуры расходов.

По каждой статье номенклатуры расходов планируется численность явочная и в среднесписочном исчислении, т.е. с учетом работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные и государственные обязанности.

Годовой фонд зарплаты:

Згод = Смес * чяв * 12 , руб							(3.1.)

где: Смес - среднемесячная зарплата, руб;

чяв - численность явочная, чел.

В состав среднемесячной зарплаты входят: основная зарплата, рассчитанная по тарифным ставкам или должностным окладам; сдельный приработок; премия по фонду заработной платы; доплаты (за класс квалификации, работу в ночное время, работу в праздничные дни, неосвобожденным бригадирам, доплата за тяжелые и вредные условия труда, надбавка МПС, вознаграждение за выслугу лет, районный  коэффициент).

Производительность труда работников локомотивного депо определяется делением тонно-километров брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на общий контингент работников депо:

 Plбр

Птр = ————— , ткм брутто/ 1 раб.					(3.2.)

чсп

где: чсп - списочная численность работников депо, чел.

Среднемесячная заработная плата определяется делением годового фонда заработной платы всех работников депо на общий контингент работников, умноженный на 12 месяцев.

Статья 42 «Работа электровозов в грузовом движении»

По этой статье планируется контингент и фонд заработной платы машинистов и помощников машинистов электровозов (локомотивных бригад).

При сменном обслуживании локомотивов явочную численность рабочих бригад определяем по формуле:

 MSлин

члбяв = —————— * 2, чел.						(3.3.)

12 * Lбр

где:  MSлин - линейный пробег электровозов на участке обслуживания  локомотивных бригад, локомотиво-км;

Lбр - месячная норма работы бригады, км;

2 - количество человек в бригаде.

Месячную норму работы бригады рассчитываем по формуле:

Lбр = 2 * Lп  * Кп , км								(3.4.)

где Lп - плечо работы локомотивной бригады.

L

Lп = ———, км									(3.5.)

2

Кп - количество поездок в месяц.

Тмес

Кп = ——— , поездок								(3.6.)

tоб

где: Тмес - среднемесяная норма рабочих часов, равная 167,4;

tоб - время на один оборот бригады, ч;

2 * Lп

tоб = ————  + tдоп , ч 							(3.7.)

Vуч

где: Vуч - участковая скорость движения, км/ч;

tдоп  - время на прием и сдачу локомотива за один оборот бригады (1 час).

Коэффициент на замещение для локомотивных бригад принять равным 0,17.

Тогда контингент на замещение равен:

члбзам = 0,17 * члбяв , чел 								(3.8.)

Списочный состав:

члбсп = члбяв + члбзам , чел 								(3.9.)

Тогда:

для машиниста:

Тст =  3570 * 0,8485 + 3120 * 0, 1515 = 3501, 8 руб

Тмес = 3501,8 * 167,4 = 586 201,3 руб

Сприр = 586 201,3  * 0,05 = 29 310 руб

Сзар = 586 201,3 + 29 310 = 615 511,3 руб

доплаты и премии:

Дпразд = 615 511,3 * 0,0246 = 15 141,6 руб

Дночн = 615 511,3 * 0, 133 = 81 863 руб

Дкласс = 615 511,3 * 0,15 = 92 326,7 руб

Дпремии = 789 701 * 0,5 = 394 850, 5 руб

Двыслуга = 586 201,3 * 0,08 = 46 896, 1 руб

Дмпс = 586 201,3 * 0,2 = 117 240, 3 руб

Дурал = 1 246 598,2 * 0,15 = 186 988, 4 руб

Смесмаш = 615 511, 3 + 15 141,6 + 81 863 + 92 326,7 + 394 850,5 + 186 988,4 =

=  1 550 817,9 руб.

для помощника машиниста:

Тст = 2840 * 0,8485 + 2530 * 0,1515 = 2793 руб

Тмес = 2793 * 167, 4 = 467 548, 2 руб

Сприр = 467 548, 2 * 0,05 = 23 377, 4 руб

Сзар = 467 548, 2 + 23 377, 4 = 490 925, 6 руб

доплаты и премии:

Дпразд = 490 925,6 * 0,0246 = 12 076,8 руб

Дночн = 490 925,6 * 0,133 = 65 293,1 руб

Дкласс = 490 925,6 * 0,1 = 49 092,6 руб

Дпремии = 605 311, 3 * 0,3 = 181 593,4 руб

Двысл = 467 548,2 * 0,08 = 37 403,9 руб

ДМПС = 467 548,2 * 0,2 = 93 509,6 руб

Дурал = 813 008 * 0,15 = 121 951,2 руб

Смеспом = 490 925,6 + 12 076,8 + 65 293,1 + 49 092, 6 + 181 593,4 + 37 403,9 +

+ 93 509,6 + 121 951,2 = 1 051 846,2 руб

Тогда:

Lп = 300 / 2 = 150 км

Tоб = 2* 150  / 42 = 7,14 ч

Кп = 167,4 / 7,14 = 23,4 поездки

Lбр = 2 * 150 * 23, 4 = 7020 км

члбяв = (8,322 * 106 / 12 * 7020) * 2 = 197,6 чел = 198 чел

члбзам = 0,17 * 198 = 34 чел

члбсп = 198 + 34 = 232 чел

Смес = (1 051 846,2 + 1 550 817, 9)/2 = 1 301 332 руб

Смес42 = 1 301 332 + 1 301 332 * 0,15 = 1 496 531,8 руб

Статья 46. «Экипировка электровозов»

В курсовой работе численность рабочих, занятых экипировкой электровозов, принимаем равной 4 человека в смену. Явочный контингент работников по экипировке электровозов рассчитываем на 4,2 смены при круглосуточной работе.

Списочный контингент работников по экипировке рассчитывается с учетом коэффициента на замещение, принимаем 0,11.

чяв = 4 * 4,2 = 16,8 = 17 чел

чзам = 17 * 0,11 = 1,87 = 2 чел

чсп = 17 + 2 = 19 человек

Труд рабочих оплачивается по повременно-премиальной системе. Средняя часовая тарифная ставка этих рабочих принимается равной 2200 руб.

Тмес = 2200 * 167,4 = 368 280 руб

Дпразд = 368 280 * 0,0246 = 9 059,7 руб

Дночн = 368 280 * 0,133 = 48 981,2 руб

Двред = 368 280 * 0,08 = 29 462,4 руб

Двысл = 368 280 * 0,08 = 29 462,4 руб

Дпремии = 446 723,6 * 0,25 = 111 680,9 руб

Дмпс = 368 280 * 0,2 = 73 656 руб

Дурал = 596 926,6 * 0,15 = 89 539 руб

Смес = 368 280 + 9 059,7 + 48 981,2 + 29 462,4 + 29 462,4 + 111 680,9 + 73 656 +    + 89 539 = 760 121,6 руб

Смес46 = 760 121,6 + 760 121, 6 * 0,09 = 828 532,5 руб

# Статья 53 «Техническое обслуживание электрвозов по программа ТО-2»

чяв =5 * 4,2 = 21 чел

чзам = 21 * 0,11 = 2,31 = 3 чел

чсп  = 21 + 3 = 24 чел

Тмес  = 2400 * 167,4 = 401 760 руб

Дпразд = 401 760 * 0,0246 = 9 883,3 руб

Дночн = 401 760 * 0,133 = 53 434 руб

Дпремии = 455 194 * 0,3 = 136 558,2 руб

Дмпс = 401 760 * 0,2 = 80 352 руб

Двысл = 401 760 * 0,08 = 32 140, 8 руб

Дурал = 633 776,3 * 0,15 = 95 066,4 руб

Смес = 401 760 + 9 883,3 + 53 434 + 136 558,2 + 80 352 + 32 140,8 + 95 066 =        = 809 194,7 руб

Смес53 = 809 194, 7 + 809 194,7 * 0,09 = 882 022, 2 руб

Статьи:

48 «Текущий ремонт электровозов по программе ТР-3»

49 «Текущий ремонт электровозов по программе ТР-2»

50 «Текущий ремонт электровозов по программе ТР-1»

52 «Техническое обслуживание электровозов по программе ТО-3»

Явочный контингент рабочих по каждой из этих статей планируется исходя из рассчитанной программы ремонта и норм затрат труда на единицу ремонта по следующей формуле:

N * Tрем

чремяв = —————, чел								(3.10.)

Тгод

где N – программа соответствующего вида ремонта в год, ед;

Трем – трудоемкость ремонта.

Тгод – годовая норма рабочих часов, равная 2009.

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме подсобных рабочих, оплачиваемых повременно-премиально. Средний разряд рабочих принимаем: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1 – 4 разряд, а на ТО-3 – 5 разряд. Для подсобных рабочих оплата труда по 3 разряду.

ТР-3:

чремяв = 3 000 * 12 / 2009 = 17,9 = 18 чел

чремзам = 18 * 0,11 = 1,98 = 2 человека

чремсп = 18 + 2 = 20 человек

Таблица 3.1.

Распределение рабочих по видам работ.

| Работы | ТР-3 |  |  |  | ТР-2 |  |  | ТР-1 |  |  |  | ТО-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Чел |  | % |  | чел |  | % | чел |  | % |  | Чел |  |
| Слесарные, выполняемые комплексной бригадой То же, специализированным отделением То же, в заготовительном отделении Подсобные | 32 21 41 6 | 6 4 7 1 |  | 45 24 24 7 |  | 3 2 1 1 |  | 45 24 24 7 | 20 10 11 3 |  | 45 24 24 7 |  | 9 5 4 1 |  |
| Всего чяч Кзам Итого: чсп | 100 0,11 | 18 2 20 |  | 100 0,11 |  | 7 1 8 |  | 100 0,11 | 44 5 49 |  | 100 0,11 |  | 19 3 22 |  |

Тст 1= 1930 * 167,4 = 323 082 руб

Тст 2 = 1720 * 167,4 = 287 928 руб

Тсредневзв = (323 082 * 17 + 287 928) / 18 = 321 129 руб

Зсдел 1 = 323082 * 0,15 = 48 462,3 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 321 129 = 1 284,5 руб

Премии:

Пком = 372 828,8 * 0,4 = 149 131,52 руб

Пспец = 372 828,8 * 0,4 =149 131, 52 руб

Пзагот = 372 828,8 * 0,25 = 93 207,2  руб

Пподс = 287 928 * 0,3 = 86 378,4 руб

Псредневзвеш = (149 131,52 * 6 + 149 131,52 * 4 + 93 207,2 * 7 + 86 378,4) / 18 =         = 123 896,9 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат за тяжелые условия труда:

123 896,9 / 321 129 * 100% = 38,6 %

Значит: 1284,5 * 38,6 % = 464,94 руб

Расчет премии работников по ТР-3

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 4 6 7 1 | 323 082 323 082 323 082 287 928 | 48 462,3 48 462,3 48 462,3 - | 40 40 25 30 | 149 131,5 149 131,5 93 207,2 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 18 | 321 129 |  |  | 124 361,8 |  |

Псредневзвеш получ. = 123 896,9 + 464,94 = 124 361,8 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,15 ((Тсредневзвеш + Сприр )  / чяв ) = 0,15 (( 321129 + 48 462, 3) / 18) =              =3 079, 9 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 322 413,5 * 0,2 = 64 482,7 руб

Двысл = 321 129 * 0,08 = 39 865,4 руб

Дурал = 498 317,5 * 0,15 = 74 747, 6 руб

Смес = 498 317, 5 + 54 482,7 + 39 865,4 + 74 747,6 = 667 413,2 руб

Смес48 = 667 413,2 + 667 413,2 * 0,09 = 727 480,4 руб

ТР-2:

чремяв = 500 * 25 / 2009 = 6,22 = 7 чел

чремзам = 7 * 0,11 = 0,77 = 1 человек

чремсп = 7 + 1 = 8 человек

Тсредневз = (323 082 * 6 + 287 928) / 7 = 318 060 руб

Зсдел = 318 060 * 0,15 = 47 709 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 318 060 = 1 272,24 руб

Расчет премии работников по ТР-2

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 3 2 1 1 | 323 082 323 082 323 082 287 928 | 47 709 47 709 47 709 - | 40 40 25 30 | 146 816,5 146 816,5 92 697,8 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 7 | 318 060 |  |  | 130 451,2 |  |

Псредн = (146 816,5 * 5 + 92 697,8 + 86 378,4)/ 7 = 130 451,2 руб

130 451,2 / 318 060 = 41 %

Значит: 1 272,24 * 41% = 521, 62 руб

Пср. пол = 130 451,2 + 521,62 = 130 972,8 руб

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,10 (( 318 060 + 47 709) / 7) = 5 225,27 руб

Дмпс = 319 332,24 * 0,2 = 63 866, 4 руб

Двысл = 318 060 * 0,08 = 25 444,8 руб

Дурал = 528 684,1 * 0,15 = 79 302,6 руб

Смес = 528 684,1 + 63 866,4 + 79 302,6 = 671 853,1 руб

Смес49 = 671 853,1 + 671 853,1 * 0,09 = 732 319,88 руб

ТР-1:

чремяв = 270 * 325 / 2009 = 43,68 = 44 чел

чремзам = 44 * 0,11 = 4,84 = 5 человек

чремсп = 44 + 5 = 49 человек

Тсредневз = (323 082 * 41 + 287 928* 3) / 44 = 320 685,14 руб

Зсдел = 320 685,14 * 0,15 = 48 102,77 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 320 685,14 = 1 282, 74 руб

Расчет премии работников по ТР-1

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 20 10 11 3 | 323 082 323 082 323 082 287 928 | 48 102,77 48 102,77 48 102,77 - | 35 35 25 30 | 129 524,7 129 524,7 92 517,66 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 44 | 320 685,14 |  |  | 117 331,15 |  |

Псредн = (129 524,7  * 30 + 92 517,66* 11 + 86 378,4*3)/44 = 117 331,15 руб

117 331,15 / 320 685,14 = 36,6 %

Значит: 1 282,74 * 36,6% = 469,48 руб

Пср. пол = 117 331,15 + 469,48 = 117 800,6 руб

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,15 (( 320 685,14 + 48 102,77) / 44) = 1 257,23 руб

Дмпс = 321 967,88 * 0,2 = 64 393,58 руб

Двысл = 320 685,14 * 0,08 = 25 654,8 руб

Дурал = 514 783,28 * 0,15 = 77 217,49 руб

Смес = 514 783,28 + 64 393,58 + 77 217,49 = 656 394,35 руб

Смес50 = 656 394,35 + 656 394,39 * 0,09 = 715 469,84 руб

ТО-3:

чремяв = 100 * 375 / 2009 = 18,67 = 19 чел

чремзам = 19 * 0,11 = 3 человека

чремсп = 19 + 3 = 22 человек

Тсредневз = ((2 190* 167,4) * 18 + 287 928) / 19 = 362 465 руб

Зсдел = 362 465 * 0,15 = 54 369 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 362 465 = 1 449,86 руб

Расчет премии работников по ТО-3

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 9 5 4 1 | 366 606 366 606 366 606 287 928 | 54 369 54 369 54 369 - | 35 35 25 30 | 146 339 146 339 104 570,9 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 19 | 362 365 |  |  | 134 389,7 |  |

Псредн = (146 339 * 14 + 104 570,9 * 4 + 86 378,4)/ 19 = 134 389,7 руб

134 389,7 / 362 465 = 37%

Значит: 1 449,86 * 37% = 536,45 руб

Пср. пол = 134 389,7 + 536,45 = 134 926,15 руб

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,15 (( 362465 + 54 369) / 19) = 3 290,8  руб

Дмпс = 363 914,86 * 0,2 = 72 782,97 руб

Двысл = 362 465 * 0,08 = 28 997,2 руб

Дурал = 585 498 * 0,15 = 87 824,2 руб

Смес = 585 498  + 72 782,97 + 87 824,7 = 746 105,67 руб

Смес52 = 746 105,67 + 746 105,67 * 0,09 = 813 255,18 руб

## Статья 74 «Работа тепловозов на маневрах»

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах , нормы обслуживания локомотивов и сменности работы.

В курсовом проекте принимаем, что:

Маневровые локомотивы обслуживаются одним работником:

Сменность работы – 4,2

Тогда:

чтепляв = Мтепл * 4,2  , человек

чтеплзам = 0,17 * чтепляв , человек

чтеплсп = чтеплзам +  чтепляв , человек

Оплата труда работников, занятых на маневровой работе, повременно-премиальная.

При обслуживании маневровых локомотивов в «одно лицо» тарифная ставка увеличивается на 25%.

Тогда:

чтепляв = 24 * 4,2 = 100,8 = 101 человек

чтеплзам = 101 * 0,17 = 17,17 = 18 человек

чтеплсп = 101 + 18 = 119 человек

Тст = 3 120 * 167,4 = 522 288 рублей

Тст ув = 522 288 + 522 288 * 0,25 = 652 860 рублей

Сприр = 652 860 * 0,05 = 32 643 рублей

Сзар  = 652 860 + 32 643 = 685 503 рублей

Доплаты и премии:

Дпразд = 685 503 * 0,0246 = 16 863,37 рублей

Дночн = 685 503 * 0,133 = 91 171,89 рублей

Дкласс = 685 503 * 0,15 = 102 825,45 рублей

Дпремии  = 685 503 * 0,5 = 342 751,5 рублей

Двысл = 685 503 * 0,08 = 54 840,24 руб

Дмпс  = 685 503 * 0,2 = 137 100,6 руб

Дурал = 685 503 + 15 863,37 + 91 171,89 + 102 825,45 + 54 840, 24 = 951 203 * 0,15 = 142 680,6 руб

Смес = 951 203,95 + 142 680, 6 + 137 100,6 = 1 230 985,15 руб

Смес74 = 1 230 985, 15 * 0,15 + 1 230 985,15 = 1 415 632,9 руб

Статья 76. «Экипировка тепловозов»

В курсовой работе численность рабочих, занятых экипировкой тепловозов, принимаем равной 4 человека в смену. Явочный контингент работников по экипировке тепловозов рассчитываем на 4,2 смены при круглосуточной работе.

Списочный контингент работников по экипировке рассчитывается с учетом коэффициента на замещение, принимаем 0,11.

чяв = 4 * 4,2 = 16,8 = 17 чел

чзам = 17 * 0,11 = 1,87 = 2 чел

чсп = 17 + 2 = 19 человек

Труд рабочих оплачивается по повременно-премиальной системе. Средняя часовая тарифная ставка этих рабочих принимается равной 2200 руб.

Тмес = 2200 * 167,4 = 368 280 руб

Дпразд = 368 280 * 0,0246 = 9 059,7 руб

Дночн = 368 280 * 0,133 = 48 981,2 руб

Двред = 368 280 * 0,08 = 29 462,4 руб

Двысл = 368 280 * 0,08 = 29 462,4 руб

Дпремии = 446 723,6 * 0,25 = 111 680,9 руб

Дмпс = 368 280 * 0,2 = 73 656 руб

Дурал = 596 926,6 * 0,15 = 89 539 руб

Смес = 368 280 + 9 059,7 + 48 981,2 + 29 462,4 + 29 462,4 + 111 680,9 + 73 656 +    + 89 539 = 760 121,6 руб

Смес76 = 760 121,6 + 760 121, 6 * 0,09 = 828 532,5 руб

Ст. 78 «Текущий ремонт тепловозов по программе ТР-3».

ТР-3:

чремяв = 6* 1400 / 2009 = 4,18 = 5 чел

чремзам = 5 * 0,11 = 0,55 = 1 человек

чремсп = 5 + 1 = 6 человек

Распределение рабочих по видам работ.

| Работы | ТР-3 |  |  |  | ТР-2 |  |  | ТР-1 |  |  |  | ТО-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Чел |  | % |  | чел |  | % | Чел |  | % |  | Чел |  |
| Слесарные, выполняемые комплексной бригадой То же, специализированным отделением То же, в заготовительном отделении Подсобные | 36 12 46 6 | 1 1 2 1 |  | 48 19 25 8 |  | 1 1 1 - |  | 48 19 25 8 | 1 - 1 - |  | 48 19 25 8 |  | 4 2 2 1 |  |
| Всего чяч Кзам Итого: чсп | 100 0,11 | 5 1 6 |  | 100 0,11 |  | 3 1 4 |  | 100 0,11 | 2 1 3 |  | 100 0,11 |  | 9 1 10 |  |

Тст 1= 1930 * 167,4 = 323 082 руб

Тст 2 = 1720 * 167,4 = 287 928 руб

Тсредневзв = (323 082 * 4 + 287 928) / 5 = 316 051,2 руб

Зсдел 1 = 316 051,2  * 0,15 = 47 407,68 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 316 051,2 = 1 264,2 руб

Премии:

Пком = 364 723,08 * 0,4 = 145 889,23 руб

Пспец = 364 723,08 * 0,4 =145 889,23 руб

Пзагот = 364 723,08 * 0,25 = 91 180,77  руб

Пподс = 287 928 * 0,3 = 86 378,4 руб

Псредневзвеш = (145 889,23 * 2 + 91 180,77 * 2  + 86 378,4) / 5 =  112 103,68 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат за тяжелые условия труда:

112 103,68 / 316 051,2 * 100% = 35,5 %

Значит: 1264,2 * 35,5 % = 448,8 руб

Расчет премии работников по ТР-3

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 1 1 2 1 | 323 082 323 082 323 082 287 928 | 47 407,68 47 407,68 47 407,68 - | 40 40 25 30 | 145 889,23 145 889,23 91 180,77 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 5 | 316 051,2 |  |  | 112 552,48 |  |

Псредневзвеш получ. = 112 103,68 + 448,8 = 112 552,48 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр )  / чяв ) = 0,1 (( 316 051,2 + 47 407,68) / 5) =              =7 269,2 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 317 315,4 *  0,2 = 63 463,08 руб

Двысл = 316 051,2 * 0,08 = 25 284 руб

Дурал = 509 828  * 0,15 = 76 474,3  руб

Смес = 509 828,8 + 76 474,3 + 63 463,08  = 649 766,18 руб

Смес78 = 649 766,18 + 649 766,18 * 0,09 = 708 245,14  руб

Ст.79. «Текущий ремонт тепловозов по программе ТР-2».

чремяв = 600 * 10 / 2009 = 2,9 = 3 чел

чремзам = 3 * 0,11 = 0,33 = 1 человек

чремсп = 3 + 1 = 4 человек

Тсредневзв = 323 082 руб

Зсдел 1 = 323 082  * 0,15 = 48 462,3 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 323 082 = 1 292,3 руб

Псредневзвеш = (149 134,6 * 2 + 93209,1) / 3 =  130 492,5 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат за тяжелые условия труда:

130 492,5 / 323 082 * 100% = 40,3 %

Значит: 1292,3 * 40,3 % = 520,8 руб

Расчет премии работников по ТР-2

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 1 1 1 - | 323 082 323 082 323 082 - | 48 462,3 48 462,3 48 462,3 - | 40 40 25 - | 149 134,6 149 134,6 93 209,1 |  |
| Средневзвеш. велич. | 3 | 323 082 |  |  | 131 013,3 |  |

Псредневзвеш получ. = 130 492,5 + 520,8 = 131 013,3 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр )  / чяв ) = 0,1 (( 323 082 + 48462,3) / 3) =                  =12 384,8 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 324 374,3 *  0,2 = 64 874,8 руб

Двысл = 3232 082 * 0,08 = 25 846,6 руб

Дурал = 542 081,3 * 0,15 = 81 312,2  руб

Смес = 542 081,3 + 81 312,2 + 64 874,8  = 688 268,3 руб

Смес79 = 688 268,3 + 688 268,3 * 0,09 = 750 212,4  руб

Ст.80. «Текущий ремонт тепловозов по программе ТР-1».

чремяв = 170 * 19 / 2009 = 1,6 = 2 чел

чремзам = 2 * 0,11 = 0,22 = 1 человек

чремсп = 2 + 1 = 3 человек

Тсредневзв = 323 082 руб

Зсдел 1 = 323 082  * 0,15 = 48 462,3 руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 323 082 = 1 292,3 руб

Псредневзвеш = (130 492,8  + 93209,1) / 2 =  111 850,9 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат за тяжелые условия труда:

111 850,9 / 323 082 * 100% = 34,6 %

Значит: 1292,3 * 34,.6 % = 447,1 руб

Расчет премии работников по ТР-2

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 1 - 1 - | 323 082 - 323 082 - | 48 462,3 - 48 462,3 - | 35 - 25 - | 130 492,8 - 93 209,1 |  |
| Средневзвеш. велич. | 3 | 323 082 |  |  | 112 298 |  |

Псредневзвеш получ. = 111 850,9 + 447,1 = 112 298 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр )  / чяв ) = 0,1 (( 323 082 + 48462,3) / 2) =                  =18 557,2 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 324 374,3 *  0,2 = 64 874,8 руб

Двысл = 3232 082 * 0,08 = 25 846,6 руб

Дурал = 529 538,4  * 0,15 = 79 430,8  руб

Смес = 529 538,4 + 79 430,8 + 64 874,8  = 673 843,9 руб

Смес80 = 673 843,9 + 673 843,9 * 0,09 = 734 489,9 руб

Ст. 82 «Текущее обслуживание тепловозов по программе ТО-3».

ТО-3:

чремяв = 70 * 251 / 2009 = 8,74 = 9 чел

чремзам = 9 * 0,11 = 0,99 = 1 человек

чремсп = 9 + 1 = 10 человек

Тсредневзв = (366 606 * 8 + 287 928) / 9 = 357864 руб

Зсдел 1 = 357 864 * 0,15 = 53 679,6  руб

Двред = 0,05 * 0,08 * 357 864 = 1 431,46 руб

Псредневзвеш = (144 541,3 * 6 + 103 243,7 * 2  + 86 378,4) / 9 =  128 901,5 руб

Далее средняя величина премии должна быть скорректирована с учетом доплат за тяжелые условия труда:

129 901,5 / 366 606 * 100% = 36 %

Значит: 1431,46 * 36 % = 515,3 руб

Расчет премии работников по ТО-3

| Рабочие | Численн. яв. | Тарифная | Сприр | Премия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по группам |  | Ставка |  | % | Руб |  |
| Комплексная бр. Спец. Бригада Загот. отд. Подсобн. | 4 2 2 1 | 366 606 366 606 366 606 287 928 | 53 679,6 53 679,6 53 679,6 - | 35 35 25 30 | 144 541,3 144 541,3 103 243,7 86 378,4 |  |
| Средневзвеш. велич. | 9 | 357 864 |  |  | 129 416,8 |  |

Псредневзвеш получ. = 128 901,5 + 515,3 = 129 416,8 руб.

Доплата за бригадирство:

Дбр = 0,1 ((Тсредневзвеш + Сприр )  / чяв ) = 0,1 (( 357 864 + 53 679,6) / 9) =                    = 4 572,7 руб

Кроме того, доплаты:

Дмпс = 359 295,5 *  0,2 = 71 859 руб

Двысл = 357 864 * 0,08 = 28 629,1 руб

Дурал = 575 593,8 * 0,15 = 86 339  руб

Смес = 575 593,8 + 86 339 + 71 859 = 733 791,8 руб

Смес82 = 733 791,8 + 733 791,8 * 0,09 = 799 833 руб

# Статья 83 «Техническое обслуживание тепловозов по программе ТО-2»

чяв =5 * 4,2 = 21 чел

чзам = 21 * 0,11 = 2,31 = 3 чел

чсп  = 21 + 3 = 24 чел

Тмес  = 2400 * 167,4 = 401 760 руб

Дпразд = 401 760 * 0,0246 + 9 883,3 руб

Дночн = 401 760 * 0,133 = 53 434 руб

Дпремии = 455 194 * 0,3 = 136 558,2 руб

Дмпс = 401 760 * 0,2 = 80 352 руб

Двысл = 401 760 * 0,08 = 32 140, 8 руб

Дурал = 633 776,3 * 0,15 = 95 066,4 руб

Смес = 401 760 + 9 883,3 + 53 434 + 136 558,2 + 80 352 + 32 140,8 + 95 066 =        = 809 194,7 руб

Смес83 = 809 194, 7 + 809 194,7 * 0,09 = 882 022, 2 руб

Ст. 248 «Осблуживание и текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря».

чяв = 35 человек

Тст = 167,4 * 1550 = 259 470 руб.

П = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Двысл = 259 470 * 0,08 = 20 757,8 руб

Дмпс  = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Дурал = 332 121,8 * 0,15 = 49 818,3 руб

Смес248 = 332 121,8 + 49 818,3 + 51 894 = 433 834,1 руб

Ст. 254 «Расходы, связанные с работой и содержанием оборудования».

чяв = 35 человек

Тст = 167,4 * 1860 = 311 364 руб.

П = 311 364 * 0,2 = 62 272,8 руб.

Двысл = 311 364 * 0,08 = 24 909,1 руб

Дмпс  = 311 364 * 0,2 = 62 272,8 руб.

Дурал = 398 545,9 * 0,15 = 59 781,9 руб

Смес254 = 398 545,9  + 62 272,8 + 59 781,9 = 520 600,6 руб

Ст. 256 «Содержание внутреннего транспорта».

чяв = 15 человек

Тст = 167,4 * 1550 = 259 470 руб.

П = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Двысл = 259 470 * 0,08 = 20 757,8 руб

Дмпс  = 259 470 * 0,2 = 51 894 руб.

Дурал = 332 121,8 * 0,15 = 49 818,3 руб

Смес256 = 332 121,8 + 49 818,3 + 51 894 = 433 834,1 руб

Таблица   3.1.

Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо.

| № ст. | Наименов. | Чяв | Ср. разр. | Тчас | Премия | МПС | УРАЛ | высл | Смес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 254 256 | Обслужива-ние и текущий ремонт… Расходы, связанные с работой…. Содержание внутреннего транспорта | 35 35 15 | 3 4 3 | 1550 1860 1550 | 51 894 62 272,8 51 894 | 51 894 62272,8 51 894 | 49 818,3 59 781,9 49 818,3 | 20 757,8 24 909,1 20 757,8 | 433 834,1 520 600,6 433 834,1 |

Таблица 3.2.

Нормативы для определения группы депо

| № | Наименование показателя | Единица измере-ния | Кол-во баллов за единицу | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Рабочий парк локомотивов Общий месячный пробег (средний в годовом исчислении) в грузовом движении Техобслуживание локомотивов: ТО-3 ТО-2 | Элект.-секция Тепл.-секция 10 000 лок.-км эл.-сек. Тепл.-секция 100 локом.-секций | 1,0 1,2 1,0 0,3 0,45 1,0 | 62 28,8 72,76 62,5 20,91 15,12 |

Еще + 30 баллов за приписанные к основному депо склад топлива и базу запаса локомотивов  и = 292,09 баллов. Что соответствует 2 группе депо.

Таблица

Расчет среднемесячной заработной платы по статьям 261,291.

| Наименование |  |  |  |  |  |  | Штат | Должн. | Премии, |  | Доплаты |  |  |  |  |  |  | Среднем. |  | Годовая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должности |  |  |  |  |  |  |  | Оклад, Тыс.р. | Тыс. руб | Празд Тыс р. |  | Ночн тыс. р | МПС тыс.р | Высл тыс. р |  |  | Урал тыс.р | На 1 чел. Тыс. руб. |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| Начальник депо |  |  |  |  |  |  | 1 | 750 | 225 | - |  | - | 150 | 60 |  |  | 155,25 | 1340,25 |  | 16 083 |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  | 1 | 675 | 202,5 | - |  | - | 135 | 54 |  |  | 139,7 | 1206,2 |  | 14 474,4 |  |  |  |  |
| Зам. начальника депо по эксплуатации |  |  |  |  |  |  | 1 | 675 | 202,5 | - |  | - | 135 | 54 |  |  | 139,7 | 1206,2 |  | 14 474,4 |  |  |  |  |
| Зам. начальника депо по ремонту |  |  |  |  |  |  | 1 | 675 | 202,5 | - |  | - | 135 | 54 |  |  | 139,7 | 1206,2 |  | 14 474,4 |  |  |  |  |
| Главный технолог |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1072,2 |  | 12 866,4 |  |  |  |  |
| Начальник отдела кадров |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1072,2 |  | 12 866,4 |  |  |  |  |
| Инспектор по кадрам |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Секретарь-машинистка |  |  |  |  |  |  | 1 | 280 | 84 | - |  | - | 56 | 22,4 |  |  | 57,96 | 500,36 |  | 6 004,32 |  |  |  |  |
| Начальник произю-техн. отдела |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1072,2 |  | 12 866,4 |  |  |  |  |
| Инженер-технолог |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1072,2 |  | 12 866,4 |  |  |  |  |
| Инженер по оборудованию |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Инженер по мат-техн. обеспечению |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Техник 1 |  |  |  |  |  |  | 2 2 | 360 3 | 108 4 | - 5 |  | - 6 | 72 7 | 28,8 8 |  |  | 74,52 9 | 643,32 10 |  | 15 439,68 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бухгалтерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | 1 | 675 | 202,5 | - |  | - | 135 | 54 |  |  | 139,7 | 1206,6 |  | 14 474,4 |  |  |  |  |
| Ст. бухгалтер |  |  |  |  |  |  | 2 | 500 | 150 | - |  | - | 100 | 40 |  |  | 103,5 | 893,5 |  | 21 444 |  |  |  |  |
| Ведущий инженер-экономист |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Бухгалтер |  |  |  |  |  |  | 2 | 490 | 147 | - |  | - | 98 | 39,2 |  |  | 101,43 | 875,63 |  | 21 015,12 |  |  |  |  |
| Старший счетовод |  |  |  |  |  |  | 2 | 280 | 84 | - |  | - | 56 | 22,4 |  |  | 57,96 | 500,36 |  | 12008,64 |  |  |  |  |
| Счетовод |  |  |  |  |  |  | 2 | 252 | 75,6 | - |  | - | 50,4 | 20,16 |  |  | 52,16 | 450,324 |  | 10 807,776 |  |  |  |  |
| Кассир |  |  |  |  |  |  | 1 | 300 | 90 | - |  | - | 60 | 24 |  |  | 62,1 | 536,1 |  | 6 433,2 |  |  |  |  |
| Зав. кладовой |  |  |  |  |  |  | 1 | 300 | 90 | - |  | - | 60 | 24 |  |  | 62,1 | 536,1 |  | 6 433,2 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 27 | 11 312 | 3 393,6 | - |  | - | 2 262,7 | 904,96 |  |  | 2341,48 |  | 20 214,8 | 282 930,94 |  |  |  |  |
| Дежурный по депо |  |  |  |  |  |  | 4 | 500 | 150 | 40 |  | 66,5 | 100 | 40 |  |  | 96,97 | 843,47 |  | 40 486,8 |  |  |  |  |
| Зав. бригадами |  |  |  |  |  |  | 1 | 420 | 126 | - |  | - | 84 | 33,6 |  |  | 86,94 | 750,54 |  | 9 006,48 |  |  |  |  |
| Нарядчик лок. бригад |  |  |  |  |  |  | 4 | 320 | 96 | - |  | - | 64 | 25,6 |  |  | 66,24 | 571,84 |  | 27 448,32 |  |  |  |  |
| Вызывальщик лок. Бригад |  |  |  |  |  |  | 8 | 260 | 78 | 6,39 |  | 34,58 | 52 | 20,8 |  |  | 59,97 | 511,74 |  | 49 127 |  |  |  |  |
| Оператор |  |  |  |  |  |  | 4 | 300 | 90 | - |  | - | 60 | 24 |  |  | 62,1 | 536,1 |  | 25 732,8 |  |  |  |  |
| Техник по расшифровке лент |  |  |  |  |  |  | 2 | 360 | 108 | - |  | - | 72 | 28,8 |  |  | 74,52 | 643,32 |  | 15 439,68 |  |  |  |  |
| Зав. экипировкой локомотивов |  |  |  |  |  |  | 1 | 500 | 150 | - |  | - | 100 | 40 |  |  | 103,5 | 893,5 |  | 10 722 |  |  |  |  |
| Инженер по эксплуа-тации локомотивов |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Машинист-инструктор |  |  |  |  |  |  | 3 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1 072,2 |  | 38 599,2 |  |  |  |  |
| Старший мастер |  |  |  |  |  |  | 4 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1 072,2 |  | 51 465,6 |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |  |  | 10 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 115 797,6 |  |  |  |  |
| Инженер цеха |  |  |  |  |  |  | 4 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 46 319,04 |  |  |  |  |
| Техник |  |  |  |  |  |  | 6 | 360 | 108 | - |  | - | 72 | 28,8 |  |  | 74,52 | 643,32 |  | 46 319,04 |  |  |  |  |
| Приемщик локомотивов |  |  |  |  |  |  | 6 | 600 | 180 | - |  | - | 120 | 48 |  |  | 124,2 | 1 072,2 |  | 77 198,4 |  |  |  |  |
| Инженер-нормировщик |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Нормировщик |  |  |  |  |  |  | 2 | 490 | 147 | - |  | - | 98 | 39,2 |  |  | 101,43 | 875,63 |  | 21 015,12 |  |  |  |  |
| Расценщик |  |  |  |  |  |  | 3 | 252 | 75,6 | - |  | - | 50,4 | 20,16 |  |  | 52,16 | 450,324 |  | 16 211,6 |  |  |  |  |
| Зав лаборатории депо |  |  |  |  |  |  | 1 | 320 | 96 | - |  | - | 64 | 25,6 |  |  | 66,24 | 571,84 |  | 6 852 |  |  |  |  |
| Старший лаборант |  |  |  |  |  |  | 1 | 280 | 84 | - |  | - | 56 | 22,4 |  |  | 57,96 | 500,36 |  | 6 004,32 |  |  |  |  |
| Лаборант |  |  |  |  |  |  | 4 | 252 | 75,6 | - |  | - | 50,4 | 20,16 |  |  | 52,16 | 450,324 |  | 21 615,55 |  |  |  |  |
| Старший диспетчер депо |  |  |  |  |  |  | 1 | 540 | 162 | - |  | - | 108 | 43,2 |  |  | 111,78 | 964,98 |  | 11 579,76 |  |  |  |  |
| Диспетчер депо |  |  |  |  |  |  | 3 | 490 | 147 | - |  | - | 98 | 39,2 |  |  | 101,43 | 875,63 |  | 31 522,68 |  |  |  |  |
| Зав. группой оперативного учета |  |  |  |  |  |  | 1 | 500 | 150 | - |  | - | 100 | 40 |  |  | 103,5 | 893,5 |  | 10 722 |  |  |  |  |
| Старший статистик по учету |  |  |  |  |  |  | 1 | 320 | 96 | - |  | - | 64 | 25,6 |  |  | 66,24 | 571,84 |  | 6 862 |  |  |  |  |
| Статистик по учету |  |  |  |  |  |  | 4 | 288 | 86,4 | - |  | - | 57,6 | 23,04 |  |  | 59,6 | 514,6 |  | 24 700,8 |  |  |  |  |
| Зав. техн. кабинетом |  |  |  |  |  |  | 1 | 320 | 96 | - |  | - | 64 | 25,6 |  |  | 66,24 | 571,84 |  | 6 862 |  |  |  |  |
| Кладовщик |  |  |  |  |  |  | 1 | 280 | 84 | - |  | - | 56 | 22,4 |  |  | 57,96 | 500,36 |  | 18 012,96 |  |  |  |  |
| Уборщик |  |  |  |  |  |  | 12 | 252 | 75,6 | - |  | - | 50,4 | 20,16 |  |  | 52,16 | 450,324 |  | 64 846,656 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 123 | 22876 | 6862,8 | 46,39 |  | 101,08 | 4575,2 | 1830,08 |  |  | 4734,5 | 40 879,4 |  | 1 106 550,222 |  |  |  |  |