|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Поверхностные водотоки и водоемы столицы

|  | Загрязнение водоемов Интоксикоз рыбы в р.Москве Карта-схема р.Москвы Работа станции аэрации Мониторинг водных объектов и очистка акваторий рек |
| --- | --- |

| На территории города, по фактическим данным, ни один из водоемов и водотоков не соответствует всем показателям рыбохозяйственного критерия. В то же время в черте города находятся водные объекты, которые настолько загрязнены, что представляют угрозу для здоровья населения (например, пруды на территории строящегося массива "Марьинский парк"). Ухудшилось состояние реки Сетуни. |  |
| --- | --- |

Количество загрязняющих веществ, сброшенных

в водоемы Москвы в 1990–1996 гг.

| Показатель | Масса сброса загрязнения, тыс. т/г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязнения | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Нефтепродукты | 1,897 | 2,335 | 2,335 | 2,119 | 1,675 | 1,56 | 0,66 |
| СПАВ | 0,616 | 0,443 | 0,200 | 0,421 | 0,338 | 0,390 | 0,428 |
| Железо | 0,404 | 0,430 | 0,658 | 0,554 | 0,557 | 0,570 | 0,758 |
| Медь | 0,066 | 0,094 | 0,095 | 0,059 | 0,054 | 0,059 | 0,046 |
| Цинк | 0,339 | 0,608 | 0,608 | 0,154 | 0,217 | 0,160 | 0,206 |
| Никель | 0,054 | 0,083 | 0,084 | 0,062 | 0,037 | 0,036 | 0,043 |
| Хром | 0,136 | 0,230 | 0,230 | 0,224 | 0,124 | 0,072 | 0,020 |
| Нитраты | 6,961 | 10,291 | 10,745 | 24,206 | 20,850 | 51,503 | 63,609 |
| Алюминий |  | 0,0004 | 0,083 | 0,220 | 0,16 |  | 0,094 |
| Нитриты | 0,668 | 0,599 | 0,735 | 2,04 | 2,12 | 2,56 | 5,212 |
| БПК | 17,35 | 17,58 | 17,58 | 23,66 | 23,40 | 22,66 | 22,14 |
| Взвешенные в-а | 24,797 | 27,730 | 27,670 | 24,010 | 24,612 | 24,03 | 23,13 |
| Сульфаты | 125,9 | 128,1 | 128,2 | 116,1 | 110,5 | 108,28 | 111,42 |
| Азот аммон. | 112,42 | 67,17 | 28,88 | 17,99 | 17,72 | 14,172 | 13,552 |
| Хлориды | 199,41 | 231,83 | 232,00 | 185,70 | 164,49 | 146,89 | 144,58 |
| Сухой остаток | 1021,97 | 1101,49 | 1101,00 | 991,0 | 958,17 | 942,31 | 915,37 |

Однако наиболее крупные  водные объекты Москвы характеризовались благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Гидробиологические и токсикологические исследования водоемов показали , что р. Москва относится к умеренно загрязненным водоемам.

| Анализ за ряд последних лет показал, что в организмах рыб разных видов в наибольшей степени накапливаются нефтепродукты и их производные, а также ряд тяжелых металлов - I и II группы токсичности: свинец, цинк, мышьяк, медь, ртуть, кадмий. Концентрации их могут изменяться в зависимости от вида рыбы и года наблюдений. Наиболее грязной по комплексу показателей является плотва, за ней следуют лещ и хищники. В отдельные годы отмечены сверхвысокие концентрации поллютантов в организмах различных гидробионтов (плотва, рдест гребенчатый), что, по-видимому, связано с залповыми сбросами загрязняющих веществ на выше расположенных участках реки. По своему химическому составу рыба из р. Москвы, отловленная в районе Беседенского моста, не отвечает санитарным нормам, предъявляемым к пищевым продуктам, а часто даже опасна для человека. | Карта гидросети |
| --- | --- |

Мощные иловые отложения, содержащие высокие концентрации веществ (в том числе нефтепродуктов), создают богатую кормовую базу для большинства видов рыб.  В илах  обитает большое количество тубифицид, охотно используемых рыбами как корм. Все это определяет высокую численность отдельных видов рыб и достаточно богатое видовое разнообразие. В районе Беседенского моста отмечены даже редкие для р.Москвы виды, такие как чехонь и голавль. Наиболее массовыми являются плотва, карась и лещ.

|  | В целом можно отметить, что в водоемах города вода существенно чище, чем в водотоках, тем не менее качество воды в прудах является неудовлетворительным по рыбохозяйственным нормативов. |
| --- | --- |

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сравнение леща из района Беседенского моста по ряду

токсикологических показателей за 1993- 1996 гг.

Диаграмма

| Показатели | Ед. изм. | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | СН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | мг/кг | 0,280 | 0,633 | 0,854 | 0,089 | 0,05 |
| Свинец | —"— | следы | 2,67 | 0,007 | 1,7 | 1,0 |
| Цинк | —"— | 4,59 | 3,90 | 10,50 | 33,00 | 40,0 |
| Никель | —"— | следы | 0,08 | – | 0,18 | ** |
| Медь | —"— | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 14,7 | 10,0 |
| Мышьяк | —"— | 0,02 | 0,37 | 0,59 | 0,77 | 1,0 |
| Ртуть | —"— | 0,016 | 0,009 | 0,001 | 0,52 | 0,6 |
| Кадмий | —"— | следы | 0,074 | – | 0,17 | 0,2 |
| Хром | —"— | следы | 0,422 | – | 3,3 | ** |
| ДДТ (суммарно) | —"— | 0,01 | 0,02 | 0,055 | 0.56 | 0,3 |

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сравнительные показатели качества поступающей и очищенной

воды станций аэрации

|  | Величина показателя, мг/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически в1996 г. |  | Норматив |  |  |
| Показатель | поступившая | очищенная | культ.-бытов. водопольз. | рыбо-хозяйст. водопольз. | ЕЭС |
| Взвешенные вещества | 168 | 10,0 | фоновая +0,75 | концент. +0,25 |  |
| БПКПОЛН. | 173 | 10,5 | 6 | 3 | 25 БПК5 |
| Минеральный состав | 445 | 428 | 1000 | 1000 |  |
| Хлориды | 72 | 68 | 350 | 300 |  |
| Сульфаты | 53 | 49 | 500 | 100 |  |
| Азот аммонийных солей | 19,2 | 6,9 | 1,0 | 0,4 | 10 азот общий |
| Азот нитритов | 0,008 | 0,71 | 1,0 | 0,02 |  |
| Азот нитратов | 0,13 | 7,0 | 10,2 | 9,1 |  |
| Фосфаты (по Р) | 1,57 | 1,25 | 3,5 (по РО4) | 0,2 | 1,0 фосфор общий |

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Контроль состояния и очистка акваторий рек

В Москве создается единая система экомониторинга водных объектов.    Ее создание позволит оперативно оценивать качество воды в Москве-реке и ее притоках, эффективно анализировать состояние водоемов, быстро реагировать на факты аварийного загрязнения и “залповые сбросы”, а также выявлять источники загрязнения.    Комплекс мер по охране, восстановлению и оздоровлению Москвы-реки, Яузы и других водных объектов города, а также благоустройство прилегающих к ним территорий, будет финансироваться из различных источников.    В городском бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн. деноминированных рублей. примерно такую же сумму может принести сбор водного налога на поддержание чистоты акваторий.    Предприятия, установившие современные очистные сооружения, должны получать льготы по налогам, а загрязняющие природу - облагаться налогами с повышенными коэффициентами.

| Власти Москвы принимают меры по очистке акваторий рек на территории города |  |
| --- | --- |

В Москве создается городская речная администрация для контроля за состоянием внешнего вида всех плавсредств, эксплуатируемых и базирующихся в акваториях столицы. решение об этом принято столичным Правительством в рамках программы по охране, восстановлению, оздоровлению Москвы-реки, Яузы, других водных объектов города и благоустройству прилегающих к ним территорий.     Московской транспортной инспекции, объединению административно-технических инспекций (ОАТИ) и Госинспекции по маломерным судам поручено провести комплексную проверку всех специализированных предприятий, водных клубов и других баз отстоя флота (всех форм собственности). Будет объявлен конкурс на выполнение работ по уборке акваторий водных объектов города и береговой полосы от плавающего мусора. Победитель получит право на регулярную очистку акваторий с начала навигационного периода 1998 года.

Муниципальному предприятию “Мосводосток” поручено освоить регулярную санитарную очистку реки Яузы и работу по углублению дна и расчистке ее русла.    Для создания системы снабжения Москвы чистой водой планируется привлечь французский кредит. Правительство РФ намерено привлечь французский кредит в объеме 390 млн. франков для финансирования проекта создания устойчивого снабжения чистой водой юго-запада Москвы.

Министерству внешнеэкономических связей (МВЭС России) поручено обеспечить оперативный контроль за коммерческими, валютно-финансовыми условиями и ценами по контрактам, заключаемым в счет этого кредита. Авансовые платежи, погашение долга, уплата процентов по кредиту будут осуществляться за счет средств Правительства Москвы.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Химическое и тепловое  загрязнение

грунтовых вод

В большинстве случаев грунтовые воды на территории Москвы  характеризуются слабой углекислотной агрессивностью, реже слабой сульфатной или общекислотной агрессивностью. По отношению к железобетонным конструкциям практически во всех скважинах воды слабоагресивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном погружении. Среднеагрессивные грунтовые воды зафиксированы в единичных случаях.

На участке между Волоколамским и Ленинградским шоссе выявлен участок распространения вод, характеризующихся тремя видами агрессивности - сульфатный, углекислотной и общекислотной. 
  
    В последнее время случаи загрязнения подземных вод нефтепродуктами отмечаются на значительных участках города. Причиной этого явления служит несовершенство, с экологической точки зрения, прежних методик проектирования и строительства указанных выше объектов. Резервуары хранения нефтепродуктов, а также транспортные коммуникации заглубляются в грунт без надлежащей электрохимической защиты металла. В результате длительного контакта металла труб и поверхностей резервуаров с подпочвенной влагой происходит коррозия металлов, появляются свищи, через которые осуществляется бесконтрольная утечка нефтепродуктов в грунты и на поверхность грунтовых вод. Не меньшую опасность представляют разливы и нефти и нефтепродуктов на поверхности почвы, которые затем просачиваются в грунтовые воды.

Процесс нефтяного загрязнения происходит достаточно медленно. Но учитывая, что в Москве находится много потенциальных источников загрязнения, которые функционируют в течение нескольких десятилетий, в последние годы все чаще приходится сталкиваться с последствиями неконтролируемого загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

Приведем несколько примеров. Взрыв дома на Сормовской улице в Юго-Восточном АО специалисты связывают с тем, что до строительства на этом месте находилась старая нефтебаза. Последствия старого загрязнения проявляются сейчас в виде выделения взрывоопасных газов. На территории Московского нефтеперерабатывающего завода  (МНПС) нефтяное  загрязнение обнаружено в почвах, грунтах, поверхностных и грунтовых водах, а также в подземных водах каменноугольных отложений на глубине более 100 м. Аналогичное загрязнение подземных вод проявляется в эксплуатационных скважинах на территориях, прилегающих к МНПЗ (ТЭЦ-22, совхоз "Белая Дача" и др.).

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Загрязнение подземных вод горизонтов

каменноугольных отложений

Загрязнение подземных вод горизонтов каменноугольных отложений, наблюдаемое на территории Москвы с 50-х годов, обусловлено, главным образом, проникновением в них загрязненных поверхностных и грунтовых вод. В долине р. Москвы, где на значительной территории отсутствует юрский региональный водоупор, проникновение загрязнений в первый от поверхности водоносный горизонт каменоугольных отложений осуществляется в пределах всей площади отсутствия юрских глин через песчанную толщу четвертичных и мезойских отложений, залегающих непосредственно на каменноугольных карбонатных породах. На остальной территории, где естественная защищенность этого горизонта обеспечена наличием выше его кровли моренных и юрских глин, загрязнение подземных вод происходит, прежде всего, в результате разрушения  водозаборных скважин (75% действующих на территории Москвы скважин пробурено и оборудовано более 25 лет тому назад). Загрязнение остальных водоносных горизонтов, залегающих ниже первого от поверхности, возможно лишь по причине разрушения стволов скважин.

Отсутствие полноценной системы охраны подземных вод в Москве является следствием нескольких факторов объективного и субъективного характера. Загрязнение и истощение подземных вод проявляется через достаточно длительный промежуток времени, поэтому ликвидация последствий возлагается на последующие поколения (эффект отложенного риска). Подземные воды в Москве не используются для организации централизованного водоснабжения (за исключением отдельных водозаборов), поэтому их охрана не входит в число приоритетных задач города. И, наконец, в Москве практически не работает механизм Закона Российской Федерации "О недрах", который позволили бы  организовать систему охраны и мониторинга  подземных вод за счет отчислений за недропользование (эксплуатация подземных вод и подземного пространства).

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Эксплуатация подземных вод  каменноугольных

водоносных горизонтов и их загрязнение

В свое время в связи с недостаточным объемом накопленной в питьевых водохранилищах города воды, возникла необходимость во временном повышении отбора подземных вод. Откачка напорных подземных вод в течение нескольких десятилетий, привела к заметному изменению гидрогеологических условий - к снижению уровней различных водоносных горизонтов. Естественно, это повлекло к оседанию поверхности земли на обширных территориях. Развитию оседания способствовали геолого-гидрогеологические условия города: наличие мощных водоносных толщ четвертичных песков и супесей, пластичных юрских и тугопластичных верхнекаменно-угольных глинистых пластов, испытывающих большое взвешивающее давление напорных вод, трещиноватых и кавернозных долмито-известняковых толщ карбона, заключающих напорные воды.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Эксплуатация подземных вод  каменноугольных

водоносных горизонтов и их загрязнение

В свое время в связи с недостаточным объемом накопленной в питьевых водохранилищах города воды, возникла необходимость во временном повышении отбора подземных вод. Откачка напорных подземных вод в течение нескольких десятилетий, привела к заметному изменению гидрогеологических условий - к снижению уровней различных водоносных горизонтов. Естественно, это повлекло к оседанию поверхности земли на обширных территориях. Развитию оседания способствовали геолого-гидрогеологические условия города: наличие мощных водоносных толщ четвертичных песков и супесей, пластичных юрских и тугопластичных верхнекаменно-угольных глинистых пластов, испытывающих большое взвешивающее давление напорных вод, трещиноватых и кавернозных долмито-известняковых толщ карбона, заключающих напорные воды.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Эксплуатация подземных вод  каменноугольных

водоносных горизонтов и их загрязнение

В свое время в связи с недостаточным объемом накопленной в питьевых водохранилищах города воды, возникла необходимость во временном повышении отбора подземных вод. Откачка напорных подземных вод в течение нескольких десятилетий, привела к заметному изменению гидрогеологических условий - к снижению уровней различных водоносных горизонтов. Естественно, это повлекло к оседанию поверхности земли на обширных территориях. Развитию оседания способствовали геолого-гидрогеологические условия города: наличие мощных водоносных толщ четвертичных песков и супесей, пластичных юрских и тугопластичных верхнекаменно-угольных глинистых пластов, испытывающих большое взвешивающее давление напорных вод, трещиноватых и кавернозных долмито-известняковых толщ карбона, заключающих напорные воды.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

“О состоянии окружающей природной среды Москвы в 1992 году.

Государственный доклад”. - М.,

1993. 168с.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Контроль состояния и очистка акваторий рек

В Москве создается единая система экомониторинга водных объектов.    Ее создание позволит оперативно оценивать качество воды в Москве-реке и ее притоках, эффективно анализировать состояние водоемов, быстро реагировать на факты аварийного загрязнения и “залповые сбросы”, а также выявлять источники загрязнения.    Комплекс мер по охране, восстановлению и оздоровлению Москвы-реки, Яузы и других водных объектов города, а также благоустройство прилегающих к ним территорий, будет финансироваться из различных источников.    В городском бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн. деноминированных рублей. примерно такую же сумму может принести сбор водного налога на поддержание чистоты акваторий.    Предприятия, установившие современные очистные сооружения, должны получать льготы по налогам, а загрязняющие природу - облагаться налогами с повышенными коэффициентами.

| Власти Москвы принимают меры по очистке акваторий рек на территории города |  |
| --- | --- |

В Москве создается городская речная администрация для контроля за состоянием внешнего вида всех плавсредств, эксплуатируемых и базирующихся в акваториях столицы. решение об этом принято столичным Правительством в рамках программы по охране, восстановлению, оздоровлению Москвы-реки, Яузы, других водных объектов города и благоустройству прилегающих к ним территорий.     Московской транспортной инспекции, объединению административно-технических инспекций (ОАТИ) и Госинспекции по маломерным судам поручено провести комплексную проверку всех специализированных предприятий, водных клубов и других баз отстоя флота (всех форм собственности). Будет объявлен конкурс на выполнение работ по уборке акваторий водных объектов города и береговой полосы от плавающего мусора. Победитель получит право на регулярную очистку акваторий с начала навигационного периода 1998 года.

Муниципальному предприятию “Мосводосток” поручено освоить регулярную санитарную очистку реки Яузы и работу по углублению дна и расчистке ее русла.    Для создания системы снабжения Москвы чистой водой планируется привлечь французский кредит. Правительство РФ намерено привлечь французский кредит в объеме 390 млн. франков для финансирования проекта создания устойчивого снабжения чистой водой юго-запада Москвы.

Министерству внешнеэкономических связей (МВЭС России) поручено обеспечить оперативный контроль за коммерческими, валютно-финансовыми условиями и ценами по контрактам, заключаемым в счет этого кредита. Авансовые платежи, погашение долга, уплата процентов по кредиту будут осуществляться за счет средств Правительства Москвы.

|  |  | Состояние окружающей природной среды Москвы |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сравнительные показатели качества поступающей и очищенной

воды станций аэрации

|  | Величина показателя, мг/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически в1996 г. |  | Норматив |  |  |
| Показатель | поступившая | очищенная | культ.-бытов. водопольз. | рыбо-хозяйст. водопольз. | ЕЭС |
| Взвешенные вещества | 168 | 10,0 | фоновая +0,75 | концент. +0,25 |  |
| БПКПОЛН. | 173 | 10,5 | 6 | 3 | 25 БПК5 |
| Минеральный состав | 445 | 428 | 1000 | 1000 |  |
| Хлориды | 72 | 68 | 350 | 300 |  |
| Сульфаты | 53 | 49 | 500 | 100 |  |
| Азот аммонийных солей | 19,2 | 6,9 | 1,0 | 0,4 | 10 азот общий |
| Азот нитритов | 0,008 | 0,71 | 1,0 | 0,02 |  |
| Азот нитратов | 0,13 | 7,0 | 10,2 | 9,1 |  |
| Фосфаты (по Р) | 1,57 | 1,25 | 3,5 (по РО4) | 0,2 | 1,0 фосфор общий |