4.3. Сборочные единицы крепления ДВС

4.3.1. Определение размеров прокладок при монтаже ДВС

Прокладки или клинья должны обеспечить надежное крепление и минимальную трудоемкость монтажа механизмов. Эти требования для одного и того же механизма могут быть удовлетворены при различных конструкциях и материалах прокладок. Окончательный выбор определяется технологичностью конструкции компенсирующего звена и техническими возможностями завода – строителя судна.

При выборе материала основное значение имеет неизменность механических характеристик и формы прокладок под нагрузкой при различных температурных условиях эксплуатации. Размеры прокладок выбирают, исходя из удельного давления от веса механизма и усилия затяжки фундаментных болтов. При расчете вначале задаются числом и площадью прокладок, а затем проверяют на удельное давление правильность выбора.

Удельное давление на прокладку от веса механизма:

q1=Qn⋅F=4415014⋅5000=0,631 МПа,

где	Q=44150 Н – вес механизма;

n=14 – число прокладок;

F=5000 мм2 – площадь прокладки.

Усилие затяжки фундаментных болтов:

Vзат=σзат⋅Fδ=252⋅338=85200 Н,

где	σзат – напряжение от затяжки болта:

σзат=0,7⋅σт=0,7⋅360=252 МПа,

где	σт=360 МПа – предел текучести материала болта, для стали 45;

Fδ – площадь поперечного сечения болта:

Fδ=π⋅dвн24=3,14⋅20,7524=338 мм2,

где	dвн – внутренний диаметр резьбы болта.

Удельное давление на прокладку от усилия затяжки фундаментных болтов:

q2=VзатF=852005000=17,04 МПа.

Суммарное давление на прокладку:

q=q1+q2=0,631+17,04=17,67 МПа.

Суммарное удельное давление на прокладку не должно превышать допускаемого значения, выбираемого в зависимости от материала лап механизма и типа прокладок.

Допускаемое удельное давление на металлическую прокладку (остов механизма из чугуна):

q=20 МПа.

q≤q – условие выполняется.

4.3.2. Расчёт количества призонных болтов при монтаже ДВС

Крепление судовых механизмов на судовом фундаменте обычно состоит из простых болтов и призонных цилиндрических болтов.

Крупногабаритные дизели, рулевые машины и другие механизмы дополнительно имеют бортовые упоры, которые разгружают основное крепление от сдвигающих нагрузок.

Отверстия для призонных болтов должны быть изготовлены с отклонением Н6 (Н7) и иметь шероховатость не грубее 7-ого класса, т. е. Rа≤1,25 мкм. После сверления отверстия дополнительно обрабатывают черновыми и чистовыми развертками. Призонные болты изготавливаются индивидуально для каждого отверстия. Стержень болта обрабатывается по фактическому диаметру отверстия после чистовой развертки с допускаемым отклонением, обеспечивающим плотную посадку и шероховатость не грубее Rа=1,25мкм.

Усилие от динамических нагрузок, пропорциональное земным ускорениям (удары, сотрясения при аварийных ситуациях и т.д.):

S1=k⋅m⋅g=3⋅4,5⋅9,81=132,44 кН,

где	k=3 – коэффициент перегрузки, значение которого выбирается в зависимости от массы и частоты колебания оборудования;

m=4,5 т – масса двигателя;

g=9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Усилие от упора гребного винта равно нулю, так как упор воспринимается упорным подшипником, расположенным в валопроводе: S2=0.

Усилие от веса механизма при крене судна:

S3=Q⋅sinθ=44,15⋅sin45∘=31,21 кН,

где	Q=44,15 кН – вес механизма;

θ=45∘ – угол крена судна.

Усилие от инерционных нагрузок при бортовой качке судна:

S4=4⋅Qt2⋅(0,008⋅l+1,75)=4⋅44,1552⋅(0,008⋅2,5+1,75)=12,5 кН,

где	t=5 сек, период качки судна;

l=2,5 м – расстояние по высоте от центра тяжести механизма до центра тяжести судна.

Усилие от момента, который возникает при работе механизма и стремится повернуть его вокруг центра крепления болтов:

S5=Pmax⋅z,

где Pmax – нагрузка наиболее удаленного от центра крепления и нагруженного болта;

z=14 – число всех болтов.

Нагрузку Pmax рассчитывают по формуле:

Pmax=M⋅rmaxr12⋅z1+r22⋅z2+...+rmax2⋅zn,

где	M=5,2 кНм – момент, действующий в плоскости крепления;

r1,r2,...,rmax – расстояния от оси болта до центра крепления, м;

z1,z2,...,zn – количество болтов на соответствующих радиусах.

r1,r2,...,rmax вычислим по теореме Пифагора:

ri=(B2)2+(i−1)⋅C2,

где	B=0,62 м и C=0,27 м – размеры расположения болтов (рис. 4.1).

r1=(0,622)2+(1−1)⋅0,272=0,31 м;

r2=(0,622)2+(2−1)⋅0,272=0,411 м;

r3=(0,622)2+(3−1)⋅0,272=0,623 м;

rmax=r4=(0,622)2+(4−1)⋅0,272=0,867 м.

Таким образом:

Pmax=5,2⋅0,8670,312⋅2+0,4112⋅4+0,6232⋅4+0,8672⋅4=0,831 кН;

S5=0,831⋅14=11,63 кН.

Геометрическая сумма всех векторов усилий, приведенных к центру крепления, определяет расчетное значение эксплуатационной нагрузки (рис 4.1):

Sэ=i=15Si=Sx2+Sy2=(S1+S5⋅sinϕ)2+(S3+S4+S5⋅cosϕ)2=

=(132,44+11,63⋅sin20,95∘)2+(31,22+12,5+11,63⋅cos20,95∘)2=147 кН,

где	sinϕ=r1rmax=0,310,867=0,3576  ϕ=20,95∘.

Для обеспечения неподвижности оборудования необходимо, чтобы эксплуатационные нагрузки, сдвигающие механизм в плоскости крепления, были в 2 раза меньше силы трения от затяжки фундаментных болтов и силы сопротивления призонных болтов срезу.

Сила трения от затяжки болтов Rтр:

Rтр=Vзат⋅f⋅z⋅10−3=85200⋅0,4⋅14=358 кН,

где	f=0,4 – коэффициент трения.

При определении сопротивления Rср призонных болтов срезу считается, что они несут половину нагрузки болтового соединения:

Rср=0,5⋅τ⋅Fδ⋅n⋅10−3=0,5⋅230⋅452⋅4⋅10−3=208 кН,

где	τ=230 МПа – допускаемое напряжение на срез для стали 45;

Fδ – площадь сечения болта по стержню:

Fδ=π⋅d24=3,14⋅2424=452 мм2,

где	d=24 мм – диаметр стержня болта;

n=4 – число призонных болтов.

Таким образом условие неподвижности выполнено:

2⋅Sэ≤Rтр+Rср.

4.3.3. Установка призонных болтов

Посадку призонных болтов выполняют предварительным охлаждением или непосредственной запрессовкой. Первый способ более совершенен. В этом случае исключаются задиры и уменьшение натяга из-за среза и смятия микронеровностей, характерных для запрессовки болтов.

Температура охлаждения болта, обеспечивающая его свободную установку:

tохл=tокр+Δф+Δустα⋅d=20+2⋅10−5+10−512⋅10−6⋅0,24=124 С,

где	tокр=20 С – температура окружающей среды;

Δф=2⋅10−5 м – фактический натяг напряженной посадки;

Δуст=10−5 м – зазор для установки болта;

α=12⋅10−6 1/С – коэффициент линейного сжатия материала болта;

d=0,24 м – диаметр болта при температуре окружающей среды.

В качестве охлаждающей среды целесообразно применять жидкий азот, имеющий температуру кипения −195,6 С. Охлаждение производят в ваннах, в которые заливают азот из сосудов Дьюара.

Температуру охлаждения контролируют по времени охлаждения. Время охлаждения до t=−100 °С составляет 5 сек, а до t=−190 °С – 12 сек на 1 мм диаметра болта.

Момент затяжки фундаментных болтов:

Мзат=0,13⋅σт⋅dвн3=0,13⋅360⋅0,20753=482 Нм,

где	σт=360⋅106 Па – предел текучести материала;

dвн=0,2075 м – внутренний диаметр резьбы болта.