7.5. Определение расчётной цены двигателя

Цена любого промышленного изделия определяется на основе сметной калькуляции на его производство в условиях конкретного предприятия и внешних ценообразующих факторов.

Однако, определение стоимости двигателя с использованием метода счётной калькуляции довольно трудоёмкий процесс, поэтому при выполнении проектных наработок целесообразнее использовать менее трудоёмкий, но обеспечивающий достаточную точность расчётов параметрический метод. Этот метод предусматривает определение цены продукции на основе укрупненных измерителей стоимости, являющихся связующим звеном между ценой и некоторыми, заранее выбранными, технико-эксплуатационными параметрами изделия.

Для обеспечения сопоставимости рассматриваемых вариантов расчёт стоимости должен выполняться параллельно для нового двигателя и для двигателя-прототипа.

Анализ зависимости цены двигателя от различных технико-эксплуатационных параметров либо производных величин этих параметров показал, что в качестве параметров можно рекомендовать следующие:

- удельная (на один оборот коленчатого вала) мощность двигателя, кВт/(об/мин):

x1=Nдn,

где	Nд – мощность двигателя, кВт;

n – число оборотов коленчатого вала;

- условный рабочий объём, м3:

x2=π⋅Dц24⋅S⋅z⋅πk,

где	Dц– диаметр цилиндра, м;

S – ход поршня, м;

z – число цилиндров;

πk – степень наддува;

- расчётный объём работы за период наработки до капитального ремонта, млн.кВтч:

x3=Nд⋅tкр⋅10−6,

где	tкр – технический ресурс до капитального ремонта, ч.

Далее определяется расчётная цена двигателя, тыс.руб.:

Цгд=Кд⋅i=13Di⋅γi,

где	Di – цена двигателя, определённая (по графикам) по i-му расчётному параметру, тыс.дол.;

γi – удельный вес i-того ценообразующего параметра:

γ1=0,35;   γ2=0,40;   γ3=0,25;

Kд=31,2 – курс доллара в рублях на момент расчёта цены судна.

Данные и результаты расчёта приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Определение расчётной цены двигателя

| Параметры | Nд, кВт | n, об/мин | πk | tкр, ч | x1, кВт/(об/мин) D1, тыс.дол. | x2, м3 D2, тыс.дол. | x3, млн.кВтч D3, тыс.дол. | Цгд, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ЧНСП18/22 | 220 | 750 | 1,40 | 30000 | 0,293 40000 | 0,027 16000 | 6,60 60000 | 1104 |
| 6ЧНСП18/22 | 440 | 1000 | 2,46 | 45000 | 0,440 55000 | 0,047 35000 | 19,8 95000 | 1778 |

7.6. Расчёт строительной стоимости судов

Представим строительную стоимость судна-прототипа в виде двух слагаемых:

Цурп1=Цсп+Цгдп1,

где	Цсп – строительная стоимость судна-прототипа без главных двигателей;

Цгдп1 – строительная стоимость главных двигателей судна-прототипа, определённая по фактическим ценам на двигатели.

Однако условия сопоставимости затрат на постройку двигателей требуют расчёта цен на существующий и спроектированный двигатели по единой методике. Следовательно, и строительная стоимость судна-прототипа в целом должна быть откорректирована. Для этого может быть использована формула:

Цурп=Цурп1−Цгдп1+Цгдп,

где	Цгдп – строительная стоимость главных двигателей судна-прототипа, определённая на основе расчётных цен.

Аналогично представим строительную стоимость нового судна:

Цурн=Цурп1−Цгдп1+Цгдн,

где	Цгдп – строительная стоимость главных двигателей нового судна, определённая на основе расчётных цен.

Расчёт величин Цгдп1, Цгдп, Цгдн ведётся в форме таблицы (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Расчёт строительной стоимости главных двигателей

| Наименование составляющих стоимости | Расчётная формула, источник или норматив | Размер составляющих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | судно-прототип |  | новое судно, тыс. руб. |
|  |  | фактическая цена, тыс. руб. | расчётная цена, тыс. руб. |  |
| - Цена главных двигателей | Раздел 7.5, данные судовладельца | 1370 | 1104 | 1778 |
| - Затраты на сооружение фундаментов | 7% от п.1 | 137,0 | 110,4 | 177,8 |
| - Стоимость запасных частей | 3% от п.1 | 41,1 | 33,1 | 53,3 |
| - Заготовительно-складские расходы | 5% от суммы затрат по п.1 и п.3 | 70,6 | 56,9 | 91,6 |
| - Затраты на транспортировку | 15% от суммы затрат по п.1 и п.3 | 211,7 | 170,6 | 274,7 |
| - Плановая прибыль судостроительного предприятия | 27% от суммы затрат по п.1-5 | 457,6 | 368,7 | 593,9 |
| Итого строительная стоимость главного двигателя |  | 2288 | 1844 | 2969 |

По данным судовладельца:

Цурп1=57,096 млн.руб.

Произведём расчёт строительной стоимости судна-прототипа и нового судна:

Цурп=57,096−2⋅2,288+2⋅1,844=56,208 млн.руб;

Цурн=57,096−2⋅2,288+2,969=55,489 млн.руб.

7.7. Расчёт эксплуатационных затрат на годовой объём продукции

7.7.1. Расчёт годовых эксплуатационных издержек

Наибольшую долю затрат имеют такие статьи, как затраты на оплату труда экипажа, расходы на топливо, амортизационные отчисления и затраты на ремонт судов. Так как у нового судна, по сравнению с судном-прототипом, некоторые статьи затрат на содержание судов в эксплуатации не изменяются по величине или изменяются незначительно, то представляется целесообразным разбить годовые эксплуатационные издержки на две составляющие:

И=Kp⋅i=1IСИi+Kp⋅i=1YСНi,

где	СИi – расходы по содержанию судна в эксплуатации по i-той статье затрат, зависящие от технико-эксплуатационных показателей судов;

СНi – расходы на содержание судна в эксплуатации по i-той статье затрат, не зависящие от технико-эксплуатационных показателей судов;

Kp – коэффициент распределяемых расходов по управлению и обслуживанию флота.

В нашем случае к изменяющимся элементам себестоимости содержания судов в эксплуатации можно отнести:

- расходы на топливо и энергию Cтэ;

- амортизацию основных фондов Са;

- затраты на ремонт Ср.

К не изменяющимся статьям затрат относятся: зарплата экипажу, материалы, износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов, платежи за хозяйственное и техническое обслуживание флота, прочие расходы, налоги, сборы и т.д.

Затраты на годовой объём перевозок определяются по нижеследующим выражениям.

По судну-прототипу на годовой объем продукции:

Ип'=100⋅Kp⋅i=1IСИiпi=1IαИi=100⋅1,2⋅(1429+2248+3260)11,6+24,1+23,8=13991 тыс.руб.,

где	СИi(п) – затраты на перевозки по i-му изменяющемуся элементу, тыс. руб.;

αИi – доля i-й статьи затрат в себестоимости перевозок, %.

По новому судну на годовой объём перевозок:

Ин=Ип'−Kp⋅(i=1IСИiп−i=1IСИiн)=

=13991−1,2⋅((1429+2248+3260)−(1283+2094+3411))=13813 тыс.руб.

Так как объёмы продукции нового судна и судна-прототипа равны, то и:

Ип=Ип'=13991 тыс.руб.

Расчёт величин Cтэ, Са, Ср приведён ниже.