6. Поведение экипажа в чрезвычайных ситуациях

6.1. Общие сведения

Современный человек живёт в мире опасностей: природных, техногенных, антропогенных, экологических. Количество стихийных бедствий на Земле возросло, число аварий и катастроф тоже не уменьшается. Это приводит к большим человеческим жертвам, нарушению экологии, среды обитания и наносит огромный материальный урон.

Главнейшей задачей общества является безопасность жизни человека. Однако даже в мирное время его постигают опасности, вызываемые производственными и транспортными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. За последнее десятилетие число аварий и катастроф, особенно в промышленности и на транспорте, значительно возросло. Это связано со сложностью современной промышленной технологии, недостаточной квалификацией персонала, низким качеством используемого оборудования, слабой технологической и трудовой дисциплиной. Достаточно часто чрезвычайная ситуация может возникнуть при разрушении равновесия человека и окружающей среды, итогами которого являются разрушения, затопления, пожары, химические заражения, радиоактивные загрязнения и т.п. Последствия, как правило, трагические, проявляющиеся в поражениях, увечьях, гибели людей, нанесении огромного материального ущерба. Следует иметь в виду, что каждая чрезвычайная ситуация имеет свою причину, особенность и характер развития.

Мореплавание исторически было и  остаётся одной из главнейших и необходимых сфер деятельности человека, несмотря на то, что риск для жизни человека на морском транспорте значительно выше, чем на железнодорожном и авиационном.

Анализ прошедших крупных аварий и катастроф на море показывает, что 10% аварий возникает по причине стихийных бедствий, 15% – как следствие недостатков конструкций судов, но большинство чрезвычайных ситуаций на море (75%) происходит по вине людей и, прежде всего, по причинам неправильной эксплуатации судна. К ним следует отнести:

- отсутствие чувства ответственности, беспечность, пренебрежение мерами безопасности;

- недостаточную профессиональную подготовку;

- плохую организацию судовой и спасательной служб.

Все члены экипажа должны быть готовы к действиям на море в чрезвычайных ситуациях, уметь бороться за живучесть судна, а в случае его гибели эффективно использовать все имеющиеся спасательные средства в экстремальных условиях. В этом решающую роль играет профессиональная и морально-психологическая подготовка. Основными последствиями аварий, катастроф водного транспорта на акваториях, в портах являются взрывы опасных грузов, пожары, приводящие к потоплению судов. При этом разрушаются порты, пристани, гибнут пассажиры и экипажи судов, работники портов, наносится значительный материальный урон морскому и речному флоту. В результате разлива нефтепродуктов наносится огромный экологический ущерб окружающей среде.

С учётом мировых статистических данных аварии, катастрофы на водном транспорте можно разделить на следующие основные группы:

- аварии с повреждением корпуса судна (столкновения, штормовые повреждения, удары о рифы и т.п.);

- пожары и взрывы;

- повреждения механизмов.

Наибольшее количество аварий возникает по причинам повреждения корпуса судна и в результате повреждения механизмов.

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водном транспорте рекомендуется проводить ежегодный технический надзор в судостроении и судоходстве с освидетельствованием каждого судна, проверять готовность членов экипажа к выполнению своих обязанностей, особенно в возможных авариях, катастрофах и т.п.

6.2. Прогнозирование и оценка химической обстановки при (ййй)заражении СДЯВ

Сильнодействующие ядовитые вещества широко применяются в современном производстве. На химически опасных объектах экономики используются, производятся, складируются и транспортируются огромные количества СДЯВ. Большое число людей, работающих на подобных предприятиях, могут подвергнутся значительному риску при возникновении аварий и различных чрезвычайных ситуаций.

Прогнозирование возможных последствий чрезвычайных ситуаций позволяет своевременно принять необходимые меры по повышению устойчивости работы объекта, способствует предотвращению человеческих жертв и уменьшению экономического ущерба. Заблаговременное прогнозирование позволяет выявить критичные элементы объекта экономики, определить возможные последствия чрезвычайной ситуации, в том числе и последствия вторичных поражающих факторов, и на их основе подготовить рекомендации по защите гражданского населения от этих последствий.

Угроза поражения людей СДЯВ требует быстрого и точного выявления и оценки химической обстановки. Под химической обстановкой понимают масштабы и степень химического заражения местности, оказывающие влияние на действия формирований гражданской обороны, работу объекта экономики и жизнедеятельность населения. Под оценкой химической обстановки понимается определение масштаба и характера заражения СДЯВ, анализ их влияния на деятельность объекта экономики, сил гражданской обороны и населения.

# Задача

В морском порту днём произошла авария необвалованной ёмкости без поддона с сжиженным аммиаком в количестве 200 тонн, местность закрытая. На расстоянии 5 километров от порта на рейде находится пассажирское судно. Члены экипажа и пассажиры в количестве 800 человек находятся в помещениях. Рабочие и служащие порта в количестве 200 человек обеспечены противогазами на 60%. Провести прогноз площади зоны возможного заражения. Оценить химическую обстановку в порту и на судне, если направление ветра на объект, скорость ветра 3 метра в секунду, состояние погоды – “ясно”, температура воздуха 10С. Время после начала аварии – 4 часа.

# Решение

С учётом данных метеосводки определяем степень вертикальной устойчивости воздуха – конвекция.

Находим время поражающего действия СДЯВ (время испарения):

Тп=h⋅dK2⋅K4⋅K7=0,05⋅0,680,025⋅1,67⋅1=0,814 ч 49 мин,

где	h=0,05 м – толщина слоя жидкости для СДЯВ;

d=0,68 т/м3 – плотность СДЯВ;

K2=0,025 – коэффициент, учитывающий физико-химические свойства СДЯВ;

K4=1,67 – коэффициент, зависящий от скорости ветра;

K7=1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха.

При выбросе сжиженных СДЯВ для расчёта глубины и площади заражения необходимо знать количественные характеристики выброса сжиженных газов, которые определяются эквивалентными количествами веществ по первичному и вторичному облаку.

Определяется эквивалентное количество СДЯВ в первичном облаке:

Qэкв1=K1⋅K3⋅K5⋅K7⋅Q0=0,18⋅0,04⋅0,08⋅1,67⋅200=0,192 т,

где	K1=0,18 – коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ;

K3=0,04 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе аммиака;

K5=0,08 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;

Q0=200 т – общее количество СДЯВ, выброшенного (разлившегося) при аварии.

Определяется эквивалентное количество СДЯВ во вторичном облаке:

Qэкв2=1−K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6⋅K7⋅Q0h⋅d=

=1−0,18⋅0,025⋅0,04⋅1,67⋅0,08⋅1⋅1⋅2000,05⋅0,68=0,644 т,

где	K6=1 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего с начала аварии.

Находятся глубины зон заражения Г1 и Г2 в зависимости от эквивалентного количества выброшенного Qэкв1 и вылившегося Qэкв2 аммиака с учётом скорости ветра:

Г1=0,74 км;   Г2=1,51 км.

Полная глубина зоны заражения:

Гп=Г'+0,5⋅Г''=1,51+0,5⋅0,74=1,88 км,

где	Г' – наибольший из размеров Г1 и Г2;

Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2.

Определяется предельно возможная глубина переноса заражённого воздуха:

Гпер=Vз.о.⋅N=21⋅4=84 км,

где	N=4 ч – время от начала аварии;

Vз.о.=21 км/ч – скорость переноса заражённого облака.

За окончательную глубину зоны химического заражения СДЯВ принимается расчётная глубина Гр, определяемая наименьшим значением при сравнении величин Гп и Гпер:

Гр=1,88 км.

Площадь зоны фактического химического заражения:

Sф=K8⋅Гр2⋅N0,2=0,235⋅1,882⋅40,2=1,1 км2,

где	K8=0,235 – поправочный коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха.

Определяется ширина зоны химического заражения СДЯВ с учётом расчётной глубины Гр и степени вертикальной устойчивости воздуха:

Шконв=Kконв⋅Гр=0,8⋅1,88=1,5 км.

По результатам расчётов строится фактическая зона химического заражения (рис. 6.1).

Рис 6.1.   Зона химического заражения

Время подхода заражённого воздуха к судну:

tпод=60⋅RVз.о.=60⋅521=14 мин,

где	R=5 км – расстояние от места аварии до пассажирского судна.

Возможные потери людей на судне:

количество поражённых: nпор=800⋅0,5=400 чел.

Из них:	со смертельным исходом – 400⋅0,35=140 чел;

поражения средней и тяжёлой степени – 400⋅0,4=160 чел;

лёгкой степени – 400⋅0,25=100 чел.

Возможные потери людей в порту:

количество поражённых: nпор=200⋅0,22=44 чел.

Из них:	со смертельным исходом – 44⋅0,35=15 чел;

поражения средней и тяжёлой степени – 44⋅0,4=18 чел;

лёгкой степени – 44⋅0,25=11 чел.

Мероприятия по предотвращению химического заражения:

- оповещение об аварии рабочих, руководящего состава подразделений гражданской обороны и населения, попадающего в зону химического заражения;

- ведение химической разведки с обозначением границ очага химического заражения;

- оцепление зоны химического заражения и организация патрулирования на дорогах;

- использование средств индивидуальной и коллективной защиты для укрытия рабочих и служащих;

- локализация и ликвидация аварии;

- постановка водяных завес на запланированных рубежах;

- поиск, вынос поражённых и оказание им первой медицинской помощи;

- эвакуация рабочих, служащих и населения из очага химического заражения и угрожающей зоны;

- дегазация мест разлива СДЯВ;

- санитарная обработка личного состава, специальная обработка техники и помещений.