Министерство высшего образования РФ.

- Уральский государственный университет – УПИ

- Кафедра “Технология и средства связи”

- Расчетно-графическая работа

- Полупроводниковый диод

## «КД213А»

Преподаватель: Болтаев А.В.

Студент: Черепанов К.А.

Группа: Р-207

#### Екатеринбург

2000

### Аннотация

В данной работе в табличной форме приводятся паспортные параметры (электрические и предельные эксплуатационные) полупроводникового диода КД213А, семейство вольт-амперных характеристик (ВАХ) при различных температурах, расчетные соотношения R=, r~, C; расчитываются TKUпр, TKIобр (температурные коэффициенты), rб (сопротивление базы). Приводится малосигнальная, высокочастотная эквивалентная схема исследуемого диода.

- Содержание

- Краткая характеристика диода	4

- Паспортные параметры:	4

  - Электрические	4

  - Предельные эксплуатационные	4

- Вольт-амперная характеристика	5

  - При комнатной температуре	5

  - При повышенной	6

- Расчетные соотношения, таблицы и графики зависимостей для Т=25°С	6

- Определение величины TKUпрям TKIобр	6

- Определение сопротивления базы rб	9

  - Приближенное	9

  - Точное	9

- Малосигнальная высокочастотная эквивалентная схема	10

- Библиографический список	10

- Затраты времени на:	10

  - Информационный поиск	10

  - Расчеты	10

  - Оформление	10

## Краткая характеристика диода

Диод кремниевый, диффузионный. Предназначен для  преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. Выпускаются в  металлопластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов приводятся на корпусе. Отрицательный электрод соединен с металлическим основанием корпуса.

Масса диода не более 4 г.

## КД213А

Рисунок 1

## Паспортные параметры:

## Электрические

Постоянное прямое напряжение при  Iпр=10А, не более:

- Т=+25°С………………………………………………………...………………………………1В

Постоянный обратный ток при, не более:

- Т=+25°С………………………………………………………...…………………………0,2мА

Время обратного восстановления при Uобр=20В, и Iпр, и=1А, и Iобр, и=0,1А:

КД213А…………………………………………………………...………………………300нс

Емкость диода, не более:

при Uобр=100 В………………………………………...……………………550 пФ

при Uобр=5 В………………………………………...……………………..1600 пФ

## Предельные эксплуатационные

##### Постоянное (импульсное) обратное напряжение……………………..………200В

##### Постоянный (средний) прямой ток при  RТ(П-С)≤ 1,5°С/Вт ……..…..………10А

##### Импульсный  прямой ток при  tи≤ 10мс, Q≥1000………………...…………100А

Импульсный  обратный ток при температуре корпуса от 213 до 358 К при       tи≤ 20мкс,………………...……………………………………………………………………..10А

##### Частота без снижения электрических режимов……………………………100кГц

##### Тепловое сопротивление

переход-среда: ……………………………….………………………………70К/Вт

переход-корпус: ……………………………….……………………………1,5К/Вт

##### Температура перехода: ……………………………………………………...+140°С

- Температура окружающей среды: ……………………………………….-60°С…+85°С

## Общая таблица параметров

| Предельные значения параметров при Т=25˚С |  |  |  |  |  |  | Tk max (Tпмах) [Тмах]˚С | Значения параметров при Т= 25˚С |  |  |  |  |  | R т п-к, ˚С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I пр, ср max А |  | Uобр, и, п мах, В | Uобр мах, В | Iпрг (Iпр, уд)мах, А |  | fмах, кГц |  | Uпр (Uпр, ср) [Uпр, и], В |  | tвос, обр (tвос, обр при Tп мах), мкс |  |  | I обр(I обр, ср) [I обр, и, п, при Т п мах], мА |  |
|  | Т˚С |  |  |  | tи(tпр), мс |  |  |  | Iпр (Iпр, ср) [Iпр, и], А |  | Iпр, и, А | Uпр, и, В |  |  |
| 10 | 85 | 200 | 200 | 100 | 10 | 100 | 140 | 1 | 10 | 0,3 | 1 | 20 | 0,2 | 1,5 |

## Вольт-амперная характеристика

## При комнатной температуре

## При повышенной

## Расчетные соотношения, таблицы и графики зависимостей для Т=25°С

|  |  |  | Зависимость R= от Uпр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| R= | 0,3 | 0,2333333 | 0,16 | 0,1125 | 0,090909 | 0,073333 |

|  |  |  | Зависимость r~ от Uпр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| r~ | 0,1 | 0,0666667 | 0,05 | 0,044444 | 0,038462 |

|  |  |  | Зависимость R= от Uобр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| R= | 3571429 | 6666666,7 | 8333333 | 4878049 | 2777778 | 1304348 |

|  |  |  | Зависимость r~ от Uобр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| r~ | 50000000 | 25000000 | 5555556 | 2631579 | 1157407 |

|  |  |  | Зависимость Cдиф от Uпр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| Сдиф | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,32 | 0,44 | 0,6 |

###### Зависимост Сб  от Uобр

## Определение величины TKUпрям TKIобр

TKUпрям=ΔUпрΔT∘мВград

TKUпрям=−0,160=−1,6мВград

TKIобр=T2−T110I2I1раз10град

TKIобр=85−251065=1,03раз10град

## Определение сопротивления базы rб

## Приближенное

rбU1−U2I1−I2Ом

rб1,036−0,94512−9=0,0303Ом

## Точное

rб=U2−U1I2−I1−ϕТln(I2I1)I2−I1Ом

rб=1−0,811−5−0,025ln(115)11−5=0,0300Ом

## Малосигнальная высокочастотная эквивалентная схема

rб

Сб

Ск

Rобр

## Библиографический список

- Диоды и их зарубежные аналоги: Справочник. В 3-х томах. /Хрулев А.К., Черепанов В.П.- Том 1-М.: ИП РадиоСофт, 1998-640с.

- Справочник по полупроводниковым диодам/ Бородин Б.А., Дроневич В.М., Егорова Р.В. и др.; под ред. И.Ф. Николаевского.—М.: Связь , 1979.– 432 с., ил.

- Диоды. справочник/ О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, С.Л. Пожидаев.—М.: Радио и связь, 1990.—336 с.: ил.– (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1158)

- Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Горюнова.–М.: Энергоиздат, 1982.– 744 с., ил.

- Лекции по курсу  «Физические Основы МикроЭлектронники»/ Черепанов К.А- под ред. Болтаев А.В. 2000.-50л.

## Затраты времени на:

## Информационный поиск-72 часf

## Расчеты-1час (67 мин.)

## Оформление- 6 часов (357мин.)

Зарубежный аналог КД213А - 1N1622 производства Sarkez Tarzian, США