ТипОвая расчетная работа №1.

Дано:

R8

R9

R1

R5

R6

I1

I2

I3

I11

I22

U5

U6

обход

Е1

–

+

–

+

А

В

Е1=110 В

R1=0,2 Ом

R8=R9=0,4 Ом

R5=R6=1 Ом

U5=60 В

U6=50 В

Найти: токи в ветвях тремя методами.

Решение:

- Метод законов Кирхгофа.

  - Запишем I закон Кирхгофа для узла А:I1−I2−I3=0 (1);

Запишем I закон Кирхгофа для узла В:−I1+I2+I3=0 (2);

  - Запишем II закон Кирхгофа для трех контуров:

для контура I - AR5U5BE1R1R8R9: R1+R8+R9⋅I1+R5⋅I2−U5=E1 (3);

для контура II - AR6U6BU5R5A: R6⋅I3−R5⋅I2+U5+U6=0 (4);

для контура III - AR6U6BE1R1R8R9A: R1+R8+R9⋅I1+R6⋅I3+U6=E1 (5).

Решим систему уравнений (1), (3), (4):

| I1 | -I2 | -I3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| (R1+R8+R9)∙I1 | R5∙I2 | 0 | E1+U5 |
| 0 | -R5∙I2 | R6∙I3 | -U5-U6 |

Выпишем коэффициенты при неизвестных:

| 1 | -1 | -1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| (R1+R8+R9) | R5 | 0 | E1+U5 |
| 0 | -R5 | R6 | -U5-U6 |

Подставим численные значения из исходных данных:

| 1 | -1 | -1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| (0,2+0,4+0,4) | 1 | 0 | 110+60 |
| 0 | -1 | 1 | -60-50 |

Определим Δ, ΔI1, ΔI2, ΔI3 по формулам:

Δ= 1−1−1  1 1 0

ΔI2= 1 0−1 1 170 0

По формулам Крамера определим:

I1=ΔI1Δ=2303=76,(6) AI2=ΔI2Δ=2803=93,(3) A - токи в трех ветвях.

  - Проверка: по I закону Кирхгофа для узла А:I1−I2−I3=0;

76,(6)-93,(3)+16,(6)=0

- Метод контурных токов.

Пусть в каждом контуре протекает только один контурный ток. В первом ток I11, во втором ток I22.

Запишем II закон Кирхгофа для первого контура:

R1+R8+R9⋅I11+R5⋅I11−R5⋅I22−U5=E1

Запишем II закон Кирхгофа для второго контура:

R6⋅I22+R5⋅I22−R5⋅I11+U5+U6=0

Решим систему этих уравнений и определим контурные токи:

R1+R8+R9⋅I11+R5⋅I11−R5⋅I22−U5=E1

Токи во внешних ветвях равны контурным токам, значит:

I1=I11=76,7 A – ток  в первой ветви.

I3=I22=-16,6 - ток  в третей ветви.

В смежной ветви ток равен разности контурных токов:

I2=I22-I22=76,7+16,6=93,3 A – ток во второй ветви.

- Метод узловых напряжений.

К узлам А и В подводится напряжение UAB – узловое, направление которого выбирается произвольно.

I3

R8

R9

R1

R5

R6

I1

I2

U5

U6

Е1

–

+

–

+

А

В

UAB

- I закон Кирхгофа для узла А: I1−I2−I3=0 (1);

- II закон Кирхгофа для контура I - AUABBE1R1R8R9A: R1+R8+R9⋅I1+UAB=E1

I1=E1−UABR1+R8+R9 (2);

II закон Кирхгофа для контура II -AR5U5BUABA:

R5⋅I2−U5−UAB=0

I2=U5+UABR5 (3);

II закон Кирхгофа для контура III - AR6U6BUABA:

R6⋅I3+U6−UAB=0

I3=UAB−U6R6 (4);

Для определения напряжения между узлами UAB уравнения (2), (3), (4) необходимо подставить в уравнение (1):

E1−UABR1+R8+R9−U5+UABR5−UAB−U6R6=0110−UAB1−60+UAB1−UAB−501=0110−UAB−60+UAB−UAB−50=03⋅UAB=100

UAB=33,(3) B - напряжение между узлами А и В.

Токи в ветвях определим по уравнениям (2), (3), (4):

I1=110−33,3=76,7 AI2=60+33,3=93,3 A - токи в трех ветвях.