Пример решения задачи

по разделу «Переходные процессы»

Задача. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (Рис. 1). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Требуется определить закон изменения во времени токов и напряжений после коммутации в ветвях схемы.

Задачу следует решить двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3pmin, где 3pmin– меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Параметры цепи: R1 = 15 Ом; R2 = 10 Ом; С = 10 мкФ; L = 10 мГ; Е = 100 В.

Решение.

Классический метод.

Решение задачи получается в виде суммы принужденного и свободного параметра:

i(t) = iпр(t) +  iсв(t);     u(t) = uпр(t)+  uсв(t),                          (1)

где iсв(t)=A1iep1t+A2iep2t, а uсв(t)=A1uep1t+A2uep2t.

1. Находим токи и напряжения докоммутационного режима для момента времени t = (0–). Так как сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю, а емкости – бесконечности, то расчетная схема будет выглядеть так, как это изображено на рис. 2. Индуктивность закорочена, ветвь с емкостью исключена. Так как в схеме только одна ветвь, то ток i1(0–) равен току i3(0–), ток i2(0–) равен нулю, и в схеме всего один контур.

Составляем уравнение по второму закону Кирхгофа для этого контура:

i1(0−)⋅(R1+R2)=E,

откуда

i1(0−)=i3(0−)=ER1+R2 = 4 А.

Напряжение на емкости равно нулю [uC(0–) = 0].

2. Определим токи и напряжения непосредственно после коммутации для момента времени t = 0+. Расчетная схема приведена на рис. 3. По первому закону коммутации iL(0–) = iL(0+), т.е. ток i3(0+) = 4 А. По второму закону коммутации uC(0–) = uC(0+) = 0.

Для контура, образованного ЭДС Е, сопротивлением R2 и емкостью С, согласно второго закона Кирхгофа имеем:

i2(0+)⋅R2+uC(0+)=E

или

i2(0+)=E−uC(0+)R2=10A;

i1(0+) = i2(0+) + i3(0+) = 14 А.

Напряжение на сопротивлении R2 равно Е – uC(0+) = 100 В, напряжение на индуктивности равно напряжению на емкости.

3. Рассчитываем принужденные составляющие токов и напряжений для t=∞. Как и для докоммутационного режима индуктивность закорачивается, ветвь с емкостью исключается. Схема приведена на рис. 4. и аналогична схеме для расчета параметров докоммутационого режима.

iпр1=iпр3=ER2 = 10 А;

uпрR2=E = 100 В;      uпрL=uпрC=0;       iпр2=0.

4. Определяем свободные составляющие токов и напряжений для момента времени t = 0+, исходя из выражений i(0+) = iпр(0+) + iсв(0+) и u(0+) = uпр(0+) + uсв(0+).

iсв1(0+) = 4 А; iсв2(0+) = 10 А; iсв3(0+) = –6 А; uсвL(0+) = uсвС(0+) = 0; uсвR2(0+)=0.

5. Определяем производные свободных токов и напряжений в момент времени непосредственно после коммутации (t = 0+), для чего составим систему уравнений, используя законы Кирхгофа для схемы, изображенной на рис. 3, положив Е = 0.

iсв1'(0+)−iсв2'(0+)−iсв3'(0+)=0;

iсв1'(0+)⋅R2+uсвC'(0+)=0                                    (2)

−uсвС'(0+)+uсвL'(0+)=0

Производную тока через индуктивность можно найти, используя выражение: uL=Ldidt, а производную напряжения на емкости – из уравнения iC=Cdudt. Т.е.

uL(0+)=LdiL(0+)dt  и  iC(0+)=CduC(0+)dt,

откуда

iсв3'(0+)=uL(0+)L=0;    uсвC'(0+)=i2(0+)C=106                             (3)

Подставляя (3) в (2), после решения получаем:

uсвL'(0+)=106;     iсв1'(0+)=−105;     iсв2'(0+)=−105;    uсвR2'(0+)=−106

Все полученные результаты заносим в таблицу.

|  | i1 | i2 | i3 | uL | uC | uR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t = 0+ | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| t=∞ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| iсв(0+) uсв(0+) | 4 | 10 | –6 | 0 | 0 | 0 |
| iсв'(0+) uсв'(0+) | –105 | –105 | 0 | 106 | 106 | –106 |

6. Составляем характеристическое уравнение. Для этого исключим в послекоммутационной схеме источник ЭДС, разорвем любую ветвь и относительно разрыва запишем входное сопротивление для синусоидального тока Z(jω). Например, разорвем ветвь с сопротивлением R2:

Z(jω)=R2+jωL⋅1jωCjωL+1jωC.

Заменим j на р и приравняем полученное уравнение нулю. Получим:

Z(p)=R2+pL⋅1pCpL+1pC=0

или

R2CLp2 + pL + R2 = 0.

Откуда находим корни р1 и р2.

p1,2=−L±L2−4R2⋅R2CL2R2CL             р1 = –1127,       р2 = –8873.

7. Определим постоянные интегрирования А1 и А2. Для чего составим систему уравнений:

iсв(0+)=A1i+A2i;

iсв'(0+)=p1A1i+p2A2i

или

uсв(0+)=A1u+A2u;

uсв'(0+)=p1A1u+p2A2u

Например, определим постоянные интегрирования для тока i1 и напряжения uL. Для тока i1 уравнения запишутся в следующем виде:

4 = А1i + А2i;

−105=−1127⋅A1i−8873⋅A2i.

После решения:                 А1i = –8,328 А,   А2i = 12,328 А.

для напряжения uL:

0=A1uL+A2uL;

106=−1127⋅A1uL−8873⋅A2uL.

После решения:            A1uL= 129,1 В,   A2uL= –129,1 В.

8. Ток i1 cогласно (1) изменяется во времени по закону:

i1(t) = 10 – 8,328е–1127t + 12,328e–8873t,

а напряжение uL:

uL(t) = 129,1e–1127t – 129,1 e–8873t.