- Лабораторная работа № 4

Определение удельного сопротивления материалов.

Цель работы:

Опытным путем определить удельное сопротивление проводниковых материалов.

Теоретическое основание:

Сопротивление проводника характеризует его способность препятствовать прохождения тока. Для того чтобы при расчетах учесть способность разных проводников проводить ток вводится понятие удельное сопротивление.

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника  длиной 1м и поперечное сечение 1 мм2

[ρ]=Оммм2м

Сопротивление проводника зависит не только от материала, из которого он изготовлен, оно зависит и от его размеров длины и поперечного сечения.

R=ρlS

где ρ- удельное сопротивление

l - длина

S – площадь поперечного сечения

Схема:

А

V

Оборудование:

- приборный щит № 1

- амперметр 0 – 1А

- Вольтметр 0 – 150 В

- Медный провод    = 2 мм,    l = 3 м

- Нихром 1               = 1 мм,    l = 1,5 м

- Нихром 2               = 0,3 мм, l = 1,5 м

Ход работы:

- Подключить блок питания к стенду

- Собрать схему, подключить соединить поводами приборы.

- Меняя образцы металлов, показания приборов, занести в таблицу, полученные данные.

# Табл.1

| Данные наблюдений |  |  |  |  | Результат выполнении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | I | U2 |  | Uобщ |  | l | Rобщ | Rобр | ρ |
|  |  | л | R |  |  |  |  |  |  |
| 1 Медь | 0,76 | 25 | 0,015 | 36 | 2 | 3 | 32,9 | 0,02 | 0,02 |
| 2 Нихром | 0,76 | 24 | 2,2 | 36 | 1 | 1,5 | 34,5 | 2,9 | 1,2 |
| 3 Нихром | 0,56 | 18 | 18 | 36 | 0,3 | 1,5 | 55,8 | 32,1 | 1,3 |

Rобр1=URI=0,0150,76=0,02;       Rл1=UлI=250,76=32,9

Rобр2=2,20,76=2,9;                             Rл2=240,76=31,6

Rобр3=180,56=32,1;                             Rл3=180,76=23,7

Rобщ1=Rобр+Rл=0,02+32,9=32,92;   S1=πR2=3,14∗1=3,14

Rобщ2=2,9+31,6=34,5;                              S2=3,14∗0,52=0,785

Rобщ3=32,1+23,7=55,8;                             S3=3,14∗0,152=0,07

ρ1=RобрSl=0,02∗3,143=0,02

ρ2=2,9∗0,7851,5=1,2

ρ3=32,1∗0,071,5=1,3

Вывод:

Опытным путём определили удельное сопротивление меди, нихрома.

## Ответы на контрольные вопросы:

- Движению электрических зарядов препятствуют молекулы и атомы проводника, а также самого источника энергии. Это противодействие прохождению электрического тока в цепи называется сопротивлением.

- Удельное сопротивление – это сопротивление проводника длиной в 1 м. и площадью поперечного сечения в 1мм2. Служит для оценки электрических свойств материала проводника.

- Высокой проводимости способствует содержание свободно – заряженных частиц у материалов (металлы, медь, серебро, плазма и т.д.) и противоположность им электрики – вещества в которых мало заряженных частиц (стекло, керосин, парафин).