Министерство Общего и Профессионального Образования Российской Федерации

Ростовский государственный строительный университет

###### Курсовой проект по дисциплине

Производственные предприятия транспортных сооружений

АБЗ

###### Расчетно-пояснительная записка

111774 РПЗ

Выполнил студент группы Д-327

Стрижачук А. В.

Руководитель:

Литвинова Л. А.

Заведующий кафедры:

Илиополов С. К.

Ростов-на-Дону

1999 г.

Исходные данные.

Длина участка строительства	10

#### Ширина проезжей части	7

Толщина асфальтобетона	0,1

Тип асфальтобетона	В

Плотность асфальтобетона	2

Число смен	1

Продолжительность работ	4

Длина транспортировки	11

Удельное сопротивление стали	0,12∙10-4 Ом∙м

##### Содержание:

Климатическая характеристика района.	4

1.	Обоснование размещения АБЗ.	5

1.1.	Сравнение времени остывания асфальтобетонной смеси со временем ее доставки к месту укладки.	5

1.2.	Источники обеспечения АБЗ водой и электроэнергией. Нормативные требования.	5

2.	Режим работы завода и его производительность.	5

2.1.	Часовая производительность АБЗ, QЧ, т/ч.	5

2.2.	Расчет расхода материалов.	6

3.	Определение длины железнодорожного пути для прирельсовых АБЗ.	7

3.1.	Количество транспортных единиц N, прибывающих в сутки.	7

3.2.	Длина фронта разгрузки L, м.	7

4.	Склады минеральных материалов.	7

4.1.	Расчет щебеночных штабелей.	7

4.2.	Выбор и расчет ленточных конвейеров.	7

4.3.	Выбор типа бульдозера.	8

5.	Битумохранилище.	9

5.1.	Расчет размеров битумохранилища.	9

5.2.	Количество тепла, необходимое для нагрева битума в хранилище и приямке Q, кДж/ч.	9

5.3.	Расчет электрической системы подогрева.	10

6.	Определение количества битумоплавильных установок.	11

6.1.	Часовая производительность котла ПК, м3/ч.	11

6.2.	Расчет количества котлов.	11

7.	Расчет склада и оборудования для подачи минерального порошка.	11

7.1.	Расчет вместимости силоса в склад.	12

7.2.	Расчет пневмотранспортной системы.	12

8.	Расчет потребности предприятия в электрической энергии и воде.	16

8.1.	Расчет потребного количества электроэнергии.	16

8.2.	Определение общего расхода воды.	16

8.3.	Определение расхода воды на восстановление запаса в пожарном резервуаре, ВПОЖ, м3/ч.	16

8.4.	Определение диаметра трубы водопроводной сети, dТР, м.	16

9.	Технологическая схема приготовления модифицированного битума.	17

Литература.	18

# Климатическая характеристика района.

Кемеровская область расположена в III-ей дорожно-климатической зоне — зоне со значительным увлажнением грунтов в отдельные периоды годы. Для района проложения автомобильной дороги характерен климат с холодной зимой и теплым летом, что видно из дорожно-климатического графика (рис 1.1).

Лето теплое: среднесуточная температура наиболее жаркого месяца (июля) составляет +18,4˚С; зимы холодные со среднесуточной температурой наиболее холодного месяца (января) –19,2˚С. Отрицательные температуры воздуха бывают с ноября по март, а расчетная длительность периода отрицательных температур Т=179 сут.

Абсолютный максимум температуры воздуха в году достигает +38˚С, минимум -55˚С. Следовательно, амплитуда температуры составляет 93˚С. Годовая средняя суточная амплитуда температуры воздуха бывает в июне (13,2˚С), а максимальная в феврале (30,2˚С).

За год выпадает 476 мм осадков; количество осадков в жидком и смешанном виде 362 мм за год; суточный максимум 46 мм. Средняя за зиму высота снежного покрова составляет 51 см, а число дней со снежным покровом до 162 сут (период 03.11 — 13.04).

Для рассматриваемого района зимой преобладают ветры южного, юго-восточного и юго-западного направлений. Летом преобладают ветры южного и северного направлений (рис 1.2). Средняя скорость ветра за январь равна 3,41 м/с. Максимум из средних скоростей по румбам за январь — 6,8 м/с. Средняя скорость ветра за июль равна 3,55 м/с. Максимум из средних скоростей по румбам за июль — 4,4 м/с.

# 1.	Обоснование размещения АБЗ.

Завод будет размещен вблизи железнодорожных путей, так как все дорожно-строительные материалы будут доставляться по ним.

## 1.1.	Сравнение времени остывания асфальтобетонной смеси со временем ее доставки к месту укладки.

t1=G⋅Cсмh⋅F⋅lnTАБЗ−TвT−Tв             (1).Необходимо сравнить время остывания смеси t1, ч, со временем ее доставки к месту укладки t2, ч (t1≥t2).

t1=4500⋅1,1168⋅11⋅ln160−20120−20=0,9 ч.где	G — количество смеси в кузове самосвала, для самосвала ЗИЛ-ММЗ-555, G=4500 кг;

ССМ — теплоемкость горячей смеси, ССМ=1,1 кДж/(кг∙˚С);

F — площадь стенок кузова самосвала, для самосвала ЗИЛ-ММЗ-555 F=11 м2;

h — коэффициент теплопередачи, h=168 кДж/(м2∙ч∙˚С);

ТАБЗ — температура смеси при отправке с АБЗ, ˚С;

ТСМ — температура смеси при ее укладке, ˚С;

t2=Lv           (2).	ТВ — температура воздуха, ˚С.

t2=1150=0,22где	L — дальность транспортировки, км;

v — скорость движения самосвала, v=40…60 км/ч.

## 1.2.	Источники обеспечения АБЗ водой и электроэнергией. Нормативные требования.

Обеспечение АБЗ водой происходит путем водозабора из водопроводной сети. Электроэнергия поступает из городской сети. АБЗ размещают с подветренной стороны к населенному пункту, на расстоянии не ближе 500 м от него. Площадка АБЗ должна быть достаточно ровной, с уклоном 25-30‰, обеспечивающим отвод поверхностных вод. Коэффициент использования площади должен быть не менее 0,6, а коэффициент застройки — не менее 0,4. Уровень грунтовых вод — не выше 4 м.

При размещении зданий и сооружений на территории завода следует учитывать следующее:

- Здания и сооружения с повышенной пожарной опасностью следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям;

- Здания и сооружения вспомогательного производства должны располагаться в зоне цехов основного производства;

- Складские сооружения нужно располагать с учетом максимального использования железнодорожных и других подъездных путей для погрузочных, разгрузочных операций и обеспечения подачи материала к основным цехам кратчайшим путем;

- Энергетические объекты нужно располагать по отношению к основным потребителям с наименьшей протяженностью трубопровода и ЛЭП;

- При устройстве тупиковых дорог необходимо в конце тупика предусматривать петлевые объезды или площадки размером не менее 12х12 м для разворота автомобилей.

# 2.	Режим работы завода и его производительность.

## Qч=ПФ          (3).2.1.	Часовая производительность АБЗ, QЧ, т/ч.

где	П — необходимое количество асфальтобетонной смеси, т;

Ф=8⋅n⋅22,3⋅m⋅0,9⋅0,9             (4).	Ф — плановый фонд времени.

Ф=8⋅1⋅22,3⋅4⋅0,9⋅0,9=578,016ч≈578 ч.где	8 ч — продолжительность смены;

n — количество смен;

22,3 — число рабочих дней в месяце;

m — количество месяцев укладки смеси;

0,9 — коэффициент использования оборудования в течение смены;

П=k⋅Fi⋅hi⋅ρi           (5).	0,9 — коэффициент использования оборудования в течении m месяцев.

П=1,3⋅70000⋅0,1⋅2,2=20020  тгде	k — коэффициент, учитывающий неравномерный расход смеси, k=1,1…1,5;

F — площадь укладки асфальтобетонной смеси, м2, F=10000∙7=70000 м2;

h — толщина укладки асфальтобетонной смеси, м;

ρ — плотность смеси, ρ=2,0…2,4 т/м3.

Qч=20020578,016=34,636≈35 тч

Полученное значение округляем до целого числа и принимаем смеситель типа ДС-617.

## Расчет расхода материалов.

Требования к материалам.

Qч=34,6тч;         Qч=34,62,2=15,7м3чДля приготовления горячей смеси применяются вязкие нефтяные битумы марок БНД 60/90, БНД 90/130. Щебень следует применять из естественного камня. Не допускается применение щебня из глинистых, известковых, глинисто-песчаных и глинистых сланцев. Пески применяются природные или дробленные. Минеральный порошок применяется активизированный и не активизированный. Допускается использовать в качестве минерального порошка измельченные металлургические шлаки и пылевые отходы промышленности. Активизированный минеральный порошок получают в результате помолки каменных материалов в присутствии активизирующих добавок, в качестве которых используются смеси состоящие из битума и ПАВ в принятом соотношении 1:1

Пcki=8⋅n⋅Qч⋅Nki100             (6).Суточная потребность материалов:

где	8 ч — продолжительность смены;

n — число смен;

QЧ — часовая производительность завода, т/ч (м3/ч);

ПЩ=8⋅1⋅15,7⋅56,4100=70,8 м3ПМП=8⋅1⋅8,9⋅34,6100=24,6 тПБ=8⋅1⋅6,4⋅34,6100=17,7 т	Nki — потребность в Ki компоненте на 100 т асфальтобетонной смеси.

ПЩ=ПЩ+0,02⋅ПЩ=70,8+0,02⋅70,8=72,2 м3ПМП=ПМП+0,005⋅ПМП=24,6+0,005⋅24,6=24,7 тПБ=ПБ+0,02⋅ПБ=17,7+0,02⋅17,7=18,1 тУчитывая естественную убыль (2% для щебня, песка, битума и 0,5% для минерального порошка) получаем:

Таблица 1. Потребность АБЗ в минеральных материалах.

| Материал | Единица измерения | Суточная потребность | Норма запаса, дней | Запас единовременного хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | м3 | 72,2 | 15 | 1083 |
| Минеральный порошок | т | 24,7 | 15 | 387 |
| Битум | т | 18,1 | 25 | 452,5 |

# 3.	Определение длины железнодорожного пути для прирельсовых АБЗ.

## Количество транспортных единиц N, прибывающих в сутки.

Ni=Qi⋅kqi             (7).

где	Qi — суточная потребность, т (m=V∙ρ);

k — коэффициент неравномерности подачи груза, k=1,2;

q — грузоподъемность вагона, т;

NЩ=72,2⋅1,2⋅1,5850=2,7≈3NМП=24,7⋅1,250=0,6≈1NБ=18,1⋅1,250=0,4≈1	ρщ — плотность щебня, ρщ=1,58 т/м3.

## 3.2.	Длина фронта разгрузки L, м.

L=l⋅Nin             (8).

где	l — длина вагона, l=15 м;

n — число подач в сутки, n=1…3.

L=15⋅52=37,5 м.

# 4.	Склады минеральных материалов.

## Расчет щебеночных штабелей.

V=RHL2+RH23⇒L=2⋅V−RH23RH                   (9).H=4 м.R=20 м.LЩ=2⋅1083−20⋅16320⋅4=24,4 м.Обычно для АБЗ проектируются склады щебня и песка открытого штабельного типа небольшой емкости с погрузочно-разгрузочными механизмами (конвейеры, фронтальные погрузчики). При проектировании необходимо предусмотреть бетонное основание или основание из уплотненного грунта, водоотвод от штабелей, распределительные стенки между штабелями, подачу материалов в штабеля и в агрегат питания ленточными транспортерами.

H

R

L

Рисунок 1. Размеры склада.

## 4.2.	Выбор и расчет ленточных конвейеров.

B=Q3600⋅0,11⋅v⋅ρ             (10).На АБЗ для непрерывной подачи минерального материала используют ленточные и винтовые конвейеры. Ленточными конвейерами можно перемещать песок и щебень в горизонтальном направлении и под углом не превышающим 22˚. Выполняют ленточные конвейеры из нескольких слоев прорезиненной хлопчатобумажной ткани. Ширина ленты В, м, определяется по часовой производительности:

где	Q — часовая производительность, т/ч;

v — скорость движения ленты, м/с;

BЩ=34,63600⋅0,11⋅1,5⋅1,58=0,192 м.	ρ — плотность материала, т/м3.

Выбираем конвейер типа С-382А (Т-44).

## 4.3.	Выбор типа бульдозера.

Таблица 2. Марка бульдозера и его характеристики.

| Тип и марка машины | Мощность двигателя, кВт | Отвал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Размеры, мм | Высота подъема, мм | Заглубление, мм |
| ДЗ-24А (Д-521А) | 132 | Неповоротный | 3640х1480 | 1200 | 1000 |

Производительность ПЭ, т/ч выбранного бульдозера:

ПЭ=3600⋅V⋅kпр⋅kвТЦ⋅kр                (11).

где	V — объем призмы волочения, V=0,5BH2=0,5∙3,64∙(1,48)2=3,987 м3, здесь В — ширина отвала, м; Н — высота отвала, м;

kР — коэффициент разрыхления, kР = 1,05…1,35.

kПР — поправочный коэффициент к объему призмы волочения, зависящий от соотношения ширины В и высоты Н отвала Н/В=0,41, а также физико-механических свойств разрабатываемого грунта, kПР=0,77;

kВ — коэффициент использования машин по времени, kВ=0,8;

ТЦ — продолжительность цикла, с;

ТЦ=tН+tРХ+tХХ+tВСП,

tн=3,6⋅Lнv1=3,6⋅87,5=3,84 cздесь	tН — время набора материала,

где	LН — длина пути набора, LН=6…10 м;

v1 — скорость на первой передаче, v1=5…10 км/ч;

tрх=3,6⋅Lv2=3,6⋅2010=7,2 ctРХ — время перемещения грунта, с,

где	L — дальность транспортировки, м, L=20 м;

v2 — скорость на второй передаче, v2=6…12 км/ч;

tхх=3,6⋅L+Lнv3=3,6⋅2811=9,16 ctХХ — время холостого хода, с,

где	v3 — скорость на третьей передаче, v3=7…15 км/ч;

ПЭ=3600⋅3,987⋅0,77⋅0,840,2⋅1,3=169,18м3чtВСП = 20 с;→ ТЦ = 3,84 + 7,2 + 9,16 + 20 = 40,2 с;

# 5.	Битумохранилище.

## 5.1.	Расчет размеров битумохранилища.

Для приема и хранения вяжущих устраивают ямные постоянные и временные битумохранилища только закрытого типа. Битумохранилища устраивают на прирельсовых АБЗ с битумоплавильными установками. Современные закрытые битумохранилища ямного типа должны быть защищены от доступа влаги как наружной, так и подземной путем устройства специальных зданий, дренажей или навесов. Глубина ямного хранилища допускается в пределах 1,5-4 м в зависимости от уровня грунтовых вод. Для достижения рабочей температуры применяют электронагреватели. Наиболее перспективный способ нагрева битума — разогрев в подвижных слоях с использованием закрытых нагревателей. Для забора битума из хранилища устраивают приемники с боку или в центре хранилища. Таким образом, битумохранилище состоит из собственно хранилища, приямка и оборудования для подогрева и передачи битума.

F=Eh=5002,5=200           (12).Значение запаса единовременного хранения битума округляем до 500, тогда средняя площадь F, м2 битумохранилища:

где	Е — емкость битумохранилища, м3;

h — высота слоя битума, h = 1,5…4 м.

LB=1,5Затем, исходя из значения строительного модуля, равного трем, и отношения длины L к ширине В битумохранилища, равного L/B = 1,5, назначаем средние значения длин Lср и Вср.

Lдн=Lср−h2=16,15 м;Вдн=Вср−h2=10,25 м;Lбр=Lср+h2+0,2=17,4+1,25+0,2=18,85 м;Вбр=Вср+h2+0,2=11,5+1,25+0,2=12,95 м.Ввиду того что стенки битумохранилища устраивают с откосом:

## 5.2.	Количество тепла, необходимое для нагрева битума в хранилище и приямке Q, кДж/ч.

Q=Q1+Q2           (13).

где	Q1 — количество тепла, затрачиваемое на плавление битума, кДж/ч.

Q1=μ⋅G     (14).

где	μ — скрытая теплота плавления битума, μ=126 кДж/кг;

G — количество подогреваемого битума, кг/ч, G = 0,1∙Qсм, где Qсм — производительность выбранного смесителя, кг/ч.

G=0,1⋅35000=3500   ⇒     Q1=126⋅3500=441000

Q2 — количество тепла, затрачиваемое на подогрев битума, кДж/ч:

Q2=K⋅G⋅(Cб+W100)⋅(t2−t1)         (15).

где	K — коэффициент, учитывающий потери тепла через стенки хранилища и зеркало битума, K = 1,1;

Сб — теплоемкость битума, Сб =1,47…1,66 кДж/(кг∙ºС);

W — содержание воды в битуме, W = 2…5%;

t1 и t2 —

для хранилища t1 = 10ºС; t2 = 60ºС;

Q2хр=1,1⋅3500⋅(1,55+3100)⋅(60−10)=304150

для приемника t1 = 60ºС; t2 = 90ºС.

Q2пр=1,1⋅3500⋅(1,55+3100)⋅(90−60)=182490

Q=304150+441000=745150

Битумоплавильные агрегаты предназначены для плавления, обезвоживания и нагрева битума до рабочей температуры. Разогрев битума в битумохранилище производится в два этапа:

I этап: Разогрев битума донными нагревателями, уложенными на дне хранилища до температуры текучести (60ºС), дно имеет уклон, битум стекает в приямок в котором установлен змеевик.

II этап: Разогрев битума в приямке до температуры 90ºС. Нагретый битум с помощью насоса перекачивается по трубопроводам в битумоплавильные котлы.

## 5.3.	Расчет электрической системы подогрева.

Потребляемая мощность Р, кВт:

Рисунок 2. Схема блока.

P1=Pn=866,54=216,6        (17).

P=Q860=745150860=866,5       (16).

В каждом блоке по шесть нагревателей. Мощность одного блока:

где	n

— количество блоков нагревателей, n = 3…4 шт.

Принимаем материал в спирали нагревателя полосовую сталь с ρ=0,12∙10-6 Ом∙м. Сечение спирали S=10∙10-6 м2.

Мощность фазы, кВт:

Pф=P13=216,63=72,2           (18).

R=U23⋅Pф⋅103=38023⋅72,2⋅103=0,67         (19).Сопротивление фазы, Ом:

где	U=380 В.

Длина спирали, м:

L=R⋅Sρ=0,67⋅10⋅10−60,12⋅10−6=55,8           (20).

Величина тока, А:

I=UR⋅3=3800,67⋅1,73=327,8           (21).

Плотность тока, А/мм2:

i=IS=327,810⋅10−6=32,8⋅106           (22).

# 6.	Определение количества битумоплавильных установок.

## Часовая производительность котла ПК, м3/ч.

Пк=8⋅n⋅60⋅kв⋅Vk⋅kнtз+tн+tв           (23).

где	n — количество смен;

kВ — 0,75…0,8;

VК — геометрическая емкость котла для выбранного типа агрегата, м3;

kН — коэффициент наполнения котла, kН=0,75…0,8;

tЗ — время заполнения котла, мин:

tз=Vk⋅kнПн=30⋅0,80,550=43,6

где	ПН — производительность насоса (см. таблицу 3).

Таблица 3. Тип насоса и его характеристики.

| Тип насоса | Марка насоса | Производительность, л/мин. | Давление, кгс/см2 | Мощность двигателя, кВт | Диаметр патрубков, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| передвижной | ДС-55-1 | 550 | 6 | 10 | 100/75 |

tН=270 мин — время выпаривания и нагрев битума до рабочей температуры;

tВ — время выгрузки битума, мин:

tв=Vk⋅60⋅100⋅ρQ⋅ψ=30⋅60⋅100⋅135⋅7=734,7

где	ρ — объемная масса битума, ρ=1т/м3;

Q — часовая производительность смесителя, т/ч;

ψ — процентное содержание битума в смеси.

Пк=8⋅1⋅60⋅30⋅0,8⋅0,843,6+270+734,7=8,79

## Расчет количества котлов.

где	ПБ — суточная потребность в битуме, т/сутки;

iк=18,1⋅1,28,79+1=3,5≈4iк=Пб⋅kпПк+1         (24).	kП — коэффициент неравномерности потребления битума, kП=1,2.

Выбираем тип агрегата:

Таблица 4. Тип агрегата и его характеристики.

| Тип агрегата | Рабочий объем, л | Установленная мощность, кВт |  | Расход топлива, кг/ч | Производи-тельность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | э/дв. | э/нагр. |  |  |
| ДС-91 | 30000∙3 | 35,9 | 90 | 102,5 | 16,5 |

# Расчет склада и оборудования для подачи минерального порошка.

Для подачи минерального порошка используют два вида подачи: механическую и пневмотранспортную. Для механической подачи минерального порошка до расходной емкости применяют шнеко-элеваторную подачу. Применение пневмотранспорта позволяет значительно увеличить производительность труда, сохранность материала, дает возможность подавать минеральный порошок, как по горизонтали, так и по вертикали. Недостаток — большая энергоемкость. Пневматическое транспортирование заключается в непосредственном воздействии сжатого воздуха на перемещаемый материал. По способу работы пневмотранспортное оборудование делится на всасывающее, нагнетательное и всасывающе-нагнетательное. В общем случае пневмотранспортная установка включает компрессор с масло- и влагоотделителем, воздухопроводы, контрольно-измерительные приборы, загрузочные устройства подающие материал к установке, разгрузочные устройства и системы фильтров. Для транспортирования минерального порошка пневмоспособом используют пневмовинтовые и пневмокамерные насосы. Пневмовинтовые насосы используют для транспортирования минерального порошка на расстояние до 400 м. Недостаток — низкий срок службы быстроходных напорных шнеков. Камерные насосы перемещают минеральный порошок на расстояние до 1000 м. Могут применяться в комплекте с силосными складами. Включают в себя несколько герметично закрытых камер, в верхней части которой имеется загрузочное отверстие с устройством для его герметизации. В состав линии подачи входит склад, оборудование, обеспечивающее перемещение минерального порошка от склада до расходной емкости и расходная емкость.

## Расчет вместимости силоса в склад.

Vс=Gп⋅kпρп         (25).Рекомендуется хранить минеральный порошок в складах силосного типа с целью избежания дополнительного увлажнения, которое приводит к комкованию и снижению его качества, а также к затруднению транспортирования. Потребная суммарная вместимость силосов склада ∑Vс, м3 составляет:

где	GП — масса минерального порошка;

ρП — плотность минерального порошка, ρП=1,8 т/м3;

Vс=387⋅1,51,8=322,5	kП — коэффициент учета геометрической емкости, kП=1,1…1,15.

n=VcVc          (26).Количество силосов рассчитывается по формуле:

n=322,5120=2,69≈3где	VC — вместимость одного силоса, м3; V=20, 30, 60, 120.

## Расчет пневмотранспортной системы.

Для транспортирования минерального порошка до расходной емкости принимается механическая или пневматическая система.

Для транспортирования минерального порошка можно использовать пневмовинтовые или пневмокамерные насосы. Подача в пневмотранспортную установку сжатого воздуха осуществляется компрессором. Потребная производительность компрессора QК, м3/мин, составляет:

Qк=1,25⋅Qв          (27).

где	QВ — расход, необходимый для обеспечения требуемой производительности пневмосистемы, м3/мин.

Qв=1000⋅Qм60⋅μ⋅ρв          (28).

где	QМ — производительность пневмосистемы, QМ = 0,21·QЧ = 0,21·34,6 = 7,3, т/ч, QЧ — часовая производительность АБЗ;

µ — коэффициент концентрации минерального порошка, µ=20…50;

Qв=1000⋅7,360⋅35⋅1,2=2,9Qк=1,25⋅2,9=3,6	ρВ — плотность воздуха равная 1,2 кг/м3.

Мощность на привод компрессора NК, кВт:

Nк=23030⋅Р0⋅lgPкР0⋅Qк60⋅120⋅η           (29).

где	η=0,8 — КПД привода;

Р0 — начальное давление воздуха, Р0=1 атм;

РК — давление, которое должен создавать компрессор, атм.

Рк=Рр⋅α+Рв          (30).

где	α=1,15…1,25;

РВ=0,3 атм;

Нпол=Нп+Нпод+Нвх       (31).	РР=НПОЛ+1 — рабочее давление в смесительной камере подающего агрегата, атм, НПОЛ — полное сопротивление пневмотранспортной системы, атм;

где	НП — путевые потери давления в атм;

НПОД — потери давления на подъем, атм;

НВХ — потери давления на ввод минерального порошка в трубопровод, атм.

Путевые потери давления:

Нп=k⋅μ⋅λ⋅ρв⋅vв2⋅Lпр⋅10−42⋅g⋅dтр       (32).

где	k — опытный коэффициент сопротивления:

k=90⋅dтрvв0,9       (33).

где	vВ — скорость воздуха зависит от µ; при µ=20…50 соответственно vВ=12…20 м/с;

dТР — диаметр трубопровода, м:

dтр=4⋅Qв60⋅π⋅vв       (34).dтр=4⋅2,960⋅3,14⋅16=0,06k=90⋅0,06160,9=5,4 12,12=0,45	λ — коэффициент трения чистого воздуха о стенки трубы:

λ=0,246⋅vв⋅dтрν-0,22       (35).λ=0,246⋅16⋅0,0614,9⋅10-6−0,22= 0,02

где	ν — коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с, ν=14,9·10-6.

LПР — приведенная длина трубопроводов, м:

Lпр=lг+lпов+lкр      (36).

Нпод=1,8⋅35⋅14⋅10−4=0,088Нвх=χ+μ⋅ρвх⋅vвх2⋅10−42⋅g      (38).vвх=vв⋅Р0Нп+Нпод+1      (39).vвх=16⋅10,8+0,088+1= 8,5ρвх=ρв'⋅Нп+Нпод+1Р0      (40).ρвх=1,8⋅1,8881=3,4

где	∑lГ — сумма длин горизонтальных участков пневмотрассы, м, ∑lГ=3+3+4+4+20+20=54;

∑lПОВ — длина, эквивалентная сумме поворотов (колен), м, ∑lПОВ=8·4=32 (каждое колено принимаем равным 8 м);

∑lКР — длина, эквивалентная сумме кранов, переключателей. Для каждого крана принимают 8 м, ∑lКР=8·2=16;

Lпр=54+32+16=102

Нп=0,45⋅35⋅0,02⋅1,2⋅162⋅102⋅10−42⋅9,8⋅0,06= 0,8

Потери давления на подъем:

Нпод=ρв'⋅μ⋅h⋅10−4      (37).

где	ρ΄В — 1,8 кг/м3 — средняя плотность воздуха на вертикальном участке;

h — высота подъема материала, м. Принимается 12…15 м, в зависимости от типа асфальто-смесительной установки.

Нпод=1,8⋅35⋅14⋅10−4=0,088

Потери давления при вводе минерального порошка в трубопровод:

Нвх=χ+μ⋅ρвх⋅vвх2⋅10−42⋅g      (38).

где	χ — коэффициент, зависящий от типа загрузочного устройства. Для винтовых насосов следует принимать χ = 1, для пневмокамерных χ = 2;

vВХ — скорость воздуха при вводе минерального порошка в трубопровод, м/с:

vвх=vв⋅Р0Нп+Нпод+1      (39).vвх=16⋅10,8+0,088+1= 8,5

ρВХ — плотность воздуха при вводе минерального порошка, кг/м3:

ρвх=ρв'⋅Нп+Нпод+1Р0      (40).ρвх=1,8⋅1,8881=3,4

Нвх=2+35⋅3,4⋅8,52⋅10−42⋅9,8= 0,05

Тогда:

Нпол=0,8+0,088+0,05= 0,938Рр=0,938+1=1,938Рк=1,938⋅1,2+0,3= 2,63По формуле (29) находим NК:

Nк=23030⋅1⋅lg2,631⋅3,660⋅120⋅0,8= 6,04На основании проведенного расчета производится подбор подающего агрегата по табл. 11 [4].

Таблица 5. Тип подающего агрегата и его характеристики.

| Тип и марка насоса | Производи-тельность, м3/ч | Дальность транспортирования, м |  | Расход сжатого воздуха | Диаметр трубопровода, мм | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горизонтали | по вертикали |  |  |  |
| К-2305 | 10 | 200 | 35 | 22 | 100 |  |

Расчет механической системы подачи минерального порошка. Механическая система представлена в виде шнеко-элеваторной подачи. Подающий агрегат — шнек.

Производительность шнека QШ, т/ч составляет:

Qш=47⋅ϕ⋅ρм⋅t⋅n⋅Dш2⋅kн        (41).где	φ — коэффициент заполнения сечения желоба, φ=0,3;

ρМ — плотность минерального порошка в насыпном виде, ρМ=1,1 т/м3;

DШ — диаметр шнека, принимаем 0,2 м;

n=30Dш= 67,08	t — шаг винта, t=0,5DШ=0,1 м;

n — частота вращения шнека, об/мин			;

kН — коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера, kН=1.

Qш=47⋅0,3⋅1,1⋅0,1⋅67,08⋅0,22⋅1=4,16

Мощность привода шнека N, кВт определяется по формуле:

N=0,0037⋅Qш⋅L⋅ω+0,027⋅k3⋅qм⋅L⋅Vм⋅ωв        (42).

где	L —длина шнека, м L=4 м;

ω — коэффициент, характеризующий абразивность материала, для минерального порошка принимается ω=3,2;

k3 — коэффициент, характеризующий трансмиссию, k3=0,15;

VМ=t·n/60= 0,1 — скорость перемещения материала, м/с;

ωВ — коэффициент трения, принимаемый для подшипников качения равным 0,08;

N=0,0037⋅4,16⋅4⋅3,2+0,027⋅0,15⋅16⋅4⋅0,1⋅0,08=0,2	qМ=80·DШ=16 кг/м — погонная масса винта.

Производительность элеватора QЭ, т/ч определяется из выражения:

Qэ=3,6⋅i⋅ε⋅ρм⋅vпt        (43).

где	i — вместимость ковша, составляет 1,3 л;

ε — коэффициент наполнения ковшей материалом, ε=0,8;

t — шаг ковшей, м (0,16; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,63);

vП=1,0 м/с — скорость подъема ковшей.

Qэ=3,6⋅1,3⋅0,8⋅1,1⋅10,4= 10,3

Необходимая мощность привода элеватора:

Nэ=0,004⋅Qэ⋅h⋅1+kк⋅vп⋅A+c⋅vп2h        (44).

где	h — высота подъема материала, м, принимается 14 м;

kК — коэффициент, учитывающий массу движущихся элементов, kК=0,6;

А=1,1 — коэффициент, учитывающий форму ковша;

С=0,65 — коэффициент, учитывающий потери на зачерпывание.

Nэ=0,004⋅10,3⋅14⋅1+0,6⋅1⋅1,1+0,65⋅1214= 0,98

Таблица 6. Тип элеватора и его характеристики.

| Тип элеватора | Ширина ковша, мм | Вместимость ковша, л | Шаг ковшей, мм | Скорость цепи, м/с | Шаг цепи, мм | Мощность, кВт | Произво-дительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦГ-200 | 200 | 2 | 300 | 0,8…1,25 | 100 | 2,0 | 12…18 |

# 8.	Расчет потребности предприятия в электрической энергии и воде.

## Расчет потребного количества электроэнергии.

Потребное количество электроэнергии NЭ, кВт определяется:

Nэ=1,1⋅kc⋅Pccosϕ+Pв+Pн        (45).

где	kС — коэффициент, учитывающий потери мощности, kС=1,25…1,60;

∑РС — суммарная мощность силовых установок, кВт;

Рс=210+24,5+10+3,560,75+637,77+168=1137

∑РВ — то же, внутреннего освещения, кВт, ∑РВ=5∙269,89+15∙318+9∙132+20∙72=8,75;

∑РН — то же, наружного освещения, кВт, ∑РН=1∙644+3∙837+5∙50=3,41;

Примечание: нормы расхода электроэнергии на 1м2 берем по табл. 12 методических указаний.

Nэ=1,1⋅1,3⋅11370,75+8,75+3,41=2185,3	cosφ=0,75.

## Определение общего расхода воды.

В=Вn+Bв⋅КуКт         (46).Общий расход воды определяется по формуле, м3:

где	КУ=1,2;

КТ=1,1…1,6;

ВП — расход воды на производственные нужды, м3/ч, ВП=10…30;

В=20+0,30⋅1,21,4=17,4	ВБ — расход воды на бытовые нужды, потребление, м3/ч, ВБ=0,15…0,45.

## 8.3.	Определение расхода воды на восстановление запаса в пожарном резервуаре, ВПОЖ, м3/ч.

Впож=8⋅3,6⋅qпожТ         (47).Расход ВПОЖ определяем по формуле:

где	qПОЖ=5…10 л/с;

Т — время заполнения резервуара, Т=24 ч.

Впож=8⋅3,6⋅1024=12

## 8.4.	Определение диаметра трубы водопроводной сети, dТР, м.

dтр=4⋅В+Впож3600⋅π⋅V         (48).

где	V — скорость движения воды, V=1,0…1,5 м/с.

dтр=4⋅17,4+123600⋅3,14⋅1,25=0,09

Принимаем диаметр трубы водопроводной сети равный 0,10 м.

# 9.	Технологическая схема приготовления модифицированного битума.

Сама схема приводится в конце РПЗ. Модифицированный битум — органическое вяжущее, полученное путем смешивания битума с сыпучим модификатором и маслом. Его приготавливаю с целью получения органического вяжущего с наиболее лучшими характеристиками (прочность, морозостойкость, пластичность и др.) по сравнению с обычным битумом.

Назначение масла — понизить эластичность битума, что повышает его сопротивление воздействию отрицательных температур. Сыпучий модификатор повышает прочностные характеристики битума и его сдвигоустойчивость.

В технологическую схему приготовления модифицированного битума входят такие элементы как емкости для хранения материалов (масла, битума); емкость для хранения готового модифицированного битума; дозатор масла; четыре насоса; ленточный конвейер; диспергатор; дозатор.

Масло из емкости подается в дозатор при помощи насоса. Из дозатора масло поступает в диспергатор. В него же по ленточному конвейеру подается сыпучий модификатор и из емкости битум. Для того чтобы все это качественно перемешать, необходимо затратить 6-8 часов. Поэтому для ускорения процесса перемешивания в технологическую схему включен дезинтегратор. С помощью насоса из диспергатора в дезинтегратор подается смесь битума с маслом и сыпучим модификатором. Потом эта смесь, прошедшая обработку в дезинтеграторе, снова подается в диспергатор, где опять подвергается перемешиванию. И так этот цикл повторяется в течение часа, после чего мы получаем модифицированный битум. Его мы можем по битумопроводам подавать на разлив в битумовозы, а при их отсутствии в емкость.

# Литература.

- Проектирование производственных предприятий дорожного строительства: уч. пособие для ВУЗов: Высшая школа, 1975. –351 с.

- Асфальтобетонные и цементобетонные заводы: Справочник/ В. И. Колышев, П. П. Костин. – М.: Транспорт, 1982. –207 с.

- Вейцман М. И., Соловьев Б. Н. Битумные базы и цехи. – М.: Транспорт, 1977. –104 с.

- Проектирование АБЗ: Методические указания/ М. Аннабердиев. – Ростов-на-Дону, 1972. –17 с.

3200

1

2

3

4

5

12,100

6

7

8

14,000

10,000

4,800

0,000

1,500

-2,000

L

2300

7000

Силос

Донный выгружатель

Нижний шнек

4,5Реверсивный привод

6.Элеватор

Верхний шнек;

Расходная емкость.

Схема 1. Схема подачи минерального порошка шнеком и элеватором

Лист

111774 РПЗ

масло силиконовое

Д

ДСТ

6

1

5

2

3

4

8

7

Рабочая емкость;

Расходная емкость;

Электронагреватель;

Дезинтегратор;

Лопастные мешалки;

Винтовой конвейер;

Насос;

Вентилятор.

Схема 2. Приготовление модифицированного битума.

Лист

111774 РПЗ