Федеральное агентство по образованию

ФГОУ СПО «Бузулукский строительный колледж»

Отчет практики по профилю специальности

Специальность: 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Место прохождения практики: ЗАО «Стройкомплекс»

Объект 2 этажный жилой дом р.ц. Курманаевка

Забалуевой Юлии Вячеславовны

Раздел 1. Ознакомление с объектом практики

(Характеристика строительно-монтажной организации (структура, функциональные отделы, строительные участки, подсобные производства, количество бригад, их назначение); Характеристика строящихся объектов; План строительно-монтажных работ, его выполнение; Инструктаж по технике безопасности и противопожарным мероприятиям.)

Ознакомление с объектом практики проходило в первую неделю начала практики. Участок работ с завершенным строительным циклом, связанный с выполнением отделочных штукатурных и малярных работ, расположен на территории р.ц. Курманаевка Оренбургской области.

На территории рабочего объекта расположены подсобные помещения, складские помещения, сеть инженерных коммуникаций.

Кроме того, строительная площадка оборудована противопожарным водоводом с пожарными гидрантами, в подсобных помещениях имеются порошковые огнетушители.

Все принятые рабочие перед допуском к началу работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи.

Вводный инструктаж проводиться с целью ознакомления рабочих с общим характером работ и производственной обстановкой данного строительного объекта.

Показывают индивидуальные средства защиты, знакомят с правилами личной гигиены на строй площадке, с правилами электробезопасности, способами оказания первой доврачебной помощи.

Проводят показательное знакомство с:

- предохранительными приспособлениями и ограждениями, их назначением и правилами пользования ими;

- правилами эксплуатации грузоподъемных механизмов и транспортных средств;

- правилами пользования электрооборудованием и электрифицированным инструментом;

- индивидуальными защитными средствами, инструментами, приспособлениями;

- схемами сигнализации и правилами личной гигиены.

Инструктаж на рабочем месте проводят при каждом изменении условий труда, переходе на новую работу или на новый строительный объект.

Повторный инструктаж проводят для всех рабочих не реже одного раза в три месяца для периодической проверки знаний правил техники

Раздел 2. Ознакомление с производственно-индустриальной базой строительства

(Состав производственно-индустриальной базы организации. Работа производственного отдела, технологические процессы производства и выпускаемая продукция, производственная мощность предприятия).

Производственно-индустриальная база ЗАО «Стройкомплекс» занимается выполнением строительно-монтажных работ. Предприятие имеет высокоэффективные показатели что позволяет повысить % качества выпускаемой продукции, благодаря параллельному методу производства всех работ в технологическом процессе.

Работа производственного отдела выполняет следующие обязательства :обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод земельной площадки для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение строительства подъездными путями, электро- водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

Технологические процессы производства. Строительство новых, расширение существующих зданий производят в соответствии со СНиП 3.01.01-85«Организация строительного производства» только после организационно- технической подготовки и выполнения работ подготовительного периода.

Организационно- техническая подготовка включает в себя обеспечение объекта проектно-сметной документацией; отвод площадки для строительства; оформление финансирования и подрядных договоров; оформление разрешений и допусков на производство работ; решение вопросов переселения людей и организаций; разрешение вопросов подвода коммуникаций поставок оборудования, материалов, конструкций и готовых изделий.

Работы подготовительного периода состоят из внешне- и внутриплощадочных работ, к внешнеплощадочным работам относятся:

создание (при необходимости) материально-технической базы, карьеров, заводов, бетонно-растворных узлов, автотранспортных хозяйств, центральных складов и т.п.;

обеспечение строителей временной жилой площадью;

подводка к строительной площадке дорог и коммуникаций.

К Внутриплощадочным работам относятся:

расчистка и осушение территории, снос строений; создание опорной геодезической сети;

устройство внутрипостроечных дорог, коммуникаций, временных сооружений, складского хозяйства и т.п.

На этом этапе разрабатывается рабочая документация, производится приемка геодезической сети, разрабатываются мероприятия по организации труда, организовывается инструментальное хозяйство, производится перебазировка строительных машин, создается запас строительных материалов и изделий.

Проектно-сметная документация должна иметь разрешение в виде записи «К производству работ» и содержать:

общую пояснительную записку с технико-экономическим показателями (ТЭП);

генеральный план (генплан) площадки и рабочие чертежи с детализацией решений по изготовлению сборных элементов, монтажные и компоновочные чертежи, и схемы;

заказные спецификации оборудования;

привязанные к конкретной строительной площадке типовые и повторно применяемые проекты, а также сметную документацию. Наряду с проектно и технологической документацией (НОС и ПНР) на каждом объекте должна быть техническая и производственная документация. Техническая документация состоит из заводских паспортов и сертификатов на сборные железобетонные и металлические конструкции (ЖБИ и МК), комплектовочных ведомостей и различных накладных. К производственной документации относятся журналы работ, акты на скрытые работы и несчастные случаи, исполнительные схемы и др. Журнал работ заполняется ежедневно, начиная с первого дня подготовительных работ до сдачи объекта на эксплуатацию, Его ведет работник, ответственный за строительство объекта (мастер, прораб). В нем фиксируются все важнейшие факторы строительства, характеризующие качество СМР, сроки выполнения, организацию и особые условия производства. Акты на скрытые работы составляются на процесс возведения конструкций, которые скрываются последующими конструкциями (пароизоляция под утеплителем, арматура в слое бетона и др.).

К производственной документации относятся также журналы: монтажных, сварочных, антикоррозийных и совмещенных работ; регистрации по технике безопасности, проверки знаний безопасных методов и приемки работ; испытания и выдачи грузоподъемных механизмов и приспособлений; учета работы механизмов; протоколы обучения и присвоения квалификационных разрядов, а также наряды, протоколы списания материалов, исполнительная геодезическая документация.

Программный график выполнения СМР ЗАО «Стройкомплекс» позволяет производить различные виды строительно-монтажных, отделочных, сантехнических, плотницких работ. Наличие собственных производственных мощностей и высоко подготовленных кадров, специалистов в проектно-сметной области позволяет использовать новые методы в технологии строительного процесса.

Раздел 3. Ознакомление с организацией материально-технического обеспечения и складского хозяйства

(Снабжение, доставка материалов, порядок приема и отпуска материалов, организация складского хозяйства).

Организация материально-технического обеспечения и складского хозяйства устроена по следующему принципу

1) материально-техническое снабжение,

2) складирование и хранение материалов;

3) производственно-технологическая комплектация готовой продукции;

4) инструментальное хозяйство и служба технологической оснастки;

5) ремонтно-механические цехи и службы;

6) транспортное хозяйство.

Главной задачей организации материально-технического обеспечения и складского хозяйства является обеспечение строительных потоков необходимым сырьем и конструкциями, инвентарем и механизмами, складирование, хранение и выдача сырья и инвентаря по заявкам. Система функционирует с целью бесперебойной подачи материалов.

Доставка материалов. Система материально-технического обеспечения осуществляется за счет поставки материалов и обеспечения стройобъекта деталями и конструкциями через предприятия торговли строительных материалов.

Доставка и завоз материалов происходит своевременно в соответствии с календарным графиком завоза материалов и конструкций в зависимости от выполняемых строительно-монтажных работ на объекте.

Порядок приема и отпуска материалов осуществляется строго по документации:

- разовые расходные, оформляющие единовременный отпуск материалов по различным направлениям и назначениям;

- накопительные, оформляющие многократный отпуск материалов по одному направлению и назначению;

- лимитно-нормативные, предназначенные для контроля за установленными расходными нормативами и использованием материалов в производстве.

Приемка материалов проходит через визуальный осмотр полученных материалов, проверку соответствия стандартам, техническим характеристикам.

Организация складского хозяйства. Под складским хозяйством понимают:

- территорию, предназначенную для размещения запасов материальных ресурсов;

- комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, перемещения, штпабелирования, укладки материалов (стеллажи, подъемно - транспортное оборудование и др.) и подготовка их к промышленному потреблению,

- противопожарные устройства и оборудование;

- систему информации и управления, необходимую для учета, контроля, регулирования и осуществления материалооборота, а также для проверки наличия ресурсов и их сохранности.

Складские сооружения возможны различных типов

- Закрытые (одноэтажные и многоэтажные, отапливаемые и неотапливаемые);

- полузакрытые навесы для предохранения от осадков;

- Специализированные - с бункерами для сыпучих материалов, емкости для топлива, кислот и.т.д.

Складские помещения должны быть оснащены техническими средствами охраны, автоматической (стационарной) пожарной защиты и пожарной сигнализацией.

Склады для хранения материально-технических ресурсов создаются с соблюдением действующих нормативов складских площадей и норм товарно-материальных запасов.

Раздел 4. Ознакомление со строительными машинами, механизмами и транспортом

(Машины и механизмы, применяемые на объектах строительной организации, количество, эффективность использования машин и механизмов, транспортные работы на строительстве, характер перевозимых грузов, дальность перевозки, организационные формы эксплуатации строительных машин).

По назначению строительные машины делятся на:

- машины для земляных работ,

- подъемно-транспортные;

- буровые, сваебойные;

- для бетонных и железобетонных работ;

- отделочные;

- дорожные;

- ручные (механизированный инструмент).

ЗАО «Стройкомплекс» в своем техническом составе оснащения имеет: краны башенные; краны на гусеничном ходу; экскаваторы, скреперы, бульдозеры, трактора, сасосвалы, растворонасосы, растворомешалки, компрессоры, краскопульты, шлифмашинки.

Эффективность использования машин и механизмов определяется по следующим показателям:

- использование машин по времени. длительность использования машин и

механизмов по времени называется экстенсивной нагрузкой;

- использование машин по мощности (производительности).

Благодаря использованию механизмов сокращаются сроки строительства, и повышается качество выполняемых работ. Производительность машин и механизмов является существенным показателем высокой выработки в период строительства.

Транспорт бывает и вертикальный и внешний, и объектный Внешним транспортом перевозят строительные грузы, поступающие на строительную площадку извне. транспорт обеспечивает перемещение грузов по территории строительства а объектный - непосредственно на объекте. в условиях индустриального строительства Значительная часть таких грузов, как, например сборные конструкции, доставляют от предприятий строительной индустрии к рабочим местам.

для перевозки грузов в строительстве используют следующие виды транспорта: автомобильный - наиболее распространенный (до 85 % перевозок); тракторный для Перемещен тяжелых грузов, особенно в условиях бездорожья; железнодорожный для внешних перевозок (до 10 % всех перевозок) и реже - для внутри - площадочных; воздушный для доставки грузов в труднодоступные районы с помощью большегрузных самолетов, вертолетов или специальных транспортных дирижаблей; специальные виды транспорта для внутрипостроечных и объектных перемещений строительных грузов.

Вертикальное перемещение строительных грузов в условиях строительной площадки осуществляют монтажными кранами и подъемниками. Необходимость установки последних особенно возрастает в период отделочных работ, когда строительные материалы надо подавать на этажи через оконные или другие проемы.

В ряде случаев можно совместить транспортные процессы с технологическими, например в автобетоносмесителях совмещаются процессы приготовления бетонной смеси и ее перемещения.

Грузы перемещают на автомобилях по дорогам общего пользования и строительным дорогам. Автодороги строительства включают в себя подъездные пути к строительным площадкам и внутрипостроечные дороги. Как правило, подъездные пути представляют собой постоянные автомобильные дороги, а внутрипостроечные - временные.

Из специальных видов транспорта применяют ленточные конвейеры, канатные дороги и трубопроводы.

Ленточные конвейеры применяют для транспортировки грунта, заполнителей, бетонной смеси, а в некоторых случаях и мелкоштучных материалов - кирпича и т.п.

Подвесной канатный транспорт применяется в местностях со сложным рельефом. Для доставки строительных материалов используют канатные дороги с двумя параллельными канатами, поддерживаемыми промежуточными опорами. По этим канатам перемещаются по кольцевой или маятниковой схеме подвесные вагонетки.

Трубопроводный транспорт используют для доставки некоторых строительных материалов: по трубам перемещают размытый водой грунт, бетонную смесь, раствор для штукатурных работ, цемент и т.п.

Организационные формы эксплуатации строительных машин.При организации строительных работ может быть использован целый ряд форм эксплуатации строительных машин и механизмов. Прежде всего, для строительных работ используются свои собственные машины и механизмы, принадлежащие организации-подрядчику на правах собственности и состоящие на их балансе, В таких случаях техника учитывается в составе основных средств и на ее содержание в установленном порядке ведется учет затрат.

По своему характеру затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов подразделяются на единовременные и текущие. К единовременным относятся затраты, которые носят разовый характер. Например, монтаж и демонтаж, их пробный пуск и т.д. Эти затраты учитываются предварительно в составе расходов будущих периодов. К текущим затратам относятся такие, которые производятся строительной организацией ежедневно носят постоянный характер (заработная плата рабочих, обслуживающих машины, стоимость ГСМ и т.д.). Эти затраты в своем большинстве учитываются непосредственно в составе расходов на содержание машин и механизмов

Раздел 5. Изучение технологии производства строительно-монтажных работ

(Строительно-монтажные процессы, организация производства работ, организация труда в бригаде, права и обязанности бригадира, состав бригады (профессиональный, квалификационный, численный), система оплаты труда, расценки на виды работ охрана труда, условия труда).

До начала строительно-монтажных работ (СМР) на строительной площадке должен быть выполнен комплекс технической и организационной подготовки, способствующий основных задач с наибольшей эффективностью, высоким качеством работ, экономичным расходом ресурсов, экономией времени.

Организационная подготовка строительства включает в себя принятие решения о начале строительства, предпроектную подготовку (включая изыскательские работы и выбор места строительства) и проектирование.

На предпроектной стадии разрабатывают обоснование инвестиций (финансирование): цель инвестирования, назначение мощность строительного объекта, перечень (номенклатура) продукции или услуг, источники и объем финансирования

Заказчик представляет в исполнительные местные органы власти ходатайство (декларацию) о намерениях, где приводит сведения о будущих возможностях предприятия, энергоресурсах, влиянии на окружающую среду, информацию об источниках финансирования и способах использования готовой продукции.

После получения положительного заключения разрабатывается «Обоснование инвестиций в строительство», для чего заказчик выдает генеральной проектной организации (генпроектировщику) задание на проектирование. Генпроектировщиком по подряду с заказчиком является проектная организация, выполняющая основную часть проектных работ (в жилищно-гражданском строительстве) или разрабатывающая технологическую часть проекта (в промышленном строительстве). С ее согласия заказчик по кон тракту нанимает для проектирования специализированные субподрядные проектные и проектно-изыскательские организации.

Выполненные проектировщиком и субподрядными проектно - изыскательскими организациями экономические и технические (инженерные) изыскания подтверждают (или опровергают) целесообразность строительства.

Опыт строительства показывает, что правильно организовать строительное производство можно лишь при наличии комплексной проектно-технологической документации - проектов организации строительства (НОС) и производства работ (ППР). ПОС разрабатывает Генпроектировщик или по его заказу другая проектная организация, В соответствии со СНиПом, ПОС является обязательным документом для заказчика и организаций, осуществляющих строительство и материально-техническое снабжение объекта..

Организация труда в бригаде. Права и обязанности бригады. Бригада обеспечивает выполнение задания строительно-монтажных работ на участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами. Мастер контролирует соблюдение технологической последовательности производства работ и обеспечение их надлежащего качества. Производит (при необходимости) разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций и замеры объемов строительно-монтажных работ. Организует приемку материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и отчетность. Производит расстановку бригад и не входящих в их состав звеньев и отдельных рабочих на участке, устанавливает им производственные задания, осуществляет производственный инструктаж рабочих. Выдает наряды, принимает законченные работы, выписывает наряды на выполненные работы; оформляет документы по учету рабочего времени, выработки, простоев.

Состав бригады (профессиональный, квалификационный, численный)

Бригада состоит из 7 человек, в которую входят мастер и рабочие. Мастер строительно-монтажных работ. Квалификационные требования - высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях не менее 3 лет. При отсутствии специального образования - школа мастеров и стаж работы в строительстве не менее 5 лет. Прораб и рабочие со средне-специальным образованием.

Система оплаты труда. Тарифная сетка- это утвержденная шкала, устанавливающая соотношение уровней заработной платы между рабочими различной квалификации. Каждому разряду присвоен определенный тарифный коэффициент:

разряд 1 2 3 4 5 6

коэффициент 1 1,08 1,19 1,34 1,54 1,8

Тарифные ставки определяют размер заработной платы рабочего, которая полагается ему за выполнение установленных производственных норм, соответствующих его разряду.

На основе норм времени и тарифных ставок (Тст) устанавливают расценки для оплаты труда строительных рабочих

Р =Т ст Нвр

Оплата труда рабочих может быть следующих видов:

прямая сдельная, когда оплата ведется без начисления премий по расценкам и выполненным объемам работ; до начала работ выписывается наряд производственное задание, в котором определяются объемы работ и их стоимость по существующим расценкам;

аккордная, при которой зарплата начисляется по укрупненной аккордной расценке, полученной по калькуляции затрат;

аккордно-премиальная, при которой за сокращение сроков выполнения работ выплачивается премия.

Повременная форма оплаты труда применяется на работах, не поддающихся учету. Эта оплата определяется умножением тарифной ставки на количество фактически отработанного времени. Имеет место повременно-премиальная оплата, при которой, кроме основной заработной платы, выплачивается премия за качественно выполненные работы в срок и досрочно. При выполнении работ с отступлением от рабочих чертежей, СНиПа и технических условий - вознаграждение не выплачивается.

Кроме указанных форм применяется безнарядная система оп латы труда, при которой заработную плату начисляют в зависимости от стоимости выполненных работ, по договору.

Охрана труда и условия труда.

Под охраной труда понимается система законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Обеспечение здоровья и безопасности условий труда возлагается на администрацию ЗАО «Стройкомплекс». Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний рабочих и служащих.

Администрация учреждения обязана проводить организационную работу по обеспечению безопасных условий труда (планирование и финансирование различных мероприятий по охране труда, проведение инструктажа рабочих и служащих по технике безопасности и производственной санитарии).

В профилактике производственного травматизма очень эффективным является оперативное управление безопасностью труда, повседневная целенаправленная деятельность по предотвращению возникновения опасных ситуаций. Такая деятельность особо актуальна на крупных стройках и реконструируемых объектах, одновременно работают несколько общестроительных и специализированных организаций, сосредоточено большое количество машин, оборудования, рабочих. В таких условиях обязательным является создание специальных штабов по технике безопасности под общим руководством представителя генподрядчика для координации.

На рабочем участке на работника возлагается выполнение требований техники безопасности и инструкций по охране труда, применение СИЗ и СКЗ, предусмотренных при выполнении определенных работ.

Раздел 6. Работа в бригаде строительной организации

(Виды работ, выполняемые бригадой, рабочее место, средства защиты нормакомплект средства защиты, инструкции по технике безопасности).

Бригада выполняет штукатурные, малярные и отделочные работы.

Нормакомплект - это совокупность технических средств оснащения рабочего места бригады (звена) определенного численного персонала в его состав входят: Шпатели, мастерки, терки, полутеры, ковши для раствора, инвентарь (ведра, тазы), кисти (мочальные, макловицы, филенчатые и др.)

Рабочее место штукатура организовано в соответствии с правилами складирования рабочих материалов, имеет достаточное освещение и хороший воздухообмен

Средства защиты

Важнейший элемент обеспечения комфортных условий труда - средства индивидуальной защиты (СИЗ). Это средства защиты слуха, глаз, органов дыхания, кожи от неблагоприятных воздействий, а также медицинские средства индивидуальной защиты.

В строительстве и других видах профессиональной деятельности активно применяются средства защиты головы. Наиболее известные средства защиты головы - защитные каски (шлемы). Средства защиты головы обеспечивают соблюдение норм безопасности на производстве.

Некоторые профессии предполагают повышенный риск повреждения глаз. Современные средства защиты глаз - очки и маски различных типов - надежно защищают от механических, химических, термических и других воздействий. Средства защиты глаз широко применяются в различных сферах деятельности строительства.

Средства защиты органов дыхания - необходимый элемент обеспечения норм охраны труда во многих видах деятельности. Индивидуальные средства защиты органов дыхания очищают воздух от вредных для здоровья примесей.

Средства защиты кожи обладают барьерными свойствами. Индивидуальные средства защиты кожи - кремы, эмульсии, гели не только защищают от вредных воздействий, но и восстанавливают естественные защитные функции кожи, способствуют ее регенерации.

Средства защиты от электрического тока - спецодежда для летнего и зимнего сезона.

Раздел 7. Обобщение и оформление дневника практики

(Анализ работы в организации, описание видов работ местоположение работы, способы, методы стимулирования и наказания).

ЗАО «Стройкомплекс» позволяет производить различные виды строительно-монтажных, сварочных, сантехнических, плотницких, штукатурных, отделочных работ. Наличие собственной рабочей техники, высококвалифицированных специалистов и инженерно-технического персонала позволяет предприятию устойчиво функционировать на рынке строительных услуг. Предприятие ведет работы с использованием современных новейших материалов и механизмов, что позволяет в кротчайшие сроки повысить качество выпускаемой продукции. Бригады выполняют наряд в соответствии с проектом производства работ и нормативными документами. В процессе выполнения работ их тщательно контролирует мастер стройобъекта и следит за качеством сделанной работы. Мастер ведет учет рабочего времени в табелях учета рабочего времени.

Объект, на котором производятся работы, расположен в р.ц. Курманаевка на выезде. Способы и методы стимулирования и наказания. Материальные: денежные: заработная плата, премии, надбавки, доплаты и т.д; не денежные: путевки на лечение, отдых, кредиты на покупку жилья, проездные на транспорт и т.д.

Нематериальные:

социальные: престижность труда, возможность профессионального роста

моральные: устная похвала, вынесение благодарности, награждения различного рода;

творческие: возможность самосовершенствования, самореализации, самовыражения;

социально-психологические: возможность общения, причастность к делам трудового коллектива.

Система наказаний также может быть материально - лишение премий, и нематериальной - замечание, выговор.

Используемая литература

- Охрана труда в строительстве: учебник для техникумов / Н.П. Сугроов, В.И. Поляков, Н.Ф. Вубырь 4-е издание перераб. и допол.- М.: Стройиздат 1985. - 341 с.

- Технология и организация строительства. Учебник Соколов Г.К. М.: издательский центр академия, 2002. - 528 с.

- СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве часть 1 общие требования.

- СНиП 3-4-80 «Правила производств и приемки работ, Техника безопасности в строительстве», М.: Стройиздат, 1980 г.

- СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве часть 1 общие требования.

- Материально-техническое обеспечение строительства том 1, Спектр, Москва стройиздат 1991 год.