ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: Виды соединений резисторов.

Цель работы: Проверить опытным путем справедливость соотношений при последовательном соединении резисторов, справедливость второго закона Кирхгофа.

Приборы и оборудование:

| 1. Амперметр | 1А | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. Вольтметр | 150 В | 1 шт. |
| 3. Съемный блок “Резисторы” |  |  |

Порядок работы:

Задание 1. Собрать схему и показать ее преподавателю:

PV

Z

PA

ХВ

УС

A

Задача 2. Подключить схему к источнику питания с напряжением 100В. Измерить силу тока цепи, напряжение сети, падение напряжения сети, падение напряжения на отдельных приемниках.

| # Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | R3 | Rоб. |
| B | A | B | B | B | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 100 | 0,16 | 33 | 32 | 33 | 206,25 | 200 | 206,25 | 612,5 |
| 110 | 0,17 | 36 | 36 | 36,5 | 211,76 | 211,76 | 214,70 | 638,22 |

Основные формулы и уравнения:

## Напряжение при последовательном соединении

U = U1 + U2 + U3

Ток при последовательном соединении

I = I1 = I2 = I3

Общее сопротивление

R = R1 + R2 + R3

Закон Ома для участка цепи

Второй закон Кирхгофа

Расчет:

R123 = R1 + R2 + R3

Uоб = U1 + U2 + U3

Для 100 В:

Ом

Ом

Ом

R123 = 206.25 + 200 + 206.25 = 612,5 Ом

Uоб = 33 + 32 + 33 = 98 В

Для 110 В:

Ом

Ом

Ом

R123 = 211,76 + 211,76 + 21470 = 638,22 Ом

Uоб = 36 + 36 + 36,5 = 108,5 В.

Ответы на вопросы к отчету:

- Единица ЭДС – Вольт [В].

2. Наряжение выражается в системе СИ в [B].

3. Ток в системе СИ выражается в [A].

4. а) Закон Ома для участка цепи звучит: Сила тока в проводнике пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

б) Закон Ома для полной цепи: Сила тока в цепи пропорциональна действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи внутреннего сопротивления источника.

5. Второй закон Кирхгофа гласит: В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме приложенных в нем ЭДС.

6. Общее сопротивление при последовательном соединении резисторов определяется по формуле R = R1 + R2, при условии, что I = const, U = U1 + U2.

7. Вывод: Из проделанной работы видна погрешность измерения. Это связано с неточностью измерительного прибора и неточностью зрительного восприятия.