Содержание

Введение	2

Дисковые высевающие аппараты	5

Кукурузные сеялки	12

Овощные сеялки	17

Заключение	20

Список литературы	22

- Введение

Способ посева (посадки) оказывает большое влияние на урожайность, расход посевного материала, величину затрат труда и себестоимость продукции. Способ посева определяет форму и размер площадки питания, приходящейся на одно растение, и поэтому оказывает влияние на условия развития растений. Применяют следующие способы посева и посадки: рядовой, узкорядный, перекрестный, ленточный, широкорядный, гнездовой, квадратно-гнездовой, пунктирный, безрядковый и разбросной.

Рядовой посев широко применяют при возделывании зерновых культур. При рядовом посеве семена размещают в почве параллельными рядами с междурядьями 15 см на глубину 4—8 см.

Узкорядный посев является разновидностью рядового посева с междурядьями 6,5—8,5 см. При узкорядном посеве норма высева семян на 1 га остается такой же, как и при рядовом посеве, или увеличивается на 10 — 1.5%. Семена по поверхности поля распределяются равномернее, чем при рядовом посеве, площадь питания, приходящаяся на одно растение, приближается по форме к квадрату, благодаря чему питательные вещества используются полнее.

Перекрестный посев производят зерновыми рядовыми сеялками с междурядьями 15 см. Сеялки засевают поле поочередно вдоль и поперек. Высевающие аппараты сеялок в этом случае регулируют на высев половины заданной нормы высева. При таком способе посева семена распределяются на поле более равномерно, чем при рядовом посеве. Перекрестный посев применяют только в случае отсутствия узкорядных сеялок. Разновидностью перекрестного посева является диагональный, который производят по диагоналям поля в двух направлениях.

Ленточный посев является разновидностью рядового посева и отличается от него тем, что узкие междурядья чередуются с широкими. Этим способом высевают просо, семена обоюдных культур и другие, которые требуют междурядной обработки. По количеству рядков («строк») в ленте различают двух- и трехстрочные ленточные посевы.

Широкорядный посев отличается от рядового посева более широкими междурядьями (45—70 см и более). Этим способом высевают семена овощных и технических культур, гречихи, проса и другие, которые требуют значительной площади питания и междурядной обработки.

Гнездовой посев представляет собой разновидность широкорядного. При гнездовом посеве семена в рядках размещаются не сплошь, а по нескольку штук гнездами. Гнезда располагаются в рядках на неодинаковых расстояниях одно от другого. Поэтому гнездовой посев можно обрабатывать культиваторами только вдоль рядков. Это является недостатком гнездового посева.

Квадратно-гнездовой посев отличается от гнездового тем, что семена высевают группами (гнездами) в рядки на одинаковом расстоянии одна от другой и располагают с гнездами соседних рядков на одной линии. При одинаковых размерах междурядий и междугнездий, т. е. когда b = а, посев называют квадратно-гнездовым, если же гнезда расположены по углам прямоугольника (b> а или b< а), посев называют прямоугольно-гнездовым. Квадратно-гнездовым способом высевают семена кукурузы, подсолнечника, хлопчатника и других культур. После всхода, растений проводят междурядную обработку в двух взаимно перпендикулярных направлениях для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в междурядьях и междугнездьях.

Пунктирный, или однозерновой, посев характеризуется тем, что семена располагают в рядах по одному на примерно одинаковых расстояниях. Этим способом высевают одноростковые семена сахарной свеклы, кукурузы и других культур. При пунктирном способе достигается большая экономия семян, а также сокращаются затраты труда на последующих операциях возделывания растений. В настоящее время, исследуется возможность высева пунктирным способом семян зерновых культур.

Безрядковый посев заключается в том, что семена высевают в почву не рядами, а широкими полосами (100—110 мм) без незасеянных промежутков между полосами. При соответствующей конструкции сеялки семена распределяются в почве по площади более равномерно, чем при рядовом посеве.

Если между засеянными полосами оставляют незасеянные промежутки, то такой посев называют широкополосным.

Разбросной посев осуществляют механическими, средствами или вручную. Для рассева семян по поверхности почвы применяют самолеты сельскохозяйственной авиации, центробежные разбрасыватели а также специальные разбросные сеялки. Разбрасывание семян вручную применяют в редких случаях (на крутых склонах и для подсева трав). При разбросном посеве семена заделывают в почву боронами. Равномерность распределения семян по площади и по глубине заделки при этом способе посева бывает низкой.

Классификация сеялок

Сеялки классифицируют по следующим признакам: способу посева, назначению и способу агрегатирования с трактором

По способу посева различают рядовые, узкорядные, гнездовые, квадратногнездовые, пунктирные (точного высева) и разбросные (для семян трав и удобрении) сеялки.

По назначению сеялки подразделяют на следующие группы: для посева, зерновых культур, включая зерновые сеялки с приспособлениями для высева минеральных удобрений, семян трав и других культур (зерно-туковые, зерно-травяные); для посева пропашных культур (кукурузы, свеклы, хлопчатника и др.); льняные; овощные; специального назначения (лесные, луговые, парниковые).

По способу агрегатирования с трактором сеялки бывают прицепные и навесные.

- Дисковые высевающие аппараты

Дисковые высевающие аппараты широко применяются в кукурузных, свекловичных и хлопковых сеялках. С помощью этих аппаратов и особых приспособлений высевают также семена подсолнечника, клещевины, сои, гречихи, проса и других культур.

На рисунке 1 показана конструкция дискового высевающего аппарата кукурузных квадратно-гнездовых сеялок CКHK-8 и СКНК-6. Высевающий аппарат состоит из семенной банки емкостью 13 дм 3, корпуса-дна 2 с накладкой 3, под которой смонтированы отражатель 6 и выталкиватель 8 семян, и откидного дна 5. Высевающий диск 4 размещен между корпусом-дном и откидным дном. При установке в аппарат диска толщиной 7 мм между ним и откидным дном для компенсации зазора устанавливают кольцо: толщиной 1 мм, а при установке диска толщиной 6 мм укладывают кольцо 11 толщиной 2 мм.

Для высева шести фракций калиброванных семян кукурузы с аппаратом поставляются восемь дисков, которые отличаются между собой формой и размерами ячеек.

Для высева семян кукурузы плоской формы предназначены диски с продолговатыми ячейками, а для высева круглых семян — диски с полукруглыми ячейками. Диски имеют по 24 ячейки. Толщина дисков для высева плоских семян кукурузы 6, 7 и 8 мм, а для высева мелких и круглых семян — 6 мм. Ячейки имеют длину от 10 до 14 мм и глубину с от 4,6 до 9,5 мм. Каждая ячейка рассчитана на размещение в ней только одного зёрна.

При вращении высевающего диска 4 семена, находящиеся в банке аппарата, заполняют ячейки. Семена, не попавшие в ячейки, счищаются с поверхности диска отражателями 6. При прохождении ячейки над отверстием в откидном дне 8 аппарата зерно выпадает из ячейки й попадает в сошник. Семена, которые заклиниваются в ячейках, удаляются из них в сошник выталкивателем 8.

Норму высева семян регулируют изменением скорости вращения диска. При изменении передаточного отношения от приводных колес сеялки СКНК-8 к дискам аппаратов от 0,13 до 0,458 количество Семян в гнездах при квадратах 70x70 см изменяется в среднем от 1,3 до 4,4.

Дисковый высевающий аппарат свекловичных сеялок точного высева СТСН-6А, 2СТСН-6А и 3СТСН-6А предназначен для пунктирного посева калиброванных одноростковых семян сахарной свеклы. Этим аппаратом с помощью приспособлений можно высевать семена проса, гречихи, сои, фасоли и бобов.

Рис. 1- Дисковый высевающий аппарат кукурузных квадратно-гнездовых сеялок СКНК-8 и СЗДК-6:

1 — семенная банка; 2 - корпус-дно; 3 — накладка; 4 — высевающий диск; 5 — откидное дно; 6 — отражатель семян; 7 - пружины отражателя; 8 — выталкиватель семян; 9 — пружина выталкивателя; 10 — винт; 11 — прокладочное кольцо.

Аппарат (рис. 2) состоит из бункера 1 для семян, корпуса 5, в котором на оси 10 установлена капроновая шестерня 9 с закрепленным на ней высевающим диском 6, отражателя семян 13 с чистиком 2, двух клиновых выталкивателей 7, вала-шестерни 14 и промежуточной шестерни 12.

Вращение валу-шестерне 14 сообщается роликовой цепью от приводного колеса. Затем вращение передается через промежуточную шестерню 12 капроновой шестерне 9, которая соединена болтами с высевающим диском. При вращении высевающего диска семена, находящиеся в бункере, заполняют ячейки и движутся с ними к отражателю 13, который, вращаясь против часовой стрелки, удаляет с поверхности ячеек лишние семена, оставляя в каждой из них по одному зерну. При дальнейшем вращении диска семена перемещаются в нижнюю часть аппарата, где принудительно выбрасывается из ячеек клиновым выталкивателем 7 на дно борозды.

К каждому высевающему аппарату сеялки прикладывают два комплекта дисков Для высева двух фракций калиброванных семян: первой с шириной семян 3,5—4,5 мм и второй — ,4,5—5,5 мм. Для высева первой фракции в аппараты устанавливают диски с ячейками диаметром 5 мм и глубиной 3 мм, а для высева второй фракции — диски с ячейками диаметром 6 мм и глубиной 3,5 мм.

Количество высеваемых семян регулируют изменением скорости вращения, дисков. Для этого к сеялке прикладывают комплекты сменных звездочек. Количество высеваемых семян на 1 м ориентировочно подсчитывают по формуле (без учета скольжения приводных колес):

где г z - количество ячеек на диске;

i — передаточное отношение;

D — диаметр приводного-(прикатывающего) колеса, м.

Если через а обозначить расстояние между отдельными семенами, в рядке, то получим

а = 0,03; 0,05; 0,08 м.

Тогда из первой формулы

С учетом коэффициента скольжения ε приводного колеса

На хлопковой сеялке точного высева СТХ-4А и частогнездовой хлопковой сеялке СЧХ-4А-Ш для высева оголенных семян хлопчатника также применены дисковые высевающие аппараты. Каждый аппарат (рис. 3) выполняет одновременно две операции: подачу в гнездообразующее устройство заданного для высева в одно гнездо количества семян и высев семян в гнезда через строго ч определенные промежутки пути. Эти операции выполняются высевающим диском и лопастным диском 4.

Высевающий диск 1 установлен на опорную плоскость переходного корпуса 2 и прикреплен двумявинтами к фланцу 3, который жестко соединен с приводной шестерней (z = 24). Переходный корпус 2 имеет сбоку паз, через который проходит пластинчатый капроновый выталкиватель 10. Зуб выталкивателя входит в торцовую выточку высевающего диска и при его вращении принудительно освобождает ячейки от семян. Над высевающим диском под крышкой 5 смонтирован капроновый отражатель 9. Под отражателем, в переходном корпусе имеется окно, через которое семена поступают на дно корпуса аппарата.

Рис. 2. Дисковый высевающий аппарат свекловичной сеялки точного высева (СТСЙ-6А, 2СТСН-6А):

1 — бункер; 2 — чистик отражателя; 3 — накладка; 4 и 20 — крышки; 5 — корпус; 6 — высевающий диск; 7— выталкиватель; 8 — штырь; 9 — шестерня z = 90; 10 — ось; 11 — масленка; .12 — шестерня z = 40; 13 — отражатель семян; 14 — вал-шестерня; 15 — обойма сальника; 16 — втулка; 17 — стакан; 18 — ось шестерни; z = 40; 19 — цепь.

Хлопковые диски различаются между собой только размерами: длина ячеек составляет 6—6,5 мм, а толщина дисков — 5,5—6,5 мм. Для высева кукурузы аппаратами хлопковых сеялок применяют три разных диска толщиной 6,8 мм: два диска с круглыми ячейками диаметром 11 и 12 мм и один диск с продолговатыми ячейками длиной 15 мм и глубиной 12 мм. Для высева семян джугары используют диски с треугольными ячейками.

Аппарат работает следующим образом. При вращении высевающего диска семена заполняют ячейки и транспортируются ими к отражателю 9. Отражатель счищает семена с поверхности диска и, ячеек. Оставшиеся в ячейках семена удаляются выталкивателем 10 и через окно в дне переходного корпуса поступают "на дно корпуса аппарата. Лопасти гнездующего диска захватывают семена и сбрасывают в борозду через окно корпуса. Аппарат высевает в гнезда по пять оголенных семян хлопчатника, по два-три зерна-кукурузы или. по четыре-пять семян джугары. Точность высева (количество гнезд с заданным числом семян) составляет 85—90%. Засеянные рядки прикатываются катками.

Рис. 3. Дисковый высевающий аппарат хлопковой сеялки точного высева СТХ-4А:

1 — высевающий диск; 2 — переходный корпус; 3 — фланец; 4 — гнездующий диск; 5 — "крышка отражателя; 6 — разгружающая перегородка; 7 — крышка; 8 — карданный вал; 9 — отражатель; 10 — выталкиватель; J1 —семенная банка; 12 — вал аппарата; — высевающий диск для семян хлопчатника; 13 — высевающий диск для семян кукурузы; 14 — высевающий диск для семян джугары.

На дне корпуса установлен гнездующий диск 4 (с двумя лопатками для квадратно-гнездового посева по схеме 60х60 см или с четырьмя лопатками для частогнездового посева с расстоянием между гнездами около 25 см). Диск 4 жестко закреплен на валу 12, движение к которому передается карданным валом 8. На валу 12 имеется шестерня (z1 = 12), которая передает вращение через блок шестерен (z2 = 24 к z3 = 12) шестерне фланца 3 (z4 = 24). При такой передаче высевающий диск совершает в четыре раза меньше оборотов, чем гнездующий . Благодаря, этому лучше заполняются семенами ячейки высевающего диска. Привод высевающего и гнездующего дисков от одного вала обеспечивает синхронную работу дисков на любой поступательной скорости сеялки.

Диски 13 для высева семян хлопчатника имеют восемь групп ячеек по пять ячеек в группе. Для высева кукурузы и джугары (сорго) применяют диски

- Кукурузные сеялки

Навесная кукурузная квадратно-гнездовая комбинированная сеялка СКНК- 6 предназначена для квадратно-гнездового, прямоугольно-гнёздового или пунктирного посева калиброванных семян кукурузы с одновременным гнездовым или рядовым внесением в почву минеральных удобрений с почвенной прослойкой между семенами и удобрениями. При оборудовании дополнительными приспособлениями сеялка может высевать семена подсолнечника, клещевины, бахчевых, сои, арахиса и других культур. Квадратное размещение гнезд в поле достигается применением мерной проволоки, перенос которой в процессе работы агрегата производится механически диагональным способом. Пунктирный посев проводят без мерной проволоки.

Сеялка (рис. 4) состоит из шести секций, левого и правого узлоуловителей 7, туковысевающих аппаратов 9, механизмов передач и распределения, двух дисковых маркеров, двух натяжных станций, катушки 12 с мерной проволокой, опорных колес 6 и рамы с подножной доской 4.

Секция сеялки (рис. 5) присоединена к брусу рамы шарнирно посредством параллелограммной подвески, состоящей из нижних 7 и верхних 12 тяг. Параллелограммная подвеска обеспечивает постоянство положения сошника относительно опорной поверхности при изменении глубины хода.

Высевающие аппараты 1 (рис. 4) дисковые. Аппарат крепится к кронштейну 16 (рис. 5) сошника. При этом высевающий диск поворачивают так, чтобы при установке аппарата на кронштейн выступы приводной шестерни 14 вошли в пазы диска. Высевающий диск., аппарата приводится во вращение от колеса 23 секции с помощью цепи, звездочек 1 и 5 и пары конических колес г — 10 и г — 40. Звёздочки 1 и 5 сменные (z = 6; 8; 10; 11). Установкой сменных звездочек регулируют количество сtмян, высеваемых в гнездо.

Рис, 4. Кукурузная комбинирс ванная сеялка СКНК-6:

1 — высевающий аппарат, 2 - сошник; 3 — наживная штанга; 4 — подножная доска; 5. — колесо секции; 6 — опорное колесо рамы; 7 — узлоуловитель; 8 — маркер; 9 — туковысевающий аппарат; 10 - цепь блокировки маркеров; 11 — тукопровод; 12 - катушка с мерной проволокой.

Рис. 5. Секция сеялки СКНК-6:

1, 5 и 22 —звёздочки; 2 — гнездообразующий клапан; 3 — сошник; 4 — туковая воронка; 6 — гнездообразующий клапан туковой воронки; 7 и 12 — тяги подвески; 8 — кронштейн подвески; 9 и 10 — валы механизма распределения; 11 — вилка; 13 — тяга механизма распределения; 14 — шестерня z = 40; 15 — двуплечий рычаг; 16 — кронштейн сошника; 17 — коромысло; 18 — толкатель; 19 — сектор; 20 — замок; 21 — рамка колеса; 23 — колесо; 24 — чистик; 25 — тяга гнездообразующего клапана; 26 — делитель семян; 27 — тяга тукового клапана.

Поворотом рамки 21 изменяют положение колеса 23 относительно опорной поверхности, чем регулируют глубину погружения сошника в почву. При этом рамку 21 фиксируют в необходимом положении относительно сектора 19 замком 20. Перестановка рамки на одно отверстие изменяет глубину хода сошника на 1 см. Максимальная глубина хода 12 см. Для удержания сошников на нужной глубине служат нажимные штанги со спиральными пружинами.

Сошник 5 сеялки полозовидный. Спереди к полозу прикреплена туковая воронка 4. В воронке на оси установлен клапан 6, который открывается одновременно с открытием одного из гнездообразующих клапанов 2 и высевает порции туков сбоку от гнезд семян. В верхней части сошника болтами привернут кронштейн 16, который служит для крепления передаточного механизма к диску, а также для присоединения высевающего аппарата. Корпус сошника полый. Внутренняя полость разделена перегородкой на две части. Для поочередного направления семян в левый или правый канал сошника на оси смонтирован делитель 26. В нижней части каждого канала на оси свободно установлены гнездообразующие клапаны 2, которые периодически открываются и выбрасывают семена в борозду.

Для открытия гнездообразующих клапанов сошников через определенные промежутки пути служат мерная проволока и механизм распределения. Мерная проволока имеет длину 600 м и диаметр 2,5 мм. Она намотана на катушку. На проволоке закреплены через каждые 1400 мм упорные шайбы. До начала посева проволоку сматывают с катушки и закрепляют на поле. Во время работы проволоку заправляют в узлоуловитель. На раме сеялки слева и справа с помощью кронштейнов закреплены два узлоуловителя, работающих попеременно.

Узлоуловитель состоит из двух рычагов и с вилками, жестко закрепленными на квадратных валиках. На этих же валиках установлены рычаги, связанные тягами и с вилками переднего и заднего квадратных валов механизма распределения. Мерная проволока заправляется в узлоуловитель так, чтобы она проходила между направляющими роликами и их кронштейнами и между щеками передней и задней вилок. Зазор между вилками достаточен для свободного пропуска через него проволоки. Упор же мерной проволоки не может пройти через этот зазор. Поэтому при движении сеялки вилка узлоуловителя наталкивается на упор и отклоняется в сторону, обратную направлению движения сеялки. При этом поворачивается в подшипниках квадратный вал 10 или 9 и через вилку 11 (рис 5), рычаг 15 и тягу 25 открывает соответствующий гнездообразующий клапан. Одновременно рычаг 15 через левый толкатель 18 поворачивает коромысло 17 по часовой стрелке (по ходу сеялки). Делитель семян 26 вращается на оси, и его хвостовик перекрывает правый канал сошника (рис. 5, I). Семена, выпадающие из ячеек диска, накапливаются на хвостовике. При открытии правого гнездообразующего клапана делитель под действием коромысла 17 переходит вправо, а семена падают в правый канал (рис. 5, II). Новая порция семян вновь накапливается на левом хвостовике делителя.

При повороте рычага 15 движение передается клапану 6. Он открывается, и порция удобрений сбрасывается в борозду рядом с гнездом семян с прослойкой почвы до 5 см.

В конце гона мерная проволока автоматически выбрасывается из узлоуловителя без остановки сеялки. Это происходит, когда проволока начинает сильно давить на сбрасыватель 13. Сбрасыватель поворачивается на оси и отклоняет собачку 14, которая при помощи тяги 19 поворачивает собачку 1. При этом зуб собачки освобождает шарниры 3 и они под действием пружин 4 откидываются в сторону. Вилки также откидываются, и мерная проволока сбрасывается на почву.

Для высева минеральных удобрений на сеялке установлены три туковысевающих аппарата марки АТД-2 (аппарат туковый, дисковый, на два ряда). Работает аппарат следующим образом. При вращении тарелки и ворошителя 4 приводится в движение слой удобрений, часть которого скребками 7 смещается к окнам в пояске 2 и сбрасывается в воронки. Из воронок туки попадают по тукопроводам в сошники.

Количество высеваемых туков регулируют скребками. Поворотом рукоятки увеличивают или уменьшают расстояние между концом скребка и внутренней стенкой пояска, изменяя ширину захватываемого скребком слоя.

Модернизированный туковысевающий аппарат АТД-2А оборудован предохранительной муфтой и имеет трехпальчатый ворошитель, изготовленный из листовой стали.

Конструкция сеялки позволяет производить посев с междурядьями 600, 700, 900 и 1050. мм, а также с другими междурядьями, кратными основным. При междурядьях 900 и 1050 мм снимают две секции, а оставшиеся четыре устанавливают симметрично относительно рамы. При посеве с маждурядьями 1200 и 1400 мм семена засыпают во второй, четвертый и шестой аппараты (сошники устанавливают на междурядье 600 или 700 мм). Неработающие секции снимают.

По окончании работы мерную проволоку наматывают на катушку.

- Овощные сеялки

Навесная овощная сеялка СОН-2,8А предназначена для широкорядного и ленточного двухстрочного посева семян овощных культур. При широкорядном посеве сошники можно расставдять с междурядьями 45, 60,- 70 и 90 см. При ленточном посеве расстояние между рядами в .ренте составляет 20 см, а между лентами — 50 или 90 см.

К дну семенного ящика емкостью 80 дм3 прикреплено 11 катушечных высевающих аппаратов с литыми коробками и нижним высевом. Внутри ящика над высевающими аппаратами смонтированы двухлопастные ворошилки, которые совершают колебательное движение и разрушают своды, образующиеся в малосыпучих семенах, направляя семена в коробки аппаратов. Высевающие аппараты приводятся во вращение от левого колеса сеялки через три шестерни.

Сеялка оборудована полозовидными сошниками с прикатывающими катками и устройством для управления маркерами с сиденья тракториста. Полозовидные сошники хорошо уплотняют дно засеваемых борозд, что способствует притоку влаги из нижних слоев почвы. Глубину заделки семян регулируют ступенчато — перестановкой прикатывающего катка относительно корпуса сошника в пределах 20—70 мм через каждые 10 мм. На сеялке могут быть установлены также дисковые сошники с ограничительными ребордами.

Ширина захвата сеялки 2,4; 2,7 и 2,6 м. Сеялку агрегатируют с трактором Т-25. Масса сеялки 310 кг. Рабочая скорость до 8 км/ч. Производительность 1,36 га/ч.

Навесная овощная комбинированная сеялка СКОСШ-2,8 крепится на раме самоходного шасси Т-16М. Сеялка предназначена для посева семян овощных культур на ровной, гребневой или грядковых поверхностях с одновременным внесением минеральных удобрений в одну борозду с семенами. Рабочие органы имеют такое же устройство, как и. у сеялки СОН-2,8А. Сеялка оборудована тремя туковысевающими аппаратами АТД-2. Ширина захвата сеялки 2,1—2,8 м. Ширина междурядий 45, 60, 70 и 90 см, при ленточном посеве — (50 + 20) х 3, при работе на грядах — 95 + 45 + 95 и 80 + 60 + 80 см. Масса сеялки 250 кг. Рабочая скорость до 8 км/ч. Производительность 1,44 га/ч.

Навесная овощная комбинированная сеялка СКОН-4,2 предназначена для широкорядного посева семян овощных культур на ровных и бороздковотеррасных поверхностях с одновременной нарезкой борозд и внесением удобрений вместе с семенами. Сеялкой можно высевать семена с междурядьями 45, 60 и 70 см и по схеме 50 + 90 см.

Высевающие аппараты для семян катушечные с литой коробкой. Для высева удобрений установлены три туковысевающих аппарата АТД-2, каждый из которых подает удобре.ния В два сошника. Два семенных ящика имеют емкость 94 дм3. Механизм передачи к высевающим аппаратам цепной, а к ворошителям — зубчатый.

Сеялка снабжена шестью двухдисковыми сошниками с ограничительными ребордами и катками. Глубину заделки семян регулируют от 2 до 5 см через 1 см перестановкой реборд. На сеялке можно также устанавливать и полозовидные сошники. Для нарезания борозд на сеялке устанавливают пять бороздорезов.

Сеялка имеет два дисковых маркера, которые сблокированы между собой тросом. При подъеме сеялки навесной гидросистемой трактора маркеры автоматически поднимаются. Поднятый маркер удерживается перекидным упором.

Ширина захвата сеялки в зависимости от ширины междурядий составляет 2,7; 3,6 и 4,2 м. Сеялку агрегатируют с тракторами Т-40, Т-40А или «Беларусь». Масса сеялки 714 кг. Рабочая скорость до 8 км/ч. Производительность 2,5 га/ч.

Навесная сеялка СЛС-8 для посева лука-севка предназначена для рядового и многострочного посева лука-севка, рассортированного по диаметру луковиц на четыре фракции: мелкий севок 5—9 мм; первый класс 10—20 мм; второй класс 20—30 мм; выборок 30—35 мм. Сеялка обеспечивает посев с междурядьями 45, 50, 60, 20 + 50 и 20х3 + 68 см. Семенной ящик имеет емкость 290 дм3. На нем смонтировано восемь специальных катушечных аппаратов, обеспечивающих высев лука-севка, от 250 до 350 кг/га. Сошники сеялки полозовидные, с прикатывающими катками. Глубина хода 2—5 см.

Сеялку навешивают на самоходное шасси Т-16М. Высевающие аппараты приводятся в действие от заднего колеса шасси через контрпривод. Ширина захвата сеялки 2,7—2,8 м. Масса 460 кг. Рабочая скорость до 8 км/ч. Производительность 1,4 га/ч.

- Заключение

Технический уход за сеялками заключается в ежесменной и периодической проверке состояния их механизмов, болтовых соединений, очистке от пыли и грязи, регулировке высевающих аппаратов на заданную норму высева, расстановке сошников, проверке вылета маркеров, смазке трущихся частей. Втулки шестерен, звездочек, дисков маркеров, буксы автоматов подъема и осей колес смазывают солидолом через 8—10 ч (один раз в смену). Солидол нагнетают до тех пор, пока свежее масло не выступит из зазоров. Не рекомендуется смазывать зубья шестерен и звездочек, роликовые цепи и катушки высевающих аппаратов. Для смазки новой сеялки в течение первых 2—3 дней рекомендуется применять жидкое масло.

Два раза в сезон после проведения весеннего и осеннего сева разбирают дисковые сошники, передаточные механизмы, автомат подъема, маркеры; заменяют изношенные детали, промывают подшипники, регулируют рабочие ^органы, подтягивают крепления, красят и смазывают сеялку.

Сеялки хранят в закрытых помещениях или под навесами. Перед постановкой на хранение сеялки очищают от пыли и грязи; семенной и туковый ящики очищают от остатков семян и удобрений; смазывают трущиеся части, Сеялки устанавливают горизонтально, под сошники и колеса подкладывают деревянные подставки. Резиновые гофрированные семяпроводы снимают и сдают на хранение в кладовую.

Основные правила техники безопасности состоят в следующем. Смазывать сеялку, подтягивать крепления, регулировать высевающие аппараты и наполнять ящики и банки семенами и удобрениями можно только после остановки агрегата. Не разрешается находиться во время работы между сеялкой и трактором и садиться на зерновой ящик. Нельзя регулировать глубину хода сошников в момент включения автомата или действия гидросистемы трактора, а также находиться вблизи открытых зубчатых или цепных передач. Передаточные механизмы должны быть закрыты предохранительными щитками. При засыпке минеральных удобрений в ящик или банки необходимо надевать защитные очки. Маркеры прицепных сеялок можно поднимать и опускать вручную только после остановке агрегата. Запрещается находиться под навесной сеялкой, поднятой гидросистемой трактора в транспортное положение.

- Список литературы

- Комаристов В.Е., Дунай Н.Ф. Сельскохозяйственные машины – М.: Колос, 1971