Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

„Лисичанський нафтохімічний технікум”

ЖУРНАЛ

Лабораторні роботи

( звіти )

5.05130103.ЕОЕ.096.00.00.ЛР

Перевірив викладач

_______ З. І. Вахрамєєва

Виконав студент

_________ Д. I. Левченко

Лисичанськ

2009

ЗМІСТ

Лабораторна робота № 1 „Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою”

Лабораторна робота № 2 „Дослідження схем з’єднання резисторів”

Лабораторна робота № 3 „Перевірка амперметра і вольтметра”

Лабораторна робота № 4 „ Паралельне з’єднання індуктивної котушки і конденсатора. Компенсація потужності”

Лабораторна робота № 5 „Дослідження трифазного кола при з’єднанні споживача зіркою”

Лабораторна робота № 6 „Дослідження режимів однофазного трансформатора”

Лабораторна робота № 7 „Зняття робочих характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором”

Лабораторна робота № 8 „Збірка і перевірка роботи схем релейно-контакторного управління трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором”

Лабораторна робота №9 „Визначення втрат напруги і потужності у проводах ЛЕП”

Лабораторна робота № 10 „Дослідження роботи однонапівперіодного і двохнапівперіодного однофазного випрямлячів”

Лабораторна робота № 1

„Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою”

Мета роботи: ознайомитися з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Ознайомитися з правилами техніки безпеки

Ознайомитися з правилами збірки схем

Ознайомитися з правилами користування вимірювальної апаратури:

Оглянути зовнішній вигляд пристрою

Визначити призначення пристрою

Ознайомитися з інструкцією; технічною характеристикою пристрою; правилами користування;

Визначити діапазон вимірювання, ціну поділки

4. Здати усний залік по правилам ТБ

Лабораторна робота № 2

„Дослідження схем з’єднання резисторів ”

Мета роботи: 1) навчитися складати послідовне, паралельне та мішане кола;

2) вивчити співвідношення між струмами і напругами при послі-

довному, паралельному і мішаному зєднаннях резисторів;

3)визначити опір електричного кола

Прилади і обладнання: міліамперметр А (- 50 мА), міліамперметр А (- 300 мА), амперметр А (- 1 А), вольтметр V1 (-50 В), вольтметр V2 (-15 В), резистори R2, R3, R4, R5, з’єднувальні проводи

Таблиця 2.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

І. Дослідження послідовного з’єднання резисторів

Рис.2.1 – Схема послідовного з’єднання резисторів

Таблиця 2.2 Результати дослідження послідовного з’єднання резисторів

| № досліду | Експериментальні дані |  |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uзаг, В | U2, В | U3, В | U4, В | U5, В | Iзаг, А | U/заг, В | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | Rзаг, Ом | R/заг, Ом |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перевіряємо виконання другого закону Кірхгофа:

Обчислюємо значення опорів:

ІІ. Дослідження паралельного з’єднання резисторів

Рис. 2.2 – Схема паралельного з’єднання резисторів

Таблиця 2.3 Результати дослідження паралельного з’єднання резисторів

| № досліду | Експериментальні дані |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uзаг, В | Iзаг, А | I2, А | I3, А | I/заг, А | R2, Ом | R3, Ом | Rзаг, Ом | R/заг, Ом |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перевіряємо виконання першого закону Кірхгофа:

Обчислюємо значення опорів за формулами:

Лабораторна робота № 3

„Перевірка амперметра і вольтметра”

Мета роботи: навчитися перевіряти амперметри і вольтметри; виявляти відповідність перевіряємих приладів класу точності, позначеному на них

Прилади і обладнання: міліамперметр mA (~ 300 мА), зразковий міліамперметр mA (~300 мА з класом точності 0.5), вольтметр V1 ( - 15 В), зразковий вольтметр V (-15 В з класом точності 0.5), резистори R/1, R/2, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 3.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДОСЛІД І

mA mA1

~ 0÷ 6.3 В

грубо точно

R/1 R/2

Рис 3.1 – Схема перевірки амперметра

Таблиця 3.2 Результати перевірки міліамперметра

| Покази перевіряємого міліамперметра І, mA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покази зразкового міліамперметра Iзр, mA |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютна похибка ∆І, mA |  |  |  |  |  |  |
| Зведена похибка, γзв, % |  |  |  |  |  |  |

Лабораторна робота № 6

„Дослідження режимів однофазного трансформатора”

Мета роботи: визначити коефіцієнт трансформації і ККД трансформатора в різних режимах; побудувати зовнішню характеристику трансформатора і залежність його ККД від коефіцієнта завантаження

Прилади і матеріали: джерело живлення (мережа змінного струму), однофазний трансформатор ( 220/42 В), лабораторний автотрансформатор ЛАТР, два вольтметри V1 (~250 В), V2 (~50 В), два амперметри А1 (~5 А) і А2 (~5 А) електромагнітної системи, ватметр Р1 (~1500 Вт), ламповий реостат на 6 ламп розжарювання, однополюсний вимикач S1, автоматичний вимикач QF, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 6.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 6.1 - Схема для дослідження режимів однофазного трансформатора

Таблиця 6.2 Результати дослідження режимів однофазного трансформатора

| № п/п | Режим роботи трансформатора | Дані досліджень |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1, В | I1, А | P1, Вт | U2, В | I2, А | P2, Вт | k3 | η, % |
| 1 | Холостий хід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увімкнуто 1 лампу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увімкнуто 2 лампи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Увімкнуто 3 лампи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увімкнуто 4 лампи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увімкнуто 5 ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коротке замикання |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обчислюємо коефіцієнт трансформації К (тільки для холостого ходу), корисну потужність P2, коефіцієнт завантаження k3, , ККД трансформатора η за формулами:

; ;

де

де = Р1 в першому досліді ( досліді холостого ходу),

= Р1 в сьомому досліді ( в досліді короткого замикання)

Лабораторна робота № 7

„Зняття робочих характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором”

Мета роботи: виявити залежність параметрів двигуна від навантаження на його валу

Прилади і матеріали: джерело живлення (трифазна мережа змінного струму), трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, вольтметр V (~250 В), амперметр А (~5 А) електромагнітної системи, два однофазних ватметри феродинамічної системи W1 i W2 (~1500 Вт), тахометр, механічне гальмо, автоматичний вимикач QF, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 7.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

QF C1 Гальмо

С2

С3

Рис. 7.1 - Схема для дослідження трифазного двигуна

Розрахунки:

Таблиця 7.2 Результати зняття робочих характеристик трифазного двигуна

| № п/ п | Режим роботи | Дані спостереження |  |  |  |  |  | Результати обчислення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, В | I, А | P, Вт | n, об/хв | l, м | m, кг | n0-n, об/хв | s, % | cosφ | M, Нм | P2, Вт | η , % |
| 1 | Холостий хід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Під навантаженням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 7.2 Робо чі характеристики n=f(P2), I=f(P2), M=f(P2), s=f(P2), cosφ=f(P2), η=f(P2)

Лабораторна робота № 8

„Збірка і перевірка роботи схем релейно-контакторного управління трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором”

Мета роботи: вивчити ДЕСТи на графічні і буквенні позначення на електричних схемах; вивчити будову і принцип дії пускової низьковольтової апаратури; здобути навички в збірці схем пуску двигунів; зібрати і перевірити схеми пуску нереверсивного і реверсивного трифазного асинхронного двигунів з короткозамкненими роторами

Обладнання: трифазний автоматичний вимикач, трьох кнопкова станція, два контактори, теплове реле, трифазний двигун з короткозамкненим ротором, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Рис. 8.1 – Схема пуску нереверсивного трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Рис.8.2 – Схема пуску реверсивного трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Лабораторна робота № 9

„Визначення втрат напруги і потужності у проводах ЛЕП”

Мета роботи: вияснити, який вплив надає навантаження лінії і опір її проводів на напругу приймача; визначити потужність втрат в проводах і ККД лінії електропередач

Прилади і матеріали: двохпровідна лінія з мідними і сталевими проводами, лабораторний автотрансформатор ЛАТР, два вольтметри і амперметр електромагнітної системи, ламповий реостат на 3 лампи, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 9.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 9.1 – Двох провідна лінія електропередач

Таблиця 9.2 Результати дослідження проводів ЛЕП

| № п /п | проводи | Опір проводу R, Ом | Дані спостережень |  |  | Результати обчислень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1, В | U2, В | I, A | ∆U', В | ∆U", В | ∆P, Вт | η, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мідні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | сталеві |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обчислюємо втрати напруги ∆U', ∆U", втрати потужності ∆P, ККД η за формулами

Лабораторна робота № 10

«Дослідження роботи однонапівперіодного і двохнапівперіодного однофазного випрямлячів»

Мета роботи : вивчити роботу випрямлячів; виявити вплив згладжу вального фільтру на випрямлену напругу

Прилади і матеріали: генератор низької частоти ГНЧШ, осцилограф ОМШ-2-76, лабораторний макет випрямлячів, вольтметр і амперметр магнітоелектричної системи, з’єднувальні проводи

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Таблиця 10.1 Технічні характеристики приладів

| Найменування приладу, його шифр | Система приладу | Клас точності | Діапазон вимірювання | Рід струму |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 10.1 – Схема лабораторної установки для дослідження випрямлячів

Таблиця 10.2 Результати дослідження випрямлячів без фільтру

| Тип випрямляча | Параметр випрямляча | Дані спостереження |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однонапівперіодний без фільтру | Напруга U, В |  |  |  |  |  |  |
|  | Струм І, mA |  |  |  |  |  |  |
| Двохнапівперіодний без фільтру | Напруга U, В |  |  |  |  |  |  |
|  | Струм І, mA |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 10.3 Результати дослідження випрямлячів з фільтром

| Тип випрямляча | Параметр випрямляча | Дані спостереження |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однонапівперіодний з фільтром | Напруга U, В |  |  |  |  |  |  |
|  | Струм І, mA |  |  |  |  |  |  |
| Двохнапівперіодний з фільтром | Напруга U, В |  |  |  |  |  |  |
|  | Струм І, mA |  |  |  |  |  |  |