Министерство образования РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Самарский государственный технический университет

Кафедра: «Процессы и аппараты»

Курсовая работа

«Гидравлические сопротивления трубопроводов и гидромашин. Испытание центробежного насоса»

Cамара, 2005 г.

Цель работы: определить зависимость сопротивления сети от линейной скорости потока ; рассчитать для определенного значения критерия Re: а) коэффициенты местных сопротивлений ξ для нормального вентиля, крана; внезапного расширения и внезапного сужения и поворота по углом 900; б) коэффициент трения λ; сравнить опытные значения коэффициентов сопротивлений с табличными.

Табл. 1 Результаты снятых показаний:

| № опыта | Показания дифманометра, мм. рт. ст. | Расход воды Q, 10-3 м3/с | Потери напора на участках трубопровода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На повороте под прямым углом hм.с.1, мм. вод. ст. | При внезапном расширении hм.с.2, мм. вод. ст. | при внезапном сужении hм.с.3, мм. вод. ст. | на кране hм.с.4, мм. вод. ст. | на нормальном вентиле hм.с.5, мм. рт. ст. | на прямом участке АВ hтр., мм. рт. ст. |
| 5 | 20 | 0.39 | 58 | 105 | 272 | 410 | 160 | 79 |

Обработка опытных данных:

По калибровочному графику определяем расход воды , м3/с в зависимости от перепада давления на дифманометре.

По известному расходу воды, зная сечение трубопровода, находим среднюю линейную скорость потока:

,

где  - расход воды, м3/с;

d – диаметр трубопровода, 0,019 м.

3. Для каждого значения скорости потока вычисляем соответствующее значение критерия Рейнольдса

,

где ρ – плотность воды при температуре опыта, 998,23 кг/м3;

μ – динамическая вязкость воды, 0,00102 Нс/м2;

4. Напор, затрачиваемый на создание скорости в трубопроводе (скоростной напор) рассчитываем по формуле

Потерянный напор определяем по уравнению

Сопротивление сети рассчитываем по формуле:

Коэффициенты сопротивления  и коэффициент трения рассчитываем из выражений

.

Результаты расчетов приведены в таблицах.

Табл. 2 Результаты расчетов

| № опыта | Расход воды Q, м3/с | Средняя скорость w, м/с | Критерий Рейнольдса Re | Геометрический напор hг, м. вод. ст | Скоростной напор hск, м. вод. ст | Потерянный напор hпот, м. вод. ст | Сопротивление сети Нс, м. вод. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0004 | 1.38 | 25590.0889 | 2.3 | 0.0965 | 4.0954 | 6.49 |

Табл. 3 Результаты расчетов

| Виды сопротивлений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери напора hпот, м | Коэффициент сопротивления |  | Коэффициент трения |  |
|  |  | опытный | табличный | опытный λ | табличный λТ |
| Поворот под углом 900 | 0.058 | 0.601 | 1.1…1.3 |  |  |
| Внезапное расширение | 0.105 | 1.088 | 0.5 |  |  |
| Внезапное сужение | 0.272 | 2.818 | 0.85 |  |  |
| Кран пробочный | 0.410 | 4.247 | 0.2…11 |  |  |
| Вентиль нормальный | 2.176 | 22.541 | 4.5…5.5 |  |  |
| Прямой участок | 1.074 |  |  | 0.037762 | 0.0373 |

По полученным данным построим график зависимости :

Рис. 2 График зависимости .

Вывод: экспериментально определена графическая зависимость сопротивления сети от линейной скорости потока ; графически зависимость представляет собой параболу, т.е. сопротивление сети параболически увеличивается при возрастании средней скорости потока.

Для определенного значения критерия Re = 25590,1 рассчитаны:

а) коэффициенты местных сопротивлений ξ для нормального вентиля, крана; внезапного расширения и внезапного сужения и поворота по углом 900; для пробочного крана значение местного сопротивления сходится с табличным, для остальных элементов сети опытные значения местных сопротивлений не сходятся с табличными. Подобное несоответствие, возможно, объясняется высокими погрешностями эксперимента вследствие изношенности оборудования, невысокой точности приборов и т.д.

б) коэффициент трения λ=0,0378; при сравнении с табличным значением коэффициента абсолютная погрешность составила Δабс=0,0462; относительная погрешность Δотн=1,24%.

Цель работы: практическое знакомство с насосной установкой и проведение испытания с необходимыми замерами для последующего построения характеристик H-Q; N-Q; η-Q; построение характеристики сети (Нс-Q); определение рабочей точки насоса.

Табл. 1. Результаты снятых показаний

| № опыта | Показания диф- манометра, мм. Рт. Ст. | Подача насоса Q,10-3 м3/с | Давление в нагне-тательном трубо-проводе Рн, Н/м2 | Давление во всасы-вающем трубо-проводе Рвс, Н/м2 | Полный напор Н, м вод. Ст. | Потребляемая мощность |  | КПД,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nтеор., кВт | Nгидр., кВт |  |
| 5 | 20 | 0.39 | 1.8 | -0.06 | 19.160245 | 0.073305 | 0.26 | 28.1943 |

- По калибровочному графику определяем расход воды , м3/с в зависимости от перепада давления на дифманометре.

- Напор насоса определяется по уравнению:

, где:

– давление на линии нагнетания, Н/м2

– давление на линии всасывания, Н/м2

g – ускорение свободного падения, м/с2

– плотность воды при t=200C, 1000 кг/м3

– расстояние между местами присоединения приборов, 0,2м

- Теоретическая мощность насоса

- Коэффициент полезного действия:

По полученным данным строим графические зависимости H-Q; N-Q; η-Q, строим характеристику сети (Н-Q):

Рис. 2. Характеристика сети (Н-Q)

Рис. 3. Графическая зависимость N-Q.

Рис. 4. Графическая зависимость η-Q

Вывод: осуществлено практическое знакомство с насосной установкой и проведены испытания с необходимыми замерами. Построена характеристика сети (Н-Q); наложение графиков H=b(Q) и Hc=b(Q) показало, что в процессе эксперимента рабочая точка насоса не была получена.

Построены характеристики H-Q; N-Q; η-Q, откуда следует, что при увеличении подачи воды полный напор насоса незначительно уменьшается; при этом возрастают КПД насоса и потребляемая мощность. Данные тенденции объясняются тем, что в процессе эксперимента рабочая точка насоса не была достигнута.