МОСКОВСКАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

им. К.А.ТИМИРЯЗЕВА

Кафедра экологии и БЖД

КУРСОВАЯ РАБОТА

Защита сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуациях

Выполнил студент IV курса, факультета

почвоведения, агрохимии и экологии,

группы ХП - 403 Брускин С.А.

МОСКВА 2001

Оглавление

ЗАДАЧИ БЖД ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ	2

ЧАСТЬ 1	2

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПРУ, ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	2

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ	2

Исходные данные (вариант 1)	2

Решение	2

Расчет противорадиационной защиты	2

Расчет вентиляции	2

Расчет запаса воды	2

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	2

ПЛАН-СХЕМА ПРУ	2

ЧАСТЬ 2	2

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	2

Задание	2

Решение	2

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.	2

Задание	2

Решение	2

ОЦЕНКА ИЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ	2

Задание	2

Решение	2

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА	2

Задание	2

Решение	2

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА	2

Задание	2

Решение	2

ПРИЛОЖЕНИЕ	2

# ЗАДАЧИ БЖД ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Главной задачей гражданской обороны является защита населения и объектов народного хозяйства от воздействия оружия массового поражения. При организации и проведении защиты населения необходимо стремиться к тому, чтобы осуществить комплекс защитных мероприятий и этим максимально ослабить результаты воздействия ядерного, химического и бактериологического оружия, создать благоприятные условия для проживания и деятельности населения, функционирования объектов и сил ГО при выполнении стоящих перед ними задач. За своевременную разработку и выполнение мероприятий ГО по защите населения от оружия массового поражения несут ответственность начальник ГО, начальник штаба и начальники служб.

Защита населения организуется и осуществляется на основании указаний старшего начальника или вышестоящего штаба ГО.

Противорадиационные укрытия закрепляются за формированиями ГО, колхозниками, рабочими, служащими и другими группами населения. Все защитные сооружения и пути движения к ним с введением угрозы нападения противника обозначаются установленными знаками (надписями).

Большое значение в защите населения имеет обеспечение его индивидуальными средствами защиты, в том числе медицинской защиты, проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических, специальных профилактических и других медицинских мероприятий. В качестве индивидуальных средств защиты органов дыхания используют противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки, для защиты кожи — табельные средства и обычную одежду.

Необходимо предусмотреть и своевременно оповестить колхозников, рабочих, служащих и другое население об угрозе нападения противника, о возникновении опасности радиоактивного, химического, бактериологического заражения и катастрофического затопления. Население должно знать свои обязанности при угрозе нападения противника, а также сигналы ГО и уметь четко действовать по этим сигналам.

Большое значение в выполнении главной задачи ГО имеет обучение колхозников, рабочих, служащих способам защиты и действиям по ликвидации последствий нападения противника. Обучение должно проводиться регулярно в соответствии с руководящими документами по этим вопросам и на уровне современных требований. Важно, чтобы обучение было своевременно спланировано, а руководители занятий хорошо подготовлены, нужна также соответствующая учебно-материальная база.

Главный метод обучения — практические занятия. Особое внимание следует обращать на сдачу нормативов по защите населения и объектов от оружия массового поражения.

Важная задача ГО — повышение устойчивости работы объекта и защита сельскохозяйственных животных и растений от воздействия оружия массового поражения. Выполнение ее может быть достигнуто заблаговременным проведением организационных, агрохимических, инженерно-технических и других мероприятий, направленных на максимальное снижение результатов воздействия оружия массового поражения на объекты, сельскохозяйственных животных и растения, создание благоприятных условий для быстрой ликвидации последствий нападения противника и обеспечение производства доброкачественной сельскохозяйственной продукции в нужном ассортименте и соответствующем количестве.

Первостепенное значение имеет надежная защита животных и продуктов животноводства, растений и продуктов растениеводства от воздействия оружия массового поражения.

Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов, защите сельскохозяйственных животных и растений планируются и проводятся на основании указаний старшего начальника ГО и соответствующих руководителей отраслевых производственных объединений. Ответственность за планирование, организацию и выполнение этих мероприятий в мирное время, при угрозе нападения противника и после применения противником оружия массового поражения возлагается на начальников ГО объектов, их начальников штабов, начальников служб защиты сельскохозяйственных животных и растений. К разработке, планированию мероприятий по повышению устойчивости работы объектов, а также к их проведению могут привлекаться другие службы, а по указанию старшего начальника ГО и специалисты ветеринарных, зоотехнических, агрономических и других учреждений.

Следует заблаговременно изучить факторы, которые могут оказать отрицательное влияние на устойчивость работы объекта во время войны и, исходя из оценки вероятной обстановки, которая может сложиться на объекте в результате применения противником оружия массового поражения, определить мероприятия, повышающие устойчивость работы объекта.

При устойчивой работе сельскохозяйственных объектов население и Вооруженные Силы страны могут быть обеспечены достаточным количеством основных продуктов питания соответствующего качества, а промышленность — необходимым сырьем.

Важное значение имеют также создание на объектах и поддержание в готовности пунктов управления, системы оповещения и связи, наблюдения и контроля за радиоактивным, химическим, бактериологическим заражением, а также своевременное оповещение рабочих и служащих, колхозников и остального населения об угрозе нападения противника, опасности заражения и катастрофического затопления. Пункт управления, систему оповещения и связи, наблюдения и контроля необходимо готовить еще в мирное время. Пункт управления должен располагаться в защитном сооружении ГО. В сельской местности для итого может быть использовано хорошо подготовленное противорадиационное укрытие. Пункт управления, система оповещения и связи, а также силы и средства их обеспечения должны находиться в постоянной готовности. При угрозе нападения противника устанавливают наблюдение. Ведется оно круглосуточно главным образом постами радиационного и химического наблюдения.

Важное значение имеет своевременное доведение до населения различных распоряжений и сигналов ГО. Для этого широко используют радио, проводные средства связи и сигнальные средства. Население должно хорошо изучить сигналы ГО и отработать действия по этим сигналам; важно также ознакомить население с режимами его поведения и содержания животных при различных условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения.

Готовность ГО сельскохозяйственного объекта к выполнению возложенных на нее задач во многом определяется готовностью штаба, служб и формирований. Поэтому созданию, подготовке и поддержанию в постоянной готовности штаба, служб и формирований ГО сельскохозяйственного объекта следует уделять постоянное внимание. Штаб, службы и формирования ГО создаются на сельскохозяйственном объекте в соответствии с руководящими документами и указаниями старшего начальника. С личным составом штаба, служб и формирований следует систематически проводить занятия по соответствующим программам, причем это должно быть заранее спланировано и хорошо организовано. При обучении личного состава служб и формирований руководствуются документами всеобщего обязательного минимума знаний населения по защите от оружия массового поражения и документами подготовки формирований ГО с учетом их предназначения и специальности личного состава. С формированиями ГО проводят тактико-специальные занятия и учения, которые являются наиболее эффективной формой их подготовки.

Основная форма подготовки объекта в целом, а также штаба, служб и формирований ГО — комплексное объектовое учение, во время которого отрабатывается весь комплекс мероприятий ТО и проверяется готовность объекта к выполнению возлагаемых на него задач.

Задача ГО заключается также в защите имеющихся на объекте запасов продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического заражения и в ликвидации последствий такого заражения. Непосредственные организаторы выполнения этой задачи — штаб и служба защиты сельскохозяйственных животных и растений объекта. Исполнение работ по защите продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения следует возлагать, как правило, на команды ГО защиты сельскохозяйственных животных, растений и обеззараживания.

Надежная защита продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического заражения может быть достигнута при полной их изоляции от внешней среды и главным образом от зараженного воздуха.

В случае если продовольствие, пищевое сырье, корма и вода окажутся зараженными, их необходимо подвергнуть обеззараживанию.

Разрешение на использование продуктов и кормов дают обычно представители медицинской службы и службы защиты сельскохозяйственных животных и растений.

Проведение спасательных работ на объекте и восстановление его производственной деятельности. Непосредственную ответственность за выполнение этой задачи несут: начальник ГО сельскохозяйственного объекта, начальник штаба, начальники служб и командиры формирований ГО. Начальник ГО лично организует и руководит проведением спасательных работ и мероприятий, направленных на восстановление производственной деятельности объекта. Для ведения спасательных работ на своем объекте привлекаются все формирования ГО, кроме тех, которые выделены для оказания помощи городскому объекту.

Спасательные работы проводят в целях спасения людей и оказания помощи пораженным, локализации и ликвидации пожаров и аварий на объекте. В очаге ядерного поражения людей извлекают и спасают из-под завалов, убежищ и укрытий, поврежденных и горящих зданий, загазованных и задымленных помещений.

С возникновением очагов радиоактивного, химического и бактериологического заражения важное значение имеют своевременное и быстрое оповещение населения об угрозе радиоактивного, химического и бактериологического заражения, а также знание правил поведения и умелые действия по сигналам ГО. Начальник и штаб ГО объекта обязаны быстро принимать соответствующие меры, своевременно оповещать население, давать четкие указания о действиях населения в зависимости от обстановки и определять режимы его поведения. Пораженным людям необходимо оказывать медицинскую помощь.

Успешное проведение спасательных работ является одним из определяющих мероприятий по восстановлению производственной деятельности объекта. После этого необходимо: установить режим проживания и работы населения; провести ветеринарную обработку животных и установить режим их содержания; провести обеззараживание местности, жилых, производственных, животноводческих и других помещений, защитных сооружений, продовольствия, кормов и водоисточников; обследовать посевы, определить возможные потери растений, наметить и провести агрохимические и агротехнические мероприятия по сохранению и выращиванию урожая; убрать урожай и определить порядок его использования (в качестве пищевых продуктов, на корм животным или техническую переработку).

Необходимо принять все меры к тому, чтобы получить в соответствии с планом чистую продукцию животноводства и растениеводства. Это и явится показателем восстановления производственной деятельности объекта в предусмотренном объеме.

Проведение мероприятий по светомаскировке объекта. Мероприятия по светомаскировке объекта разрабатывают и осуществляют в соответствии с указаниями вышестоящего штаба ГО. Планируют мероприятия по светомаскировке штаб ГО и служба энергоснабжения и светомаскировки. Особое внимание следует уделять светомаскировке производственных, животноводческих, жилых и других помещений, а также наружного освещения. В производственных и жилых зданиях выделяют лиц, ответственных за светомаскировку; для проведения светомаскировки необходимо подготовить соответствующие материалы.

С получением распоряжения о проведении светомаскировки немедленно надо закрыть светозащитными устройствами — шторами, ставнями или щитами — все световые проемы в жилых, административных, торговых и других зданиях. Население прекращает пользоваться нагревательными приборами, искры от которых выбрасываются на улицу. На лестничных клетках, в вестибюлях и других местах рекомендуется использовать специальные лампы или освещение в специальной арматуре. Качество светомаскировки производственных, административных, жилых и других зданий и помещений следует проверять с улицы. При уходе из помещения важно всегда гасить свет.

Одна из задач ГО сельскохозяйственного объекта — выделение формирований в состав сил ГО района для проведения спасательных работ в очагах поражения на объектах города или своего района, получивших разрушения в результате нападения противника. Формирования в состав сил ГО района выделяются по указанию старшего начальника ГО в соответствии с заранее разработанным планом. Действуют формирования ГО объекта в этом случае обычно в составе сил ГО района.

В установленный район сбора формирования ГО сельскохозяйственного объекта должны прибыть полностью укомплектованными в готовности к проведению спасательных работ на объекте города.

Таковы основные задачи ГО сельскохозяйственного объекта. Успешное их выполнение потребует больших усилий от начальника ГО объекта, начальника его штаба, начальников служб, командиров формирований ГО, а также всего рядового состава и населения. Это достигается: заблаговременным планированием и проведением мероприятий по защите населения от оружия массового поражения и повышению устойчивости работы объекта в военное время; высокими морально-политическими, психологическими и боевыми качествами личного состава формирований ГО, а также рабочих, колхозников, служащих и остального населения объекта, их постоянной готовностью к выполнению задач при угрозе нападения противника и после применения им оружия массового поражения; хорошей подготовкой населения к защите от оружия массового поражения; умелым и твердым руководством со стороны начальника ГО объекта и самоотверженной деятельностью подчиненных ему сил ГО в различных условиях обстановки; организацией и поддержанием непрерывного взаимодействия сил и средств, привлекаемых для выполнения задач ГО, а также своевременным выделением полностью укомплектованных формирований ГО в состав сил ГО района для оказания помощи городскому объекту, подвергшемуся ядерному удару.

# ЧАСТЬ 1

# ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПРУ, ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Размещение убежищ и ПРУ. Строительство отдельно стоящих укрытий допускается при невозможности устройства встроенных или из-за сложных гидрогеологических условий.

- Состав защитных сооружений определяется с учетом их эксплуатации в мирное время. На каждые 500 человек укрываемых предусматривается санпост площадью 2м2, но не менее 1 санпоста на сооружение. В убежищах вместимостью 900 – 1200 человек, кроме санитарных постов, предусматривается медицинский пункт площадью 9м2, при этом на каждые 100 сверх 1200 человек площадь медпункта дополнительно увеличивается на 1м2. Площади убежищ, предназначенных для эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, необходимых для защитных сооружений.

- Вместимость защитных сооружений принимается, как правило, для убежищ – 150 человек и более; для ПРУ в существующих зданиях – 5 человек и более; в строящихся зданиях – 50 человек и более.

- Требования к помещениям, приспосабливаемым под ПРУ – наружные ограждения должны обеспечивать кратность ослабления не менее 50 раз.

- Проемы и отверстия должны быть заранее подготовлены к заделке при переводе на режим укрытия. ПРУ располагаются вблизи от мест пребывания большей части людей на расстоянии 500м.

- Уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 20см ниже уровня пола.

- Санузлы проектируют раздельно для мужчин и для женщин:

на 50 женщин – 1 унитаз,

на 100 мужчин – 1 унитаз и 1 писсуар,

умывальник – 1 на 100 человек.

- Помещение для хранения продуктов при численности укрываемых до 150 человек принимается равным 5м2, на каждые следующие 150 человек – еще по 3м2.

## ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

В укрытиях без канализации вместимостью до 20 человек предусматривается помещение для выносной тары площадью 1м2.

Площадь пола на одного укрываемого при 3-ярусном расположении нар – 0,4м2, 2-ярусном – 0,5м2, одноярусном – 0,6м2.

Высота ПРУ в строящихся зданиях составляет не менее 1,9м от пола до низа конструкций перекрытия. Для ПРУ в существующих зданиях она равна: при 3-ярусном расположении нар – 2,8 – 3м, 2-ярусном – 2,2 – 2,4м, одноярусном – 1,7 – 1,9м (в подвалах и подполах).

Места для лежания: при 3-ярусном расположении нар – не менее 30%, 2-ярусном – 20%, одноярусном – 15%. Размер мест для лежания – 0,55×1,8м.

В ПРУ допускается проектировать санузел из расчета обеспечения 50% укрываемых.

Площадь помещения для загрязненной одежды принимают как 0,07м2 на одного укрываемого.

Количество входов – не менее 2, ширина – 0,8м.

Для заделки проемов применяется материал той же плотности, что и основные стены, т.е. с тем же коэффициентом ослабления. Вес 1м2 заделки должен соответствовать весу ограждающих конструкций.

Вход строят под углом 90° к основному помещению. При этом толщина стены, расположенной против входа, определяется расчетом.

Потребность запаса воды – не менее 2л в сутки на одного укрываемого.

### Исходные данные (вариант 1)

- Количество укрываемых – 20 человек.

- Помещение – подвал 3×6×2м.

- Вход прямой тупиковый.

- Расстояние до середины ПРУ – 3м.

- Вес ограждающих конструкций – 150кг/м2.

- Размер входа – 2×1м.

Требуется: предусмотреть помещения и рассчитать их площади. Помещения: основные и вспомогательные (санпост, помещение для загрязненной одежды, помещение для продуктов, помещение для санузла, помещение для фильтровентиляционной установки (ФВУ)).

Sобщ.=Sосн.+Sвспом.

### Решение

- Общая площадь подвала (3×6)=18м2.

- Размещение при высоте подвала 2м – одноярусное.

- Площадь пола на 1 человека – 0,6м2.

- Требуемая площадь пола основного помещения Sосн.=0,6м2×20чел.=12м2.

- Площадь вспомогательных помещений:

  - Санпост – нет (ящик с медикаментами).

  - Для загрязненной одежды – нет (вешалка).

  - Для продуктов – нет.

  - Санузлы: - на 20 человек один биотуалет.

Итого:					 0м2.

Всего требуется площади:

Sобщ.=Sосн. + Sвспом. = 12м2 (осн.) + 0м2 (санпост) + 0м2 (грязная одежда) + 0м2 (продукты) + 0м2 (санузлы) + 0м2 (ФВУ) = 12м2.

### Расчет противорадиационной защиты

Коэффициент защиты Кз:

Кз=4,5×Кп/V1+Х×Кп,

где: 	4,5 – постоянный коэффициент;

Кп - кратность ослабления перекрытием подвала вторичного излучения, рассеянного в помещении первого этажа, определяемая в зависимости от веса 1м2 перекрытия. В нашем случае вес 1м2 перекрытия равен 150кг, а Кп = 7;

V1 – коэффициент, учитывающий высоту и ширину помещения. В нашем примере V1 = 0,06;

Х – коэффициент, учитывающий часть суммарной дозы, проникающей через вход.

Х=Квх×П90,

где: 	П90 – коэффициент, учитывающий тип и характер входа;

Квх - коэффициент, учитывающий конструктивные особенности входа и его защитные свойства.

При прямом тупиковом характере входа П90 = 1. Величина Квх с учетом ширины (1м), высоты (2м) проема и расстояния до центра помещения, которое по заданию равно 3м, будет следующим: Квх = 0,045. Отсюда Х=0,045×1=0,045.

Таким образом,

Кз=4,5×7/0,06+0,045×7=84.

### Расчет вентиляции

Количество подаваемого воздуха при чистой вентиляции на 1 человека при Тсред.=20°С - 8м3. В режиме фильтровентиляции – 2м3/чел.-ч. Общая потребность воздуха 8×20=160м3/чел.-ч.

### Расчет запаса воды

На 1 человека требуется 2л/сут. На 2 суток на 20 чел. требуется 2×2×20=80л.

## КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В случае применения ядерного оружия возникнут большие очаги поражения, охватывающие не только отдельные промышленные объекты и населенные пункты, но и крупные административные центры с прилегающими к ним объектами.

При этих условиях от гражданской обороны потребуется в максимально короткие сроки проведение целого комплекса весьма сложных работ в большом объеме, в том числе в первую очередь по спасению людей и оказанию помощи пострадавшему населению. Эти работы должны быть начаты немедленно после нанесения поражения и закончены в самые короткие сроки.

Успех спасательных работ во многом будет зависеть от того, насколько быстро и правильно дана оценка сложившейся обстановки и как четко организованно выполнение их.

## ПЛАН-СХЕМА ПРУ

# ЧАСТЬ 2

# ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Для с.-х. объектов, расположенных в непосредственной близости от крупных городов и промышленных объектов, по которым возможно нанесение противником ядерных ударов, основным поражающим фактором будут ударная волна и световое излучение.

Ударная волна вызывает разрушения различной тяжести зданий, подземных сооружений и техники.

Световое излучение, воздействуя на элементы с.-х. объекта, вызывает их воспламенение и пожары.

Степень разрушений и возможность воспламенения зданий, сооружений и техники будут во многом зависеть от мощности и вида ядерного взрыва, расстояния от центра (эпицентра) взрыва до элементов с.-х. объекта, степени защищенности и материалов, из которых сделаны здания, сооружения и техника. Рассмотрим последовательность оценки устойчивости зданий, сооружений и техники к воздействию ударной волны и светового излучения.

Для оценки устойчивости зданий и сооружений к воздействию ударной волны используется критерий: избыточное давление во фронте ударной волны, при котором здания, сооружения и техника не разрушаются или получают разрушения (повреждения), при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки.

Разрушения (повреждения) зданий, сооружений и техники принято делить на полные, сильные, средние и слабые.

При полных и сильных разрушениях здания, сооружения и техника разрушаются полностью или разрушаются основные несущие конструкции. Дальнейшее их использование по назначению и восстановление невозможно.

При средних и слабых разрушениях здания, сооружения и техника получают средние и слабые разрушения, подлежат восстановлению и дальнейшему использованию.

Оценка устойчивости зданий, сооружений и техники к воздействию ударной волны проводится в следующей последовательности:

- Определяются величины максимального и избыточного давления ударной волны, ожидаемые на с.-х. объекте, Рф макс.

- Выделяют основные элементы на с.-х. объекте, от которых зависит его устойчивость функционирования.

- Оценивается устойчивость каждого элемента с.-х. объекта.

- Определяется предел устойчивости каждого элемента к воздействию ударной волны, за который обычно принимается нижняя граница диапазона, Рф лим.

- Определяется предел устойчивости с.-х. объекта в целом.

- Дается заключение об устойчивости с.-х. объекта к ударной волне методом сравнения найденного значения Рф лим. с ожидаемым максимальным значением Рф макс.

### Задание

Требуется определить устойчивость с.-х. объекта к воздействию ударной волны при следующих исходных данных:

- центральная усадьба хозяйства расположена в 50км от центра возможного применения ядерного оружия;

- ожидаемая мощность наземного ядерного взрыва 1Мт, дата 20.07;

- направление ветра юго-западное, скорость 50км/ч.

- характеристика основных элементов центральной усадьбы: здание конторы кирпичное 1-этажное; зерносклад типовой кирпичный, одноэтажный; склад ГСМ полузаглубленный в землю; котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская, погреба не приспособленные под ПРУ; трактора, комбайны, опрыскиватели на открытой площадке.

### Решение

- Определяем максимальное значение избыточного давления, ожидаемого на территории центральной усадьбы. Находим избыточное давление Рф на расстоянии 50км для мощности ядерного воздушного взрыва 1Мт. Это давление будет равно 0,01кг/кв.см. (Рфмакс = 0,01кг/кв.см.).

- Выделяем элементы центральной усадьбы хозяйства, – они приведены в исходных данных.

- Находим для каждого основного элемента избыточные давления, которые вызывают слабые, средние, сильные и полные разрушения. Сводим значения в таблицу 1 (Приложение).

- Определяем предел устойчивости каждого элемента, т.е. находим Рф, при значениях которого элементы получат слабые разрушения:

- контора – 0,15кг/кв.см

- зерносклад – 0,2кг/кв.см

- склад ГСМ – 0,3кг/кв.см

- котельная – 0,15кг/кв.см

- водонапорная башня – 0,2кг/кв.см

- ремонтная мастерская – 0,15кг/кв.см

- погреба – 0,3кг/кв.см

- трактора – 0,3кг/кв.см

- комбайны, опрыскиватели – 0,15кг/кв.см.

- Определяем предел устойчивости центральной усадьбы колхоза в целом по минимальному пределу устойчивости входящих в нее элементов. Сопоставляя все элементы, находим, что предел устойчивости центральной усадьбы Рфлим. = 0,15кг/кв.см.

Делаем заключение об устойчивости центральной усадьбы к воздействию ударной волны. Для этого найденный предел устойчивости Рфлим. сравниваем с найденным максимальным значением избыточного давления Рфмакс.. В нашем случае Рфлим. = 0,15кг/кв.см, а Рфмакс. = 0,01кг/кв.см, значит, максимальные значения избыточного давления будут меньше предела устойчивости, центральная усадьба устойчива к воздействию ударной волны.

При чрезвычайных ситуациях в ядерном очаге поражения и очагах массового поражения, вызванных природными и техногенными причинами, незащищенность человека проявляется в массовом травматизме. Первая медицинская помощь при травмах должна проводиться в течение 30 минут после получения травмы:

- остановка кровотечения способами давящей повязки, максимальным сгибанием конечности, пальцевым прижатием артерий и наложением жгута.

- при переломе позвоночника проводится остановка кровотечения, принимаются обезболивающие средства, раны закрываются асептической повязкой, пострадавший укладывается на спину или живот и бережно транспортируется в лечебное учреждение.

- при синдроме длительного сдавливания (во время землетрясений, при засыпании человека землей или снегом, при наездах транспортных средств и др.) пострадавшего освобождают от сдавливания, накладывается асептическая повязка на рану, туго бинтуется конечность, вводятся обезболивающие средства (промедол из шприц-тюбика АИ), на поврежденную поверхность тела дается холод для предупреждения отека, по возможности внутрь дается уголь для сорбции токсинов, также пострадавшего обеспечивают обильным питьем.

## ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Результатом воздействия светового излучения на с.-х. объект может быть возникновение загорания и пожаров, вызывающих уничтожение материальных ценностей и нарушение технологических процессов производства с.-х. продукции.

В очагах массовых пожаров пострадавшие подвергаются одновременному воздействию нескольких факторов: пламени, высокой температуры окружающей среды, угарного газа и дыма, токсических продуктов горения. Развивается многофакторное поражение – глубокие ожоги кожи, термохимическое поражение дыхательных путей, отравление угарным газом, перегрев и психогенные реакции.

Оценка устойчивости к световому излучению производится по способности с.-х. объекта противостоять возникновению загорания и пожаров.

В качестве показателя устойчивости с.-х. объекта к воздействию светового излучения принимается минимальное значение светового импульса, при котором может произойти воспламенение материалов, зданий, сооружений, техники, готовой с.-х. продукции, в результате чего могут возникнуть пожары. Это значение светового импульса принято считать пределом устойчивости с.-х. объекта к воздействию светового излучения ядерного взрыва – Исв.лим.

Минимальным расчетным световым импульсом, вызывающим загорание и пожары, может быть импульс 2-4кал/кв.см, при котором происходит воспламенение горючих материалов (сена, соломы, зрелых хлебов на корню, стружки, сухого мусора, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов).

Оценка устойчивости с.-х. объекта к световому излучению проводится в следующей последовательности:

- Определяется значение максимального светового импульса, ожидаемого на территории с.-х. объекта, Исв.мах.

- Определяется степень огнестойкости зданий, сооружений и техники с.-х. объекта.

- Определяется категория пожарной опасности с.-х. объекта.

- Выявляются элементы с.-х. объекта, выполненные из сгораемых материалов, и наличие запасов сгораемых материалов.

- Определяются значения световых импульсов, при которых происходит воспламенение зданий, сооружений и техники с.-х. объекта.

- Определяется предел устойчивости с.-х. объекта к световому излучению по минимальному значению светового импульса, вызывающему воспламенение материалов.

- Определяется плотность застройки населенных пунктов с.-х. объекта и вероятность распространения пожаров и делается вывод.

### Задание

Определить устойчивость центральной усадьбы хозяйства к воздействию светового излучения ядерного взрыва при следующих исходных данных:

- Удаленность усадьбы от центра ядерного взрыва 50км.

- Ожидаемая мощность взрыва 1Мт, взрыв – наземный.

- Элементы центральной усадьбы:

- контора, типовой зерносклад, котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская – кирпичные, кровля шиферная, оконные проемы, двери – деревянные, окрашенные в темный цвет:

- дома деревянные, кровля железная, окрашенная в темный цвет;

- трактора, комбайны, опрыскиватели на открытой площадке.

### Решение

1. Определяем максимальное значение светового импульса на территории центральной усадьбы для Qн=1Мт и R=50км:

И св.мах.=4,3кал/кв.см.

Далее уточняем мощность светового импульса для средней прозрачности воздуха:

Исв.мах.=4,3кал/кв.см0,8=3,44кал/кв.см.

2. Находим, что контора, зерносклад, ремонтная мастерская с кирпичными стенами и деревянными оштукатуренными перегородками и перекрытиями относятся к 3-й степени, а деревянные жилые дома – к 5-й степени огнестойкости.

3. Определяем категорию пожарной опасности центральной усадьбы колхоза. Так как на территории усадьбы есть склад ГСМ, а при ремонте сооружений и техники применяются деревообрабатывающие и столярные работы, т.е. горючие материалы, то центральная усадьба относится к категории В.

4.Выявляем сгораемые элементы зданий, сооружений и техники. Такими элементами здесь являются: двери и оконные рамы, деревянные постройки, резина на колесах тракторов, комбайнов и опрыскивателей, склад ГСМ.

5.Находим световые импульсы, вызывающие возгорание указанных выше элементов, которые вносятся в таблицу 2 (Приложение).

6.Определяем предел устойчивости центральной усадьбы к световому излучению по минимальному световому импульсу, вызывающему воспламенение элементов усадьбы. Исв.лим.=6кал/кв.см. Так как Исв. макс.=3,44кал/кв.см, то Исв. лим. > Исв. макс, отсюда можно сделать вывод, что центральная усадьба устойчива к световому излучению ядерного взрыва.

7.Определяем плотность застройки и вероятность распространения пожара от здания к зданию на центральной усадьбе. Для расстояния между домами и сооружениями 20м, вероятность распространения пожара составит 27%.

## ОЦЕНКА ИЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ

Наиболее эффективным способом защиты населения является укрытие в защитных сооружениях. Защита населения от всех поражающих факторов ядерного взрыва осуществляется укрытием в убежищах, а от радиоактивного заражения и облучения – в ПРУ.

Последовательность оценки.

- Оценивается степень защищенности населения объекта от ударной волны, т.е. определяются защитные свойства укрытий по ударной волне, которая характеризуется избыточным давлением, при котором защитное сооружение сохраняется.

- Определяется коэффициент ослабления дозы радиации каждого защитного сооружения и здания, в которых будут находиться укрываемые.

- Определяются дозы радиации, которые может получить население в условиях радиоактивного заражения местности.

- Определяется предел устойчивости с.-х. объекта в условиях радиоактивного заражения местности, т.е. предельное значение коэффициента ослабления защитных сооружений, при значении которого население получит за четверо суток до 50 рентген. Делается вывод по устойчивости инженерной защиты населения с.-х. объекта.

### Задание

Требуется оценить устойчивость инженерной защиты населения, населенные пункты хозяйства расположены: Заречье - 50км, Новинки - 60км, Белоречье - 70км, Борки - 80км от центра ожидаемого наземного ядерного взрыва мощностью Qн = 1Мт. Направление среднего ветра юго-западное, скорость – 50км/час. Для укрытия населения в хозяйстве имеются: Заречье – подвалы 1-этажных кирпичных домов, Новинки,Белоречье - деревянные подвалы 1 - этажных домов и Борки - деревянные погреба 1 - этажных домов.

### Решение

1. Определяем коэффициент ослабления радиации имеющихся неприспособленных сооружений в населенных пунктах хозяйства:

Заречье - подвалы 1-этажных кирпичных зданий Косл.=40;

Новинки - подвалы 1-этажных деревянный зданий Косл.=7;

Белоречье - подвалы 1-этажных деревянный зданий Косл.=7;

Борки - погреб 1-этажных деревянных зданий Косл.=20.

2. Определяем дозы радиации, которые могут получить люди на территории хозяйства в условиях радиоактивного заражения местности. Для этого определяем максимальный уровень радиации в нас./пунктах хозяйства в зависимости от мощности взрыва Qн.=1Мт и расстояния R от центра взрыва:

Заречье	R=50км,	Pмакс.=1100р/ч;

Новинки	R=60км,	Pмакс.=850р/ч;

Белоречье	R=70км,	Pмакс.=725р/ч;

Борки		R=80км,	Pмакс.=600р/ч.

Находим дозу облучения, которую могут получить люди на открытой местности за 4 суток для уровня радиации Р=100р/ч, если начало облучения через 1 час после взрыва:

Доза на 100р/ч=300р, далее рассчитываем дозу облучения для населенных пунктов хозяйства с учетом Рмах.

Заречье	1100100=11;	Дмах.=300р11=3300р;

Новинки	850:100=8,5;	Дмах.=300р8,5=2550р;

Белоречье	725:100=7,25;	Дмах.=300р7,25=2175р;

Борки		600:100=6;		Дмах.=300р6=1800р.

Далее, учитывая коэффициент ослабления подвальных помещений в населенных пунктах хозяйства, определяем дозу облучения, которую получит население при использовании их как защитные сооружения.

Заречье	Косл.=40,	Д=3300р:40=82,5р;

Новинки	Косл.=7,	Д=2550р:7=364р;

Белоречье	Косл.=7,	Д=2175р:7=311р;

Борки		Косл.=20,	Д=1800р:20=90р.

3. Определяем предел устойчивости инженерной защиты населения в населенных пунктах хозяйства.

С этой целью находим требуемый коэффициент ослабления Ктр. при однократной безопасной дозе радиации за 4 суток, равной 50р:

Заречье	Ктр.=3300р:50р=66;

Новинки	Ктр.=2550р:50р=51;

Белоречье	Ктр.=2175р:50р=44;

Борки		Ктр.=1800р:50р=36.

Далее сравниваем Косл. факт. и Косл. тр.:

Заречье	Кф.=40,	Ктр.=66;

Новинки	Кф.=7,		Ктр.=51;

Белоречье	Кф.=7,		Ктр.=44;

Борки		Кф.=20,	Ктр.=36,

т.е. для всех населенных пунктов хозяйства Кф.Ктр., отсюда вывод: инженерная защита населения неустойчива к радиоактивному заражению, т.е. укрываемое население в имеющихся защитных сооружениях может получить дозу облучения от 82,5 до 364р, что повлечет заболевание людей лучевой болезнью различной тяжести, временную потерю трудоспособности, а также смерти.

Для повышения устойчивости инженерной защиты населения необходимо провести мероприятия по усилению защитных свойств подвальных помещений до Ктр.=66. Предусмотреть следующие мероприятия:

- обваловку подвальных помещений;

- оборудовать подвалы приточной и вытяжной фильтровентиляцией;

- оборудовать нарами и другими видами жизнеобеспечения населения

- насыпку грунта на подвальное помещение, причем толщину насыпки грунта следует считать по формуле:

Косл.тр./Косл.факт.=2h/d пол;

где:	h – общая толщина насыпки грунта, см;

d пол – слой половинного ослабления, равный для грунта 9см.

Например, Косл.факт.=7, (подвалы деревянных домов Новинках), а Ктр.=51, т.е. требуется довести коэффициент ослабления с 40 до 66.

51/7=7,3=23,

где степень, равная 3, показывает количество слоев ослабления, а толщина насыпки грунта будет равна 9см3=27см.

Отсюда вывод: в Заречье необходимо насыпать грунт на подвальное помещение толщиной не менее 25 – 30см.

Косл.факт.=40, (подвалы кирпичных домов в Заречье), а Ктр.=66, т.е. требуется довести коэффициент ослабления с 40 до 66.

66/40=1,65=21,

где степень, равная 1, показывает количество слоев ослабления, а толщина насыпки грунта будет равна 9см1=9см.

Отсюда вывод: в Новинках необходимо насыпать грунт на подвальное помещение толщиной не менее 9 – 10см.

Косл.факт.=7, (деревянные подвалы в Белоречье), а Ктр.=44, т.е. требуется довести коэффициент ослабления с 7 до 44.

44/7=6,3=23,

где степень, равная 3, показывает количество слоев ослабления, а толщина насыпки грунта будет равна 9см3=27см.

Отсюда вывод: в Белоречье необходимо насыпать грунт на помещение подвала толщиной не менее 25 – 30см.

Косл.факт.=20, (деревянный погреб в Борках), а Ктр.= 36, т.е. требуется довести коэффициент ослабления с 20 до 36.

36/20=2=21,

где степень, равная 1, показывает количество слоев ослабления, а толщина насыпки грунта будет равна 9см1=9см.

Отсюда вывод: в Борках необходимо насыпать грунт на погреб толщиной не менее 8 – 11см.

С началом загрязнения населению необходимо немедленно защитить органы дыхания, используя имеющиеся СИЗОД (противогазы, респираторы, простейшие средства). Исключить контакт с сильно загрязненными предметами, а по возможности срочно покинуть зону загрязнения.

Важнейшее значение имеет проведение йодной профилактики с целью предупреждения накопления радиоактивных изотопов йода в организме и щитовидной железе. Она проводится путем приема внутрь стабильных доз йода в виде таблеток йодистого калия , а при их отсутствии – водно-спиртового раствора йода.

Для повышения радиоустойчивости организма от воздействия ионизирующих излучений населению необходимо использовать химические препараты – радиопротекторы (цистамин, гаммафос, мексамин и др.)

Для быстрейшего вывода из организма попавших в него радионуклидов необходимо использовать продукты, содержащие грубую растительную клетчатку (хлеб грубого помола, перловую и гречневую каши, блюда из вареных и сырых овощей), а также продукты, содержащие органические кислоты (кефир, простокваша, кумыс). Количество жидкости лучше увеличить за счет различных соков, хлебного кваса, чая, витаминных напитков.

## ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

При нанесении противником ядерных ударов обширные территории нашей страны подвергнутся радиоактивному заражению. Выпадение радиоактивных осадков на территории с.-х. объекта неизбежно приведет к заражению радиоактивными веществами территории животноводческих ферм и животноводческих помещений. Последствием радиоактивного заражения мест содержания с.-х. животных может быть их радиационное поражение, приводящее к снижению продуктивности или гибели животных.

В связи с этим оценка устойчивости отрасли животноводства к воздействию радиоактивного заражения имеет исключительно важное значение, так как на основе полученных данных из оценки можно разработать и провести мероприятия, которые значительно снизят потери животных и продуктов животноводства в военное время.

Оценка устойчивости отрасли животноводства к воздействию радиоактивного заражения проводится в следующей последовательности:

- Определяется максимальный уровень радиации на территории ферм.

- Определяется доза радиации, которую получат животные на открытой местности за четверо суток.

- Определяется коэффициент ослабления животноводческих помещений.

- Определяется доза радиации, которую получат животные в животноводческих помещениях.

- Определяются радиационные потери животных и делается вывод об устойчивости отрасли животноводства объекта к воздействию радиоактивного заражения.

### Задание

Требуется оценить устойчивость отрасли животноводства хозяйства при следующих исходных данных: мощность взрыва Qн=1Мт, направление ветра юго-западное, скорость ветра 50км/ч, удаленность животноводческих ферм от центра ядерного взрыва:

птицефабрика	Заречье R=50км, помещения кирпичные с перекрытиями;

МТФ			Новинки R=60км, помещения кирпичные без перекрытия;

МТФ			Белоречье R=70км, помещения кирпичные без перекрытия;

свиноферма		Борки R=80км, помещения деревянные.

### Решение

- Определяем максимальный уровень радиации на фермах:

птицефабрика	Заречье	Рмакс=1100р/ч;

МТФ			Новинки	Рмакс=850р/ч;

МТФ			Белоречье	Рмакс=725р/ч;

свиноферма		Борки		Рмакс=600р/ч.

- Определяем дозу радиации, которую получат животные на открытой местности за 4 суток в населенных пунктах хозяйства:

птицефабрика	Заречье	Дмакс=3300р;

МТФ			Новинки	Дмакс=2550р;

МТФ			Белоречье	Дмакс=2175р;

свиноферма		Борки		Дмакс=1800р.

- Находим коэффициент ослабления радиации животноводческих помещений:

птицефабрика	Заречье, помещения кирпичные с перекрытиями, Косл=12,5;

МТФ			Новинки, помещения кирпичные без перекрытия, Косл=7;

МТФ			Белоречье, помещения кирпичные без перекрытия, Косл=7;

свиноферма		Борки, помещения деревянные, Косл=2.

- Определяем дозу радиации, которую получат животные в животноводческих помещениях:

птицефабрика	Заречье	Дмакс=3300:12,5=264р;

МТФ			Новинки	Дмакс=2550:7=364р;

МТФ			Белоречье	Дмакс=2175:7=311р;

свиноферма		Борки		Дмакс=1800:2=900р.

- Определяем радиационные потери животных в хозяйстве:

птицефабрика	Заречье	гибнет 0% птицы;

МТФ			Новинки	гибнет 7%, заболевает 96%КРС, выживает 93%

МТФ			Белоречье	гибнет 5%, заболевает 65%КРС, выживает 93%

свиноферма		Борки		гибнет 100% свиней.

Вывод:

- Отрасль животноводства может оказаться в зоне опасного радиоактивного заражения с Рмакс=600–1100р/ч.

- Отрасль животноводства неустойчива к воздействию радиоактивного заражения. Защитные свойства животноводческих помещений не обеспечивают защиту животных КРС, птицы и свиней.

- Для повышения устойчивости отрасли животноводства к радиоактивному заражению необходимо:

- провести обвалование кирпичных животноводческих помещений;

- построить кирпичные помещения для содержания свиней;

- максимально снизить проникновение радиоактивной пыли внутрь помещений (ремонт крыш, стен, дверей, окон);

- создать запасы кормов, средств обеззараживания, ветеринарного имущества;

- осуществить строительство площадок ветеринарной обработки и полевого убойного пункта;

- создать запасы бочкотары и соли для консервации мяса.

Степени заражения продукции животноводства будет зависеть от состава рациона и способа содержания животных. Для продуктовых животных и птиц необходимо рекомендовать рацион полноценный и обогащенный кальцием и калием.

Для снижения содержания цезия-137 в молоке и мясе необходимо перевести животных на стойловое содержание (в летнее время) и максимально чистые корма, для чего исключить из рациона загрязненные грубые корма и заменить их кормами, полученными на окультуренных угодьях.

При выращивании и откорме свиней широко применять рационы с преобладанием концентратов, а также картофеля и корнеплодов.

Для уменьшения радиоактивного заражения мясной продукции и куриных яиц в летнее время животных необходимо содержать на закрытых площадках, а в рацион включать зелень, выращенную на пашне.

Молоко, мясо и рыбу необходимо подвергать технологической и кулинарной обработке.

## ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Радиоактивное заражение местности является основным поражающим фактором ядерного взрыва по воздействию на растения. Это связано с тем, что радиоактивные осадки заражают обширные территории, вызывают радиационные поражения растений и заражение РВ продукции растениеводства.

В связи с этим оценка устойчивости отрасли растениеводства к воздействию радиоактивного заражения позволит разработать и провести мероприятия, позволяющие максимально снизить потери продукции растениеводства в условиях радиоактивного заражения местности.

Оценка устойчивости отрасли растениеводства к воздействию радиоактивного заражения проводится в следующей последовательности:

- Определяется максимальный уровень радиации на оси следа в населенных пунктах с.-х. объекта.

- Определяется коэффициент пересчета уровней радиации при отклонении полей от оси следа радиоактивного облака, и определяются уровни радиации на полях Рэт.

- Определяются зоны радиоактивного заражения, в которых могут оказаться посевы с.-х. культур.

- Определяются вероятные потери урожая с.-х. культур и делается вывод об устойчивости отрасли растениеводства к воздействию радиоактивного заражения.

### Задание

Требуется оценить устойчивость отрасли растениеводства хозяйства к воздействию радиоактивного заражения при следующих исходных данных:

мощность ядерного взрыва Qн=1Мт, время 20.07.

Заречье - поле озимой пшеницы, фаза молочной спелости – 3км от оси следа;

Новинки – поле яровая пшеница, фаза выхода в трубку – 3км от оси следа;

Белоречье – поле гороха, фаза цветения – 3км от оси следа;

Борки – поле, картофеля, фаза бутонизации – 3км от оси следа.

### Решение

- Находим максимальный уровень радиации в населенных пунктах хозяйства:

Заречье		Рмах.=1100р/ч;

Новинки		Рмах.=850р/ч;

Белоречье		Рмах.=725р/ч;

Борки			Рмах.=600р/ч.

- Находим коэффициент пересчета для отклонений полей от оси следа и определяем эталонные уровни радиации Рэт. на полях по формуле

Рэт.=Рмах.К.

Отсюда:

Заречье	озимая пшеницы	Рэт.=1100р/ч0,5=550р/ч;

Новинки	аровая пшеницы	Рэт.=850р/ч0,61=519р/ч;

Белоречье	горох			Рэт.=725р/ч0,67=486р/ч;

Борки		картофель		Рэт.=600р/ч0,73=438р/ч.

- Определяем зоны радиоактивного заражения, в которые попадают посевы с.-х. культур:

озимая пшеница	Б-3;

яровая пшеницы	Б-3;

горох			Б-3;

картофель		Б-3.

- Определяем вероятные потери урожая:

озимая пшеница, молочная спелость	Б-3; 15% потери;

яровая пшеницы, выход в трубку 	Б-3; 90% потери;

горох, цветение				Б-3; 80% потери;

картофель, бутонизация; 			Б-3; 40% потери.

На основании оценки можно сделать следующие выводы: отрасль растениеводства в условиях радиоактивного заражения местности окажется преимущественно в зоне Б-3, что вызовет потери урожая большинства с.-х. культур до 90%, отсюда отрасль растениеводства хозяйства относительно устойчива к воздействию радиоактивного заражения.

В целях повышения устойчивости отрасли растениеводства к воздействию радиоактивного заражения в хозяйстве необходимо провести следующие мероприятия:

- Некоторые кормовые культуры (клевер, люцерна, вика и др.) с высоким уровнем накопления стронция и цезия целесообразно возделывать на землях с наиболее низким уровнем загрязнения и высоким естественным плодородием, а зернофуражные культуры могут быть размещены на землях с более высокой плотностью загрязнения и меньшим плодородием.

- обязательное известкование кислых почв;

- внесение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений и природных минеральных сорбентов (глинистых минералов);

- комплексное использование различных минеральных и органических удобрений;

- промывка и первичная очистка убранной плодоовощной и технической продукции;

- применение способов уборки зерновых, овощных и кормовых культур, предотвращающих вторичное загрязнение урожая;

- переработка полученной продукции в целях снижения концентрации радионуклидов.

- подготовка техники для быстрой уборки и силосования зеленой массы с полей, где потери урожая могут быть больше 50%;

- создание запасов удобрений, ядохимикатов, семян и средств обеззараживания;

- проведение герметизации хранилищ и складов для защиты продуктов растениеводства;

- создание запасов тары, пленочных материалов для укрытия продуктов растениеводства;

- разработка севооборотов с учетом плотности заражения полей радиоактивными веществами.

Таким образом, существующие в хозяйстве здания и сооружения, техника, животноводческие помещения, севообороты неустойчивы к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. В связи с этим необходимо заблаговременно разработать систему мероприятий, выполнение которых позволило бы значительно повысить работы хозяйства в военное время.

Все мероприятия, подлежащие выполнению по степеням готовности ГО, включаются в план-график по повышению устойчивости работы хозяйства.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.

| Тип сооружений | Характеристика сооружений | Избыточные давления, кг/кв.см, вызывающие разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Слабые | средние | сильные | полные |
| Здание конторы | 1-х этажное кирпичное | 0,08–0,15 | 0,15–0,25 | 0,25–0,35 | 0,35–0,45 |
| Зерносклад | Типовой, кирпичный, одноэтажный | 0,10–0,20 | 0,20–0,30 | 0,30–0,40 | 0,40 |
| Склад ГСМ | Полузаглубленный в землю | 0,10–0,30 | 0,30–0,50 | 0,50-1,00 | 1,00 |
| Котельная | Кирпичная | 0,07–0,15 | 0,15–0,25 | 0,25–0,35 | 0,35 |
| Водонапорная башня | Типовая | 0,08–0,20 | 0,20–0,30 | 0,30–0,50 | 0,50–1,00 |
| Ремонтная мастерская | Типовая | 0,07–0,15 | 0,15–0,25 | 0,25–0,35 | 0,35 |
| Погреба | - | 0,20–0,30 | 0,30–0,40 | 0,40–0,60 | 0,60–0,80 |
| Трактора | Открытая площадка | 0,20–0,30 | 0,30–0,50 | 0,50–0,60 | 0,60 |
| Комбайны, опрыскиватели | Открытая площадка | 0,08–0,15 | 0,15–0,25 | 0,25–0,40 | 0,40 |

Таблица 2

| Тип сооружений | Характеристика элементов сооружений | Вид сгораемых конструкций | Световой импульс кал/кв.см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воспламенение | Устойчивое горение | Оплавление |
| Контора, зерносклад, котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская | Стены кирпичные, кровля шиферная, рамы, двери деревянные, окрашенные в темный цвет, шторы хлопчатобумажные | Деревянные конструкции | 6-10 | - |  |
|  |  | Шторы на окнах хлопчатобумажные | 8-10 | - | - |
| Дома жилые | Деревянные | Деревянные, сухие | 12-16 | - | - |
| Склад ГСМ | Емкости металлические | металлические | - | - | 700 |
| Техника | Колесные трактора, комбайны, опрыскиватели | Резина колесная | 6-10 | - | - |