На рисунке 1 приведена схема усилительного каскада. Опишем назначение элементов схемы:

VT – активный элемент усилителя;

R1, R2 – сопротивления, обеспечивающие выбор рабочей точки транзистора;

Rk – нагрузка по постоянному току.

Re – обеспечивает ООС, и как следствие, температурную стабилизацию;

Rн – нагрузка усилительного каскада;

Cc – разделяющий конденсатор, ограничивает прохождение постоянной составляющей сигнала

Ce – элемент, обеспечивающий отсутствие ООС по переменному току;

Cн – емкость нагрузки.

Параметры всех элементов схемы приведены в таблице 1.

Рисунок 1 – Схема усилительного каскада

Таблица 1 - Параметры схемы

| - R1 | - R2 | - Rс | - Re | - Rн | - Rг | - C1 | - Cc | - Ce | - Cн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - кОм | - кОм | - кОм | - кОм | - кОм | - кОм | - мкФ | - мкФ | - мкФ | - пФ |
| - 18 | - 3,9 | - 2 | - 0,47 | - 3,6 | - 0,7 | - 1,0 | - 1,5 | - 110 | - 50 |

Тип транзистора: КТ503В

Необходимо составить эквивалентную схему усилительного каскада в области средних частот (СЧ), и определить коэффициент усиления K0.

В области средних частот сопротивления конденсаторов Cc, Ce малы, следовательно, на эквивалентной схеме они будут закорочены. Также, закорачиваем и источник постоянного напряжения Е.

Эквивалентная схема усилительного каскада в области СЧ приведена на рис. 3.

Рисунок 2 – Эквивалентная схема каскада в области СЧ для нахождения числителя формулы Мезона

Рисунок 3 – Эквивалентная схема каскада в области СЧ для нахождения знаменателя формулы Мезона

Коэффициент усиления K0 в области СЧ определим по формуле:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

Коэффициент усиления в дБ:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

Типовые значения h-параметров для заданного транзистора:

h11e = 1,4 кОм;

h21e = 75…135, для удобства расчета, принимаем h21e = 100;

Таким образом, коэффициент усиления K0 в области СЧ будет равен:

дБ

ОБЛАСТЬ НИЗШИХ ЧАСТОТ

С понижением частоты реактивные сопротивления конденсаторов C1, Ce и Cc увеличиваются (1.3), и их нужно учитывать:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

Так, конденсатор Cc оказывает сопротивление выходному сигналу, C1 – входному сигналу, уменьшается шунтирующее действие конденсатора Ce на резистор Re, что уменьшает коэффициент усиления на низкой частоте (НЧ).

При частоте, близкой к нулю, эквивалентная схема каскада будет выглядеть так, как показано на рис. 4.

Рисунок 4 – Эквивалентная схема усилительного каскада на низкой частоте.

Частотные искажения, вносимые конденсаторами входной цепи C1, и связи Cc определяется выражением:

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где  f – частота;

– постоянная времени;

Для входной цепи постоянная времени равна:

| , | (1.5) |
| --- | --- |

где  Rвх – входное сопротивление каскада;

Для конденсатора связи постоянная времени равна:

| , | (1.6) |
| --- | --- |

Частотные искажения, вносимые эмиттерной цепью определяются из выражения:

|  | (1.7) |
| --- | --- |

где g=ReCe ; a=ReSes , где Ses – сквозная характеристика эмиттерного тока, равная:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

кОм

с.

Данные расчета заносим в таблицу 2, изменяя частоту от 5 Гц до 60 Гц.

Результирующие частотные искажения определяются как произведение полученных частотных искажений:

, и с их учетом рассчитаем коэффициент усиления при изменении частоты:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

или

|  | (1.10) |
| --- | --- |

Таблица 2 – Расчет АЧХ на низкой частоте

| - f, Гц | - 5 | - 10 | - 20 | - 40 | - 60 | - 80 | - 100 | - 150 | - 200 | - 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - M1 | - 1,00 | - 1,00 | - 1,00002 | - 1,00007 | - 1,00016 | - 1,00029 | - 1,00045 | - 1,00101 | - 1,00179 | - 1,00280 |
| - M2 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,001 | - 1,003 | - 1,006 | - 1,009 | - 1,020 | - 1,035 | - 1,054 |
| - M3 | - 9,531 | - 5,920 | - 3,436 | - 2,008 | - 1,544 | - 1,334 | - 1,223 | - 1,101 | - 1,055 | - 1,033 |
| - MH | - 9,531 | - 5,920 | - 3,437 | - 2,011 | - 1,549 | - 1,342 | - 1,234 | - 1,124 | - 1,094 | - 1,093 |
| - KH | - 5,607 | - 9,026 | - 15,547 | - 26,569 | - 34,497 | - 39,818 | - 43,301 | - 47,558 | - 48,854 | - 48,910 |
| - KH,дБ | - 14,974 | - 19,110 | - 23,833 | - 28,487 | - 30,756 | - 32,002 | - 32,730 | - 33,544 | - 33,778 | - 33,788 |

ОБЛАСТЬ ВЫСШИХ ЧАСТОТ

Эквивалентная схема каскада для высоких частот (ВЧ) не будет содержать конденсаторов C1, Ce и Cc, так как их сопротивления на высокой частоте близко к нулю.

Но, на высоких частотах, нужно учитывать емкость монтажа, Cм, межэлектродную емкость Ссе, а также, емкость нагрузки Cн.

Эквивалентная схема на ВЧ будет иметь вид, представленный на рис. 5.

Рисунок 5 – Эквивалентная схема каскада в области высоких частот

Определим частотные искажения каскада в области ВЧ:

|  | (1.11) |
| --- | --- |

где fh21e – граничная частота транзистора, в схеме с общим эмиттером;

τB=RC ;

С=Сce+CM+CH;

fh21e – справочное значение, равное 1 мГц;

Емкость Сce, – справочное значение, равная 20 пФ;

Емкость СМ принимаем равной 5 пФ.

кОм

Ф

С

Используя выражение (1.11), вычислим частотные искажения в диапазоне частот 50…800 кГц, данные расчета приведены в табл. 3.

Таблица 3 - Расчет АЧХ на высокой частоте

| - f, кГц | - 50 | - 100 | - 500 | - 1000 | - 2000 | - 3000 | - 4000 | - 5000 | - 6000 | - 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MВ | - 1,000 | - 1,000 | - 1,005 | - 1,027 | - 1,181 | - 1,596 | - 2,322 | - 3,341 | - 4,630 | - 10,021 |
| - Kв | - 53,437 | - 53,429 | - 53,151 | - 52,037 | - 45,253 | - 33,482 | - 23,012 | - 15,995 | - 11,541 | - 5,333 |
| - Кв, дБ | - 34,557 | - 34,556 | - 34,510 | - 34,326 | - 33,113 | - 30,496 | - 27,239 | - 24,080 | - 21,245 | - 14,539 |

По данным из таблиц 2, 3 построим АЧХ усилительного каскада. По оси ординат отложим частоту усиливаемого сигнала в логарифмическом масштабе, по оси абсцисс – коэффициент усиления в дБ.

Приложение 1

АЧХ усилительного каскада