## Содержание

1. Классификация телефонных аппаратов и их основные параметры	2

2. Основные отличительные функции и дополнительные возможности  ТА	4

3. Параметры качества	5

Список литературы	8

## 1. Классификация телефонных аппаратов и их основные параметры

В зависимости от конструктивного исполнения и выполняемых функций (ГОСТ 7168-86) телефонные аппараты подразделяются на четыре класса сложности (табл.1).

Таблица 1. Классы сложности телефонных аппаратов

| Основное исполнение | Класс сложности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Шифр |
| Многофункциональные ТА. | Высший | 0 |
| ТА с дополнительными функциями и возможностями. | Первый | 1 |
| ТА с кнопочным номеронабирателем, тональным приёмником вызова, неугольным микрофоном. | Второй | 2 |
| ТА с дисковым номеронабирателем, электромеханическим приёмником вызова, угольным микрофоном. | Третий | 3 |

Параметры, характеризующие качество телефонных аппаратов, можно разделить на электрические, телефонометрические, электроакустические и временные.

Основные электрические параметры ТА различных классов приведены в табл.1.

Временные параметры набора для ТА с импульсным способом передачи сигналов набора номера приведены в табл.2.

Телефонометрические и электроакустические параметры характеризуют качество телефонной передачи по громкости. Для их оценки используется эквивалент затухания передачи, приёма и местного эффекта, а также коэффициент гармоник на передачу и на приём. Поскольку для измерения и объективной оценки этих параметров требуется специальное оборудование, имеющееся лишь в специализированных лабораториях, эти данные в настоящем издании не приводятся.

Таблица 2. Основные электрические параметры ТА

| Параметр | Норма по классам сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |  | 2 | 3 |
| Напряжение собственного шума, мВ, не более | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,4 |
| Модуль входного электрического |  |  |  |  |  |
| сопротивления в режиме: |  |  |  |  |  |
| - разговорном. Ом | 450 - 800 | 450 - 800 |  | - | - |
| - ожидания вызова, кОм, не менее | 10 | 10 |  | - | - |
| - вызова, кОм, не менее | 4 | 4 |  | - | - |
| Электрическое сопротивление постоянному току. Ом, в разговорном режиме при токе 35 мА в положении микротелефонной трубки: |  |  |  |  |  |
| - вертикальном | 160 - 400 |  | 160 - 400 | 180 - 400 | <=320 |
| - горизонтальном | 160 - 400 |  | 160 - 400 | 160 - 400 | <=600 |
| Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом передачи набора номера при токе питания 35 мА: |  |  |  |  |  |
| - при замыкании шлейфа, Ом, не более | 160 |  | 150 | 50 |  |
| - при размыкании шлейфа, кОм, не менее | 300 |  | 300 | 300 |  |
| Постоянный ток, потребляемый ТА в режимах ожидания вызова и отбоя, мА, не более | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 | - |
| Переменный ток, потребляемый |  |  |  |  |  |
| приёмником вызывного сигнала при максимальной громкости вызывного сигнала, мА, не более | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Время разрыва шлейфа для ТА, содержащих устройство нормированного разрыва шлейфа, мс | 80 ± 40 |  | 80 ±40 |  |  |
| -начность программируемого набора номера, не менее | 8 |  | 8 | 8 | - |

Таблица 3. Временные параметры на передачи сигналов набора номера для ТА с импульсным способом

| Параметр | Норма по классам сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Период импульса в серии (Т), мс | 100 ±5 | 100 ±5 | 100 ±5 | 100 ± 10 |
| Импульсный коэффициент | 1,4-1,6 | 1,4 - 1,6 | 1,4 + 1,6 | 1,4 - 1,7 |
| Пауза между двумя сериями импульсов, с, не менее | 4Т - 10Т | 4Т - 10Т | 4Т - 10Т | =>800 |
| Программируемая пауза между |  |  |  |  |
| двумя сериями импульсов, с, не менее | 2 | 2 | 2 | - |

## 2. Основные отличительные функции и дополнительные возможности ТА

В таблице перечислены обязательные (о), необязательные (н) и рекомендуемые (р) функции для каждого класса сложности.

| Отличительные функции | Класс сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Регулировка уровня громкости приема абонентом | р | р | р | н |
| Автоматическая регулировка уровня приема и передачи | о | о | р | н |
| Программирование структуры вызывного акустического сигнала | о | о | р | н |
| Автоматическая ступенчатая регулировка уровня вызывного акустического сигнала | о | р | р | н |
| Отключение вызывного акустического сигнала | р | р | н | н |
| Дублирование вызывного акустического сигнала световым (оптическим способом) | о | р | р | р |
| Громкоговорящий прием сигналов АТС и ответа абонента | о | р | н | н |
| Электрическое программирование в режиме клавиатуры именных кнопок | о | о | н | н |
| Возможность совмещения импульсного и частотного способов набора номера | р | р | н | н |
| Набор запрограммированного номера нажатием соответствующей кнопки | о | о | н | н |
| Индикация запрограммированного номера | о | р | н | н |
| Индикация набираемого номера | о | р | н | н |
| Прием и передача буквенно-цифровой информации | р | р | н | н |
| Запрет набора определенных номеров | о | р | н | н |
| Последовательный набор нескольких запрограммированных частей номера | о | о | н | н |
| Повтор последнего набранного номера | о | о | о | н |
| Сохранение информации о запрограммированных номерах при отключении основного питания | о | о | н | н |
| Хранение последнего набранного номера | о | о | о | н |
| Прерывание набора нажатием кнопки "отбой" | о | о | о | н |
| Подсветка номеронабирателя | р | р | р | р |
| Включение в АТС через блокиратор или абонентскую высокочастотную установку (АВУ). Тип АВУ указывается в эксплуатационной документации | р | р | р | о |
| Подключение дополнительных устройств (магнитофона, автоответчика и др.) | о | о | р | н |
| Получение справки по учрежденческой АТС (при наличии соответствующего оборудования на АТС) | р | р | р | р |
| Включение дополнительного ТА по схеме "Директор-секретарь" | о | о | р | р |
| Таймер | о | р | р | р |
| Индикация текущего времени | о | р | н | н |

Параметры надежности и долговечности

| Наименование параметра | Норма по классам сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Наработка на отказ, часов | 6 500 | 6 500 | 10 000 | 13 000 |
| Наработка на отказ рычажных переключателей, тыс. переключений | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Наработка на отказ номеронабирателя, тыс. нажатий кнопок (заводов диска) | 300 | 300 | 300 | 300 |

## 3. Параметры качества

Параметры, характеризующие качество телефонных аппаратов можно разделить на телефонометрические, электроакустические, электрические и временные.

| Наименование параметра | Норма по классам сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Телефонометрические параметры |  |  |  |  |
| Эквивалент затухания передачи, дБ: |  |  |  |  |
| при затухании абонентской линии, равным 0 дБ | 3. .8 | 3. .8 | 0. .5 | 0. .5 |
| при затухании абонентской линии, равным 4,5 дБ | 3. .8 | 3. .8 | <12 | <12 |
| Эквивалент затухания приема для ТА без возможности регулировки абонентом уровня громкости приема, дБ: |  |  |  |  |
| при затухании абонентской линии, равным 0 дБ | -5. .0 | -5. .0 | -7. . -1,5 | -7. . -1,5 |
| при затухании абонентской линии, равным 4,5 дБ | -5. .0 | -5. .0 | <3 | <3 |
| Эквивалент затухания приема для ТА с возможностью регулировки абонентом уровня громкости приема при минимальном уровне, дБ: |  |  |  |  |
| при затухании абонентской линии, равным 0 дБ | -5. .1 | -5. .1 | -5. .1 | -5. .1 |
| при затухании абонентской линии, равным 4,5 дБ, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эквивалент затухания местного эффекта местной телефонной системы с затуханием, равным 4,5 дБ, нагруженной на соединительную линию с затуханием, равным 22,5 дБ и более: |  |  |  |  |
| для ТА без возможности регулировки абонентом уровня громкости приема, дБ, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 |
| для ТА с возможностью регулировки абонентом уровня приема при положении регулятора, соответствующем максимальной громкости, дБ, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Слоговая разборчивость, обеспечиваемая трактом, состоящим из двухместных телефонных систем с затуханием каждой абонентской линии, равным 4,5 дБ, и включенной между ними соединительной линии с затуханием 22,5 дБ при шуме в помещении приема 60 дБ,%, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Электроакустические параметры |  |  |  |  |
| Диапазон изменения коэффициента приема для ТА с возможностью регулировки уровня приема абонентом, дБ, не менее | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Уровень звукового давления, развиваемого телефоном при абсолютном уровне напряжения на входе аппарата 26 дБ, дБ, не более | 115 | 115 | 120 | 120 |
| Коэффициент гармоник на передачу,%, не более | 6 | 6 | 7 | - |
| Коэффициент гармоник на прием,%, не более | 6 | 6 | 7 | - |
| Отклонение от линейности АЧХ передачи, дБ, не более |  |  | - | 6 |
| Уровень вызывного акустического сигнала в положении регулятора, соответствующем: |  |  |  |  |
| максимальной громкости, дБ, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 |
| минимальной громкости, дБ | 40. .60 | 40. .60 | 40. .60 | 40. .60 |
| Чувствительность ТА к вызывному сигналу при уровне вызывного акустического сигнала 65 дБ, мВА, не более. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрические параметры |  |  |  |  |
| Напряжение собственного шума, мВ, не более. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Модуль входного электрического сопротивления: |  |  |  |  |
| в разговорном режиме, Ом | 450. .800 | 450. .800 | не норм | не нрм |
| в режиме ожидания вызова, кОм, не менее | 10 | 10 | 10 | не нрм |
| в режиме вызова, кОм, не менее | 4 | 4 | 4 | не нрм |
| Электрическое сопротивление постоянному току в разговорном режиме при токе 35мА: |  |  |  |  |
| при вертикальном положении микротелефонной трубки, Ом | 160. .370 | 160. .370 | <320 | <320 |
| при горизонтальном положении микротелефонной трубки, Ом | 160. .370 | 160. .370 | <320 | <600 |
| Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом набором номера при токе питания 35 мА: |  |  |  |  |
| при замыкании шлейфа, Ом, не более | 150 | 150 | 50 | не нрм |
| при размыкании шлейфа, Ом, не более | 300 | 300 | 300 | не нрм |
| Сила постоянного тока, потребляемого ТА в основных режимах: |  |  |  |  |
| ожидания вызова, режиме отбоя, мА, не более | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - |
| приема вызова для ТА с низковольтным приемником вызывного сигнала, мА, не более | 8 | 8 | 8 | - |
| Время разрыва шлейфа для ТА, содержащих устройство нормированного разрыва шлейфа, мс | 40. .120 | 40. .120 | - | - |
| Значность программируемого набора номера, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Временные параметры набора номера для ТА с импульсным способом набора номера |  |  |  |  |
| Период следования импульсов в серии (T), мс | 95. .105 | 95. .105 | 95. .105 | 90. .110 |
| Импульсный коэффициент K | 1,4. .1,6 | 1,4. .1,6 | 1,4. .1,6 | 1,4. .1,7 |
| Пауза между двумя сериями импульсов | 4T. .10T | 4T. .10T | 4T. .10T | >180мс |
| Программируемая пауза между двумя сериями импульсов, с, не менее | 2 | 2 | 2 | - |

## Список литературы

- Кизлюк А.И. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства 4-е издание (исправленное и дополненное) - М.: АНТЕЛКОМ, 2003.

- http: // www. lr. kiev. ua/telefon/page314. html

- http: // iss. h1. ru/r0046_1_1_4. htm

- http: // www. tech-service. ru/Technic/TA-class. html