## Зміст

Задача 1. Маршрутизація партіонних перевезень методом Кларка-Райта.	2

Задача 2. Узгодження роботи рухомого складу та навантажувально-розвантажувальних засобів у системі масового обслуговування.	19

Список використаної літератури	23

## Задача 1. Маршрутизація партіонних перевезень методом Кларка-Райта.

Вихідні дані для виконання задачі:

Кількість пунктів завозу вантажу (вантажоотримувачів) – 14

Дислокація вантажовідправника P0 – 28

Дислокація вантажоотримувачів: P1 – 83, P5 – 06, P7 – 09, P9 – 41, P14 –75

Дислокація інших вантажоотримувачів: Р2 – 84, P3 - 86, P4 - 56, P6 - 07, P8 - 49, P10 - 61, P11 - 91, P12 – 93, P13 – 53.

Загальний обсяг завозу вантажу – 41725 кг.

Зобразимо план розміщення вантажовідправника та вантажоотримувачів на уявній карті.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 13 |
| 6 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
| 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

Потреби вантажоотримувачів такі:

| Вантажо- отримувач | Потреба, тон |
| --- | --- |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,1 |
| 4 | 3,1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 3,4 |
| 10 | 1,4 |
| 11 | 1,1 |
| 12 | 3,2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3,5 |

В наявності маємо такий рухомий склад:

| Автомобілі | Вантажопідйомність, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобіль | Вантажотримувач |
| Автомобіль 2 | 3 | 1 – 2,2 |
| Автомобіль 2 | 3 | 2 – 2,5 |
| Автомобіль 2 | 3 | 3 – 2,1 |
| Автомобіль 3 | 4 | 4 – 3,1 |
| Автомобіль 4 | 6 | 5 – 4 |
| Автомобіль 1 | 2 | 6 – 1,7 |
| Автомобіль 1 | 2 | 7 – 1,9 |
| Автомобіль 5 | 7 | 8 – 2,4 |
| Автомобіль 3 | 4 | 9 – 3,4 |
| Автомобіль 1 | 2 | 10 – 1,4 |
| Автомобіль 1 | 2 | 11 – 1,1 |
| Автомобіль 3 | 4 | 12 – 3,2 |
| Автомобіль 1 | 2 | 13 – 2 |
| Автомобіль 3 | 4 | 14 – 3,5 |

Відстань між пунктами зобразимо у наступній таблиці:

|  | Р0 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Р11 | Р12 | Р13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2 | 72,1 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р3 | 63,2 | 30,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р4 | 36,1 | 42,4 | 36,1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5 | 28,3 | 85,4 | 82,5 | 80,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р6 | 22,4 | 89,4 | 85,4 | 80,6 | 51,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р7 | 22,4 | 100 | 94,3 | 85,4 | 58,3 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р8 | 22,4 | 72,1 | 64,0 | 50,0 | 31,6 | 50,0 | 44,7 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Р9 | 72,8 | 44,7 | 50,0 | 64,0 | 51,0 | 64,0 | 72,1 | 89,4 | 80 |  |  |  |  |  |
| Р10 | 80,6 | 28,3 | 36,1 | 53,9 | 51,0 | 78,1 | 84,9 | 100,0 | 82,5 | 20 |  |  |  |  |
| Р11 | 99,0 | 22,4 | 31,6 | 51,0 | 64,0 | 103 | 108,2 | 120,4 | 94,3 | 50 | 30 |  |  |  |
| Р12 | 86,0 | 10,0 | 14,1 | 31,6 | 50,0 | 94,9 | 98,5 | 108,2 | 78,1 | 53,9 | 36,1 | 20 |  |  |
| Р13 | 76,2 | 22,4 | 14,1 | 14,1 | 41,2 | 90,6 | 92,2 | 98,5 | 64,0 | 64,0 | 50,0 | 40 | 20 |  |
| Р14 | 58,3 | 22,4 | 14,1 | 14,1 | 22,4 | 70,7 | 72,8 | 80,6 | 50,0 | 50,0 | 41,2 | 44,7 | 28,3 | 20 |

Будемо вважати, що час на подолання відстані між пунктами прямо пропорційно залежить від відстані між ними.

Складемо матрицю часу проїзду та виграшів:

| Р0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,1 |  | 10,0 |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,2 |  | 30,0 | 20 | 115,4 |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,1 |  | 42,4 | 36,1 | 72,1 | 30 | 69,3 |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,3 |  | 85,4 | 82,5 | 17,9 | 80,0 | 11,5 | 50 | 14,3 |  | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,4 |  | 89,4 | 85,4 | 9,0 | 80,6 | 5,0 | 51,0 | 7,4 | 10 | 40,6 |  | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,4 |  | 100,0 | 94,3 | 0,1 | 85,4 | 0,2 | 58,3 | 0,1 | 30 | 20,6 | 20 | 24,7 |  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,4 |  | 72,1 | 64,0 | 30,4 | 50,0 | 35,6 | 31,6 | 26,8 | 50,0 | 0,6 | 44,7 | 0,0 | 40 | 4,7 |  | P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,8 |  | 44,7 | 50,0 | 94,9 | 64,0 | 72,0 | 51,0 | 57,9 | 64,0 | 37,1 | 72,1 | 23,1 | 89,4 | 5,7 | 80 | 15,2 |  | P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,6 |  | 28,3 | 36,1 | 116,7 | 53,9 | 90,0 | 51,0 | 65,7 | 78,1 | 30,8 | 84,9 | 18,1 | 100,0 | 3,0 | 82,5 | 20,5 | 20 | 133,4 |  | P10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99,0 |  | 22,4 | 31,6 | 139,5 | 51,0 | 111,3 | 64,0 | 71,0 | 103,0 | 24,3 | 108,2 | 13,2 | 120,4 | 0,9 | 94,3 | 27,0 | 50 | 121,8 | 30 | 149,6 |  | P11 |  |  |  |  |  |
| 86,0 |  | 10,0 | 14,1 | 144,0 | 31,6 | 117,6 | 50,0 | 72,1 | 94,9 | 19,4 | 98,5 | 9,9 | 108,2 | 0,2 | 78,1 | 30,3 | 53,9 | 105,0 | 36,1 | 130,6 | 20 | 165,0 |  | P12 |  |  |  |
| 76,2 |  | 22,4 | 14,1 | 134,1 | 14,1 | 125,3 | 41,2 | 71,0 | 90,6 | 13,9 | 92,2 | 6,3 | 98,5 | 0,0 | 64,0 | 34,5 | 64,0 | 84,9 | 50,0 | 106,8 | 40 | 135,2 | 20 | 142,2 |  | P13 |  |
| 58,3 |  | 22,4 | 14,1 | 116,3 | 14,1 | 107,4 | 22,4 | 72,0 | 70,7 | 15,9 | 72,8 | 7,9 | 80,6 | 0,0 | 50,0 | 30,7 | 50,0 | 81,1 | 41,2 | 97,7 | 44,7 | 112,6 | 28,3 | 116,0 | 20 | 114,5 | P14 |

Оскільки для подальших розрахунків необхідно знати тільки числові значення виграшів, їх необхідно подати у вигляді окремої матриці:

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 2 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 2 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 2 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 1,1 | 2 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 3,2 | 2 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 2 | 2 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Для об’єднання 2-х маятникових маршрутів у один розвізний треба знайти максимальний виграш, потім об’єднати вантаж обох маршрутів.

Максимальний виграш – 165,0 стоїть на перетині 11 та 12 споживача.

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 2 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 2 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 2 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 4,3 | 1 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 4,3 | 1 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 2 | 2 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний великий виграш 154,7, що стоїть на перетині 1-го та 11-го споживача.

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 2 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 2 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 2 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 6,5 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 6,5 | 1 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 2 | 2 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний виграш – 149,6 поєднує маршрути 10 та 11. Але, цей варіант вже не можна задіяти.

Наступний виграш – 144,0 поєднує маршрути 2 та 12.

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 2 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | 2 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 2 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 2 | 2 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний виграш 142,2 поєднує маршрути 12 та 13. Але, цей варіант вже не можна задіяти.

Наступний виграш – 133,4 поєднує маршрути 9 та 10.

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 2 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 2 | 2 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний виграш 125,3 поєднує маршрути 3 та 13

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 4,1 | 1 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 3,5 | 2 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний виграш 114,5 поєднує маршрути 13 та 14

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 7,6 | 0 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 7,6 | 1 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний можливий виграш 40,6 поєднує маршрути 5 та 6

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,7 | 1 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,7 | 1 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 7,6 | 0 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 7,6 | 1 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Наступний можливий виграш 24,7 поєднує маршрути 6 та 7

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 2 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 0 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | 2 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 7,6 | 0 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 7,6 | 1 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Залишилися маятникові маршрути 4,8. Об’єднаємо їх, і отримаємо таку схему маршрутів:

| Т. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,8 | 1 | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,8 | 1 | 140,2 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 1 | 111,3 | 115,4 | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | 1 | 71,7 | 72,1 | 69,3 | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 0 | 20,9 | 17,9 | 11,5 | 14,3 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 7,4 | 40,6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20,6 | 24,7 | P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | 1 | 28,4 | 30,4 | 35,6 | 26,8 | 0,6 | 0,0 | 4,7 | P8 |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 106,2 | 94,9 | 72,0 | 57,9 | 37,1 | 23,1 | 5,7 | 15,2 | P9 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 1 | 130,4 | 116,7 | 90,0 | 65,7 | 30,8 | 18,1 | 3,0 | 20,5 | 133,4 | P10 |  |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,7 | 139,5 | 111,3 | 71,0 | 24,3 | 13,2 | 0,9 | 27,0 | 121,8 | 149,6 | P11 |  |  |  |
| 9,8 | 0 | 154,1 | 144,0 | 117,6 | 72,1 | 19,4 | 9,9 | 0,2 | 30,3 | 105,0 | 130,6 | 165,0 | P12 |  |  |
| 7,6 | 0 | 131,9 | 134,1 | 125,3 | 71,0 | 13,9 | 6,3 | 0,0 | 34,5 | 84,9 | 106,8 | 135,2 | 142,2 | P13 |  |
| 7,6 | 1 | 114,1 | 116,3 | 107,4 | 72,0 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 30,7 | 81,1 | 97,7 | 112,6 | 116,0 | 114,5 | P14 |

Отже ми отримали такі маршрути:

0 – 1 – 2 – 11 - 12вага 9,8 тони

0 – 3 – 13 – 14вага 7,6 тони

0 – 5 – 6 – 7вага 7,6 тони

0 – 9 – 10 вага 4,8 тони

0 – 4 – 8 вага 5,5 тони

Отже необхідно 5 машин відповідної вантажопідйомності.

## Задача 2. Узгодження роботи рухомого складу та навантажувально-розвантажувальних засобів у системі масового обслуговування.

Вихідні дані:

Для виконання перевезень використовуються автомобілі-фургони або бортові автомобілі.

Вантаж, що перевозиться, належить до 4 класу вантажу.

Кількість автомобілів, що потребують обслуговування, m = 15.

Вантажопідйомність автомобіля, q = 6 т.

Пробіг автомобіля з вантажем за їздку, lге = 16 км.

Коефіцієнт використання пробігу автомобіля,  = 0,5.

Витрати часу на виконання підготовчо-заключних операцій, tпз = 12 хвилин.

Технічна швидкість автомобіля, Т = 24 км/год.

Розрахунок необхідної кількості постів обслуговування n для завданого числа транспортних засобів m = 15, що використовуються для перевезення вказаного виду вантажу, виконується за формулою:

,

t-в – середній час повернення автомобіля на пост навантаження (розвантаження), хв.;

,

t-р – середній час розвантаження автомобіля на пост навантаження (розвантаження), хв.;

,

де, tпр – час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням, хв.;

t-обсл – середній час обслуговування автомобіля на посту навантаження-розвантаження, хв.

,

де tТ – норма часу простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням 1 тонни вантажу.

Звідси, кількість постів обслуговування n для завданого числа транспортних засобів m = 15.

Округлюємо до n = 4 поста.

Розрахунок параметрів функціонування одноканальної замкненої Пуасонівської системи масового обслуговування (для кількості постів n = 1) виконаємо для різної кількості автомобілів (від кількості автомобілів m = 2 до наданого числа автомобілів m = 15, із кроком 2.

Імовірність того, що вантажно-розвантажувальний засіб буде простоювати в очікуванні прибуття автомобіля під навантаження (розвантаження), яка розраховується за формулою:

,

де,  = (n*) /’ – розрахунковий коефіцієнт,  - інтенсивність обслуговування, що характеризує роботу вантажно-розвантажувального засобу, ’ – параметр, що характеризує роботу інтенсивність потоку вимог на обслуговування від одного автомобіля.

 = 1/t-обсл, ’ = 1/t-в.

Середня кількість автомобілів, що знаходяться під навантаженням та в очікуванні навантаження, визначається за формулою:

k - = m - (1 – P0’).

Середня кількість автомобілів, що очікують початку операції навантаження, розраховується за формулою:

r = k - (1 – P0’).

Середній час простою автомобіля на пункті обслуговування у хвилинах визначається за виразом:

.

Середній час очікування початку навантаження автомобіля у хвилинах розраховується:

.

Розрахунки зручно здійснювати у табличній формі.

Результати розрахунків зведемо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| m | p0'=n | 1-p0' | kcp | rcp | tn | tож |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,095538 | 0,904462 | -0,687171 | -1,59163 | -26,2116 | -60,7116 |
| 4 | 0,069128 | 0,930872 | 1,2343645 | 0,303492 | 45,74803 | 11,24803 |
| 6 | 0,05248 | 0,94752 | 3,1849039 | 2,237384 | 115,965 | 81,46501 |
| 8 | 0,013163 | 0,986837 | 5,0680936 | 4,081257 | 177,1815 | 142,6815 |
| 10 | 0,001792 | 0,998208 | 7,0343092 | 6,036101 | 243,1193 | 208,6193 |
| 12 | 0,000154 | 0,999846 | 9,0294425 | 8,029596 | 311,5637 | 277,0637 |
| 14 | 9,11E-06 | 0,999991 | 11,029013 | 10,02902 | 380,5044 | 346,0044 |
| 15 | 1,97E-06 | 0,999998 | 12,028991 | 11,02899 | 415,001 | 380,501 |

Результати розрахунків у режимі формул наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

З таблиці бачимо, що зі зростанням кількості автомобілів на пункті обслуговування, середній час простою автомобіля на пункті обслуговування у хвилинах tn зростає, як і пропорційно зростає середній час очікування початку навантаження автомобіля у хвилинах tож.

## Список використаної літератури

- Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов. - М.: Транспорт, 1990

- Боборыкин В.А. Математические методы решения транспортных задач. - Л.: СЗПИ, 1986

- Афанасьев Л.А., Островский И.В., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984

- Геронимус Б.А. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1982