МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РЭА

- Расчет прочности электрорадиэлементов

1.1 Прочность ЭРЭ, закрепленного на выводах

Большинство отказов электрорадиэлементов (ЭРЭ) обусловлено усталостными разрушениями их выводов. Усталостные разрушения обычно возникают при резонансных колебаниях ЭРЭ, закрепленных на выводах, и резонансных колебаниях монтажных плат, определяющих изгибающие моменты в выводах ЭРА.

Расчетные модели ЭРЭ в этом случае студенту следует выбирать в виде рам балок. При колебаниях ЭРЭ на него действует инерционная сила Рu, которая может быть разложена на три составляющие Px, Py, Pz (рис.1).

В табл. 1 приведены расчетные соотношения для определения изгибающих моментов и собственных частот колебаний в характерных сечениях выводов ЭРЭ : места присоединения выводов к монтажной плате (точки A, D), местах изгиба выводов (токи В, С).

Рис. 1 Расчетная модель ЭРЭ при действии инерционной силы Рu

Таблица 1

| Схема и нагрузки | Изгибающие моменты в характерных сечениях | Частоты собственных колебаний |
| --- | --- | --- |

В формулах табл.1 :

MA, MB, MC, MD, – изгибающие моменты в сечениях A, B, C, D, Н·м ; fx, fy, fz – частоты собственных колебаний ЭРЭ вдоль осей X, Y, Z, Гц ; Е – модуль упругости материала вывода ЭРЭ, Н/м2 ; G – модуль сдвига материала вывода ЭРЭ, Н/м2, где ε – коэффициент Пуассона ; I – момент инерции сечения выводы ЭРЭ, м4 ; l –– длина пролета рамы (расстояние между точками крепления выводов ЭРЭ), м ; h – высота оси ЭРЭ, м ; K – коэффициент, связывающий l и h ;  m – масса ЭРЭ.

Собственные частоты изгибных колебаний ЭРЭ, описанного эквивалентной схемой балки, определяется по формуле :

|  | (.1) |
| --- | --- |

где φ –безразмерный коэффициент, зависящий от вида конструкции и способа закрепления ЭРЭ ; l – длина вывода ЭРЭ, м ; E – модуль упругости материала вывода ЭРЭ, Н/м2 ; I – момент инерции сечения выводы ЭРЭ, м4 ; M – масса ЭРЭ без выводов, кг ; C – коэффициент, учитывающий влияние массы выводов ; m – масса одного вывода ЭРЭ, кг.

Расчетные схемы в виде балки некоторых типов ЭРЭ и соотношения для оценки частоты собственных колебаний приведены в табл. 2.

Таблица 2.2

| Тип элемента | Эквивалентная схема | f0 |
| --- | --- | --- |
| Конденсатор, резистор, диод |  |  |
| Транзистор микромодуль, интегральная схема |  |  |
| Контакт реле |  |  |

Необходимо узнать, что выбор расчетной схемы зависит от условий внешних воздействий и колебания ЭРЭ. Модуль в виде рамы пригодна в случаях установки ЭРЭ на печатной плате при различных направлениях вибрационной нагрузки, модель в виде балки – лишь при соответствующем направлении Pu.

Пример 1. Резистор МЛТ – 0,5 установлен на печатной плате по варианту 11 а (ОСТ 4ГО.010.030) в конструкции автомобильной РЭА (группа 3 по ГОСТ 16019 – 78) ; ориентация РЭА в кабине автомобиля – произвольная.

Определить, выдержит ли испытания вибропрочность резистор, установленный по данному варианту.

Исходные данные.

Из ОСТ 4.ГО.010.030 следует, что масса резистора m = 3·10–3 кг ;

расстояние между выводами l = 1·10–2 м ;

высота установки резистора h = 5·10–3 м.

Выводы выполнены из холоднокатоной медной проволки с параметрами :

модуль упругости Е = 1,23·1011 Н/м2 ;

модуль сдвига G = 4,8·1010 Н/м2 ;

коэффициент Пуассона ε =0,28 ;

придел прочности σв = 40·105 Н/м2 ;

диаметр вывода d =1·10–3 м.

Из ГОСТ 16019 – 78 следует :

диапазон частот вибраций Δf =(10 – 70) Гц ;

коэффициент виброперегрузки nn = 4 ;

время испытаний Т =45 мин = 2700 с.

РЕШЕНИЕ. Поскольку ориентация РЭА произвольная, следует оценить все возможные варианты воздействия вибрационных нагрузок.

- Расчет собственных частот колебаний резистора

По табл. П.2 находим, что момент инерции сечения вывода

I = 0,05·d4 = 0,05·1·10–12=5·10–14 м4 ;

К = h/l = 5·10–3/10·10–3 =0,5 ;

Гц ;

=1184 Гц ;

Гц.

Выбираем частоту fy, как минимальную.

- Расчет инерционной силы и изгибающих моментов. Определим логарифмический декремент затухания

и коэффициент динамичности по (1.9) :

Находим инерционную силу по (1.8) :

Pu =3·10-3·9,8·5·10-3·4 = 0,6·10-3 Н.

Используя формулы табл.2.1, находим изгибающие моменты

Н·м ;

Н·м

- Определяем расчетные напряжения

Н/м2 ;

Н/м2 .

Таким образом, максимальные напряжения в местах крепления выводов к плате σ =0,15·10 Н/м2 .

- Определяем допускаемые напряжения

Поскольку число циклов N = Тf = 3, 2·106 меньше 107, находим придельные напряжения из (1.17) :

Н/м2 ;

Н/м2 .

Определяем запас прочности, принимая n1 = 2, n2 = 1,3, n3 = 4. n = 2 · 1,3 · 4 = 10,4. Допускаемые напряжения

[ σ ] = σN/n = 10,7·105/10,4 = 1,03·105 Н/м2 .

Таким образом, выбранный способ крепления резистора удовлетворяет требованиям технического задания.

1.2 Прочность ЭРЭ, прикрепленного к плате

В этом случае наиболее опасными являются резонансные колебания на основной части платы. На вывод будет действовать изгибающий момент, обусловленный поворотом сечения платы на угол θ, а также линейная сила, определяемая деформацией ΔZ = Z1-Z2 (рис. 2).

Рис.2 Изгиб выводов ЭРЭ при резонансных колебаниях платы

Расчетную модель можно представить в виде рамки, изображенной на рис.3

Рис.3 Расчетная модель ЭРЭ, закрепленного на плате

Изгибающие моменты для характерных сечений А, В, С определяются из соотношений :

|  | (2) |
| --- | --- |

Таблица 3 Значение частотной постоянной

| Номер варианта схемы | Отношение сторон платы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| 1 | 23,1 | 23,8 | 28,6 | 45,8 | 74,4 | 114,5 | 166,0 | 228,9 | 389,3 |
| 2 | 23,3 | 24 | 30,2 | 55 | 98,8 | 160,9 | 241,2 | 339,4 | 589,7 |
| 3 | 35,9 | 36,5 | 40,2 | 55 | 81,8 | 120,7 | 171,5 | 234,1 | 394 |
| 4 | 23,2 | 23,9 | 32,1 | 67,6 | 131,1 | 221,4 | 337,9 | 480,5 | 843,6 |
| 5 | 52 | 52,4 | 55,3 | 67,3 | 90,9 | 127,6 | 176,9 | 238,8 | 396,7 |
| 6 | 35,8 | 36,6 | 41,4 | 63,1 | 104,7 | 165,7 | 245,4 | 343,2 | 593,1 |
| 7 | 52,1 | 52,5 | 56,2 | 74,1 | 102,5 | 170,6 | 248,5 | 345,1 | 592,8 |
| 8 | 35,9 | 36,7 | 42,2 | 74,1 | 135,4 | 224,6 | 340,6 | 482,8 | 845,8 |
| 9 | 52,1 | 52,6 | 57,2 | 83,8 | 141,4 | 228,7 | 343,7 | 485,4 | 847,6 |
| 10 | 0,8 | 1,6 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,4 | 20,5 | 24,6 | 32,8 |
| 11 | 0,2 | 0,9 | 5,7 | 22,9 | 51,5 | 91,6 | 143,1 | 206,1 | 366,4 |
| 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | 1,5 | 3,1 | 9,4 | 27,3 | 56,2 | 96,3 | 147,9 | 210,9 | 371,2 |
| 14 | 22,9 | 23,1 | 24,1 | 27,3 | 32 | 37,6 | 43,8 | 50,3 | 63,9 |
| 15 | 8,4 | 9,3 | 18,3 | 56,2 | 120,9 | 211,7 | 328,6 | 471,4 | 834,9 |
| 16 | 51,9 | 52,1 | 52,9 | 56,1 | 62,5 | 72,9 | 87,9 | 107,7 | 162,2 |
| 17 | 8,3 | 8,6 | 10,6 | 17,3 | 27,9 | 42,4 | 60,8 | 83,8 | 140,6 |
| 18 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 19 | 0,5 | 2,1 | 12,9 | 51,9 | 116,8 | 207,6 | 324,4 | 467,1 | 816,6 |
| 20 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 21 | 0,8 | 0,3 | 2,04 | 8,2 | 18,4 | 32,6 | 51 | 73,5 | 130,6 |
| 22 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 23 | 0,4 | 1,4 | 8,9 | 35,8 | 80,5 | 143,1 | 223,6 | 321,9 | 572,4 |
| 24 | 8,4 | 9,1 | 15,5 | 41,4 | 85,9 | 148,4 | 228,9 | 327,2 | 577,6 |
| 25 | 35,8 | 35,9 | 37,1 | 41,4 | 49,5 | 61,8 | 78,7 | 100,1 | 155,8 |
| 26 | 8,2 | 8,4 | 9,6 | 13,1 | 17,4 | 22,1 | 29,9 | 31,8 | 41,8 |
| 27 | 1 | 2,07 | 5,5 | 13,1 | 23,9 | 38,5 | 37,1 | 78,6 | 136,9 |
| 28 | 51,9 | 52 | 52,6 | 54,5 | 57,6 | 61,7 | 66,5 | 72 | 84,4 |
| 29 | 1,7 | 3,9 | 15,4 | 54,5 | 119,4 | 210,3 | 327,1 | 469,8 | 833,2 |
| 30 | 35,8 | 36 | 37,3 | 41,4 | 47,6 | 55,1 | 63,4 | 72,3 | 91,1 |
| 31 | 2,1 | 4,4 | 13,8 | 41,4 | 86,4 | 149,1 | 229,6 | 328,1 | 578,5 |

- Расчет прочности печатных плат

В соответствии с общей методикой прочностных расчетов для оценки прочности печатной платы необходимо в первую очередь рассчитать основную частоту собственных колебаний платы.

Частота собственных колебаний пластин определяется соотношениями (1) – (4). Для упрощения расчета преобразуем формулу (1) к следующему виду

|  | (3) |
| --- | --- |

где h –толщина пластин, м ; а – длина пластины, м ;  – частотная постоянная, соответствующая различным вариантам закрепление стальной пластины, изображенным в табл. П.3, при разных соотношениях сторон а/в (табл. 3). При расчете собственной частоты пластины с соотношениями сторон а/в, не несовпадающими с табличными, значение частотной постоянной можно найти интерполяцией табличных данных. Поскольку основание печатной платы выполняется не из стали, то в формулу (3) вводится поправочный коэффициент на материал

|  | (4) |
| --- | --- |

где E и ρ – модуль упругости применяемого материала основание печатной платы ; Eс и ρс – модуль упругости и плотность стали, Eс = 2,1∙ 1011

Н/м2 ; ρс =7,85 ∙ 103 кг/м3.

Характеристики материалов печатных плат толщиной 1 мм приведены в табл.4

Таблица 4

| Материал основания | модуль упругости Е∙ 1010 Н/м2 | Плотность ρ ∙ 103 кг/м3 | Коэффициент Пуассона  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетинакс Гф –1 Стеклотекстолит СТЭ " СТЭФ " НДФ " СТЭФ–1 " СФ –2 | 2,7 3,5 3,3 3,45 3,02 5,7 | 1,45 1,98 2,47 2,32 2,05 2,67 | 0,21 0,214 0,279 0,238 0,22 0,24 |

Данные табл. 4 приведены для нагруженных пластин. Если плата равномерно нагружена, то формулу (3) вводят поправочный коэффициент на массу ЭРЭ :

|  | (5) |
| --- | --- |

где m – масса платы ; M – масса ЭРЭ.

С учетом (4) и (5) формула для приближенного определения собственной частоты основного тона колебаний равномерно нагруженной печатной платы пример вид :

|  | (6) |
| --- | --- |

По формуле (6) можно оценить и собственную частоту колебаний любой равномерно нагруженной пластины.

Пример 2. Определить собственную резонансную частоту печатной платы, защепленную по короткой стороне и пертую по остальным сторонам .

Исходные данные :

габаритные размеры платы, м : а = 0,1 ; в = 0,1 ; h = 1·10-3 ;

материал платы – стеклотекстолит СТЭФ – 1 с параметрами :

Е =3,02 · 1010 Н/м2 ; ρ = 2,05·103 кг/ м3 ; ε = 0,22 ;

масса элементов М = 0,1 кг.

РЕШЕНИЕ :

- Находим массу платы

кг,

2. Рассчитываем поправочный коэффициент

3. Из табл. 4 (вариант 3) находим С = 55 ;

4. По формуле (4) рассчитываем коэффициент

- Подставляя полученные данные в формулу (6), определяем частоту собственных колебаний платы

Гц.

2.2 Расчет частот собственных колебаний многослойных печатных плат

При расчете частоты собственных колебаний многослойной печатной платы неоднородную по толщине пластину приводят к однородной следующим образом .

- Рассчитывают коэффициент поперечного сжатия

|  | (7) |
| --- | --- |

где  – эффективный модуль упругости i – го слоя ; Еi – модуль упругости материала i – го слоя ; εi – коэффициент Пуассона i – го слоя ; hi – толщена i – го слоя ; n – количество слоев многослойной платы.

- Определяют приведенную изгибную (цилиндрическую) жесткость платы

|  | (8) |
| --- | --- |

где z0 –расстояние нейтральной поверхности платы от верхней граничной поверхности,

|  | (9) |
| --- | --- |

- Определяют приведенную плотность платы

|  | (10) |
| --- | --- |

где ρi – плотность материала i – го слоя .

- Определяют приведенное значение модуля упругости

|  | (11) |
| --- | --- |

где – толщина платы.

- По (4) определяют поправочный коэффициент на материал.

- Определяют частоту собственных колебаний платы по (6) : частотная постоянная находится для пластины с параметрами a, в, h коэффициент массы рассчитывается по (5) , в которой – масса платы.

Пример 3. Рассчитать собственную резонансную частоту двухсторонней печатной платы, изготовленной из стеклотекстолита СФ–2–50, установленной в конструкции РЭА с замещением по короткой стороне (вариант 20).

Исходные данные :

габаритные основания платы, м : а = 0,1 ; в = 0,1 ; h2 = 9·10-4 ;

материал основания платы – стеклотекстолит СТЭ с параметрами Е2 = 3,5·1010 Н/м2 ; ρ2 = 1,98·103 кг/м3 ; ε2 = 0,214 ;

материал плакировки – медная фольга, толщиной h1 = h3 =5·10-5 м с параметрами Е1 = Е3 = 13,2·1010 Н/м2 ; ρ1 = ρ3 = 8,9·103 кг/м3 ; ε1 = ε3 = 0,3 ; масса элементов m = 0,1 кг.

РЕШЕНИЕ

- Рассчитаем значение эффективных модулей упругости

Н/м2 ;

Н/м2 .

2.Приведенный коэффициент поперечного сжатия

3. Рассчитываем расстояние до нейтральной зоны, учитывая симметричность структуры

м.

определяем значение приведенной жесткости по (2.8) с учетом Ē1 = Ē3 и h1 = h3 :

5.Определяем приведенную плотность платы по (10) :

кг/м3

6.Определяем приведенное значение модуля упругости по (11) :

Н/м2 .

7.Определяем по (4) коэффициент

8.Определяем по (5) коэффициент

9.По табл3 (вариант 20) находим С = 8,2.

10.Рассчитываем частоту собственных колебаний платы

Гц.

2.2 Расчет механический в плате

Изгибающий момент в центре платы в режиме вибрационных колебаний

|  | (12) |
| --- | --- |

где М – масса установленных на плате ЭРЭ, кг ; g – ускорение свободного падения –9,8 м/с2 ; ПП – коэффициент вибрационной перегрузки ;ξ – коэффициент динамичности.

Момент сопротивление изгибу

Условие вибропрочности платы

|  | (13) |
| --- | --- |

Пример 4. Проверить условие вибропрочности печатных плат, рассмотренных в примерах 2 и 3, для условий использования в автомобильной РЭА (пример 1).

Исходные данные :

диапазон частот вибраций Δf = (10 – 70) Гц ;

коэффициент виброперегрузки ПП = 4 ;

время испытаний Т = 2700 с ;

габаритные размеры плат, м : а =0,1; в = 0,1; h = 1·10–3;

частоты собственных колебаний плат, Гц : f1 =153; f2 = 60;

придел упругости для стеклотекстолита σв =130·106 Н/м2 ;

логарифмический декремент затухания δ = 0,2;

запас прочности n = 10,4.

1.Рассчитаем коэффициент динамичности для обоих вариантов, при этом для первого варианта принимаем в качестве возбуждающей верхнее значение частоты fB = 70 Гц, а для второго – наихудший случай – равный частоте собственных колебаний f = 60 Гц.

η2 = 3,14/0,2 = 15,7.

2.Допускаемые напряжения определим из соотношения (17), поскольку Tf < 107 для обоих случаев :

σ-1 = 0,3·σв = 39·106 Н/м2 ;

σN1 = 39·106+0,167 (130·106 – 39·106) 16 – lg 2700 +153 = 39,1·106 Н/м2;

N2 = 51·106 Н/м2 ; [ σ-1 ] = 3,8·106 Н/м2 ;

[ σ2 ] = 4,9·106 Н/м2 .

3.Расчетные напряжения в центре платы

Н/м2 ;

Н/м2 .

Таким образом, первый вариант крепления платы удовлетворяет требованиям ТЗ, а второй – нет.

2.3 Расчет перегрузок в любой точке платы

Для определения усилий, прикладываемых к выводам ЭРЭ, необходимо знать виброперегрузки в любой точке платы с координатами х, у.

Форму колебаний платы на первой соответственной частоте в направлении осей х, у можно представить в виде

| Z (X) = Z1 sin (πx/a) ; Z (y) = Z1sin (πy/в), | (14) |
| --- | --- |

где Z1 – прогиб платы в центре .

Коэффициенты передачи на первой собственной частоте рассчитывается по формуле

|  | (15) |
| --- | --- |

где γ – коэффициент механических потерь ; К (х, у) – коэффициент формы колебаний,

|  | (16) |
| --- | --- |

здесь К (х, у) = К (ξх) · К (ξу),

Коэффициенты К (ξх) · К (ξу), определяются из табл. 5, а промежуточных точках – интерполированием.

Таблица 5 Коэффициенты формы колебаний

| Условия закрепления | ξх = х/а, ξ = у/в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | 0 | 0,39 | 0,75 | 1,03 | 1,21 | 1,27 | 1,21 | 1,03 | 0,75 | 0,39 | 0 |
|  | 0 | 0,16 | 0,51 | 0,91 | 1,21 | 1,32 | 1,20 | 0,91 | 0,51 | 0,16 | 0 |
|  | 0 | 0,49 | 0,9 | 1,19 | 1,31 | 1,26 | 1,05 | 0,73 | 0,39 | 0,12 | 0 |
|  | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,21 | 0,36 | 0,53 | 0,72 | 0,92 | 1,14 | 1,35 | 1,57 |

Коэффициенты механических потерь

|  | (17) |
| --- | --- |

где f0 – первая частота собственных колебаний платы, Гц.

Угол поворота сечений платы

|  | (18) |
| --- | --- |

Прогиб в центре платы

|  | (19) |
| --- | --- |

где Z0 – амплитуда вибраций, передаваемая от мест крепления платы, м:

|  | (20) |
| --- | --- |

Пример 5. Рассчитать виброускорение и вибропрочность в точках крепления резистора МЛТ – 0,5 (пример 1), установленного в центре печатной платы (пример 4).

Исходные данные :

масса резистора m =3·10-3 кг ;

длина вывода l = 2·10-3 м ;

высота установки резистора h = 1,5·10-3 м ;

модуль упругости выводов E =1,23·1011 Н/м2 ;

модуль сдвига G = 4,8·1010 Н/м2 ;

коэффициент Пуассона ε = 0,28 ;

придел прочности σв = 1·10-3 Н/м2 ;

диаметр вывода d = 1·10-3 м ;

размеры печатной платы, м : a = 0,1 ; в =0,1 ; h =1·10-3 ;

собственная частота колебаний платы f0 = 60 Гц ;

диапазон частотных вибраций Δƒ = (10 – 70) Гц .

коэффициент виброперегрузки ПП =4 ;

время испытаний Т =2700 с.

РЕШЕНИЕ.

- По (17) находим амплитуду колебаний

- По (17) определяем коэффициент механических потерь

3.Прогиб в центре платы находим по (19) :

м.

4.Коэффициент динамичности в точке с координатами х = 45·10-3 м ; у =50·10-3 м определяем по (14) :

5.Виброускорение в выбранной точке

Z (x, y) = 4g·2,05 = 8,2g.

6. Угол Q определяем по (18)

рад

7.Определяем ΔZ как разницу перемещений

8.По (2.2) рассчитываем изгибающие моменты

Н·м ;

Н·м ;

Н·м.

- Для наибольшего изгибающего момента в точке С находим

Н/м2 .

- сравнивая расчетное значение σ с допускаемым [ σ ] (пример 1), приходим к выводу, что данный вариант крепления резистора не удовлетворяет требованиям ТЗ.

2.4 Проверка правильности выбора толщены стенки корпуса РЭА

Толщина стенки корпуса h, при которой выполняется прочностные требования, определяются по формуле

где q = P / aв – нагрузка, распределенная по площади, Н/м2 ; a, в – размеры стенки корпуса, м ; Δ – допустимый прогиб, м.

Нагрузкой Р необходимо задаваться или определять по 2 ; допустимый прогиб определяется по (5).

2.5 Расчет на прочность панели шасси

Разрушение шасси наблюдается по сечениям, ослабленным отверстиями для установки элементов конструкции. Монтажная панель шасси наиболее ослаблена в поперечном сечении рабочей длиной

где в – ширина панели ; di – диаметр i – го отверстия, ослабляющего сечение. Высота сечения равна толщине панели Δ.

Предполагая многократный изгиб апнели под действием знакопеременной вибрационной нагрузки и, рассматривая ее как прямоугольную пластину на двух опорах, используем управление изгибной прочности

.

Изгибающий момент в режиме резонансных колебаний

где М – масса установленных по шасси элементов конструкции ; η – коэффициент динамичности ; ПП – коэффициент вибрационной перегрузки.

Момент сопротивление изгибу

Тогда прочность панели шасси следует оценить соотношением

  - Расчеты на прочность неразъемных соединений

Соединение склеиванием, пайкой и сваркой проверяют по первому уравнению прочности :

,

где Р – усилие, воспринимаемое соединением, Н ; S – площадь склеивания (пайкой, сварки), м2 ; [ σ ]р – допускаемое нормальное напряжение разрыва.

Условие прочности прессового соединения цилиндрических деталей номинальным диаметром d, длиной запресовки l, нагруженного крутящим моментом М  Мт, где Мт – момент трения в прессовочном соединении , здесь q – удельное давление на поверхности запресовки ; К – коэффициент трения.

Удельное трение, выраженное через натяг Δ , номинальный диаметр сопряжения d , диаметр dA , dB и прочностные характеристики сопряженных деталей

,

где  ;  ;

здесь εА и εВ – коэффициенты поперечной деформации (коэффициенты Пуассона) ; ЕА и ЕВ – модуль упругости материала сопрягаемых деталей.

Следует указать, что расчет прочности соединения заклепками сводиться к совместному решению уравнения прочности для :

а) стержня заклепки, работающего на срез

;

б) листа, ослабленного отверстиями под заклепками и работающего на разрыв

в) листа, разрезаемого по двум параллельным плоскостям стержнем заклепки

;

г) листа, сминаемого стержнем заклепки

.

В этих уравнениях : Р – растягивающее усилие, Н ; n – число заклепок ;

l – напуск листа, м ; d – диаметр заклепки, м ; t – шаг заклепок, м ; δ – толщина листа, м ; [ τ ]cp , [ σ ]р , [ σ ]см – допускаемые напряжения среза заклепки, растяжения и смятия листа, Н/м2 .

  - Расчеты на прочность разъемных соединений

При оценке эффективности крепежных соединений (болтовых, винтовых) , можно использовать уравнение прочности для соединений заклепками. При этом чаще всего пользуются соотношением

,

где dВ – внутренний диаметр винта (болта), dВ = 0,8d.

Рассмотренные в методических указаниях методы оценки статической, вибро – и ударопрочности конструкций РЭА позволяют на ранних этапах проектирования оценить качество и эффективность принимаемых конструктором РЭА решений. Погрешность оценки параметров механических воздействий составляет (20 – 30)%. Если в результате расчетов механические напряжения в опасных сечениях деталей конструкций РЭА окажутся соизмеримыми, следует не упрочнять расчет, а принимать меры по повышению жесткости и прочности конструкций.

### Список использованных источников

- Основы теории цепей: Методические указания к курсовой работе для студентов – заочников специальности 23.01 "Радиотехника"/ Сост. Коваль Ю.А., Праги О.В. – Харьков: ХИРЭ, 2001. – 63 с.

- Зернов Н.В., Карпов В.Г. "Теория электрических цепей". Издание 2-е, перераб. и доп., Л.,"Энергия",2002.