Реферат на тему:

Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

План

1. Меблі для торгівельних залів

2. Торгівельний інвентар

3. Торгове холодильне обладнання

4. Вимірювальне обладнання

5. Контрольно-касове обладнання

1. Меблі для торгівельних залів

Меблі для торгівельних підприємств грають важливу роль в раціональній організації торгово-технологічного процесу. Вона використовується для здійснення операцій, що пов’язані з прийманням, зберіганням і продажем товарів.

Класифікація меблів:

+за місцем призначення:

–для торгових залів;

–для підсобних приміщень;

–для дрібнооптових підприємств.

+за призначенням:

–столи для брокеража - прийняття товарів за якістю;

–столи для фасовки товарів – для підготовки до продажу;

–вішала, прилавки та прилавки-вітрини – для показу;

–касові кабінки – для розрахунку з клієнтами;

–примірочні, підставки, корзини для відбирання товарів – для обслуговування клієнтів.

+за товарним профілем:

–універсальна;

–спеціалізована.

+за конструкцією:

–збірна;

–розбірна.

Розміри і конструкція торгових меблів тісно пов’язана з параметрами приміщень магазинів, чому в значній мірі сприяє типізація, уніфікація і стандартизація.

Під типізацією розуміють систему міроприємств по усуненню надмірного різноманіття і відбір найбільш раціональних типів торгових меблів, тобто дозволяє звести кількість конструкцій до невеликої кількості технічно і економічно ефективних.

Уніфікація – приведення до єдиних форм, конструкцій і розмірів деталей, з яких здійснюється збирання меблів. Меблі, що виготовлені з таких деталей, легко монтуються.

Стандартизація торгових меблів передбачає встановлення нормативних вимог до розмірів, матеріалів, якості, правил прийняття і монтування, маркування і зберігання меблів.

Меблі мають бути зручні в експлуатації: забезпечувати широкий показ і зручності для покупців. Тому до меблів висуваються такі вимоги:

- Експлуатаційно-технічні (стандартні розміри, що прискорюють збирання, висота і ширина мають відповідати приміщенню, забезпечення раціонального використання площі торгового зала, її стійкість і витривалість)

- Економічні (конструкція має бути не з дорогих матеріалів з використанням сучасної технології виробництва, мати високу ємність для зберігання товарів)

- Ергономічні (меблі мають забезпечувати гарну оглядовість товару і можливість покупця дотягнутись до нього та забезпечувати мінімальну втомлюваність обслуговуючого персоналу)

- Естетичні (відповідати художньому оформленню магазина; фарбують меблі в нейтральні тони, або тону, що контрастні до кольору товару, при цьому джерела світла необхідно розташовувати так, щоб виділити товар і звернути на нього увагу)

- Санітарно-гігієнічні (влаштування і матеріали не мають утруднювати чистку меблів, тому поверхня має бути гладенькою, без зазорів і виступів).

2. Торгівельний інвентар

Торговий інвентар являє собою засіб пристосування, інструменти та прилади, що застосовуються для показу і обробки товарів в процесі обслуговування покупців, а також для різноманітних допоміжних операцій. Раціональне використання інвентарю прискорює торгово-технологічний процес, поліпшує умови і продуктивність праці, знижує витрати обороту.

Матеріалом для виробництва інвентарю є: метал, дерево, скло, пластмаси. Він має бути простим, дешевим, не громіздким, зручним в експлуатації, відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Класифікація інвентарю для складських і підсобних приміщень:

- Інвентар для розкриття тари і упаковки:

  - знімальних обручів (використовується для знімання з бочок верхнього хуторного кільця);

  - фігурний важіль (призначений для знімання піддонів з бочок, після зняття верхнього хуторного кільця)

  - бондарная набойка (слугує для зняття кілець дерев’яних бочок)

  - цвяховисмикувач-ножиці (є комбінованим інструментом і призначений для висмикування цвяхів і нарізання пакувальної стрічки та дроту, в якому робочі частини виготовляються зі сталі);

  - молоток-сокира-цвяховисмикувач (слугує для відкриття високогабаритних ящиків, контейнерів та іншої тари і складається із молотка, сокири і двох прорізок для висмикування цвяхів);

  - цвяховисмикувачі звичайні (мають прорізь на одному чи обох кінцях і виготовляються з інструментальної чи конструкційної сталі);

  - ключ для металічних бочок (для відкриття металічних бочок; ключ влаштований у вигляді металічного стержня, кінці якого відігнуті під прямим кутом і мають форму квадрата);

  - ніж для відкриття м’якої тари (для відкриття лляних та паперових мішків, картонних упаковок).

- Інвентар для перевірки розмірів і якості товарів:

- шаблони (прямокутні пластмасові чи металічні пластини з отворами певного діаметру, що застосовуються для сортування лимонів за розміром);

- пробовідбірники (використовуються для взяття проб товарів; для сипучих продуктів – жолоб з конусним кінцем та дерев’яною рукояткою, а для кавунів та динь – жолобок з заточеними краями, що в середині містить пристрій, що протидіє надмірному просуванню пробовідбірника);

- овоскоп-виноскоп (перевіряє якість яєць і вин на просвіт

- мірильні інструменти, такі як: штангенциркуль, мікрометри, що застосовують при перевірці будівельних матеріалів.

- Інвентар для підготування товарів до продажу:

- топори для рубки м’яса;

- піли-нодовки (для розтинання крупних кісток і тушок замороженого м’яса);

- ножі виробничі (виготовляються зі сталі і поділяються на ножі для нарізання м’яса, птиці, гастрономічні (для нарізки ковбас, сиру, масла) хлібонарізні (ніж різаний – прикріплюється до столу і використовується в магазинах з великим об’ємом реалізації хліба, ніж-калачний і ніж-пила з хвильовим заточенням леза)

- Інвентар для фасування товарів:

- кружка-дозатор для сипучих товарів (циліндричний корпус з поршнем, на дні якого встановлено диск, за допомогою якого встановлюється поршень);

- пристосування для зварювання поліетиленової плівки.

- Допоміжний інвентар:

- совки (для продажу сипучих товарів);

- мусат – крушлий шліфувальний верстат для заточування ножів;

- воронки (для переливання рідин у посудини з вузьким горлом).

Класифікація інвентарю для торгових залів продовольчих магазинів:

- Для підготовки і відпуску покупцям:

- попереднє;

- торгові виделки, лопатки, щипці (для капусти, хліба, кондитерських виробів)

- сачок для живої риби.

- Пристосування для перевірки якості прод. товарів:

- попереднє, а саме овіноскоп

- Інвентар для викладання і реклами товарів:

  - лопатки для викладки (для викладки тістечок, м’ясних та рибних виробів;

  - окорята вітринні (конструкції овальної форми, що призначені для викладки риби, засолу та салатів)

- Інвентар для відбору товарів покупцями:

- корзини та візки, що використовуються в магазинах самообслуговування.

Класифікація інвентарю для торгових залів пром. магазинів:

- Для підготовки і відпуску покупцям:

- інвентар для примірки взуття;

- дзеркало;

- метри та напівметри.

- Пристосування для перевірки якості пром. товарів:

- вимірювальні лінійки;

- прилади для перевірки якості електроламп і батарейок;

- антенні пристосування;

- прилади для перевірки точності ходу годинника.

- Інвентар для пакування товарів:

  - пристосування для упаковки шпалер;

  - клейка стрічка (для паперової упаковки)

- Рекламно виставковий інвентар:

- манекени та напівманекени;

- динамічні рекламні установки;

- підставки (широко використовуються для оформлення вітрин магазинів)

- планшети (використовують при показі великої кількості дрібних товарів – ниток, ґудзиків, ремінців)

- тримачі для одягу.

Класифікація загального інвентарю (викор. для всіх типів магазинів):

- Інвентар для прибирання і санобробки приміщень:

- Протипожежний інвентар:

3. Торгове холодильне обладнання

Торгове холодильне обладнання являє собою охолоджене пристосування, що призначене для короткотермінового зберігання, викладки і продажу товарів, що швидко псуються, на підприємствах роздрібної торгівлі. Представлене:

- холодильними камерами (К) – встановлюються в складських приміщення, продукти зберігаються 3-5діб; бувають камери для охолоджених продуктів та для заморожених продуктів. Для укладання продуктів використовують полиці, а для туш –крюки;

- холодильними шафами (Ш) – встановлюються на робочому місці продавця чи в складських приміщеннях і мають вбудовані холодильні агрегати. Для укладання товарів використовуються решітчасті полиці, що знімаються;

- охолодженими вітринами (В) – слугують для показу і продажу охолоджених продуктів; холодопостачання вітрини залежно від її типу здійснюється від холодильного агрегату, що розташований всередині вітрини, або агрегату, що розташований в машинному відділі магазину

- прилавками (П) – призначені для короткотермінового зберігання і демонстрації і продажу товарів в універсамах, а в магазинах самообслуговування застосовують відкриті прилавки з повітряною завісою. Товари викладаються на решітчастих полицях, що знімаються, або касети – для закритих прилавків

- прилавки-вітрини (ПВ) – призначені для короткотермінового зберігання і демонстрації і продажу товарів. Їх конструкція передбачає наявність двох охолоджувальних відділів –камери прилавка (що призначена для зберігання запасів, що швидко псуються) і вітрини (товари, призначені для вибору покупцем).

Виділяють такі основні групи:

+для зберігання товарів:

–камери;

–шафи;

–закриті прилавки.

+для показу:

–відкриті прилавки;

–вітрини;

–прилавки-вітрини.

+демонстраційне обладнання:

–демонстраційні вітрини;

–шафи-вітрини.

За температурним режимом, холодильне обладнання поділяється на низькотемпературне (-18°С та нижче) та звичайне (0°С-2°С).

4. Вимірювальне обладнання

Для здійснення операцій, пов’язаних з прийняттям товарів, підготовкою до продажу і відпуску, застосовують торгове вимірювальне обладнання:

1) Ваги (прилад для вимірювання маси товару):

+залежно від принципу дії:

–важільні (найбільш розповсюджені в торгівлі);

–електромеханічні (засновані на отриманні сигналу в електронний блок).

+за місцем і способом установки:

–настільні;

–пересувні;

–стаціонарні.

+за показником:

–гирні;

–шкальні;

–шкальногирні;

–циферблатні;

–цифрові електронні.

Важливими метрологічними вимогами до вагів є їх точність зважування та стійкість. Постійність показників визначається властивістю вагів давати однакові показання при багатократному зважуванні. До експлуатаційних вимог відносять: надійність (виконання своїх функцій протягом всього строку корисної експлуатації), наочність показників, максимальна швидкість зважування. Санітарно-гігієнічні вимоги – виготовлення з таких матеріалів, що є нейтральними по відношенню до товарів і оточуючого середовища.

2) Гирі (торгові гирі випускаються масою 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 г та 1, 2, 5, 10 кг). Їх форма, основні розміри і відхилення від нормальної маси встановлені стандартом. Для кожного типу вагів випускається свій тип гир.

3) Міри довжини і об’єму:

–метри;

–мірні кружки;

–мензурки.

Торгове вимірювання обладнання має підлягати перевірці і клеймуванню. Міри довжини і об’єму перевіряються не рідше, ніж 1 раз в 2 роки, гирі – не рідше, ніж 1 раз за рік. Порядок перевірки вагів кожного типу визначається відповідними стандартами і здійснюється безпосередньо в лабораторіях господарчого нагляду за вимірювальною технікою і стандартами.

Ваги, що не пройшли перевірку або з простроченим клеймом не можна зберігати в магазині.

5. Контрольно-касове обладнання

Розрахункові операції з покупцями відіграють важливу роль в торгово-технологічному процесі. Від правильної їхньої організації залежить затрати покупцями часу на придбання товарів.

Конструкція сучасних контрольно-касових машин дозволяє вести облік наростаючим підсумком, друкувати чек з різними даними.

Контрольно-касові машини складаються з наступних механізмів:

- Установчий механізм (клавіші для набору грошових сум, установку шифру та включення електропривода).

- Індикаторний механізм (необхідний для інформації касира та покупця про грошові суми).

- Рахунковий механізм (здійснює підрахунок).

- Чекодрукувальний механізм (отримується чек з відповідними реквізитами)

- і т.і.

Найбільш сучасними є комп’ютерні каси, що представлені комп’ютер зі спеціальним інтерфейсом для касового ящика та дисплеєм у 2-3 рядки. Вона може обробляти магнітні та мікропроцесорні карти, а також власні дисконтні. Суттєво прискорюється обслуговування покупців, оскільки каса зчитує штрих код.