Тольяттинский Государственный Университет

Задачи по Математическому моделированию

Студент: Шелудяков И.В.

Группа: М-402

Преподаватель: Бобровский А.В.

Тольятти 2006г.

Материал инструмента: Р6М5

Материал заготовки: Чугун СЧ 21-40

Станок: Вертикально-сверлильный 2Н125

Nшп=45…2000 об/мин

S=0,1-1,6 мм/об

Nэд = 2,2 кВт

25мм

t=1,5мм

Инструмент: зенкер насадной со вставными ножами из быстрорежущей стали ГОСТ 2255-71

d=22-40 мм

L=60-100 мм

D=50-100 мм

Ограничения по:

Стойкости

Мощности привода станка

Кинематике

Ограничение по стойкости

,

Ограничение по мощности привода

Ограничение по кинематике станка

Sобmin ≤ S ≤ Sобmax, Sобmin ≤ S, Sобmax ≥ S

lg Sобmin ≤ lg Slg 0.1 ≤ x1x1 ≥ - 1

lg Sобmax ≥ lg Slg 1.6 ≥ x1x1 ≤ 0.204

lg 3.534 ≤ x2x2 ≥ 0.5483

lg 157.079 ≥ x2x2 ≤ 2.196

Целевая функция производительности

- функция производительности.

Если z = 1, то x1 + x2 = 1.3722

Симплекс – метод

Выбираем базис и находим его решение:

Найдем алгебраические дополнения для каждого элемента матрицы

Союзная матрица		Транспонированная матрица		Обратная матрица

Базис 124 является допустимым т.к. все значения положительные.

Найдем симплекс-разности.

Решение является оптимальным.

Значения совпадают со значениями, полученными при решении задачи графическим способом.

Симплекс-таблицы.

,

Табл. 1

| СН БН | СЧ | x1 | x5 |
| --- | --- | --- | --- |
| x3 | 0.204 | 1 | 0 |
| x4 | 0.7587 | 0.4 | 1 |
| x2 | 1.307 | 0.4 | 1 |
| zmin | 0.9348 | 0.6 | -1 |

Табл.2

|  | СЧ | x1 | x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| x3 | 0.204 | 1 | 0 |
| x4 | -0.5483 | 0 | -1 |
| x5 | 1.307 | 0.4 | 1 |
| zmin | 0.3722 | 1 | 1 |

Табл.3

| СН БН | СЧ | x3 | x5 |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0.204 | 1 | 0 |
| x4 | 0.6771 | -0.4 | 1 |
| x2 | 1.2254 | -0.4 | 1 |
| zmin | 0.8124 | -0.6 | -1 |

В табл.3 все элементы последней строки отрицательные - min найден.

Значения

совпадают со значениями, полученными при решении задачи графическим способом и симплекс методом.