Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет

низкотемпературных и пищевых технологий»

Кафедра промышленной экологии

Курсовой проект

на тему:

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу хлебопекарного предприятия «Сдоба»

Выполнила:

студентка 535 гр.

Ромаданова С.А.

Проверила:

ст. преп.

Копыльцова С.Е.

Санкт-Петербург

2010 г.

Аннотация

Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу ОАО «Сдоба» разработан ООО «ЭКОиВ» согласно договору № 18 от 27 февраля 2010 г.

Основой для разработки проекта нормативов ПДВ явились результаты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проведенной согласно тому же договору в октябре–феврале 2010г. специалистами комплексной испытательной лаборатории «ХимПром».

В проекте представлены сведения о предприятии как источнике загрязнения атмосферы. В результате проведенной инвентаризации выбросов определен качественный и количественный состав выбросов в атмосферу.

Производство расположено на закрытой промышленной площадке. Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение – 4 .

Все 4 источника являются организованными точеными. Залповых и аварийных источников выбросов на предприятии не имеется.

Газоочистное оборудование на предприятии УВП-2000 расположено в ремотно-механических мастерских в цехе по деревообработке

Суммарный выброс от 4 источников загрязнения атмосферы предприятия на существующее положение составляет 37,3 г/с, валовый выброс – 36,9 т/год.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [9] санитарно-защитная зона (СЗЗ) для предприятия составляет 100 м.

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 260 м. Фактическая СЗЗ не выдержана.

Разработан график контроля за соблюдением нормативов ПДВ в атмосферу.

Результаты расчета рассеивания показали, что концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предприятия, выше значений ПДК на границе СЗЗ и в жилой зоне.

На основании проведенных расчетов предлагается установить норматив ПДВ по 7 загрязняющим веществам и для 4 источников выбросов на уровне достигнутых значений выбросов по состоянию на 2010 г. Для остальных 14 загрязняющих веществ нормативы ПДВ не достигнуты. Разработан план мероприятий по снижению выбросов данных загрязняющих веществ атмосферный воздух, предусматривающий достижение нормативов ПДВ в 2014 г.

Содержание

Введение

1. Общие сведения о предприятии

2. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

2.2 Характеристика газоочистного оборудования

2.3 Перспектива развития предприятия

2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

3. Проведение расчетов и определение нормативов ПДВ

3.1 Исходные данные для расчета загрязнения атмосферы

3.2 Анализ результатов расчета

3.3 Мероприятия по достижению нормативов ПДВ

3.4 Предлагаемые нормативы ПДВ

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

5. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии

Список литературных источников

Приложения

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия

Карта-схема предприятия

Исходные данные предприятия

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Протокол физико-химического анализа выбросов загрязняющих веществ

Сведения о метеорологических характеристиках и фоновых концентрациях загрязняющих веществ

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Введение

Целью настоящей работы является разработка проекта нормативов ПДВ в атмосферу ОАО «Сдоба» по состоянию на 12.03.2010 года и с учетом перспективы его развития до 12.03.2010 года.

Проект нормативов ПДВ в атмосферу разработан ООО «ЭКОиВ» для ОАО «Сдоба» на основании договора № 18 от 27.02.2010 г.

Основой для разработки проекта нормативов ПДВ явились результаты инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу, проведенной согласно договору № 32 от 01.02.2010 г. специалистами комплексной испытательной лаборатории «ХимПром»

Проект нормативов ПДВ разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

Проект выполнен и оформлен в соответствии с

- ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]

- ФЗ «Об охране атмосферных вод» [2]

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления дополнительных выбросов вредных веществ от промышленных предприятий.

- ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе, содержащихся в выбросах предприятий. (Л., 1987)

- Инструкции по нормированию выбросов(сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу м водные объекты (М; 1987)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб; 2002)

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (СПб.; 2008)

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ в атмосферный воздух от предприятий (М.;1990)

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведена на основании:

1. Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Л., 1990).

Исполнитель: ООО «ЭКОиВ»

Санкт-Петербург, Дегтярная ул, 14

Тел/факс: 8(812) 764-44-78

Соисполнитель:	ООО «ХимПром»

Санкт-Петербург, Большая Монетная, 28, лит Д

Тел/факс: 8(812) 178-78-95

1. Общие сведения о предприятии

Хлебопекарное предприятие ОАО «Сдоба» расположено по адресу: г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 14 литер Б расположено на 1 промышленной площадке и специализируется на выпуске хлебобулочных изделий.

Территория предприятия граничит:

- на востоке – с жилой зоной;

- на юге – с жилой зоной и автострадой шоссе Революции;

- на западе – с промышленной зоной;

- на севере – с промышленной зоной и автострадой Пискаревского проспекта …

Ближайшие дома расположены на расстоянии 260 м.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [9] предприятие относится к IV классу с СЗЗ – 100 м. Санитарно-защитная зона не выдержана.

На балансе предприятия находится 3 единиц автотранспорта (см. прил. 3).

На территории предприятия расположена котельная, работающая на газообразном топливе и полностью обеспечивающая теплом все объекты предприятия.

Ситуационная карта-схема района города, в котором расположено предприятие, представлена в прил. 1.

Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в прил. 2.

| Наименование предприятия | ОАО «Сдоба» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 14 литер Б |
| Фактический адрес | г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 14 литер Б |
| Тел./факс | 8(812) 465-78-14 |
| Руководитель предприятия | Алексеев Д.С, директор |
| Ответственный за ООС | Леонова А. И, главный эколог |
| Реквизиты предприятия: |  |
| ИНН | 715398385062 |
| КПП | 783801001 |
| ОКПО | 03559955 |
| ОКВЭД | 15.82 |

2. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

ОАО «Сдоба» специализируется на выпуске изготовлении и реализации хлебобулочных изделий, технологическая схема производства которых приведена в прил. 3.

К основному производству относятся:

– склад сырья;

– хлебопекарный цех;

К вспомогательному производству относятся:

– котельная;

– автотранспортный участок;

– ремонтно-механические мастерские (механический, сварочный, покрасочный и деревообрабатывающий участки).

Режим работы отдельных подразделений производства приведен в прил. 3.

Хлебопекарный цех

Предназначен для замеса теста и других полуфабрикатов, брожения полуфабрикатов, деления теста на куски определенной массы, формирования и расстойки тестовых заготовок.

Технология приготовления

На завод мука доставляется автомуковозом, взвешивается на автомобильных весах и подается через приемный щиток аэрозольтранспортом на склад бестарного хранения муки открытого типа, расположенного на территории завода в силоса (емкости для хранения муки). Мука просеивается, очищается от металлопримесей, взвешивается и аэрозольтранспортом подается в производственные бункера.

При растаривании сырья в атмосферный воздух через шахту общеобменной вытяжной вентиляции, являющейся источником выбросов (ист. 0001) поступает пыль мучная

Тесто готовится непрерывным способом на большой густой опаре. Используются тестоприготовительные агрегаты, которые занимают меньшую площадь и легки в обслуживании. С точки зрения санитарии густая опара чище перекачивается по трубам, а также не прилипает к оборудованию и не пачкает его.

Для приготовления опары в тестомесильную машину дозируется сырье в соответствии с рецептурой, затем происходит замес опары. Замешанная опара перекачивается в бункер для брожения опары. Брожение опары проходит в течение 210-240 мин до конечной кислотности 4,5 град. Выброженная опара с помощью нагнетателя поступает на замес теста, куда добавляется оставшаяся мука, раствор сахара, раствор соли, маргарин, вода.

Тесто замешивается в течение 10-12 мин, температура теста 28-30ºС, влажность теста 42%. Далее тесто поступает в корыто для брожения, где бродит 20-40 мин, до кислотности 3,5 град. Далее тесто поступает в тестоделитель, где делится на куски, потом в округлитель для придания округлой формы. После округлителя тесто поступает на предварительную расстойку, она необходима для снятия внутреннего напряжения, длится 3-5 мин. После предварительной расстойки тесто поступает в закаточную машину, где придается батонообразная форма. Тестовые заготовки идут на окончательную расстойку. Во время окончательной расстойки тестовая заготовка приобретает окончательную форму, увеличиваясь в 2-2,5 раза. Уходит излишек диоксида углерода из тестовых заготовок. Окончательная расстойка проходит в расстойном шкафу при температуре 30-40ºС, время 35-40 мин, влажность 75%.

Хлебные изделия выпекают в пекарной камере хлебопекарных печей при температуре паровоздушной среды 200—280 °С. Для выпечки 1 кг хлеба требуется около 293—544 кДж. Эта теплота расходуется в основном на испарение влаги из тестовой заготовки и на ее прогревание до температуры (96—97 °С в центре), при которой тесто превращается в хлеб. Большая доля теплоты (80—85%) передается тесту излучением от раскаленных стенок и сводов пекарной камеры.

Тестовые заготовки прогреваются постепенно, начиная с поверхности, поэтому все процессы, характерные для выпечки хлеба, происходят не одновременно во всей его массе, а послойно, сначала в наружных, а потом во внутренних слоях. Быстрота прогревания теста, хлеба в целом, а следовательно, и продолжительность выпечки зависят от ряда факторов. При повышении температуры в пекарной камере (в известных пределах) ускоряется прогревание заготовок и сокращается продолжительность выпечки. При выпечке в атмосферный воздух через шахту общеобменной вентиляции выделяются этиловый спирт, этановая кислота и ацетальдегид.

Складские помещения

- Склад хранения готовой продукции

Предназначен для хранения готовой продукции перед реализацией.

Котельная

Котельная предназначена для обеспечения предприятия паром и горячей водой для технологических и хозяйственно-бытовых нужд.

В котельной размещены 4 котла, которые работают на газообразном топливе. Резервное топливо отсутствует.

При работе котельной в атмосферу из дымовой трубы (ист. 0002) поступают:

- Азот (II) оксид (Азота оксид)

- Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

- Углерод оксид

Автотранспортный участок

На закрытой отапливаемой стоянке (ист. 0003) хранятся 1 легковая машина и 2 грузовые машины, принадлежащих предприятию.

При въезде, выезде и прогреве двигателя автотранспорта в атмосферу выделяются:

1.Азот (II) оксид (Азота оксид)

2.Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

3.Углерод оксид

4. Углеводороды

5. Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

6. Тетраэтилсвинец

Данный источник выбросов (ист. 0003) классифицируется как организованный.

Ремонтно-механические мастерские (РММ)

РММ предназначены для технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, находящегося на балансе предприятия, изготовления запасных частей.

В состав РММ входят: деревообрабатывающий, лакокрасочный, сварочный и механический участки.

В механическом участке производится обработка металлов на вертикально-фрезерных станках, в атмосферу при работе станков выделяются:

1. Взвешенные вещества

2. Пыль латунная

В деревообрабатывающем участке происходит механическая обработка древесины. В результате в атмосферу от деревообрабатывающего станка ЦДК-4 выделяется пыль древесная.

В сварочном участке происходит создание неразъемных соединений термическим путем. В атмосферу от электрода О34-2 выделяются:

- Взвешенные вещества

- ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо)

- Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

- Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния

- Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь

- Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор)

В лакокрасочном участке происходит окраска и сушка гидроэлектростатическим способом, с использованием лака МЛ-92 и растворителя РКБ-2. От окрасочного оборудования и при сушке в атмосферу выделяются:

- Взвешенные вещества

- Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

- Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

- Уайт-спирит

- 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)

РММ располагаются в одном помещении, разделенном перегородками на участки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через шахту единой общеобменной вентиляционной системы (ист. 0004).

2.2 Краткая характеристика газоочистного оборудования

На предприятии имеется одна пылеулавливающая установка (ПГУ), расположенная в ремонтно-механических мастерских, в деревообрабатывающем цехе. Характеристика и показатели работы ПГУ представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

| Номер источника выброса | Наименование и тип ПГУ | Кол-во ПГУ, шт. | КПД ПГУ, % |  | Код ЗВ | Поступило на очистку |  | Выброшено в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектн. | факт. |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 004 | УВП-2000 | 1 | 95 | 95 | 2936 | 624 | 728 | 31,2 | 36,4 |

2.3 Перспектива развития предприятия

По данным предприятия нового строительства, реконструкции, изменения технологии и иных мероприятий, существенно влияющих на увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в ближайшие 5 лет не предусмотрено.

2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в табл. 2.2. Коды и значения ПДК соответствуют [7] .

Таблица 2.2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| № п/п | Код |  | Наименование вещества | Класс опасности | Агрегатное состояние | Используемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
|  | 1048 |  | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | г | ПДКм.р | 0,100 | 0,0997 | 0,0245 |
|  | 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | г | ПДКм.р | 0,400 | 0,336 | 0,0069 |
|  | 0301 |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | г | ПДКм.р | 0,200 | 2,064 | 0,0426 |
|  | 1317 |  | Ацетальдегид | 3 | г | ПДКм.р | 0,010 | 0,008 | 0,000019 |
|  | 0192 |  | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | г | ПДКм.р | 0,100 | 0,127 | 0,071 |
|  | 2902 |  | Взвешенные вещества | 3 | тв | ПДКм.р | 0,500 | 0,0371 | 0,124 |
|  | 0616 |  | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | г | ПДКм.р | 0,200 | 0,0472 | 0,102 |
|  | 0143 |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | г | ПДКм.р | 0,010 | 0,00075 | 0,0024 |
|  | 3721 |  | Пыль мучная | 4 | тв | ПДКм.р | 1,000 | 0,006 | 0,000014 |
|  | 2908 |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 3 | тв | ПДКм.р | 0,3 | 0,004 | 0,0048 |
|  | 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | г | ПДКм.р | 0,500 | 0,022 | 0,000057 |
|  | 0337 |  | Тетраэтилсвинец | 1 | г | ПДКм.р | 0,0001 | 0,005 | 0,0128 |
|  | 0401 |  | Углеводороды | 4 | г | ПДКм.р | 60,0 | 1,2 | 0,0028 |
|  | 0343 |  | Углерод оксид | 4 | г | ПДКм.р | 5,0 | 2,121 | 0,0246 |
|  | 0343 |  | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 2 | г | ПДКм.р | 0,030 | 0,00457 | 0,015 |
|  | 1555 |  | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | г | ПДКм.р | 0,200 | 0,0012 | 0,000002 |
|  | 1061 |  | Этанол (этиловый спирт) | 4 | г | ПДКм.р | 5,000 | 0,03 | 0,000072 |
|  | 0123 |  | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | г | ПДКс.с | 0,040 | 0,0174 | 0,056 |
|  | 0146 |  | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 2 | г | ПДКс.с | 0,002 | 0,0133 | 0,043 |
|  | 2987 |  | Пыль латунная | - | тв | ОБУВ | 0,003 | 0,0019 | 0,00109 |
|  | 2936 |  | Пыль древесная | - | тв | ОБУВ | 0,500 | 31,2 | 36,4 |
|  | 2752 |  | Уайт-спирит | - | г | ОБУВ | 1,000 | 0,0457 | 0,094 |
|  | Всего веществ: 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: твердых – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидких и газообразных – 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6009 | Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ на предприятии отсутствуют.

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от организованных и неорганизованных источников для расчета ПДВ представлены в соответствии с требованиями [8] в табл. 2.3.

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета ПДВ

Исходными данными для расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы являются результаты инвентаризации источников выбросов, проведенной в феврале 2010 г. специалистами комплексной испытательной лаборатории ООО «Химпром». Отбор и анализ проб воздуха проводился в соответствии с [11]. В качестве величин выбросов при расчете рассеивания приняты максимальные выбросы, полученные при проведении инвентаризации.

Для расчета количественных характеристик загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников, расположенных в основном производстве (ист. 0001), использованы данные инструментальных измерений. Результаты проведенных измерений представлены в протоколе измерений (прил. 5).

Определение выбросов от 3 организованных точечных (ист. 0001–0003) было выполнено расчетным способом на основании данных, предоставленных предприятием (прил. 3), и в соответствии со следующими методическими документами:

– для ист. 0002 (котельная) – [12]

– для ист. 0003 (автотранспортный участок) – [13];

– для ист. 0004 (механический участок) – [14];

– для ист. 0004 (сварочный участок) – [15];

– для ист. 0004 (покрасочный участок) – [16];

– для ист. 0004 (деревообрабатывающий участок) – [17].

Результаты расчетов приведены в табл. 2.3, сами расчеты – в прил. 4 соответственно.

Валовые выбросы (т/год) рассчитаны на основе средней мощности источников выбросов (г/с) и времени работы технологического оборудования, выделяющего загрязняющие вещества.

На существующее положение общее количество источников загрязнения атмосферы на территории предприятия – 4. Все источники являются организованными, точечными. Источники выбрасывают в атмосферу 21 загрязняющие вещество и 1 группу веществ, обладающую эффектом суммации вредного воздействия.

Суммарный выброс от 4 источников загрязнения атмосферы предприятия на существующее положение составляет 37,3 г/с, валовый выброс – 36,9 т/год.

Таблица 2.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

| Производство | Цех | Источники выделения ЗВ |  | Число часов работы в год | Наименование источника выбросов ЗВ | Число источников выброса, шт. | Номер источника выброса на карте-схеме | Высота источника выброса, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | кол-во, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное | Хлебопекарный | Печь хлебопекарная | 1 | 2384 | Шахта общеобменной вытяжной вентиляции | 1 | 0001 | 3 | 0.03 |
| Вспомогательное | Котельная | Котельная установка | 4 | 5800 | Дымовая труба | 1 | 0002 | 40 | 0.4 |
|  | Автотранспортный участок | Выхлопные трубы автомобилей | 3 |  |  | 1 | 0003 | 7 | 0.08 |
|  | Деревообрабатывающий участок | ЦДК-4 | 8 | 1400 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 |
|  | Сварочный участок | 034-2 | 10 | 750 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 |
|  | Покрасочный участок | Окрасочное оборудование, сушка | 1 | 1980 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 |
|  | Механический участок | Вертикально-фрезерный станок | 3 | 800 | Вытяжная вентиляция | 1 | 0004 | 5 | 0.02 |

| Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты источника выб-росов на карте-схеме |  | Наименование ПГУ (средняя эксплу-тационная степень очистки, %) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость, м/с | объем, м3/с | темпера-тура, °С |  |  |  | код | наименование | СП |  |  | П |  |  |  |
|  |  |  | Х | Y |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год | г/с | мг/м3 | т/год |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0.05 | 0.0000353 | 60 | 113 | 100 | нет | 1317 | Ацетальдегид | 0,008 | 0,0324 | 0,000019 | 0,008 | 0,0324 | 0,000019 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 3721 | Пыль мучная | 0,006 | 0,169 | 0,000014 | 0,006 | 0,169 | 0,000014 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,0012 | 0,00191 | 0,000002 | 0,0012 | 0,00191 | 0,000002 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 0,03 | 0,0448 | 0,000072 | 0,03 | 0,0448 | 0,000072 | 2010 |
| 0.5 | 0.628 | 110 | 88 | 87,5 | нет | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,326 | 0,000259 | 0, 00689 | 0,326 | 0,000259 | 0,00689 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,008 | 0,00329 | 0,0424 | 2,008 | 0,00329 | 0,0424 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0343 | Углерод оксид | 0,251 | 0,00359 | 0,000584 | 0,251 | 0,00359 | 0,000584 | 2013 |
|  |  |  | 100 | 33 | нет | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0104 | 0,207 | 0,000026 | 0,0104 | 0,207 | 0,000026 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,056 | 0,423 | 0,000162 | 0,056 | 0,423 | 0,000162 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,87 | 0,096 | 0,024 | 1,87 | 0,096 | 0,024 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | Тетраэтилсвинец | 0,022 | 35,9 | 0,000057 | 0,022 | 35,9 | 0,000057 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 0343 | Углерод оксид | 0,005 | 8,36 | 0,0128 | 0,005 | 8,36 | 0,0128 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 0401 | Углеводороды | 1,2 | 0,0106 | 0,0028 | 1,2 | 0,0106 | 0,0028 | 2010 |
| 0,03 | 0,0000094 | 23 | 30 | 32 | УВП-2000, 95% | 2936 | Пыль древесная | 31,2 | 339,4 | 36,4 | 31,2 | 339,4 | 36,4 | 2014 |
| 0,03 | 0,0000094 | 23 | 65 | 58 | нет | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0375 | 3,9 | 0,12 | 0,0375 | 3,9 | 0,12 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00075 | 0,079 | 0,056 | 0,00075 | 0,079 | 0,056 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,004 | 0,425 | 0,0048 | 0,004 | 0,425 | 0,0048 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 0,00457 | 3,99 | 0,015 | 0,00457 | 3,99 | 0,015 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0123 | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,0174 | 0,188 | 0,056 | 0,0174 | 0,188 | 0,056 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0146 | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 0,0133 | 1,4 | 0,043 | 0,0133 | 1,4 | 0,043 | 2011 |
| 0,03 | 0,0000094 | 23 | 65 | 33 | нет | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0.0997 | 0,0106 | 0.0245 | 0.0997 | 0,0106 | 0.0245 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 0192 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.127 | 1,35 | 0,071 | 0,127 | 1,35 | 0,071 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,000737 | 0,078 | 0,00265 | 0,000737 | 0,078 | 0,00265 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0472 | 0,489 | 0,102 | 0.0472 | 0,489 | 0,102 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,0457 | 0,5 | 0.094 | 0,0457 | 0,5 | 0,094 | 2012 |
| 0,03 | 0,0000094 | 23 | 30 | 32 | нет | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00057 | 0,0606 | 0,00121 | 0,00057 | 0,0606 | 0,00121 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 2987 | Пыль латунная | 0,0019 | 0,202 | 0,000109 | 0,0019 | 0,202 | 0,000109 | 2011 |

Примечание: ЗВ – загрязняющие вещества; СП – существующее положение (на момент разработки проекта ПДВ), П – перспектива (на время действия проекта нормативов ПДВ).

3. Проведение расчетов и определение нормативов ПДВ

3.1 Исходные данные для расчета загрязнения атмосферы

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен на персональном компьютере без использования специализированных программных средств).

Метеорологические характеристик и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосфере города

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе, η | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха, Т, °С: |  |
| наиболее жаркого месяца года | 21 |
| наиболее холодного месяца года | -26 |
| Среднегодовая роза ветров, %: |  |
| С | 15 |
| СВ | 5 |
| В | 2 |
| ЮВ | 25 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 18 |
| З | 20 |
| СЗ | 3 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 5 |

3.2 Расчет рассеивания уровня загрязнения атмосферы на существующее положение

Перед расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для каждого ингредиента проверялась целесообразность проведения расчета для каждого загрязняющего вещества в соответствии с [6]. Результаты проверки целесообразности представлены табл. 3.2.

Таблица 3.2

Определение критерия целесообразности Ф′

| Код ЗВ | Наименование ЗВ | ПДК (ОБУВ), мг/м3 | МΣ, г/с | Н, м | Ф′ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,100 | 0,0997 | 5 | 31,9 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,400 | 0,336 | 2 | 67,2 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,200 | 2,064 | 2 | 825,7 | Ф′>1 необходим расчет |
| 1317 | Ацетальдегид | 0,010 | 0,008 | 3 | 42,6 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0192 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,1 | 0,127 | 5 | 40,6 | Ф′>1 необходим расчет |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,0388 | 2 | 6,21 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,2 | 0,0472 | 5 | 7,3 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,010 | 0,000175 | 5 | 0,56 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 3721 | Пыль мучная | 1,0 | 0,006 | 3 | 0,32 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,3 | 0,004 | 5 | 0,43 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,5 | 0,022 | 7 | 0,96 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 0337 | Тетраэтилсвинец | 0,0001 | 0,005 | 7 | 1142 |  |
| 0401 | Углеводороды | 60 | 1,2 | 7 | 0,46 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 0343 | Углерод оксид | 5,0 | 2,12 | 2 | 33,9 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 0,03 | 0,00457 | 5 | 4,87 | Ф′>1 необходим расчет |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,200 | 0,0012 | 3 | 0,32 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 5,0 | 0,03 | 3 | 0,32 | Ф′< 1, выброс ПДВ |
| 0123 | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,040 | 0,0174 | 5 | 13,9 | Ф′>1 необходим расчет |
| 0146 | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 0,002 | 0,0133 | 5 | 212,8 | Ф′>1 необходим расчет |
| 2987 | Пыль латунная | 0,003 | 0,0019 | 5 | 20,2 | Ф′>1 необходим расчет |
| 2936 | Пыль древесная | 0,5 | 31,2 | 5 | 1996 | Ф′>1 необходим расчет |
| 2752 | Уайт-спирит | 1,0 | 0,0472 | 5 | 1,46 | Ф′>1 необходим расчет |

Из расчетов исключаются загрязняющие вещества, для которых значение Ф′ ≤ 1.

Далее было проведено уточнение границ санитарно-защитной зоны предприятия. Расчеты размера санитарно-защитной зоны предприятия с учетом розы ветров представлены в прил. 2.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в прил. 7.

3.3 Предлагаемые нормативы ПДВ

На основании результатов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для 4 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагается назначить нормативы ПДВ в атмосферу на уровне ПДВ

Предлагаемые нормативы выбросов по каждому источнику и загрязняющему веществу представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3Выбросы загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения ПДВ

| Производство, участок, цех | Номер источника выброса | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | Год достижения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП на 2010 г. |  | на 2010–2014 гг. |  | ПДВ |  |  |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный участок | 0004 | 0,0997 | 0,0245 | - | - | 0,00632 | 0,000387 | 2013 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0997 | 0,0245 | - | - | 0,00632 | 0,000387 | 2013 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0002 | 0,326 | 0, 00689 | - | - | 0,00267 | 0,0000561 | 2012 |
| Автотранспортный участок | 0003 | 0,0104 | 0,000026 | - | - | 0,00028 | 0,0000011 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,336 | 0,00692 | - | - | 0,00295 | 0,0000572 | 2012 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0002 | 2,008 | 0,0424 | - | - | 0,0056 | 0,000035 | 2012 |
| Автотранспортный участок | 0003 | 0,056 | 0,000162 | - | - | 0,000328 | 0,000056 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 2,064 | 0,0425 | - | - | 0,005928 | 0,000091 | 2012 |
| Ацетальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 | 0,008 | 0,000019 | - | - | 0,000078 | 0,0000001 | 2013 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,008 | 0,000019 | - | - | 0,000078 | 0,0000001 | 2013 |
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный участок | 0004 | 0,127 | 0,071 | - | - | 0,00011 | 0,00049 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,127 | 0,071 | - | - | 0,00011 | 0,00049 | 2012 |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,0375 | 0,12 | - | - | 0,0000473 | 0,00067 | 2012 |
| Покрасочный участок | 0004 | 0,000737 | 0,00265 | - | - | 0,000056 | 0,000012 | 2012 |
| Механический участок | 0004 | 0,00057 | 0,00121 | - | - | 0,000048 | 0,000035 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0388 | 0,124 | - | - | 0,000142 | 0,00068 | 2012 |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный участок | 0004 | 0,0472 | 0,102 | - | - | 0,000321 | 0,000231 | 2013 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0472 | 0,102 | - | - | 0,000321 | 0,000231 | 2013 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 2010 |
| Пыль мучная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 2010 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 2010 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспортный участок | 0003 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 2010 |
| Тетраэтилсвинец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспортный участок | 0003 | 0,005 | 0,0128 | - | - | 0,000012 | 0,00034 | 2013 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,005 | 0,0128 | - | - | 0,000012 | 0,00034 | 2013 |
| Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотранспортный участок | 0003 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 2010 |
| Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 0002 | 0,251 | 0,000584 | - | - | 0,000112 | 0,0000032 | 2013 |
| Автотранспортный участок | 0003 | 1,87 | 0,024 | - | - | 0,0042 | 0,00038 | 2013 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 2,12 | 0,0246 | - | - | 0,0043 | 0,00038 | 2013 |
| Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,00457 | 0,015 | - | - | 0,0000012 | 0,000086 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,00457 | 0,015 | - | - | 0,0000012 | 0,000086 | 2012 |
| Этановая кислота (Уксусная кислота) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 2010 |
| Этанол (этиловый спирт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 2010 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 2010 |
| ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,0174 | 0,056 | - | - | 0,000437 | 0,0000018 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0174 | 0,056 | - | - | 0,000437 | 0,0000018 | 2012 |
| Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный участок | 0004 | 0,0133 | 0,043 | - | - | 0,000345 | 0,000028 | 2011 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0133 | 0,043 | - | - | 0,000345 | 0,000028 | 2011 |
| Пыль латунная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механический участок | 0004 | 0,0019 | 0,000109 | - | - | 0,00012 | 0,000021 | 2011 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0019 | 0,000109 | - | - | 0,00012 | 0,000021 | 2011 |
| Пыль древесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревообрабатывающий участок | 0004 | 31,2 | 36,4 | - | - | 1,7 | 0,96 | 2014 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 31,2 | 36,4 | - | - | 1,7 | 0,96 | 2014 |
| Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный участок | 0004 | 0,0457 | 0,094 | - | - | 0,000234 | 0,0000456 | 2012 |
| ИТОГО по предприятию: |  | 0,0457 | 0,094 | - | - | 0,000234 | 0,0000456 | 2012 |
| Всего по предприятию: |  | 37,3 | 36,9 |  |  | 2,93 | 0,97 | - |
| в т. ч. твердых |  | 33,15 | 36,63 |  |  | 1,125 | 0,958 | - |
| жидких и газообразных |  | 4,15 | 0,27 |  |  | 1,8 | 0,012 | - |

3.3 Мероприятия по достижению нормативов ПДВ

| Наименование производства | № источника выброса | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия |  | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Наименование ЗВ | Величина выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | До мероприятия |  | После мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 | Совершенствование технологии производства, оборудования | 12.03. 2010 | 12.03. 2013 | 1670 | Ацетальдегид | 0,008 | 0,000019 | 0,000078 | 0,0000001 |
| Котельная | 0002 | Увеличение высоты трубы | 12.03. 2010 г. | 12.03. 2012 г. | 550 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,008 | 0,0424 | 0,0056 | 0,000035 |
|  |  |  |  |  |  | Азот(II)оксид (Азота оксид) | 0,326 | 0, 00689 | 0,00267 | 0,0000561 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0,251 | 0,000584 | 0,000112 | 0,0000032 |
| Автотранспортный участок | 0003 | Уменьшение объема двигателя | 12.03. 2010 г | 12.03. 2012 г. | 350 | Азот(II)оксид (Азота оксид) | 0,0104 | 0,000026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,056 | 0,000162 |  |  |
|  |  | Эффективная очистка топлива (очистка от серных примесей, использование высокооктановых бензинов без содержания свинца), | 12.03. 2010 г | 12.03. 2013 г. | 3960 | Тетраэтилсвинец | 0,005 | 0,0128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1,87 | 0,024 |  |  |
| РММ | 0004 | Увеличение высоты источника выброса | 12.03. 2010 г | 12.03. 2013. | 490 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0997 | 0,0245 | 0,000654 | 0,0000034 |
|  |  |  | 12.03. 2010 г | 12.03. 2012 | 786 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,127 | 0,071 | 0,00011 | 0,00049 |
|  |  | Установка аппаратов мокрой очистки газов | 12.03. 2010 г | 12.03. 2012 | 1540 | Взвешенные вещества | 0,0388 | 0,124 | 0,000142 | 0,00068 |
|  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0472 | 0,102 | 0,000321 | 0,000231 |
|  |  | Увеличение высоты источника выброса | 12.03. 2010 г | 12.03. 2012 | 980 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 0,00457 | 0,015 | 0,0000012 | 0,000086 |
|  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,0174 | 0,056 | 0,000437 | 0,0000018 |
|  |  | Установка пылеосадительных камер и циклонов | 12.03. 2010 г | 26.02. 2014 | 642 | Пыль древесная | 31,2 | 36,4 | 1,7 | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 0,0133 | 0,043 | 0,000345 | 0,000028 |
|  |  |  |  |  |  | Пыль латунная | 0,0019 | 0,000109 | 0,00012 | 0,000021 |
|  |  | Увеличение высоты источника выброса | 12.03. 2010 г | 12.03. 2012 | 300 | Уайт-спирит | 0,0457 | 0,094 | 0,000234 | 0,0000456 |

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Большинство выбросов на предприятии временно согласованные, таким образом нормативы предельно допустимых выбросов не соблюдаются. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо:

- составлять предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха

- сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

- снижать выбросы, поступающие в атмосферу из большого числа мелких источников

- заблаговременно прогнозировать такие условия

5. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии

Раздел разработан в соответствии с [6]. Результаты определения категории источников выбросов приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Определение категории источников загрязнения атмосферы

| Номер источника выброса | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  | Категория источника выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 1317 | Ацетальдегид | 0,08 | 0,0324 | II |
|  | 3721 | Пыль мучная | 0,0006 | 0,169 | IV |
|  | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,006 | 0,00191 | III |
|  | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 0,0006 | 0,0448 | III |
| 0002 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,02 | 0,000259 | III |
|  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,251 | 0,00329 | III |
|  | 0343 | Углерод оксид | 0,00125 | 0,00359 | III |
| 0003 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0026 | 0,207 | III |
|  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0081 | 41,1 | I |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0044 | 0,423 | III |
|  | 0337 | Тетраэтилсвинец | 5 | 0,096 | I |
|  | 0343 | Углерод оксид | 0,037 | 35,9 | I |
|  | 0401 | Углеводороды | 0,002 | 8,36 | III |
| 0004 | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,0997 | 0,0106 | III |
|  | 0192 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,127 | 1,35 | I |
|  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0078 | 4,03 | I |
|  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0236 | 0,489 | II |
|  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0075 | 0,079 | III |
|  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,00133 | 0,425 | II |
|  | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 0,0152 | 3,99 | I |
|  | 0123 | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,044 | 0,188 | II |
|  | 0146 | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 0,665 | 1,4 | I |
|  | 2936 | Пыль древесная | 6,24 | 339,4 | I |
|  | 2987 | Пыль латунная | 0,063 | 0,202 | III |
|  | 2752 | Уайт-спирит | 0,00457 | 0,5 | III |

Источники выбросов, подлежащие контролю, а также его периодичность приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Сдоба»

Алексеев Д.С

План-график

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ 
на источниках выброса

| Номер источ-ника выброса | Производство, участок, цех | Контролируемое ЗВ |  | Перио-дичность контроля | Норматив выбросов (ПДВ) |  | Кем осущест-вляется контроль | Метод прове-дения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 0001 | Основное производство | 1317 | Ацетальдегид | 2р/год | 0,008 | 0,010 | Главный эколог | [10] |
|  |  | 3721 | Пыль мучная | 1р/5 лет | 0,006 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 1р/год | 0,0012 | 0,200 |  |  |
|  |  | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 1р/год | 0,03 | 5,000 |  |  |
| 0002 | Котельная | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1р/год | 0,326 | 0,400 | Главный энергетик | Расчетный |
|  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1р/год | 2,008 | 0,200 |  |  |
|  |  | 0343 | Углерод оксид | 1р/год | 0,251 |  |  |  |
| 0003 | Автотранспортный участок | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1р/год | 0,0104 | 0,400 | Главный механик | Расчетный |
|  |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 4р/год | 0,056 | 0,200 |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1р/год | 0,022 | 0,500 |  |  |
|  |  | 0337 | Тетраэтилсвинец | 4р/год | 0,005 | 0,0001 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды | 1р/год | 1,2 | 60 |  |  |
|  |  | 0343 | Углерод оксид | 4р/год | 1,87 | 5 |  |  |
| 0004 | Сварочный участок | 2902 | Взвешенные вещества | 4р/год | 0,0375 | 0,500 |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 1р/год | 0,00075 | 0,010 |  |  |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 2р/год | 0,004 | 0,3 |  |  |
|  |  | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | 4р/год | 0,00457 | 0,030 |  |  |
|  |  | 0123 | ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 2р/год | 0,0174 | 0,040 |  |  |
|  |  | 0146 | Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | 4р/год | 0,0133 | 0,002 |  |  |
| 0004 | Покрасочный участок | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 1р/год | 0,0997 | 0,100 |  |  |
|  |  | 0192 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 4р/год | 0,127 | 0,100 |  |  |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 4р/год | 0,000737 | 0,500 |  |  |
|  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 2р/год | 0,0472 | 0,200 |  |  |
|  |  | 2752 | Уайт-спирит | 1р/год | 0,0457 | 1,000 |  |  |
| 0004 | Механический участок | 2902 | Взвешенные вещества | 4р/год | 0,00057 | 0,500 |  |  |
|  |  | 2987 | Пыль латунная |  | 0,0019 | 0,003 |  |  |
| 0004 | Деревообрабатывающий участок | 2936 | Пыль древесная | 4р/год | 31,2 | 0,500 |  |  |

Список литературных источников

- ФЗ «Об охране окружающей среды»

- ФЗ «Об охране атмосферных вод»

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления дополнительных выбросов вредных веществ от промышленных предприятий.

- ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе, содержащихся в выбросах предприятий. (Л., 1987)

- Инструкции по нормированию выбросов(сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу м водные объекты (М; 1987)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб; 2002)

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (СПб.; 2008)

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ в атмосферный воздух от предприятий (М.;1990)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М., 2003.

- Перечень методик выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению в 2008 г. – СПб.: НИИ Атмосфера, 2007.

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал в час. – М.: НИИ Атмосфера, 1999.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных предприятий. – М.: НИИАТ, 1998 (с учетом дополнений и изменений к вышеуказанной методике. – М., 1999).

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений). – СПб.: НИИ Атмосфера, фирма «Интеграл», 2002.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений). – СПб.: НИИ Атмосфера, фирма «Интеграл», 2002.

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений). – СПб.: НИИ Атмосфера, фирма «Интеграл», 1999.

- Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: ЧИП «Эко-Прогноз», 1992.

- Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, этанола, толуола в промышленных выбросах в атмосферу;

18.Методика выполнения измерений концентрации пыли в промышленных выбросах организованного отсоса (гравиметрический метод) МВИ №Пр 2000/4;

19.. Методика выполнения измерений концентрации органических кислот С1–С4 в газовоздушных выбросах промышленных предприятий (газохроматографический метод)

20. Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника АЮВ 0.005.169 МВИ

Приложение

исходные данные предприятия

Краткая характеристика предприятия

Хлебопекарное предприятие ОАО «Сдоба» специализируется на выпуске хлебобулочных изделий, технологическая схема производства которых приведена ниже.

Технологическая схема производства хлебобулочных изделий

Подготовка сырья

(муки, воды, дрожжей, соли)

Замес теста

Брожение теста

Обминка теста

Брожение теста

Деление теста на куски

Округление кусков теста

Первая (промежуточная) расстойка

Окончательное формирование кусков теста

Вторая (окончательная) расстойка

Выпечка

Охлаждение и хранение

К основному производству относятся:

– Хлебопекарный цех

– Склад сырья

К вспомогательному производству относятся:

– котельная;

– автотранспортный участок;

– ремонтно-механические мастерские (механический, слесарный, покрасочный и деревообрабатывающий участки).

Режим работы отдельных подразделений производства приведен в табл. 1.

Таблица 1

Режим работы подразделений ... (название предприятия)

| Наименование подразделения | Время работы, ч/год |
| --- | --- |
| Основное производство | 2320 |
| Вспомогательное производство: |  |
| котельная | 5800 |
| автотранспортный участок | 1246 |
| механический участок | 800 |
| сварочный участок | 750 |
| покрасочный участок | 2160 |
| деревообрабатывающий участок | 1400 |

Данные о вспомогательных подразделениях предприятия приводятся ниже.

Таблица 2

Технические данные котельной, работающей на газообразном топливе

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип котла | паровой |
| Количество котлов | 4 |
| Тип горелки | инжекционный |
| Наименование трубопровода | Саратов-Москва |
| Организация работы | нестационарный режим |
| Фактический расход топлива, B, нм/с | 0,7 |
| Время работы, ч/год | 5800 |
| Фактическая паропроизводительность Dн, т/ч | 4,5 |
| Объем топочной камеры, Vт, м3 | 7 |
| Номинальная паропроизводительность | 6 |
| Низшая теплота сгорания топлива Qir, МДж/нм3 | 35,8 |
| Степень рециркуляции r, % | 0 |
| Доля воздуха подаваемого в промежуточную зону факела δ, % | 0 |
| Потери от химической неполноты сгорания топлива q3, % | 0,2 |
| Потери от механической неполноты сгорания топлива q4, % | 0 |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки αт | 1,25 |
| Коэффициент, учитывающей температуру, подаваемого на горелку воздуха, βt | 1 |
| Высота дымовой трубы Н, м | 40 |
| Диаметр устья дымовой трубы D, м | 0,03 |
| Скорость выхода газовоздушной смеси на выходе из трубы, wо, м/с | 0,5 |
| Температура газовоздушной смеси Тг,0С | 110 |

Главный энергетик Синицин А.В.

Таблица 3

Технические данные автотранспорта

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Вид автотранспорта | Легковые автомобили с рабочим объемом ДВС от 1,8 до 3,5 л |
| Тип двигателя | Карбюраторные ДВС |
| Количество, шт. | 3 |
| Вид и марка топлива | АИ-92 |

Подробная характеристика автотранспорта представлена в табл. 4.

Таблица 4

Характеристика автотранспорта

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Пробег по территории, км: |  |
| – при въезде L2 | 0,2 |
| – при выезде L1 | 0,15 |
| Наличие экологического контроля | - |
| Коэффициент выпуска на линию | 1 |
| Тип стоянки | закрытая |
| Количество рабочих дней периода: |  |
| – холодного | 100 |
| – переходного | 51 |
| – теплого | 109 |
| Высота трубы, м | 7 |
| Диаметр устья трубы, м | 0,08 |
| Скорость выхода газовоздушной смеси из трубы, м/с | 0,01 |
| Температура газовоздушной смеси на выходе из трубы, °С | 25 |

Начальник транспортного цеха	Королев В.Н

Таблица 5

Технические данные ремонтно-механических мастерских

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Высота трубы, м | 5 |
| Диаметр устья трубы, м | 0,02 |
| Скорость выхода газовоздушной смеси из трубы, м/с | 0,03 |
| Температура газовоздушной смеси на выходе из трубы, °С | 23 |

Подробная характеристика участков ремонтно-механических мастерских представлена в табл. 6–9.

Таблица 6

Характеристика механического участка

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Обрабатываемый металл | латунь |
| Среднее время работы 1 станка: |  |
| – часов в год |  |
| – дней в год | 160 |
| – часов в день | 5 |
| Тип станков | Вертикально-фрезерный |
| Общее количество станков, шт. | 4 |
| – в том числе с СОЖ | 2 |
| Максимальное количество одновременно работающих станков, шт. | 3 |
| – в том числе с СОЖ | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 14 |

Таблица 7

Характеристика сварочного участка

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип техпроцесса | Ручная дуговая электросварка |
| Общее количество станков, шт. | 10 |
| Максимальное количество одновременно работающих станков, шт. | 9 |
| Марка электродов | О34-2 |
| Средний расход электродов за год на 1 пост, кг | 1200 |
| Расход электрода за цикл сварки, кг | 3 |
| Длительность 1 цикла сварки, ч | 2 |

Таблица 8

Характеристика покрасочного участка

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Время работы участка в наиболее напряженный месяц: |  |
| – дней за месяц | 20 |
| – среднее за день (окраска), ч | 6 |
| – среднее за день (сушка), ч | 3 |
| Тип ЛКМ | Лак МЛ-92 |
| Израсходовано ЛКМ за год, т | 0,5 |
| Израсходовано ЛКМ за месяц наиболее напряженной работы, т | 0,06 |
| Способ нанесения | гидроэлектростатический |
| Тип растворителя | РКБ-2 |
| Израсходовано р-ля за год, т | 0,05 |
| Израсходовано р-ля за месяц наиболее напряженной работы, т | 0,007 |

Состав лакокрасочных материалов

Лак

| Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МЛ-92 | 47,5 | ксилол | 40 |
|  |  | спирт н-бутиловый | 10 |
|  |  | спирт изобутиловый | 10 |
|  |  | уайт-спирит | 40 |

Растворитель

| Марка | Доля летучей части (растворителя) % | Наименование | Содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| РКБ-2 | 100 | ксилол | 5 |
|  |  | спирт н-бутиловый | 95 |

Выделение загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске δа, % | Пары растворителя (% от общего содержания растворителя в краске) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при окраске δ′р | при сушке δ″р |
| Гидроэлектростатический | 1 | 25 | 75 |

Таблица 9

Характеристика деревообрабатывающего участка

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднее время работы 1 станка: |  |
| – часов в год | 1400 |
| – дней в год |  |
| – часов в день |  |
| Время работы пылеулавливающего оборудования, ч/год | 1200 |
| Тип станков | ЦДК-4 |
| Общее количество станков, шт. | 8 |
| Максимальное количество одновременно работающих станков, шт. | 4 |
| Эффективность пылеулавливания, % | 95 |

Главный механик				Елькин Д.А

Протокол физико-химического анализа выбросов загрязняющих веществ

ООО «ХимПром»

Аттестат аккредитации СААЛ № РОСС RU.4895.298674

Действителен до 14.05. 2012

Протокол № 1

измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах в атмосферу

| № | Дата отбора проб | Номер источника выброса | Наименование источника выделения ЗВ | Наименование ЗВ | Концентрация, мг/м3 |  |  |  |  | Метод выполнения исследования | Диапазон измерения концент-раций, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С1 | С2 | С3 | Сср | Сmax |  |  |
| 1 | 1.03. 2010 | 0001 | Хлебопекарная печь | Ацетальдегид | 0,0319 | 0,0321 | 0,0323 | 0,0324 | 0,0322 | Хроматографический1 |  |
| 2 |  |  |  | Пыль мучная | 0,166 | 0,164 | 0,169 | 0,165 | 0,163 | Гравиметрический2 | 0,163-0,169 |
| 3 |  |  |  | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,00191 | 0,00188 | 0,00185 | 0,00187 | 0,00186 | Газовая хроматография3 | 0,00185-0,00191 |
| 4 |  |  |  | Этанол (этиловый спирт) | 0,0446 | 0,0447 | 0,0445 | 0,0448 | 0,0444 | Газовая хроматография4 | 0,0444-0,0448 |

Примечание: 1 Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, этанола, толуола в промышленных выбросах в атмосферу;

2 Методика выполнения измерений концентрации пыли в промышленных выбросах организованного отсоса (гравиметрический метод) МВИ №Пр 2000/4;

3 Методика выполнения измерений концентрации органических кислот С1–С4 в газовоздушных выбросах промышленных предприятий (газохроматографический метод)

4Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника АЮВ 0.005.169 МВИ

Сведения о фоновых концентрациях

| Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (Северо-Западное УГМС) Федеральное государственное унитарное предприятие по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГУП «Госмет») 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, 2-а E-mail: adm@gosmet.sp.ru, тел. (812) 321-3019, 323-4519 |  |  |  | Руководителю ОАО «Сдоба» Алексееву Д.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.03.2008 на № 09-30/702 |  |  |  |  |  |  |  |
| Город | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие | ОАО «Сдоба» |  |  |  |  |  |  |
| в районе | Шоссе Революции, 14 литер Б |  |  |  |  |  |  |
| Загрязняющие вещества |  | Фоновая концентрация, мг/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | При скорости ветра 0,2 м/с | При скорости ветра 3-7 м/с и направлениях |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  | В | Ю | З |
| Взвешенные вещества |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Диоксид серы |  | 0,017 | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Оксид углерода |  | 3,9 | 0,35 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Диоксид азота |  | 0,23 | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 |

Сведения о метеорологических характеристиках

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности в городе, η |  |  | 1 |  |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха, Т, °С: |  |  |  |  |
| наиболее жаркого месяца года |  |  | 21 |  |
| наиболее холодного месяца года |  |  | -26 |  |
| Среднегодовая роза ветров, %: |  |  |  |  |
| С |  |  | 15 |  |
| СВ |  |  | 5 |  |
| В |  |  | 2 |  |
| ЮВ |  |  | 25 |  |
| Ю |  |  | 12 |  |
| ЮЗ |  |  | 18 |  |
| З |  |  | 20 |  |
| СЗ |  |  | 3 |  |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с |  |  | 5 |  |
| Генеральный директор |  | В.Г. Лейзарович |  |  |