Дон ГТУ

Кафедра охраны труда

Лабораторная работа №1ЭП-08-2

Физические характеристики загрязнения воздуха

Кузина Надежда

1. Физические характеристики загрязнения воздуха

Показателями загрязнения атмосферного воздуха является наличие в нем вредных веществ. Наличие в воздухе частиц твердых материалов принято называть запыленностью, наличие в воздухе газов, а также паров жидкостей, принято называть загазованностью воздуха. Высокодисперсная пыль (мелкая), пары вязких жидкостей и их смеси (дым, туман) называются аэрозолью.

Работа производственного оборудования характеризуется выбросом вредных веществ. Количество вредных веществ, образующихся в единицу времени называем выбросом М (г/с). Если в рабочей зоне образуется выброс Мр, то в удаляемом от оборудования воздухе выброс может иметь величину М, которая зависит от эффективности очистки Эоч %. Так, если Эоч = 75 %, то М=0,25 МР; если Эоч = 95 %, то М = 0,05 Мр. Если очистки нет М = Мр. Годовой выброс П т/год зависит от годового фонда времени работы оборудования. Попадая в окружающую среду, вредные вещества рассеиваются в атмосферном воздухе (рис. 1).

Основной физической характеристикой вредного вещества в воздухе является концентрация С (мг/м3) - масса вещества в единице объема воздуха.

Все вещества по опасности делятся па 4 класса: 1 - чрезвычайно опасные; 2 - высокоопасные; 3 - умеренно опасные; 4 - малоопасные. Периодичность контроля веществ 1-го класса опасности в атмосферном воздухе населенных пунктов - постоянный (автоматический); 2-го, 3-го и 4-го классов опасности - периодический.

Предельно-допустимая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе ПДК (мг/м ) - это такая концентрация, которая при периодически воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на человека, ни на окружающую среду вредного воздействия. Если вещество на окружающую среду оказывает вредное воздействие в меньших концентрациях, то ПДК устанавливают по порогу действия на природу.

Максимально-разовая. ПДК (ПДКмр) - основная характеристика опасности вредных веществ - такая концентрация, которая при вдыхании вещества в течении 30 минут не вызывает рефлекторных реакций (субсенсорных - т.е. чувствуемых): ощущение запаха, изменение световой чувствительности, изменение биоэлектрической активности головного мозга.

Среднесуточная ПДК (ПДКсс) - такая концентрация, которая не оказывает на человека прямого или косвенного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.

При проектировании технологических процессов и оборудования необходимо обеспечить условие: фактическая концентрация вредного вещества С должна превышать ПДК. Фактическая концентрация С рассчитывается для каждого вещества. Если выбрасывается несколько вредных веществ, необходимо учитывать группы суммаций веществ, характеризующих усиление опасное вещество при их совместном воздействии. Выбрасываемые вредные вещества распределяются в приземном слое атмосферного воздуха неравномерно и создают зоны с максимальной концентрацией (рис. 1).

Расстояние X от источника выбросов до места, где концентрация вредоносного вещества достигает максимального значения, зависит в основном от скорости его оседания, которая в свою очередь зависит от агрегатного состояния вещества, массы, дисперсности, наличия очистки, се эффективности и т.п.

Показатель опасности загрязнения атмосферного воздуха каждого 1-го вещества:

;

при выбросе нескольких веществ:

.

Если опасность отсутствует, если  - опасность существует.

Вид выброса вредного вещества, его физико-химическое состояние зависят от технологического процесса. Так, при мехобработке деталей образуется пыль обрабатываемых материалов, режущих инструментов (абразивная пыль), пары и аэрозоли смазочно-охлаждающих жидкостей и т.п. При сварке металлов образуются в основном оксиды свариваемых материалов, материалов электродов и веществ, применяемых при сварке. При сжигании топлива образуются оксиды азота, серы, углерода, взвешенные вещества (сажа, зола). При лакокраске образуются пары лаков, красок, растворителей. Если выделяются смеси нескольких веществ (аэрозоль эмульсода, сварочный аэрозоль) или применяются новые вещества, тогда устанавливаются временные нормы-ориентировочные уровни безопасного воздействия ОБУВ (мг/м3).

| Вариант | Технологический процесс | Вредные вещества | Фактическая концентрация Смг/ в приземном слое | ПДК, мг/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Сжигание газа | Пыль аммония Образивная пыль | 0,0164 0,0275 | 0,7 0,15 |

Решение

Пыль аммония:

==0,0234<1

Образивная пыль:

==0,18<1

Вывод

Проведя расчеты, можно сделать вывод: показатели загрязнения пылью аммония и образивной пылью 1=> соответственно опасность существует.