Краткие сведения о проектируемом объекте

5-ти секционный девятиэтажный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже размещается на земельном участке площадью 0,192 га, который находится в г.Нововоронеже по ул. Коммунальная.

Участок вокруг здания отведен под благоустройство и озеленение.

Рядом с участком располагаются детские и хозяйственные площадки.

Экологическая характеристика района

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

В результате ранжирования территории Воронежской области по модулю антропогенной нагрузке на атмосферный воздух выявлено, что город Нововоронеж имеет высокий уровень антропогенной нагрузки (модуль выше среднеобластного в 4,4 раза).

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия, расположенные вне селитебной зоны.

По данным Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области представлено количество выброса предприятиями загрязняющих веществ в атмосферу.

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Количество З.В. выброшенных в атмосферу тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 |
| 1 | Прочие газообразные и жидкие | 10,0010 | 12,4130 |
| 2 | Летучие органические соединения (ЛОС) | 10,3390 | 53.4700 |
| 3 | Азота диоксид | 53,9890 | 50,3690 |
| 4 | Серы диоксид | 1,2600 | 42,5200 |
| 7 | Углерода оксид | 107,5960 | 121,7920 |
| 8 | Углеводороды (без ЛОС) | 0,8450 | 2,2270 |

Газопылеочистными установками в 2008 году уловлено и обезврежено 64,1620 тонн загрязняющих веществ, что составляет 21,33 % от общего количества выброса З.В.. Наибольшей очистки подвергаются твёрдые вещества (99,54 %).

Не обезвреживаются азота диоксид, серы диоксид и углерода оксид.

В 2009 году на территории Нововоронежского городского округа зарегистрировано 380 источников выброса, в т.ч. 193 организованных источников выброса.

Выбросы предприятий в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок. Ежегодное нарастание количества выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ обусловлено развитием промышленного производства и высокой степенью изношенности оборудования на существующих предприятиях.

Строительство и эксплуатация НВ АЭС -2, согласно проектным документам, не окажет заметного влияния на качество атмосферного воздуха. В целом выброс в атмосферный воздух химических соединений и радиоактивных веществ энергоблоков НВ АЭС и объектов их инфраструктуры в режиме нормальной эксплуатации и при аварии, предположительно, существенно меньше нормативных величин.

Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн

Основным топливом на большинстве объектов энергетики является газ. В качестве резервного топлива используется мазут.

- МУП «Энергия» - выброшено в атмосферу 57,2203930 тонн/год ЗВ, что составляет 14,28 % от общего выброса.

Одной из основных причин значительных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического комплекса - изношенность оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

В Нововоронежском городском округе транспортная отрасль представлена следующими видами транспорта: автомобильным, трубопроводным и железнодорожным.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Выводы:

- Уровень антропогенной нагрузки на атмосферный воздух – высокий.

- Состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах округа находится на удовлетворительном уровне.

- Основными источников загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленные предприятия.

- Наибольшей очистки подвергаются твёрдые вещества (99,54 %).

- Практически не обезвреживаются летучие органические соединения (ЛОС), углеводороды (без ЛОС), а также азота диоксид, серы диоксид и углерода оксид.

- Из 19 основных производственных объектов проекты организации СЗЗ разработаны для – 8 предприятий; на 11 предприятиях – СЗЗ не организованы.

Техническое водоснабжение НВ АЭС для охлаждения реакторов осуществляется из пруда – охладителя емкостью 32 млн. м 3, расположенный в пойменной части р. Дон, из которой происходит его пополнение. Согласно лицензии на право пользования поверхностными водными объектами ВРЖ 0001 ЦРЭЗХ от 20.05.98 максимально разрешенный отбор воды из реки Дон составляет 761,5 тыс. м3 /сут. Сброс нормативно чистых стоков в разрешенном объеме 620 тыс. м 3 /сут. осуществляется из пруда в р. Дон ниже по течению.

Основными источниками загрязнения реки в городе являются: сточные воды промышленных предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды.

По данным Управления отдела водных ресурсов по Воронежской области представлен объем сброшенных загрязняющих веществ.

| №/ п/п | Наименование ЗВ | Объем ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | органические вещества | 30,00 тонн | 30,00 тонн |
| 2 | взвешенные вещества | 30,00 тонн | 30,00 тонн |
| 3 | сухой остаток | 3100,00 тонн | 3150,00 тонн |
| 4 | сульфаты | 350,00 тонн | 330,00 тонн |
| 5 | хлориды | 700,00 тонн | 720,00 тонн |
| 6 | фосфор общий | 14,05 тонн | 13,36 тонн |
| 7 | азот аммонийный | 2,19 тонн | 2,38 тонн |
| 8 | нитраты | 235,09 тонн | 205,38 тонн |
| 9 | нитриты | 0,96 тонн | 1,24 тонн |
| 10 | СПАВ | 0,14 тонн | 0,20 тонн |
| 11 | жиры, масла | 0,51 тонн | 0,50 тонн |
| 12 | железо | 0,16 тонн | 0,30 тонн |
|  | итого | 4463,10 тонн | 4483,36 тонн |

Приведенные выше данные не дают полной картины по объёму сбрасываемых в водоём загрязняющих веществ, поскольку не поддаются учёту объёмы их сброса с поверхностными водами с территории населенного пункта, включая промышленные.

Состояние бассейна водосбора можно характеризовать уровнем благоустройства и родом поверхностного покрова, степенью загрязнения территории и атмосферы, интенсивностью движения автотранспорта и т. д.. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на городской территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Результаты анализа гидрохимического режима водоема – охладителя, р. Староречья и р. Дон показывают существенные различия ряда их показателей.

Класс воды в рассмотренных объектах одинаков – гидрокарбонатная группа Са второго типа, однако заметные различия отмечаются в величинах рН (в водоеме – охладителе рН слабощелочная, а в р.Дон – нейтральная), кислородном режиме, в величине сухого остатка, температурном режиме, содержании органических веществ. Высокие безвозвратные потери воды на испарение водоема – охладителя и градирен способствуют накоплению солей в водной системе.

Согласно материалам мониторинга неблагоприятное влияние тепловых сбросов НВ АЭС – 1 не выявлено. Средние концентрации радионуклидов в воде поверхностных водоемов в районе НВ АЭС значительно ниже ДКБ.

Производственные сточные воды, загрязненные нефтепродуктами очищаются на БОС (50 куб.м/час) и затем отправляются на повторное использование в систему оборотного водоснабжения.

Программа экологического мониторинга водных экосистем региона НВ АЭС – 2 выполнена в соответствии с положением действующих нормативных документов. Станции наблюдений за экологическим состоянием водных объектов региона НВ АЭС – 2 охватывают р.Дон, Староречье и водоем – охладитель. Большая часть станций наблюдений расположена в русловой части р.Дон, выше и ниже существующей АЭС и в районе предполагаемого строительства. Планируемые величины водопотребления не должны оказать существенного влияния на водные ресурсы р. Дон.

Основными видами нарушений промышленных предприятий являются отсутствие или неэффективная работа локальных очистных сооружений, в результате в системы городских канализаций поступают высококонцентрированные производственные сточные воды с превышением допустимых норм по содержанию солей тяжелых металлов, органических и взвешенных веществ, нефтепродуктов. На предприятиях города необходимо решать проблему очистки промливневых сточных вод.

- Класс загрязнения воды реки Дон на территории города меняется с II – чистая на III – умеренно-загрязненная.

- Город Нововоронеж является канализированным населенным пунктом.

- Очистка сточных вод на городских очистных сооружениях доведена до установленных норм.

- Объем сброшенных загрязняющих веществ в реку Дон (после БОС) в 2007г составляет 4483,36 тонн.

- На промышленных предприятиях отсутствуют или неэффективно работают локальные очистные сооружения.

- Поверхностный сток загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты.

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

- Отмечено превышение гигиенических нормативов воды поверхностных водоемов.

Радиационный фон

Радиационная обстановка в санитарно-защитной зоне Нововоронежской АЭС остается стабильной. Гамма-фон на участке локального радиоактивного загрязнения кобальтом-60 в устье водосбросного канала 1, 2 блоков, после проведенных в 2005 году защитных мероприятий, не превышал 20 мкР/час. На территории участка, начиная с 2001 года по настоящее время, ведущими специализированными НИИ проводятся комплексные расчетно-теоретические, полевые и лабораторные исследования. По данным этих исследований, доза облучения населения, обусловленная радиоактивными сбросами в реку Дон, не превысила допустимого уровня - 10 мкЗв/год (ргп НВАЭС).

Превышение значений допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ, определенных для станции во время работы энергоблоков на установленной мощности, при проведении ремонтов, а также в режиме останова, в 2007 году не было. Согласно международной шкале тяжести аварий (шкала от 0 до 7) 5 нарушений, происшедших на станции, соответствовали «нулевой» оценке, которые предусматривают технические неисправности без ухудшения радиационной обстановки. В 2005 году было 8 нарушений «нулевой оценки».

В настоящее время контроль ведется в зоне наблюдения (4 -12 км от НВ АЭС).

Энергоблоки станции №1 и 2 выведены из эксплуатации. При этом 3-й и 4-й блоки станции имеют продленный ресурс эксплуатации – до 2016 и 20017 годов соответственно. Срок эксплуатации 5-го блока заканчивается в 2010 году (его ресурс планируется продлить на 25-30 лет) для замещения выбывающих мощностей институтом «Атомэнергопроект» (г. Москва) разработан проект сооружения АЭС «Нововоронеж-2» в составе 2-х энергоблоков мощностью по 1000 МВт с улучшенными свойствами безопасности, не имеющих аналогов в России.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автомобильный транспорт. В городе Нововоронеж имеется 11069 единиц автотранспорта, или 303 ед. на 1000 жителей. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха, шум, воздействие на климат.

Контроль над токсичностью и дымностью отработавших газов автотранспорта ведется в АТХ НВ АЭС И УАТ Дон АС.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300м.

Концентрация по отдельным веществам превышает установленные нормативы, в том числе по оксиду углерода, по окислам азота и пыли. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Согласно «Местного плана действий по гигиене окружающей среды (МПДГОС) по городу Нововоронеж на 2006 – 2008 годы», утвержденный Постановлением Администрации города №328 от 01.04.2006г., в город завозится только неэтилированный бензин.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Для оценки загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха используется формула:

Ксо=(0,5+0,01N*Кm)*Кa*Ку*Кс*Кв*Кn, мг/м3

где Ксо – концентрация окиси углерода, мг/м3

0,5 – фоновое (не транспортное загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха в пределах городской черты г.Нововоронежа (в мг/м3)

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на улице (автомобилей\час)

Кm – коэффециент токсичности определенного типа автомобилей по выбросам в атмосферу СО

Кa – коэффециент, учитывающий аэрацию на данном участке дороги

Ку– коэффециент, учитывающий величину уклона дорожного полотна

Кс– коэффециент, учитывающий скорость ветра

Кв– коэффециент, учитывающий влажность воздуха

Кn– коэффециент, учитывающий зависимость концентрации окиси углерода от типа пересечения дорог.

Ксо=(0,5+0,01*62*1,4)*0,6*1,06*1,2*0,75*1,9= 1,49

Расчет твердых бытовых отходов

По городу в год образуется 27-30 тыс. м3 твердых отходов (хозбытовые, уличный смет, спец. биологические отходы, не токсичные промышленные отходы).

Система удаления ТБО из города планово-поквартальная специализированным автотранспортом. Сменные контейнеры устанавливаются только на нескольких объектах (ОАО «Нововоронежхлеб», МСЧ, рынок, школы и др.).

Утилизируются твердые бытовые отходы на полигоне, расположенном за городской чертой на расстоянии более 2 км. Полигон ТБО выстроен по типовому проекту и эксплуатируется с 1975 года. Проектная вместимость - 2160000 м3, мощность – 13500 т/год, накоплено 1581000 м3.

Инженерное обустройство полигона ТБО удовлетворительное. Территория огорожена по периметру и озеленена. Грунт для захоронения ТБО завозится регулярно.

Участок захоронения на полигоне имеют природный гидроизоляционный экран, предотвращающий загрязнение подземных водоносных горизонтов. На полигоне г.Нововоронежа имеются наблюдательные скважины.

Проведенные радиологические бактериологические и гельминтологические исследования почвы полигона в 2008 году соответствуют требованиям СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиологической безопасности», СанПиН 2.1.7.1283-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

По 1 классу токсичности (ртутные лампы) отправляются согласно заключенным договорам в г. Воронеж для демеркуризации на специальной установке.

Отходы металла сдаются на базы «Вторчермет», ПО 3-4 класса токсичности утилизируются на городскую свалку рядом с полигоном для твердых бытовых отходов.

Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия почвы.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы промышленных предприятий и автотранспорт.

Образование производственных отходов составляет более 4848,807тонн/год.

Образование ТБО составляет 27000-30000 м3 /год.

Санитарно состояние почвы в 6,4% и более не соответствуют гигиеническим требованиям.Захоронение бытовых отходов осуществляется на полигоне ТБО города.

Существует необходимость вывода из эксплуатации в 2010г. существующего полигона ТБО и строительство нового полигона.

В водоохранной зоне Воронежского рыбопитомника находится свалка.

Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, приводит к загрязнению почвы.

Расчет выполняется в соответствии со СНИП 2.07.01-89 и «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР» утвержденных министерством ЖКХ РСФСР от 09.03.1982г.

Количество бытовых отходов, образующихся от жилого дома,определяется по формуле:

M=NП, м3/год

Где N – расчетное количество людей, проживающих в доме,чел;

П – среднегодовая норма образования ТБО в год на 1 чел. – 1,2 м3 год/чел.

M=594*1,2=712,8 м3/год

Расчетное количество жителей

N=Kk*Hз,чел,

Где Kk –количество квартир в жилом доме

Hз – норма заселенности квартиры,3,3 чел./картира

N=180*3,3=594 чел

Плотность бытового мусора составляет 200 кг/м3, поэтому его объем в тоннах составит

Mm=M*0,2, т/год

Mm=712,8*0,2=142,56 т/год

Нормативное количество смемта определяется по формуле

P=QqF*10-6, т/год

P=125*30*10*10-6=0,0375

В пересчете на т/м3

P=P/0,75=0,0375/0,75=0,05

Затем рассчитывают нормативное образование бытовых отходов и уличного смета

Мг=М + Р, м3/год

Мг=712,8+0,05=712,85

Число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке жилого дома определяется по формуле

Б=Мг*Пу*К1/365Е,шт.

Где Мг – годовое накопление ТБО и уличного смета, м3/год

Пу – переодичность удаления отходов (СанПиН 2.1.9.002-99) – 2 суток

К1 – коэффициент неравномерности удаления отходов - 1,25

Е – вместимость контейнера, 1м3

Б=712,85*2*1,25/365*1=4,88

Определение индекса загрязнения атмосферы

Мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха свидетельствует о наметившейся тенденции снижения загрязнения воздушного бассейна на территории области.

Для оценки показателя качества воздуха часто используют ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Поэтому этот показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.

Индекс загрязнения рассчитывают по формуле

Ii=(Ci/ПДКсс)к,

Где Ci – средняя за год концентрация i-го вещества, мг/м3;

ПДК i – предельно допустимая среднесуточная концентрация i-го вещества, мг/м3.

К – константа, значения которой 1,5; 1,3; 1; 0,85; соответственно для веществ 1,2,3,4-го классов опасности(коэффициент изоэффективности),

Комплексный индекс загрязнения воздуха определяется по формуле

ИЗА=Σni=1*Ji

Характеристики загрязнителей атмосферного воздуха

| Загрязняющие вещества | ПДК, мг/м3 | Ci, мг/м3 | Класс опасности | Коэффициент изоэффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оксид углерода | 3 | 0,005 | 4 | 0,85 |
| 2.Пыль | 0,15 | 0,42 | 3 | 1 |
| 3.Свинец | 0,0003 | 0,0005 | 1 | 1,5 |
| 4.Фенол | 0,003 | 0,004 | 2 | 1,3 |
| 5.Оксид железа | 0,04 | 0,005 | 3 | 1 |
| 6.Марганец и его соединения | 0,001 | 0,001 | 2 | 1,3 |
| 7.Фторисный водород | 0,005 | 0,002 | 2 | 1,3 |
| 8.Формальдегид | 0,003 | 0,007 | 2 | 1 |
| 9.Сернистый ангидрид | 0,05 | 0,009 | 3 | 1 |

I1=(0,005/3)0,85 =0,004

I2=(0,42/0,15)1 =2,80

I3=(0,0005/0,0003)1,5 =2,15

I4=(0,004/0,003)1,3 =1,45

I5=(0,005/0,04)1 =0,125

I6=(0,001/0,001)1,3 =1,00

I7=(0,002/0,005)1,3 =0,30

I8=(0,007/0,003)1 =2,33

I9=(0,009/0,005)1=1,8

ИЗА= 0,004+2,8+2,15+1,45+0,125+1+0,3+2,33+1,8=11,95

По полученным значениям ИЗА можно произвести отценку состояния загрязнения атмосферы:

ИЗА<= 5 низкий  ИЗА=7-13 высокий

ИЗА= 5-6 повышенный  ИЗА=>14 очень высокий

Комплексный индекс загрязнения атмосферы на территории Нововоронежа по полученным данным выходит в диапазон от 7 до 13 и считает высоким.