МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КДС В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Как известно, при освоении Каршинской степи широко использовался большой опыт, накопленный в процессе орошения и освоения Голодной степи, где прошли проверку многие принципиальные вопросы теории и практики орошения земель, подверженных засолению.

В Каршинской степи очень пестрые и более сложные геоморфологолитологические и гидрогеологические условия, большое разнообразие водно-физических свойств почвогрунтов, почвенно-мелиоративных условий, сложнее рельеф.

Общая валовая площадь области составляет 2858 тыс.га, из них пригодны к орошению 1823 тыс.га.

В числе мелиоративных мероприятий, проводимых при освоении Каршинской степи, были применены различные типы дренажа и способы строительства коллекторно–дренажных сетей.

В зависимости от конкретных гидрогеологических условий, на основе технико–экономического сравнения объемов капитальных вложений и стоимости эксплуатационных затрат были приняты различные типы закрытых горизонтальных дрен из керамических и пластмассовых труб, а также комбинированный и вертикальный дренаж. Были разработаны новые технологии строительства дренажа -от полумеханизированного к механизированному, а для открытых коллекторов, сечение которых близко к проектному - примененялись взрывы на выброс.

В настоящее время на территории области сформировано две системы водоотведения.

Система реки Кашкадарьи – вся северная зона старого орошения. Коллекторно-дренажный сток сбрасывается в реку Кашкадарья и, смешанный с речной водой, дает возможность повторного использования для орошения. Объем стока составляет около 300-450 млн.м3, из них около 5060 млн.м3 сбрасывается в бессточное понижение Деухана, которое находится на территории Бухарской области, 80-90 млн.м3 -в коллектор Сичанкуль. Через систему также проходят основные паводковые воды.

Система Южного коллектора. В этой системе имеется понижение Атчинское, объем сбрасываемого стока в которое составляет около 15 млн.м3. В будущем этот объем планируется сбрасывать в Южный коллектор.

Орошаемая площадь области на 01.01.2003 год - 498,38 тыс.га, из них в хорошем мелиоративном состоянии – 246,68 тыс.га (49%), удовлетворительном– 221 тыс.га (45%) и неудовлетворительном - 30,7 тыс.га (6%) (табл.1).

Таблица 1 Мелиоративное состояние орошаемых земель Кашкадарьинской области

| годы | орошаемая площадь, тыс. га | Состояние земель,% от обшей площади орошения |  |  | Состояние орошаемых земель (тыс. га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хор. | удов. | неудов. | хор. | удов. | неудов. |
| 1993 | 493,3 | 56 | 37 | 7 | 275,13 | 182,57 | 35,6 |
| 1994 | 495,18 | 54 | 39 | 7 | 265,58 | 194,3 | 35,3 |
| 1995 | 497,44 | 54 | 39 | 7 | 267,36 | 197,08 | 33 |
| 1996 | 499,34 | 54 | 40 | 6 | 268,8 | 198,94 | 31,6 |
| 1997 | 498,06 | 54 | 40 | 6 | 267,37 | 199,19 | 31,5 |
| 1998 | 498,32 | 52 | 42 | 6 | 257,27 | 208,95 | 32,1 |
| 1999 | 497,82 | 51 | 43 | 6 | 253,63 | 212,09 | 32,1 |
| 2000 | 497,72 | 51 | 43 | 6 | 251,66 | 214,56 | 31,5 |
| 2001 | 498,63 | 49 | 45 | 6 | 246,33 | 221,5 | 30,8 |
| 2002 | 498,38 | 49 | 45 | 6 | 246,68 | 221 | 30,7 |

Около 60 % орошаемых площадей области обеспечено дренажем (табл. 2). Предгорная зона области, в которую входят Шахрисабзкий, Китабский, Яккабагский, Дехканабадский и Чиракчинские районы, по гидрогеологическим условиям относится к зоне естественного дренажа. Эти земли составляют около 70 тыс. га.

Таблица 2 Динамика площадей дренирования земель за последние 10 лет по Кашкадарьинской области, тыс. га

| годы | всего орошаемая площадь | орошаемая площадь, покрытая дренажем |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | открытым | закрытым горизонтальным | вертикальным |
| 1993 | 493,30 | 292,62 | 170,56 | 76,988 | 45,07 |
| 1994 | 495,18 | 297,17 | 174,90 | 77,176 | 45,09 |
| 1995 | 497,44 | 301,41 | 181,71 | 82,271 | 37,43 |
| 1996 | 499,34 | 304,71 | 187,23 | 82,52 | 34,96 |
| 1997 | 498,06 | 303,90 | 188,90 | 80,1 | 34,9 |
| 1998 | 498,32 | 304,31 | 189,24 | 80,17 | 34,9 |
| 1999 | 498,82 | 302,68 | 190,52 | 80,01 | 32,15 |
| 2000 | 497,72 | 303,57 | 191,25 | 80,08 | 32,24 |
| 2001 | 498,63 | 303,68 | 191,39 | 80,06 | 32,23 |
| 2002 | 498,38 | 291,62 | 191,31 | 80,06 | 20,25 |

Динамика обеспеченности дренажей представлены в табл. 3. К 2002 году в области дренировалось открытыми коллекторами 191,31 тыс.га или 38% фонда орошаемых земель, закрытым горизонтальным дренажем -80,06 тыс.га или 16%, вертикальным дренажем – 20,25 тыс.га или 4%.

К 2002 году площади с вертикальным дренажем против 1993 года сократилось до 45%, вследствие выхода скважины из строя и их списания.

Таблица 3 Динамика состояния не работающей КДС по Кашкадарьинской области Таблица 4 Сток и минерализация КДС

| годы | общая протяженность (км) | в т. ч. не работ. |  |  | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межхозяйственные кол-ра |  | внутрихозяйственные кол-ра |  |  | ЗГД |
|  |  |  | всего (км) | в т. ч. не работ. (км) | всего (км) | в т. ч. не работ. (км) | всего (км) | в т. ч. не работ. (км) |
| 1993 | 13386,21 | 3707,53 | 2070,45 | 616,36 | 4490,14 | 1388,64 | 6825,64 | 1702,53 |
| 1994 | 13506,32 | 4278,13 | 2104,56 | 791,21 | 4557,25 | 1651 | 6844,51 | 1835,92 |
| 1995 | 13839,53 | 4437,73 | 2109,57 | 746,83 | 4663,6 | 1850,91 | 7066,36 | 1839,99 |
| 1996 | 13956,8 | 4555,54 | 2525,44 | 953,66 | 4346,8 | 1743,95 | 7084,58 | 1857,93 |
| 1997 | 13829,4 | 5151,09 | 2533,44 | 919,79 | 4452,98 | 2181,09 | 6842,98 | 2050,21 |
| 1998 | 13866,31 | 5543,66 | 2533,44 | 779,62 | 4507,38 | 2187,19 | 6825,49 | 2576,85 |
| 1999 | 13875,41 | 5432,55 | 2550,5 | 764,66 | 4511,48 | 2238,83 | 6813,43 | 2429,06 |
| 2000 | 13910,94 | 5195,83 | 2559,7 | 495,41 | 4540,29 | 2216,91 | 6810,95 | 2483,51 |
| 2001 | 13917,59 | 5504,53 | 2560,02 | 358,79 | 4549,17 | 2453,41 | 6808,4 | 2692,33 |
| 2002 | 13910,96 | 5806,21 | 2560,02 | 442,06 | 4539,85 | 2512,1 | 6811,09 | 2868,05 |

| район |  |  |  |  |  | годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Бахористон | млн.м3 | 249,33 | 166,68 | 233,39 | 151,45 | 178,54 | 221,78 | 229,15 | 172,51 | 214,08 |  |
|  | г/л | 6,14 | 5,7 | 5,22 | 6,18 | 6,14 | 6,02 | 6,63 | 5,74 | 5,56 |  |
| Касби | млн.м3 | 190,38 | 190,24 | 177,27 | 189,35 | 173,09 | 204,32 | 190,01 | 146,61 | 127,57 | 209,69 |
|  | г/л | 5,56 | 5,6 | 5,85 | 5,81 | 5,32 | 5,15 | 5,45 | 5,17 | 4,65 | 4,58 |
| Китоб | млн.м3 | 11,51 | 10,67 | 12,62 | 10,44 | 10,59 | 10,61 | 10,72 | 8,86 | 4,64 | 3,5 |
|  | г/л | 0,78 | 0,9 | 0,94 | 0,89 | 0,8 | 0,59 | 0,72 | 0,66 | 0,54 | 0,57 |
| Косон | млн.м3 | 323,91 | 369,2 | 331,13 | 278,83 | 224,01 | 282,89 | 279,56 | 113,36 | 82,33 | 286,38 |
|  | г/л | 5,76 | 6,04 | 5,31 | 4,8 | 4,24 | 5,68 | 4,94 | 5,29 | 5,21 | 5,11 |
| Муборак | млн.м3 | 242,57 | 246,94 | 175,3 | 151,95 | 130,08 | 151,5 | 204,91 | 121,28 | 96,9 | 147,01 |
|  | г/л | 5,28 | 5,14 | 5,41 | 6,19 | 5,9 | 6,09 | 6,59 | 6,6 | 5,62 | 4,84 |
| Чирокчи | млн.м3 | 51,52 | 55,27 | 51,88 | 46,01 | 50,43 | 65,21 | 47 | 27,8 | 16,83 | 48,02 |
|  | г/л | 3,22 | 3,74 | 3,55 | 3,45 | 3,44 | 2,5 | 2,68 | 2,86 | 2,18 | 2,22 |
| Шахрисабз | млн.м3 | 21,75 | 18,71 | 20,84 | 12,71 | 18,88 | 18,9 | 19,69 | 17 | 9,65 | 10 |
|  | г/л | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 0,88 | 0,79 | 0,62 | 0,78 | 0,77 | 0,67 | 0,63 |
| Яккабог | млн.м3 | 54,02 | 71,55 | 71,59 | 38,4 | 39,4 | 55,7 | 63,57 | 37,18 | 13,43 | 27,1 |
|  | г/л | 3,38 | 4,45 | 4,58 | 4,71 | 3,9 | 3,82 | 4,02 | 4,57 | 3,32 | 4,03 |
| У.Юсупов | млн.м3 | 301,59 | 304,19 | 260,79 | 204,31 | 226,43 | 415,95 | 357,6 | 203,34 | 134,28 | 436,51 |
|  | г/л | 5,72 | 6,01 | 5,92 | 5,99 | 5,35 | 5,48 | 6,09 | 6,38 | 5,15 | 4,87 |
| Карши | млн.м3 | 229,15 | 215,78 | 180,94 | 172,72 | 202,93 | 334,2 | 335,32 | 298,53 | 204,24 | 277,14 |
|  | г/л | 5,68 | 5,63 | 6,15 | 6,04 | 5,69 | 6,33 | 6,42 | 6,47 | 5,91 | 5,47 |
| Камаши | млн.м3 | 59,04 | 74,06 | 62,93 | 43,72 | 63,78 | 83,1 | 77,79 | 42,39 | 8,76 | 16,45 |
|  | г/л | 4,79 | 4,56 | 6,98 | 5,92 | 5,04 | 8,64 | 6,04 | 7,6 | 5,54 | 3,72 |
| Гузор | млн.м3 | 42,87 | 50,24 | 71,42 | 62,14 | 52,67 | 52,4 | 88,98 | 53,53 | 18,54 | 34,67 |
|  | г/л | 8,62 | 8,55 | 9,49 | 9,2 | 8,2 | 7,72 | 7,94 | 9,02 | 7,52 | 6,36 |
| Нишон | млн.м3 | 280,94 | 270,64 | 213,8 | 259,27 | 203,56 | 226,93 | 154,41 | 122,88 | 73,5 | 100,86 |
|  | г/л | 7,12 | 6,77 | 7,15 | 8,21 | 5,98 | 7,42 | 7,31 | 7,18 | 6,61 | 7,67 |
| всего | млн.м3 | 2058,58 | 2044,17 | 1864,41 | 1626,3 | 1574,39 | 2123,49 | 2058,71 | 1365,27 | 1004,75 | 1597,33 |
|  | г/л | 5,73 | 5,84 | 5,8 | 6,13 | 5,52 | 5,89 | 5,97 | 6,1 | 5,4 | 4,98 |

Общая протяженность КДС в области -более 13910 км (табл. 4), из них 18% -межхозяйственная, которая эксплуатируется за счет государственного бюджета, и 82% -внутрихозяйственная, которое находится на балансе хозяйств. Общая протяженность коллекторно-дренажной сети с 1993 по 2002 гг. увеличилась на 524 км. Как показывает динамика потребности ремонта (рис. 1), протяженность внутрихозяйственных открытых коллекторов возросла на 1123 км или в 1,8 раза, а ЗГД -на 1166 км или 1,7 раза.

Все внутрихозяйственные открытые и закрытые горизонтальные дрены в основном находятся в неудовлетворительном состоянии по причине зарастания камышом, инфильтрации, размыва откосов, что приводит к повышению дна коллекторов и УГВ.

Близкое залегание УГВ при неудовлетворительном дренаже приводит к избыточному увлажнению корнеобитаемого слоя, ухудшению физикохимических свойств, вторичному засолению и заболачиванию орошаемых земель.

Рис. 1

Объем коллекторно-дренажных вод, формируемых на орошаемых землях области, в среднем составляет 1500 тыс.м3 при средней минерализации 5,8 г/л, но на землях старого орошения в некоторых районах минерализация не превышает 1 г/л, за исключением Гузарского и Камашинского районов, где она составляет более 9,5 г/л (табл. 5).

Нестабильность очистки коллекторно-дренажной сети (таб. 7) привела к уменьшению протяженности очистки внутрихозяйственной сети до 48% и промывки до 36% закрытого горизонтального дренажа (рис. 2).

Нехватка средств на эксплуатацию, запчастей, горюче-смазочных материалов затрудняет выполнение намеченных планов по улучшению состояния дренажа.

Засоленные почвы занимают 49% от орошаемой площади области. Из них большая часть относится к слабой степени засоления, которая составляет 169,8 тыс.га (34%). Средне засолено 60,5 тыс.га (12%) и сильно засолены 16,2 тыс.га (3%) земель. Земли средней и сильной степени засоления относятся к Мубарекскому (30%), Гузарскому (23%), Каршинскому (22%) и Касанскому (21%) районам. В остальных районах Каршинской степи эти земли занимают 13-18% орошаемой площади.

Рис. 2

Засоление земельпо Кашкадарьинской области за последние 10 лет

Рис. 3

За прошедшей период отмечается увелечение площади сильнозасоленных земель на 4,8 тыс.га, а среднезасоленных земель -на 17,2 тыс.га.

Средняя урожайность хлопка и зерновых культур по области сравнивается на рис. 4.

Результаты анализов показывают, что разница между урожайностью хлопка от 1,1-8,7 ц/га, а зерновых -от 2,3-21,1 ц/га.

Рис. 4

Для того чтобы улучшить и повысить плодородие почв и урожайность культур, прежде всего необходимо хорошо промыть земли от соли, затем применить комплекс агромелиоративных мероприятий, недопуская вторичное засоление.

В Кашкадарьинской области ежегодно промывается около 30 тыс.га засоленных земель и объем промывных норм доходит до 100 млн.м3 воды. Но промывка засоленных земель не дает нужного эффекта из-за проведения промывки не по чекам, а в основном по бороздам. Прослойки гипса, встречающиеся в Нишанском, Касанском районах, ухудшают фильтрацию почв и затрудняют промывку.

При реструктуризации сельского хозяйства и в связи с образованием фермерских хозяйств, в Кашкадарьинской области организованы 54 ассоциации водопользователей, которым переданы все внутрихозяйственные каналы, мелиоративные системы, насосные станции и другие эксплуатационные механизмы и техника.

Таблица 5 Динамика строительства и очистки дренажных сетей по Кашкадарьинской области

| годы | работы | всего (км) |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межхозяйственные коллектора | внутрихозяйственные коллектора | закрытый горизонтальный дренаж |
| 1993 | очистка | 1072,40 | 210,60 | 734,40 | 127,40 |
|  | строительство | 105,83 |  | 65,65 | 40,27 |
| 1994 | очистка | 1200,50 | 233,00 | 735,50 | 232,00 |
|  | строительство | 101,54 |  | 70,29 | 31,25 |
| 1995 | очистка | 676,44 | 281,34 | 402,20 | 55,90 |
|  | строительство | 56,94 |  | 46,14 | 10,80 |
| 1996 | очистка | 974,11 | 295,41 | 560,60 | 118,10 |
|  | строительство | 78,17 |  | 71,56 | 6,61 |
| 1997 | очистка | 501,25 | 321,65 | 225,90 | 53,70 |
|  | строительство | 36,24 |  | 29,34 | 6,90 |
| 1998 | очистка | 554,43 | 270,13 | 253,60 | 30,80 |
|  | строительство | 73,06 |  | 58,09 | 14,97 |
| 1999 | очистка | 1058,83 | 406,53 | 570,00 | 82,30 |
|  | строительство | 59,25 |  | 45,00 | 14,25 |
| 2000 | очистка | 1057,60 | 388,50 | 584,60 | 84,50 |
|  | строительство | 68,48 |  | 68,48 |  |
| 2001 | очистка | 709,24 | 312,44 | 354,70 | 42,10 |
|  | строительство | 1,40 |  | 1,40 |  |
| 2002 | очистка | 727,78 | 322,68 | 358,70 | 46,40 |
|  | строительство |  |  |  |  |

Таблица 6

Динамика засоления орошаемых земель по Кашкадарьинской области за 1993-2002 гг.

| годы | орошаемая площадь, га | распределение земель по степени засоления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабо |  | средне |  | сильно и очень сильно |  | всего |  |
|  |  | га | % | га | % | га | % | га | % |
| 1993 | 493289 | 147343 | 30 | 45502 | 9 | 14612 | 3 | 207457 | 42 |
| 1994 | 495178 | 161417 | 33 | 46505 | 9 | 13416 | 3 | 221338 | 45 |
| 1995 | 497445 | 162784 | 33 | 45844 | 9 | 13713 | 3 | 222341 | 45 |
| 1996 | 499339 | 160850 | 32 | 48436 | 10 | 14186 | 3 | 223472 | 45 |
| 1997 | 498062 | 160302 | 32 | 49910 | 10 | 14329 | 3 | 224541 | 45 |
| 1998 | 498318 | 163480 | 33 | 54043 | 11 | 14993 | 3 | 232516 | 47 |
| 1999 | 497825 | 168212 | 34 | 54625 | 11 | 15874 | 3 | 238711 | 48 |
| 2000 | 497720 | 164168 | 33 | 59568 | 12 | 18149 | 4 | 241855 | 49 |
| 2001 | 498628 | 166444 | 33 | 62726 | 13 | 19486 | 4 | 248656 | 50 |
| 2002 | 498376 | 169783 | 34 | 60358 | 12 | 16234 | 3 | 246375 | 49 |

Таблица 7 Влияние засоления на урожай, ориентировочная оценка потерь урожая от засоления и заболочования по Кашкадарьинской области Таблица 8 Промывные нормы для промывки засоленных земель

| годы | хлопок |  |  | зерно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя урожайность, ц/га | Урожайн. на мелиор.-неблаг. землях, ц/га | разница (-)/(+) | средняя урожайность, ц/га | Урожайн. на мелиор.-неблаг. землях, ц/га | разница (-)/(+) |
| 1993 | 25,0 | 19,4 | -5,6 | 18,1 | 13,9 | -4,2 |
| 1994 | 24,2 | 18 | -6,2 | 17,7 | 13,6 | -4,1 |
| 1995 | 21,6 | 20,5 | -1,1 | 18,8 | 14,4 | -4,4 |
| 1996 | 20,7 | 17,3 | -3,4 | 18 | 12,4 | -5,6 |
| 1997 | 20,7 | 17,6 | -3,1 | 18 | 14,4 | -3,6 |
| 1998 | 22,9 | 17,4 | -5,5 | 16,8 | 14,5 | -2,3 |
| 1999 | 22,9 | 17,3 | -5,6 | 22,2 | 15,5 | -6,7 |
| 2000 | 16,8 | 14,1 | -2,7 | 17,8 | 12,6 | -5,2 |
| 2001 | 20,0 | 14,9 | -5,1 | 23,1 | 11,9 | -11,2 |
| 2002 | 24,7 | 16 | -8,7 | 35,9 | 14,8 | -21,1 |

| годы | площадь промывки, га | промывная норма млн.м3 |  | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднезасоленные, га | объем промывки млн.м3 | сильнозасоленные, га | объем промывки млн.м3 |
| 1994 | 23290 | 80,8 | 13345 | 33,4 | 10545 | 47,5 |
| 1995 | 26790 | 84,7 | 17922 | 44,8 | 8868 | 39,9 |
| 1996 | 26617 | 80,6 | 19582 | 49 | 7035 | 31,7 |
| 1997 | 30000 | 99 | 18000 | 45 | 12000 | 54 |
| 1998 | 30524 | 96,6 | 20392 | 51 | 10132 | 45,6 |
| 1999 | 32639 | 101,9 | 22502 | 56,3 | 10137 | 45,6 |
| 2000 | 32101 | 101,9 | 21289 | 53,2 | 10812 | 48,7 |
| 2001 | 32101 | 101,9 | 21289 | 53,2 | 10812 | 48,7 |
| 2002 | 26312 | 84,8 | 16823 | 42,1 | 9489 | 42,7 |
| 2003 | 30000 | 96 | 19510 | 48,8 | 10490 | 47,2 |

Организация эксплуатации и технического обслуживания внутрихозяйственных каналов, очистка мелиоративных систем, распределение и ведение отчетов по водным ресурсам проводится через АВП по заключенным с фермерскими хозяйствами договорам.

Для улучшения работ ассоциации водопользователей необходимо:

Проработать систему оплаты фермерских хозяйств за обслуживание АВП.

Для эксплуатации системы обеспечить ремонтно-восстановительными механизмами и транспортом.

Перейти в управлении водными ресурсами на новые современные методы.

Затраты, связанные с очисткой мелиоративных и ирригационных систем и доведением воды до полей, отнести на счет потребителей.

Проводить мониторинг мелиоративной сети, что является неотлемной частью гидромелиоративных экспедиций.

Для улучшения мелиоративного состояние орошаемых земель в Кашкадарьинской области необходимо:

1. Произвести механизированную очистку внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети.

Завершить работы на объектах КДС II очереди Каршинской степи.

Завершить работы по реконструкции коллектора Сечанкуль.

Завершить работы по сооружениям, регулирующим сток Южного коллектора в озеро Сечанкуль.

Завершить строительство водовыпускного сооружения из озера Султандаг в реку Амударья.

Приведенные в докладе данные о мелиоративном состоянии земель Кашкадарьинской области составлены по оперативным сведениям. Для более глубокого изучения и выводов необходимо произвести научнопроизводственные исследования на конкретных участках.