1. Розрахунок показників використання обладнання

Для проектованого відділення:

| найменування продукції | глазурь |
| --- | --- |
| річний обсяг виробництва за проектом | ОВ = 5000 т/рік |
| найменування основного обладнання | кульовий млин |
| кількість одиниць основного обладнання | n = 2(1 резер) |
| погодинна трудомісткість основного обладнання | π = 0,7 т/год |

Річна виробнича потужність обладнання

ВП = π * n * Теф , т (1.1)

ВП = 0.7 * 3 * 8520 = 17892 т

де Теф – річний ефективний фонд часу роботи обладнання, год

Теф = Ткал –, год (1.2)

Теф = 8760 – 240 = 8520 год

де Ткал – календарний річний фонд часу, год

Тппр – тривалість планово – попереджального ремонту у плановому році, год

Показники використання обладнання

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт), який відображає рівень його використання за потужністю:

Кінт = ОВріч / ВП * 100 % (1.3)

Кінт = 5000 / 17892 * 100 = 27,94 %

де ОВріч – фактично вироблений обсяг продукції за рік, т/рік

ВП – максимально можливий випуск продукції за рік, т

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання характеризує його завантаженість у часі.

Кекст = Теф / Ткал * 100 % (1.4)

Кекст = 8520 / 8760 * 100% = 97,26 %

де Теф – фактично відпрацьований час за рік, год

Ткал – розрахунковий фонд часу, год

Прийнята кількість обладнання забезпечує установлений проектом обсяг продукції виробництва з резервом потужності (%). – 72,06 %

2. Розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань

Капітальні вклади і амортизаційні відрахування визначаються по кожній групі основних фондів і в цілому по відділенню.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

А = На * ОФн / 100 %, грн. (2.5)

де На – норма амортизації, %

ОФн – первісна вартість основних фондів, грн

Річна норма амортизаційних відрахувань будівлі – 2 %

Річна сума амортизаційних відрахувань для будівлі (Аб)

Будівлі:

Фб = 47145 грн

Аб = 47145 * 2 % = 942,9 грн

Балансову вартість споруди Фспор приймаємо у розмірі 20% від балансової вартості будівлі.

Середня норма амортизації для споруди – 2%

Споруди:

Фспор = 47145 * 20% = 9492 грн

Аспор = 9492 * 2% = 188,58 грн

Таблиця 2.1 – Розрахунок балансової вартості обладнання

| Найменування обладнання | Кількість одиниць обладнання | Балансова вартість на початок року, грн |  | Потужність електродвигунів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за одиницю | всього | одинична, кВт | всього, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робочі машини і обладнання: |  |  |  |  |  |
| 1. Кульовий млин | 2 (1) | 16323,75 | 48971,25 | 10 |  |
| 2. Пропелерна мішалка | 1 (1) | 25958 | 51916 | 2,8 |  |
| 3. Змішувач | 1 (1) | 12140,50 | 24281 | 2,8 |  |
| Силове обладнання |  |  |  |  |  |
| 1. Електродвигуни | 7 + 4 | 896,0 | 6272 | 15,6 | 109,2 |
| Всього |  |  | 131440,25 | 15,6 | 109,2 |

Найменування і кількість одиниць обладнання заповнюється згідно за технологічною схемою. Норма амортизації – 15%.

Обладнання:

Фобл = 125168,25 грн

Аобл = 125168,25 * 15% = 18775,24 грн

Балансова вартість КВП приймається у розмірі 20% від балансової вартості всього обладнання. Норма амортизації – 15%.

КВП:

Фквп = 131440,25 * 20% = 26288,05 грн

Аквп = 26288,05 * 15% = 3943,21 грн

Балансова вартість передаточних пристроїв приймається у розмірі 20% від балансової вартості обладнання. Норма амортизації – 6%.

Передаточні пристрої:

Фпер = 125168,25 * 20% = 25033,65 грн

Апер = 25033,65 * 6% = 1502,02 грн

Балансова вартість цінного інструменту приймається в розмірі 1,5% від вартості обладнання. Норма амортизації – 25%

Цінний інструмент:

Фц інст = 125168,25 * 1.5% = 1877,52 грн

Ац інст = 1877,52 * 25% = 469,38 грн

Балансова вартість виробничого і господарського інвентарю приймається 3% від балансової вартості будівлі. Норма амортизації – 10%

Виробничий інвентар:

Фвир інвен = 47145 * 3% = 1414,35 грн

Авир інвен = 1414,35 * 10% = 141,44 грн

Офісне обладнання: (балансова вартість обладнання приймається у розмірі 3% від вартості обладнання; норма амортизації – 25% )

Офісне обладнання:

Фофіс = 125168,25 * 3% = 3755,05 грн

Аофіс = 3755,05 * 25% = 938,76 грн

Таблиця 2.2 – Капітальні вкладення і їх структура. Амортизаційні відрахування

| Найменування основних фондів | Капітальні вклади, грн | Структура капітальних вкладів,% | Амортизаційні відрахування, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівлі | 47145 | 19,63 | 942,9 |
| Споруди | 9429 | 3,93 | 188,58 |
| Обладнання | 125168,25 | 52,13 | 18755,24 |
| КВП | 26288,05 | 10,95 | 3943,21 |
| Передаточні пристрої | 25033,65 | 10,43 | 1502,02 |
| Цінний інструмент | 1877,52 | 0,78 | 469,38 |
| Виробничий інвентар | 1414,35 | 0,59 | 141,44 |
| Офісне обладнання | 3755,05 | 1,56 | 938,76 |
| Всього: | 240110,87 | 100 | 26901,53 |

До активної частини ОВФ відносять:

- машини і обладнання; - 52,13 %

- контрольно – вимірювальні прилади; - 10,95 %

- цінний інструмент; - 0,78 %

За проектом активна частина складає 63,86 %.

Проектна структура основних фондів є раціональною.

3. Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції

Витрати силової електроенергії на річний обсяг виробництва продукції визначається за формулою:

Есил тех = Nсум * Кn * Теф / Кдвиг * Км; кВт/год  (3.6)

Есил тех = 109,2 * 0,6 * 8520/ 0,85 * 0,9 = 729712,94 кВт/ год

де Nсум – сумарна потужність електродвигунів, кВт,

Кn - коефіцієнт попиту – 0,6

Теф - ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год

Кдвиг – ККД електродвигуна – 0,85

Км – ККД кабельної мережі – 0,9.

Витрати силової електроенергії на одиницю продукції: []

Е = Есил тех / ОВріч, кВт/год (3.7)

Е = 729712,94 / 5000 = 145,94 кВт/год

Таблиця 3.1 Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Ціна за одини- цю | На одиницю продукції |  | На річний обсяг виробництва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма витрати | сума, грн | Кіль- кість | сума, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сировина і основні матеріали |  |  |  |  |  |  |
| Польовий шпат | т | 360,00 | 0,2034 | 73,22 | 1017 | 366120 |
| Кварц | т | 70,00 | 0,1727 | 12,09 | 863,5 | 60445 |
| Бой | т | 300,00 | 0,0953 | 28,59 | 476,5 | 142950 |
| Каолін | т | 93,00 | 0,0459 | 4,27 | 229,5 | 21343,5 |
| Глина | т | 123,00 | 0,0672 | 8,27 | 336 | 41328 |
| 2. Енергоносії: | кВт/год | 0,40 | 145,94 | 58,38 | 729700 | 291880 |
| Вода оборотна | т | 3,75 | 0,4319 | 1,62 | 2159,5 | 8098,1 |
| Всього: |  |  |  | 186,44 |  | 932164,6 |

Графа 1 і 4 заповнюється згідно з матеріальним балансом і за даними базового заводу.

Графа 5 = графа 3 * графа 4

Графа 6 = графа 4 * ОВріч

Графа 7 = графа 6 * графа 3

4. Організація праці

Розрахунок чисельності виробничого персоналу

Режим роботи відділення – безперервний

Кількість змін – 2

1 зміна – з 7.00 год до 19.00 год

2 зміна – з 19.00 год до 7.00 год

Кількість бригад – 4

Тривалість зміни – 7 год

Перерва – 30 хв

Тривалість робочого дня – 11.30 год

Таблиця 4. 1 – Графік роботи відділення

| Бригада | Зміна за числами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| А | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Б | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Г | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Умовне позначення:

1 – зміна перша

2 – зміна друга

0 – вихідний

За вище вказаним графіком працюють основні робочі, допоміжні робітники, котрі обслуговують обладнання та майстра.

Керівники, спеціалісти, службовці, робітники по ремонту обладнання за графіком – 1-а зміна, п'ятидневка. Тривалість робочого дня 8 годин.

Річний номінальний фонд часу (Фн) встановлений на 2009 рік – 2002год.

Святкові дні на оплату – 10д.

Нічні  - 92 зміни

Вечірні  - 92 зміни

Нічні години  - 8 * 92 = 736 год

Вечірні  - 2 * 92 = 184 год

Ефективний фонд часу одного робітника: []

Феф = Фн – ПН * 8, год (4.8)

Феф = 2002 – 28 * 8 = 1778 год

Феф = 2002 – 30 * 8 = 1762 год

де ПН – планові невиходи – тарифна відпустка, дні

Фн – номінальний фонд часу встановлений га 2009р, год

Розрахунок чисельності робітників – погодинників

За нормами обслуговування:

Чр = n * С * Ксс / Но, чол (4.9)

Чр = 2 * 2 *4 / 2 = 8 чол

де n – кількість обслуговуємих одиниць обладнання;

С – кількість зміни роботи обладнання;

Ксс – коефіцієнт спискового складу, який розраховується як відношення явочної чисельності до спискової;

Но – норма обслуговування одним робочим.

За нормами змінного штату:

Чшт = Чзм * КБ, чол.  (4.10)

Чшт = 4 * 4 = 16 чол

де Чзм – явочна змінна чисельність, чол.

КБ – кількість бригад;

Чшт – штатна чисельність, чол

Таблиця 4. 2 – Організація праці і заробітної плати

| Професія | Розряд | Чисель-ність штатна, чол | Погодинна тарифна ставка, грн | Нічні години за рік | Вечірні години за рік | Святкові дні на оплату | Доплата за шкідливість, % | Тривалість робочого дня, год | Премія, % | Відпускні дні | Річний ефективний фонд часу, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основні робочі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор млина | V | 16 | 7,451 | 736 | 184 | 10 | 10 | 11,30 | 10 | 30 | 1762 |
| Всього : |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допоміж. робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слюсар | ΙV | 4 | 6,262 | 736 | 184 | 10 | 10 | 11,30 | 10 | 28 | 1778 |
| Електрик | V | 4 | 7,097 | 736 | 184 | 10 | 10 | 11,30 |  | 28 | 1778 |
| Всього : |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змінний майстер | __ | 4 | 11,20 | 736 | 184 | 10 | __ | 11,30 | __ | 30 | 1762 |

5. Розрахунок планової калькуляції собівартості продукції

Продукція – глазур

Відділення – приготування глазурі

Калькуляційна одиниця – т

Річна програма – 5000

Таблиця 5.1 – Планова калькуляція за рік

| Статті калькуляції | Одиниця вимірю-вання | Ціна за одиницю, грн | Витрати на одиницю продукції |  | Витрати на річну програму |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма витрат | сума, грн | норма витрат | ціна, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сировина і основні матеріали |  |  |  |  |  |  |
| Польовий шпат | т | 360,00 | 0,2034 | 73,22 | 1017 | 366120 |
| Кварц | т | 70,00 | 0,1727 | 12,09 | 863,5 | 60445 |
| Бій | т | 300,00 | 0,0953 | 28,59 | 476,5 | 142950 |
| Каолін | т | 93,00 | 0,0459 | 4,27 | 229,5 | 21343,5 |
| Глина | т | 123,00 | 0,0672 | 8,27 | 336 | 41328 |
| 2. Електроенергія | кВт/год | 0,40 | 145,94 | 58,38 | 729700 | 291880 |
| Вода оборотна | т | 3,75 | 0,4319 | 1,62 | 2159,5 | 8098,1 |
| 3. Основна зарплатня | грн |  |  | 1954,72 |  | 9774197,92 |
| 4. Відрахування на зарплатню: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Соц. Страх. | Грн |  |  | 72,32 |  | 361645,32 |
| 4.2 Пенсійний фонд | грн |  |  | 648,97 |  | 3245033,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 Фонд зайнятості | грн |  |  | 25,41 |  | 127064,57 |
| 5. Цехові затрати | грн |  |  | 488,68 |  | 2443549,48 |
| 6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання | грн |  |  | 977,36 |  | 4887098,96 |
| Цехова собівартість | грн |  |  | 4353,9 |  | 21770754,56 |
| 7. Загально –заводські витрати | грн |  |  | 1270,57 |  | 6353228,65 |
| Виробнича собівартість | грн |  |  | 5624,47 |  | 28123983,21 |

Розрахунок статей калькуляції

Розрахунок матеріально – енергетичних витрат ст.. 1 – 5 калькуляції

Вартість матеріально – енергетичних витрат на 1 м3 (графа 5 табл. 5.1)

В = Нв * Ц, грн (5.11)

де Нв – норма витрат матеріально – енергетичних витрат натуральних одиниць згідно матеріального і енергетичного балансу

Ц – ціна за одиницю, грн

Кількість матеріально – енергетичних витрат (графа 6 табл. 5.1):[]

ВЗ = Нв * ОВріч, натур. од. (5.12)

Вартість виробничих запасів (графа 7 табл. 5.1): []

Ввз = ВЗ * Ц, грн (5.13)

Польовий шпат

В = 0,2034 * 360 = 73,22 грн

ВЗ = 0,2034 * 5000 = 1017 т

Ввз = 1017 * 360 = 366120 грн

Кварц

В = 0,1727 * 360 = 12,09 грн

ВЗ = 0,1727 * 5000 = 863,5 т

Ввз = 863,5 * 70 = 60445 грн

Бой

В = 0,0953 * 300 = 28,59 грн

ВЗ = 0,0953 * 5000 = 476,5 т

Ввз = 476,5 * 300 = 142950 грн

Каолін

В = 0,0459 * 93 = 4,27 грн

ВЗ = 0,0459 * 5000 = 229,5 т

Ввз = 229,5 * 93 = 21343,5 грн

Глина

В = 0,0672 * 123 = 8,27 грн

ВЗ = 0,0672 * 5000 = 336 т

Ввз = 336 * 123 = 41328 грн

Електроенергія

В = 145,94 * 0,4 = 59,38 грн

ВЗ = 145,94 * 5000 = 729700 кВт

Ввз = 729700 * 0,4 = 291880 грн

Вода оборотня

В = 0,4319 * 3,75 = 1,62 грн

ВЗ = 0,4319 * 5000 = 2159,5 т

Ввз = 2159,5 * 3,75 = 8098,1 грн

Розрахунок ст.. 5 – 9 калькуляції на одиницю продукції на річну програму

Ст. 5 "Основна зарплатня"

Ст. 6.1 "Соціальне страхування" - 3,7 %

Ст. 6.2 "Пенсійний фонд" - 33,2 %

1954,72 * 33,2 % = 648,97 грн	      9774197,92 * 33,2 % = 3245033,71 грн

Ст. 6.3 "Фонд зайнятості" - 1,3 %

Ст. 7 "Цехові затрати" - 25 %

Ст. 8 "Витрати на експлуатацію обладнання" - 50 %

Ст. 9 "Загальнозаводські витрати" - 65 %

Ст. "Цехова собівартість" - сума ст.. 1 – 8

Ст. "Виробнича собівартість" - ст.. 9 + ст.. "Цехова с/б"

Розрахунок техніко – економічних показників

Питомі капітальні вкладення розраховуються за формулою: []

Пкап. в. = Кап. в / ОВріч, грн/т

Пкап. в. = 240110,87 / 5000 = 48,02 грн/т

Фондовіддача розраховується за формулою: []

Фвід = ОВріч / Кап. в , грн./грн.

Фвід = 5000 / 240110,87 = 0,02 грн/грн.

Продуктивність праці визначаємо за формулою:

ПП = ОВріч / Чроб , т/чол.

ПП = 5000 / 28 = 178,57 т/чол.

Середньомісячна заробітна плата розраховується за формулою: []

Зср = ФЗПріч / Чроб * 12, грн.

Зср = 610887,37 / 28 * 12 = 1818,12 грн

Таблиця 5.2 – Техніко – економічні показники

| Найменування показника | Одиниця вимірювання | Величина показника |
| --- | --- | --- |
| 1. Річний обсяг виробництва готової продукції | т | 5000 |
| 2. Собівартість продукції | грн | 5624,47 |
| 3. Капітальні вкладення | грн | 240110,87 |
| 4. Питомі капітальні вкладення | грн / т | 48,02 |
| 5. Фондовіддача | грн / грн | 0,02 |
| 6. Продуктивність праці | т / чол | 178057 |
| 7. Чисельність робітників | чол | 28 |
| 8. Середньомісячна зарплатня | грн | 1818,12 |

Висновки

У курсовій роботі прийнята кількість обладнання заводу забезпечує заданий проектом обсяг виробництва з резервом потужності 72,06 %. Капітальні вкладення складають 240110,87 грн. За проектом активна частина основних фондів складає 63,86 %, проектна структура являється раціональною. На даній дільниці проектованого відділення працює 28 чоловік, продуктивність праці яких складає 178,57 т / чол. Середньомісячна заробітна плата працівника 1818,12 грн. Собівартість глазурі складає 5624,47 грн.