Курсовая работа

по предмету «Экономика и планирование производства»

на тему «Расчет затрат на изготовление продукции»

2009

Задание

Для курсовой работы по предмету «Экономика и планирование производства»

Тема курсовой работы: «Расчет затрат на изготовление продукции».

Исходные данные:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Годовая программа выпуска изделий Nв – 8400 шт

Время изготовления одной детали :

Токарный с ЧПУ- 14,56 мин

Фрезено-центровальный - 2,4 мин

Шпоночно-фрезерный - 4,14 мин

Зубофрезерный - 16,46 мин

Круглошлифовальный - 38,64 мин

3. Эффективный фонд производственного времени работы оборудования ( F ЭФ) - 4460

4. Коэффициент выполнения норм (Квн) – 1,1

5. Количество рабочих обслуживающих станки с ЧПУ - 15 6. Норма обслуживания одним наладчиком (Н) - 9

7. Норима обслуживания одним вспомагательным рабочим (Н) -

ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

8. Вес заготовки - 12 кг

9. Вес отходов - 4,5 кг

10. Коэффициент загрузки (Кз) -0,98

11. Установленная (суммарная мощность) станков (Nуст) -11

Часовая тарифная ставка 1 разряда -33 грн.

13. Стоимость костюма х/б -20 грн.

Стоимость ботинки кожаные - 1,8грн.

Стоимость рукавиц - 1,8грн.

Объем задания (V) - 2245 м3

Площадь цеха ( F) - 256 м3

Календарный план выполнения курсовой работы

|  | Содержание работы | Объём работы, % | Месяцы выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь |
| 1 | Введение. Организация производства. | 15 | X |  |  |
| 2. | Определяем необходимое количество оборудования и коэффициентов его использования. | 20 | X |  |  |
| 3. | Расчет числа производственных рабочих, их средней квалификации и уровня производительности труда. | 15 | X |  |  |
| 4. | Экономика производства. Основные материалы. | 20 |  | X |  |
| 5. | Расчет основной и дополнительной заработной платы. Охрана труда и производственная санитария. | 10 |  | X |  |
| 6. | Амортизация производственных основных фондов. | 10 |  |  | X |
| 7. | Содержание цехового персонала. Общезаводские расходы | 10 |  |  | X |

Содержание

1. Организация производства

1.1 Организация годового запуска деталей

1.2 Определяем необходимое количество оборудования и коэффициентов его использования

1.3 Расчет числа производственных рабочих, их средней квалификации уровня производительности труда

2. Экономика производства

2.1 Основные материалы

2.2 Содержание оборудования и рабочих мест

2.3 Расчет основной и дополнительной заработной платы

2.4 Охрана труда и производственная санитария

2.5 Амортизация производственных основных фондов

2.6 Содержание цехового персонала

2.7 Обслуживание производственных зданий и сооружений

2.8 Общезаводские расходы

Литература

1. Организация производства

1.1 Определение годового запуска деталей

В данном пункте студенты должны дать ответы на следующие вопросы:

1. Опишите структуру механического цеха.

Объём - 3-4страницы.

а). Годовая программа запуска рассчитывается по формуле :

(1)

где Nв - годовая программа выпуска на участке, шт;

Nтп - процент технологических потерь по номиналу, %.

Согласно задания на курсовое проектирование, годовая программа выпуска деталей на участке - 8400 шт. Принимаем процент технологических потерь равным 1%. Тогда по формуле (1):

Nз=8400* = 8484,85 шт.

Принимаем годовую программу запуска Nз = 8484,85 шт.

1.2 Определение необходимого количества оборудования и коэффициента его использования

В серийном производстве расчетное количество станков Ср, на участке по каждому типу оборудования, определяется по формуле:

(2)

где - Qор— годовой объем работы, Н/'ч;

Fеф - эффективный фонд производственного времени работы

оборудования, ч; Fеф = 4460

Квн - коэффициент выполнения норм ; Квн =1,1

Определим расчетное количество станков для токарного с ЧПУ годовой объем работы (с учетом догрузки) для токарного с ЧПУ станка составит 2677 часов. Тогда по формуле (2):

= 0,55

Принимаем количество станков токарных с ЧПУ Спр =1 . Коэффициент использования оборудования Кис определим по формуле:

Кис= (3)

Кис=0,55/1= 0,55

Результаты расчета количества оборудования и коэффициентов его использования сведены в таблицу 1.

Средний коэффициент использования находим как отношение суммарного количества расчетного оборудования к суммарному количеству принятого оборудования. Согласно данным таблицы 1 Кис = 0,48.

Таблица 1 — Определение количества оборудования и коэффициентов его использования.

| Наименования операций | Модель оборудования | Трудоемкость |  |  |  | Эффективный фонд производственного времени работы оборудования Рэф | Количество оборудования |  | Коэффициент использования оборудования, Ки.с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовая программа выпуска на участке, шт; | Одной детали, мин | Общая трудоемкость, ч | Общая с догрузкой Qop |  | Расчетное количество станков Ср | Принимаем количество станков Спр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Токарная с ЧПУ | 16К20ФЗ | 8484,85 | 14,56 | 2059 | 2677 | 4460 | 0,55 | 1 | 0,55 |
| Фрезерно-центровальная | МР-71М |  | 2,4 | 339 | 441 |  | 0,09 | 1 | 0,09 |
| Шпоночно-фрезерный | 5 A3 52 |  | 4,14 | 585 | 761 |  | 0,16 | 1 | 0,16 |
| Зубофрезерная | 6Р13 |  | 16,46 | 2332 | 3032 |  | 0,62 | 1 | 0,62 |
| Кругло-шлифовальный | 5887 |  | 38,64 | 5464 | 7103 |  | 1,45 | 2 | 0,73 |
| Всего |  |  | 76,2 | 10779 | 14014 |  | 2,87 | 6 | 2,15 |

1.3 Расчет числа производственных рабочих, их средней квалификации и уровня производительности труда

Описывая этот вопрос, студенты должны дать следующие ответы:

Дать характеристику элементам тарифной системы: тарифно-квалификационный справочник, тарифная сетка и тарифная ставка.

Описать существующие формы оплаты труда.

По какой системе оплачивается труд обслуживающего персонала? За что премируется?

Особенности стимулирования труда на металлургических предприятий?

Объем 5-6 страниц.

Для расчета числа основных производственных рабочих в механических цехах, участках среднесерийного производства используем формулу :

, (4)

где

Fэф- эффективный фонд времени работ рабочего; - коэффициент выполнения норм,

КБН =1,1; КМО - количество станков, обслуживаемых одним рабочим .

Результаты расчета основных производственных рабочих сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — расчет численности основных производственных рабочих и основных производственных рабочих

| Наименование операций | Общая |  | Feф* Квн | Число рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трудоемкость, ч Qop | количество станков, Кмо |  | Рр | Рпр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Токарная с ЧПУ | 2677 | 2 | 4906 | 0,27 | 1 |
| Фрезерно-центровальная | 441 | 1 | 4906 | 0,09 | 1 |
| Шпоночно-фрезерный | 761 | 1 | 4906 | 0,15 | 1 |
| Зубофрезерная | 3032 | 1 | 4906 | 0,62 | 1 |
| Круглошлифовальный | 7103 | 1 | 4906 | 1,45 | 2 |
| Всего | 14014 | 6 |  | 2,87 | 6 |

Рассчитываем численность вспомогательных рабочих на участке: она зависит oт характера и объема выполняемых работ и определяется по формуле:

Рвсп = , (5)

где Н- норма обслуживания одним наладчиком. Количество наладчиков рассчитываем в зависимости от сложности оборудования обслуживаемых или станком.

Спр - количество оборудования

Для универсальных станков норма обслуживания: Н=12 — 20 Число вспомогательных рабочих:

Рвсп =  = 0,53  1

Для наладчиков с ЧПУ и зубофрезерных

Для станков с ЧПУ и зубофрезерных норма обслуживания: Н=6..1

,

Рналад = = 0,44  1 (6)

Таблица 3. — Количесгво основных и вспомогательных рабочих, занятых на проектируемом участке.

| Наименование профессии | Численность, чел | В т.ч. по разрядам, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оператор станков с ЧПУ | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Фрезеровщик | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Фрезеровщик | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Зубо-фрезеровщик | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Шлифовшик | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Итого основных производственных рабочих | 6 |  |  |  |  |  |
| Наладчик | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Транспортные рабочие | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Итого вспомогательных рабочих | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Всего работающих на участке | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Мастер | 1 |  |  |  |  |  |
| Всего работающих | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |

2. Экономика производства

Расчет себестоимости изготовления детали.

В расходы, связанные с выпуском продукции, включаются затраты:

2.1 Основные материалы

Затраты на основные материалы определяются по формуле:

Зм = (Рзаг* Цм *Ктзр)- (Ротх* Цотх)* Ргод, грн.(7)

где, Рзаг- вес заготовки (черный), кг;

Цм - цена одной тонны материалов, грн

Ктзр - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы Ротх - вес отходов, кг

Цотх - цена отходов, грн;

Ргод - годовая программа выпуска изделий, шт грн.

Зм =( (12*1,1*0,98 ) - (4.5*0,10) )*8484,85 = 105941,83

2.2 Содержание оборудования и рабочих мест

Содержание оборудования и рабочих мест включает затраты на силовую энергию, сжатый воздух, воду для производственных целей и пар.

а) затраты на силовую энергию определяется но формуле:

Зэл = *Nуст*Цэ , грн (8)

Фд -действительный годовой фонд времени работы оборудования,ч ;

Ки -коэффициент использования оборудования;

Кз - коэффициент загрузки оборудования;

Кс -коэффициент потерь в сети;

Кд -коэффициент полезного действия электропривода;

Nycт--установленная (суммарная) мощность работы оборудования, кВт;

Цэ - цена 1 кВт/ч электроэнергии , грн.

Зэл = * 0,24 = 91096,67 грн

б) расчет затрат на сжатый воздух:

Сжатый воздух используется для приведения в действие приспособлений,работающих на сжатом воздухе, для обдува станков деталей станков, потребляющих сжатый воздух, принимается в размере 70-80% от общего количества станков, установленных в цехе.

Затраты на сжатый воздух определяются по формуле:

Зсжв — 1.5 * В * Ncm • Фд* Цв , грн(9)

Где Зсжв- затраты на сжатый воздух, грн;

1,5 - коэффициент учетного сжатого воздуха;

В - 1,5 часовой расход сжатого воздуха на один станок, потребляющий

сжатый воздух, м,:

Ncm - 11 , количество станков, потребляющих сжатый воздух , шт.;

Фд - 4460 действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

Цв - 0,026 цена 1м3 сжатого воздуха, грн.

Зсжв = 1,5 * 1,5*6*4460*0,026 = 1565,46 грн.

в) расчет затрат на воду для производственных целей:

Годовой расход по этому элементу затрат определяется по формуле:

Звод=Ввод*Фд*Nст*Кз*Цв , грн (10)

Где Звод - затраты на воду для производственных целей, грн;

Ввод - часовой расход на один станок, потребляющий воду л/ч;

Фд - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;~

Nст – 11 станков, потребляющих воду, шт ;

Кз – коэффициент загрузки оборудования по цеху в целом

Цв – цена 1м3 воды, грн

Звод = 0,6 *4460*6*0,98*0,19 = 2989,63 грн

г) расчет затрат на пар:

Затраты на пар для подогрева и приготовления охлаждающих смесей определяются по формуле:

Зпар=Ввод*Фд*Нот*Кз*Цпар*Nст , грн (11)

где Зпар - затраты на пар, грн.;

Ввод - часовой расход воды на станок, потребляющий воду , л./ч;

Фд - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

Нот – расход пара для подогрева 1м воды, кг/час;

Кз – коэффициент загрузки оборудования

Цпар - стоимость 1т. Пара, грн ;

Nст - 11 количество станков, требующих охлаждения

Зпар=0,6*4460*0,16*0,98*0,015*6 = 37,76 грн

д) расчет затрат на вспомагательные материалы:*

Затраты на вспомагательные материалы принимаются в размере 236 грн в год на один металорежущий станок

Звм=236*6=1416

Итого затрат:

З=Зэл + Зсжв + Звод + Зпар + Звм, грн

З = 91096,67+1565,46+2989,63+37,76+1416 = 97105,52

2.3 Расчет основной и дополнительном заработной платы

Заработная плата и прежде всего ее размер, структура, распределение между различными категориями работающих являются не только экономической, но и социальной категорией.

Организация оплаты труда на предприятии определяется тремя взаимосвязанными элементами: нормированием труда, тарифной системой. формами и системами заработной платы.

Основная заработная плата состоит из заработной платы по тарифу, премии, доплат за работу в вечернее время.

а) расчет заработной платы по тарифу выполним по формуле;

Зм=Тчср*Ргодраб* Чобщ, грн (12)

Где Тчср- среднечасовая тарифная ставка, грн.;

Ргодраб- фонд рабочего времени при 2-х сменном графике работы, ч ;

Чобщ - численность рабочих, чел.

Расчет среднечасовой тарифной ставки:

Тч.ср.= , грн

Где: Т• ,Т-;,Т — часовые тарифные ставки 1-го,2-го и n-го разрядов, грн.

Ч1, Ч2, Ч3 - численность рабочихимеющих соответствующие разряды

Тчср = = 8б38 грн

Ргодраб =, час,(13)

Г де Д - количество рабочих дней при 5-ти дневной рабочей недели,

Тсм - продолжительность смены в часах;

- количество сменных бригад;

- количество смен в сутки ;

Ргодриб= = 2008 час (14)

Тогда Зт=8,38*2008*9 = 151443,36 грн

| Тарифная сетка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тарифный коэффициент | 1 | 1,088 | 1,204 | 1,35 | 1,53 | 1,8 |
| Часовая тарифная ставка | 6,08 | 6,62 | 7,32 | 8,21 | 9,3 | 10,94 |

б) определение сдельного приработка рабочими за перевыполнение норм выработки;

Перевыполнение норм выработки создаст условия для выполнения той же работы, но меньшим количеством рабочих. Поэтому процент дополнительной оплаты к тарифной ставке необходимо брать таким, каким он закладывался при подсчете численности рабочих (К= 1,15), т.е. принимаем 15% .

Приработок рассчитываем по формуле:

Пс=, грн (15)

где Пс - сумма сдельного приработка; грн

- сумма заработной платы по тарифу, грн.;

Н - плановое перевыполнение норм выработки, %

Пс==227,17 грн

Сдельный заработок рабочих- сдельщиков составит :

Зсд=  + Пс (16)

Зсд = 151443,36+227,17=151670,53 грн

в) расчет суммы доплат за работу в вечернее и ночное время :

Ночным считается время с 22.00 до 6.00, т.е. 8 часов. Доплата за работу в ночное время сосставляет 2/5 тарифа (40%). Вечерним считается время с 18.00 до 22.00. Оплата 20% или 1/5 тарифа.

Фн==669.33 ч , Фв==334.67 ч (17)

Где Фн - фонд ночного времени;

Фв - фонд вечернего времени;

Относительная величина доплат составит:

Кнв==0,17

Тогда доплата за работу в ночное и вечернее время составит :

Знв=Зт*Кнв грн (18)

где зт -заработная плата по тарифу;

Кнв - коэффициент затрат

Знв= 151443,36* 0,17 = 25745,36 грн

г) определение суммы премии:

При расчете суммы доплаты сдельно-премиальной системе выполнение производственного плана рабочие-сдельщики получают премию. За базу принимается выполнение плана 100%.Сумма премиальных доплат определяется по следующей формуле:

Зпр=  , грн (19)

где Зпр -сумма доплаты по премиальной системе, грн;

Зсд -сдельный заработок, грн;

Nlпp -процент премии, 40%;

3 н/в -доплаты за работу в вечернее время, грн;

N2пp -процент премии, 20%.

Зпр=  = 658,17

Общий фонд основной заработной платы составит:

Зосн=Зсд +Зн/в + Зпр, грн (20)

Зосн= + 151670,53+25745,37+658,17 = 178074,06 , грн

Дополнительная заработная плата

Фонд дополнительной заработной платы включает оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей, что соответствует заработной плате резервной численности рабочих, предусмотренной в штатном расписании.

Здоп=Зосн*0,08 грн (21)

Здоп=178074,06*0,08 =14245,92 грн

Годовой фонд заработной платы состоит из основного и дополнительного фондов зарплаты.

Згод = Зосн + Здоп , грн (22)

Згод=178074,06+14245,92 = 192320 , грн

Среднемесячная заработная плата определяется следующим образом:

Зср= , грн (23)

Зср==1780,74 грн

где Чобщ - списочная численность, чел.

Отчисления на социальное страхование

Отчисления на социальное страхование производится от суммы основной и дополнительной платы по размеру, установленному для данной отрасли. Для предприятия черной металлургии отчисления установлены в размере 37 %.

Следовательно:

Зсоц=(Зосн+Здоп)*0,37 грн (24)

Зсоц=(178074,06+14245,92)*0,37 =71158,39 грн

2.4 Охрана труда и производственная санитария

Эта статья включает затраты на обеспечение условий работы и производственной санитарии — затраты на выдачу спецодежды и спец. обуви, их ремонт и хранение, выдачу мыла.

а) Расчет затрат на спецодежду и обувь:

| Наименование профессии | Вид спецодежды и спецобувн | Срок носки лет | Цена, грн | Численность | Годовая сумма износа, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станочники | Костюм х/б | 1 | 33 | 9 | 297 |
| Слесари | Ботинки кожаные | 1 | 20 | 9 | 180 |
| Электрики | Рукавицы | 12 | 1,8 | 9 | 194,4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 671,4 |

б) затраты по ремонту и хранению одежды:

По ремонту и хранению спецодежды планируются расходы в размере 5% от их стоимости :

Зрем=671,4*0,05 =33,57 грн (25)

в) расходы на спец. мыло :

Планирование расходов на спец. мыло производится исходя из установленных норм выдачи на одного человека :

Зм=Ннр*Чобщ*12* Цм, грн(26)

Где Ннр - норма расхода мыла в месяц (0,2) кг;

Чобщ - штат по расстановке;

12- количество месяцев в году ;

Цм - цена 1 кг мыла, грн

Зм=0,2*9*12*1,16 = 25,06 грн

Затраты по охране труда и производственной санитарии

Итого по этой статье:

Зтб + Зрем + Змыло ,грн (27)

Зтб = 671,4+33,57 +25,06 = 730,03 грн

2.5 Амортизация производственных основных фондов

Расходы по этой статье определяются в зависимости от стоимости металлорежущего оборудования и норм амортизационных отчислений:

Ar= (28)

Ar -амортизационные отчисления, грн;

C – стоимость основных производственных фондов, грн;

- норма амортизации %

Ar== 1810,3

Таблица 5. Расчет амортизационных отчислений

| № п п | Наименование оборудования | Кол-во | Цена ед. грн | Общая ст-ть, грн | Норма амортиз.% | Амортиз. отчисл. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарный с ЧПУ | 1 | 8954 | 8954 | 10 | 895,4 |
| 2 | Фрезерно-центровальный | 1 | 3564 | 3564 | 10 | 356,4 |
| 3 | Шпоночно-фрезерный | 1 | 2846 | 2846 | 10 | 284,6 |
| 4 | Зубофрезериый | 1 | 765 | 765 | 10 | 76,5 |
| 5 | Кругло-шлифовал ьный | 2 | 987 | 1974 | 10 | 197,4 |
|  | ИТОГО: | 6 | 17116 | 18103 |  | 1810,3 |

2.6 Содержание цехового персонала

По этой статье отражают затраты на заработную плату СКП, вспомогательных рабочих и МОП, а также отчисления в фонд социального страхования от зарплаты цехового персонала.

По статистическим данным промышленных предприятий данной отрасли эти расходы составляют 10% от основной зарплаты основных производственных рабочих:

Зцех=Зосн*10%, гнр (29)

Зцех=178074,06*0,1=17807,41 гнр

2.7 Обслуживание производственных зданий и сооружений

На эту статью планируются расходы на отопление и освещение цеха, содержание его в чистоте, а также на воду для бытовых нужд.

а) затраты на отопление определяют по формуле :

Зотп= грн (30)

Где V – объем здания цеха (участка), м3 ;

G – удельный расход тепла в ккал/ч на 1 м3 ;

- количество часов в отопитнльном периоде (6 месяцев на 30 дней принимают 180 дней круглосуточного отопления), т. е.  = 180*24=4320 ч.

- цена одной тонны пара, грн;

i- теплота испарения ( принимают 540 ккал).

Зотп==2,64 грн

б) расходы на воду для бытовых и хозяйственных нужд:

расходы на воду для бытовых и хозяйственных нужд определяют по формуле:

Зв = , грн (31)

где Чобщ - штат рабочих но расстановке, чел;

V1 - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (принимают 25 л/чел);

V2 - удельный расход воды для душевой

Др - количество рабочих дней в году;

Цв - цена 1м3 воды, грн.

Зв = =27,9

в) затраты на освещение цеха определяются по формуле:

, грн(32)

Где F – площадь цеха (участка), м2;

P – расход электроэнергии на освещение в Вт на 1м2;

Т – время освещения (для двухсменной работы 1800 ч/год, для трехсменной 2700ч/год

К - коэффициент спроса (принимают 0,75 — 0,8);

Цэ - цена 1кВт/ч, грн.

= 1203,24 грн

Итого расходы по обслуживанию производственных зданий и сооружений

Зпроззд = Зотоп + Зв + Зосв(33)

Зпроззд = 2,64+27,9+1203,24=1233,8 грн

Текущий ремонт производственных зданий, сооружений, оборудования и инвентаря.

По этой статье планируются расходы на ремонт оборудования, инструмента и инвентаря:

а)затраты по содержанию и ремонту инвентаря;

Затраты по содержанию и ремонту инвентаря принимают в размере 2.5% стоимости станков

- Зсви = Sсви* 0,025 грн,(34)

где Sc - стоимость станков, грн,

Зсви =1810,3*0,025 =45,26 грн.

б)затраты на текущий ремонт оборудования;

Принимают в размере 4% от стоимости станков:

Зобор = 1810,3* 0,04 = 72,41 грн.(35)

в) затраты на текущий ремонш зданий и сооружений

Принимают в размере 4,5% от стоимости зданий

Ззд = Sзд*0.045 грн.(36)

где Sзд - стоимость зданий и сооружений, грн.

Ззд = 15800 * 0,045 = 711 грн.

Итого по этой статье:

Зтр = Зсви + Зобор + Ззд грн(37)

Зтр =45,26 +72,41+711 = 828,7 грн

2.8 Прочие расходы

Затраты по этой статье составляют 3-5% от суммы основной заработной платы основных производственных рабочих:

Зпр = Зосн* 0,04 грн (38)

Зпр = 178074,06*0,04 = 7122,96 грн

Общезаводские расходы

Процент общезаводских расходов определяют в зависимости от заработной платы основных рабочих предприятия.

По статистическим данным машиностроительных и металлургических предприятий эти расходы составляют 2-3%

Зобщ =  грн (39)

Зобщ =  = 44,52 грн

| № пп | Наименование статей | Сумма за год, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата | 178074,06 |
| 2 | Дополнительная заработная плата | 14245,92 |
| 3 | Отчисления в фонд социального страхования | 71158,39 |
| 4 | Стоимость материалов | 105941,83 |
| 5 | Расходы на охрану труда и технику безапсности | 730,03 |
| 6 | Расходы на содержание оборудования и рабочих мест | 97105,52 |
| 7 | Расходы по обслуживанию производственных зданий и сооружений | 1233,8 |
| 8 | Расходы по содержанию цехового персонала | 17807,41 |
| 9 | Расходы на текущий ремонт (здании, инвентаря) | 828,65 |
| 10 | Амортизационные отчисления | 1810,3 |
| 11 | Общезаводские расходы | 44,52 |
| 12 | Прочие расходы | 7122,96 |
|  | Итого: Зобщ | 496103,4 |

Основная заработная плата (35,89 %)

Дополнительная заработная плата (2,87%)

Отчисления в фонд социального страхования (14,34%)

Стоисмость материалов (21,35%)

Расходы на охрану струда и технику безопасности (0,15%)

Расходы по содержанию оборудования и рабочих мест (19,57%)

Расходы по обслуживанию производственных зданий и сооружений (0,25%)

Расходы по содержанию цехового персонала (3,6%)

Расходы на текущий ремонт: зданий , инвентая ( 0,17%)

Амортизационные отчисления (0,36%)

Общезаводские рахсходы (0,009%)

Прочие расходы (1,44%)

Себестоимость единицы изделия определяется путём деления затрат на количество выпущеных изделий:

С = , грн (40)

где Зобщ - общая сумма затрат по смете,грн;

Ргод - годовая программа выпуска,шт.

С =  = 58,5 грн

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой выпуск изделий | шт | 8484,85 |
| 2 | По цеховой себестоимости | грн | 496103,1 |
| 3 | Численность основных производственныхрабочих | чел | 9 |
| 4 | Площадь цеха | м | 256 |
| 5 | Общий фонд зарплаты | тыс.грн | 178074,06 |
| 6 | Среднемесячная зарплата основных производственных рабочих | грн | 1780,74 |
| 7 | Стоимость ОПФ | тыс.грн | 18103 |
| 8 | Себестоимость изделия | грн | 58,5 |
| 9 | Оптовая цена | грн | 70,2 |
| 10 | Прибыль | грн | 11,7 |
| 11 | Уровень рентабильности | % | 0,2 |

Литература

1. Авилова В. Холдинг как реальность нашей экономики //Российский экономический журнал — 2004 – № 2

2. Азов Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.-М.:Центр экономики и маркетинга.1996 – 208 с.

3. Акционек С.П. Теория переходного периода к рынку. – М.:Аргус, 1195 – 141с.4. Aрхангельский Ю.С. Коваленко И.И. Межотраслевой баланс.- Киев: Высшая школа, 1998.-248 с.

4. Байков Н.Д.Русонов Ф.М. Организация и эффективность управления производством. - М.: Мысль 2003.-116 с.

5. Балабанова Л.В. Оптовая торговля; маркетинг и коммерция.-М.: Экономика.1999.-206 с.

6. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр Экономики и маркетинга, 2006.-160 с.