Міністерство освіти і науки України

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної Академії державного управління при Президентові України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

по дисципліні

«Організація виробництва»

Одеса 2009

# Вихідні дані

| Об'єм виробництва, шт. | 6300 | 4800 | 6600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріал | чавун |  |  |
| Ціна металу, грн/т | 3400 |  |  |
| Вартість відходів, % від вартості металу, грн/т | 65,0 |  |  |
| Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат | 1,16 |  |  |
| Маса заготівлі, кг | 12 | 19 | 12 |
| Коефіцієнт використання матеріалів | 0,77 | 0,67 | 0,60 |
| Характер виробництва | масове |  |  |
| Кількість змін | 2 |  |  |
| Дата уведення в експлуатацію групи встаткування: місяць, рік |  |  |  |
| Токарні | 5,2003 |  |  |
| Фрезерне | 6,2003 |  |  |
| Свердлильне | 3,2001 |  |  |
| Стругальне | 2,2001 |  |  |
| Зубофрезерне | 5,2002 |  |  |
| Довбальне | 8,2002 |  |  |
| Протяжне | 9,2003 |  |  |
| Модель устаткування |  |  |  |
| Токарне | 1К62П |  |  |
| Фрезерне | 634 |  |  |
| Свердлильне | 2170 |  |  |
| Стругальне | 7110 |  |  |
| Зубофрезерне | 5А312 |  |  |
| Довбальне | 7417 |  |  |
| Протяжне | 7Б520 |  |  |
| Норма часу на операцію, хв. |  |  |  |
| Токарна | 35 | 25 | 13 |
| Фрезерна | 34 | 16 | 26 |
| Свердлильна | 10 | 21 | 39 |
| Стругальна | 30 | 39 | 20 |
| Зубофрезерна | 39 | 29 | 14 |
| Довбальна | 33 | 22 | 37 |
| Протяжна | 13 | 19 | 33 |
| Розряд робіт |  |  |  |
| Токарна | 5 | 4 | 3 |
| Фрезерна | 3 | 2 | 4 |
| Свердлильна | 5 | 4 | 3 |
| Стругальна | 3 | 2 | 2 |
| Зубофрезерна | 4 | 4 | 2 |
| Довбальна | 4 | 5 | 3 |
| Протяжна | 4 | 2 | 3 |
| Порядковий номер операції |  |  |  |
| Токарна | 1 | 5 | 2 |
| Фрезерна | 2 | 3 | 1 |
| Свердлильна | 3 | 7 | 4 |
| Стругальна | 4 | 1 | 5 |
| Зубофрезерна | 5 | 2 | 6 |
| Довбальна | 6 | 4 | 3 |
| Протяжна | 7 | 6 | 7 |
| Коефіцієнт передчасного виходу інструмента з ладу | 0,05 |  |  |
| Кількість переточувань |  |  |  |
| Різці | 11 |  |  |
| Фрези | 13 |  |  |
| Свердла | 59 |  |  |
| Стругальні різці | 5 |  |  |
| Фрези дискові | 9 |  |  |
| Довбяки | 19 |  |  |
| Протяжки | 12 |  |  |
| Стійкість інструмента |  |  |  |
| Різці | 1,6 |  |  |
| Фрези | 2,2 |  |  |
| Свердла | 3,0 |  |  |
| Стругальні різці | 2,0 |  |  |
| Фрези дискові | 3,0 |  |  |
| Довбяки | 3,0 |  |  |
| Протяжки | 1,6 |  |  |
| Періодичність подачі інструмента до робочих місць, год. | 5 |  |  |
| Коефіцієнт резервного запасу інструмента на кожному робочому місці | 1 |  |  |
| Цикл заточення, рік | 32 |  |  |
| Період між надходженням із ЦІС до ІРК, дні | 45 |  |  |
| Коефіцієнт страхового запасу в ІРК | 0,5 |  |  |
| Період часу між моментом видачі замовлення до надходження інструмента в ЦІС, дні | 7 |  |  |
| Час між двома замовленнями на інструмент, міс | 8 |  |  |
| Коефіцієнт використання загальної площі складу | 0,3 |  |  |
| Габарити стелажів, м |  |  |  |
| Висота | 2,4 |  |  |
| Довжина | 2,4 |  |  |
| Ширина | 1,8 |  |  |
| Середній час затримки чергової партії поставки матеріалів, дні | 21 |  |  |
| Коефіцієнт заповнення обсягу стелажа | 0,5 |  |  |
| Щільність збереженого матеріалу, т/м3 (г/см3) | 10 |  |  |
| Навантаження, на 1 м2 підлоги | 1,4 |  |  |
| Інтервал поставки, дні | 135 |  |  |
| Середній час затримки чергової партії поставки матеріалів, дні Середній час навантаження на однім пункті, хв. | 5 11 |  |  |
| Середній час розвантаження на однім пункті, хв. | 18 |  |  |
| Номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т | 1 |  |  |
| Коефіцієнт використання номінальної вантажопідйомності транспортного засобу | 0,55 |  |  |
| Середня швидкість руху, м/хв. | 53 |  |  |
| Норматив площі інструментально-роздавальної комори кв. м на 1 верстат | 0,9 |  |  |
| Норматив площі контрольного відділення, кв. м на 1 контролера | 15 |  |  |
| Норматив площі побутового помешкання кв. м на 1 робітника | 1,8 |  |  |
| Площа службового помешкання, кв. м | 13 |  |  |
| Тривалість відпустки, дні | 15 |  |  |
| Допоміжні робітники, % до основних | 25 |  |  |
| Місячний оклад, грн. |  |  |  |
| Майстра | 880 |  |  |
| Службовця | 630 |  |  |
| МОП | 460 |  |  |
| Тарифна ставка 1 розряду, грн./годину | 4,5 |  |  |

# Вступ

Організація і планування виробництва – наука, що вивчає дію і прояв об'єктивних економічних законів у різнобічній діяльності підприємства.

Організація виробництва, що означає координацію (приведення в систему) всіх елементів і ресурсів виробництва для досягнення поставленої цілі, сприяє найбільше повної реалізації економічних законів у діяльності кожного підприємства.

Організація виробництва має своєю головною ціллю забезпечення безупинного науково – технічного прогресу виробництва і створення умов, що забезпечують ефективне виконання і перевиконання завдань плану кожною виробничою ланкою по всіх показниках.

Виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва» пов’язано з проблемою якості підготовки менеджерів.

Сучасна теорія та практика вивчення підприємства, з точки зору організаційного розвитку виробництва, базується на різних формах засвоєння програмного матеріалу. Серед них одна з найбільш активних та ефективних – написання курсового проекту, включаючи практику економічного обґрунтування доцільності пропозицій удосконалення організації виробництва.

Підготовка курсового проекту галузі організації виробництва це обов’язкова сторона професійно-кваліфікаційної характеристики та ділових якостей кожного менеджера, важлива умова підвищення теоретичного та практичного рівня господарювання.

В курсовому проекту розробляються найбільш актуальні питання з організації виробництва. Їх глибоке вивчення та практичне осмислення допомагає набути уявлення про конкретну діяльність підприємства, ознайомитися з законодавчими актами, нормативними документами, визначити, в яких напрямках питання повинні бути систематизовані, які основні критерії та показники повинні характеризувати організацію виробництва у взаємозв'язку з іншими напрямами розвитку підприємства та освоїти порядок їх розрахунку.

1. Виробничі розрахунки

## Розрахунок кількості устаткування

Кількість устаткування розраховується по трудомісткості (по видах робіт з обліком річної програми випуску):

,	(1.1)

де Т – річна трудомісткість по видах робіт (операціям) в годинах;

Fе - річний ефективний фонд часу роботи одного верстата в годинах;

Кв – коефіцієнт виконання норм. Кв =1,1;

Ср – розрахункова кількість верстатів по операціях.

Fе = ((Дк-Дв-Дсв) * Тs-Тскор) * С * (1-/100),	(1.2)

де Дк – кількість календарних днів у році;

Дв - кількість вихідних днів у році;

Дсв – кількість святкових днів у році;

Тs - тривалість робочої зміни;

Тскор – кількість годин скорочення робочої зміни в передсвяткові дні;

С – кількість змін;

 – відсоток утрат часу роботи на ремонт і регламентовані перерви (3–8%).

Fe =((365–104–10)*8–4*1)*2*(1–6/100)=3767,5 год.

T = Q1·tm1 + Q2·tm2 + Q3·tm3	(1.3)

Тток =(6300*35+4800*25+6600*13)/60=7105 год.

Тфрез =(6300*34+4800*16+6600*26)/60=7710 год.

Тсвер =(6300*10+4800*21+6600*39)/60=7020 год.

Тстр =(6300*30+4800*39+6600*20)/60=8470 год.

Тзуб =(6300*39+4800*29+6600*14)/60=7955 год.

Тдовб =(6300*33+4800*22+6600*37)/60=9295 год.

Тпрот =(6300*13+4800*19+6600*33)/60=6515 год.

Коефіцієнт завантаження дорівнює:

(1.4)

де Спр – прийнята кількість устаткування;

Ср – розрахункова кількість верстатів по операціях;

Срток =7105/(3767,5*1,1)=1,71 шт.	 Спрток =2 шт.	Кзток=1,71/2=0,86

Срфрез =7710/(3767,5*1,1)=1,86 шт.	 Спрфрез=2 шт.	Кзфрез=1,86/2=0,93

Срсвер =7020/(3767,5*1,1)=1,69 шт.	 Спрсвер=2 шт.	Кзсвер=1,69/2=0,85

Срстр =8470/(3767,5*1,1)=2,04 шт.	 Спрстр =3 шт.	Кзстр=2,04/3=0,68

Срзуб =7955/(3767,5*1,1)=1,92 шт.	 Спрзуб=2 шт.	Кззуб =1,92/2=0,96

Срдовб =9295/(3767,5*1,1)=2,24 шт.	 Спрдовб=3 шт.	Кздовб=2,24/3=0,75

Српрот =6515/(3767,5*1,1)=1,57 шт.	 Спрпрот=2 шт.	Кзпрот=1,57/2=0,79

Середній коефіцієнт завантаження устаткування визначається як відношення суми розрахункової кількості верстатів до суми прийнятої кількості верстатів.

Розрахунки необхідного устаткування зводяться в табл. 1.1, 1.2.

Табл. 1.1 – Розрахунок необхідної кількості устаткування на ділянці

| Найменування операції | Розрахункова кількість верстатів, Ср | Прийнята кількість верстатів, Спр | Річна трудомісткість по операціях | Коефіцієнт завантаження устаткування, Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарна | 1,71 | 2 | 7105 | 0,86 |
| Фрезерна | 1,86 | 2 | 7710 | 0,93 |
| Свердлильна | 1,69 | 2 | 7020 | 0,85 |
| Стругальна | 2,04 | 3 | 8470 | 0,68 |
| Зубофрезерна | 1,92 | 2 | 7955 | 0,96 |
| Довбальна | 2,24 | 3 | 9295 | 0,75 |
| Протяжна | 1,57 | 2 | 6515 | 0,79 |

Табл. 1.2 – Зведена відомість устаткування

| Найменування устаткування | Кількість верстатів | Модель устаткування | Габаритні розміри, м | Кількість одиниць ремонтної складності |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одного | Всіх |
| Токарно-гвинторізний | 2 | 1К62П | 3,44*1,42 | 32 | 64 |
| Вертикально-фрезерний | 2 | 634 | 2,89*3,17 | 46,5 | 93 |
| Вертикально-свердлильний | 2 | 2170 | 3,33*1,22 | 20 | 40 |
| Стругальний | 3 | 7110 | 7,95*3,7 | 27 | 81 |
| Зубофрезерний | 2 | 5А312 | 2,06*1,24 | 31 | 62 |
| Довбальний | 3 | 7417 | 1,88*1,41 | 8,5 | 25,5 |
| Протяжний | 2 | 7Б520 | 6,84*1,53 | 20,5 | 41 |

## Розрахунок чисельності робітників

Чисельність працюючих на ділянці визначається по категоріях:

- виробничі робітники (основні).

- допоміжні робітники.

- ІТП.

- службовці.

- МОП.

### 1.2.1 Розрахунок чисельності основних робітників

Він здійснюється в залежності від річної трудомісткості по видах робіт.

(1.5)

де: Fе раб = (Дк – Дв – Дсв – Двід) Тs-Тскор	(1.6)

де Двід – відпустка.

Fe.раб=(365–104–10–15)*8–4*1=1884 год.

Крток =7105/(1884*1,1)=3,43=4 чол.

Крфрез =7710/(1884*1,1)=3,72=4 чол.

Кр свер=7020/(1884*1,1)=3,39=4 чол.

Кр струг =8470/(1884*1,1)=4,09=5 чол.

Кр зуб =7955/(1884*1,1)=3,84=4 чол.

Кр дов =9295/(1884*1,1)=4,49=5 чол.

Кр прот =6515/(1884*1,1)=3,14=4 чол.

Розраховується кількість робітників, необхідних для кожної операції і коефіцієнт завантаження робітників, як відношення розрахункової кількості робітників до прийнятої кількості робітників.

Визначається загальна кількість основних робітників.

### 1.2.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Кількість допоміжних робітників визначається укрупнено в процентному відношенні від кількості основних виробничих робітників.

Кдоп =  Косн · pвсп/100	(1.7)

Кдоп =30*25/100 =7,5=8 чол.

Розподіляємо робітників по кваліфікаціях і зводимо в табл. 1.3.

Табл. 1.3 – Розподіл робітників по кваліфікації

| Професії | Чисельність | Розряд |  |  |  | Зміна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Основні робітники |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарі | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Фрезерувальники | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
| Свердлувальники | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Стругальники | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 2 |
| Зубофрезерувальники | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Довбальники | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Протяжники | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
| Разом | 30 |  |  |  |  | 16 | 14 |
| Допоміжні робітники |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |
| Слюсарі – ремонтники | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 1 |
| Контролери | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |
| Крановики | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  |
| Разом | 8 |  |  |  |  | 5 | 3 |

### 1.2.3 Розрахунок чисельності ІТП, службовців і МОП

Приймаємо по нормі однієї людини на 25 виробничих робітників.

- службовці: бухгалтера – розраховувачі.

- МОП (прибиральник виробничих помешкань) – 2% від загальної чисельності основних і допоміжних робітників.

Зведена відомість працюючих подана в табл. 1.5.

КСлуж, ІТП =30/25=1,2=2 роб

Кмоп =(30+8)*0,02=0,8=1 роб

Табл. 1.4 – Зведена відомість працюючих

| Категорія працюючих | Кількість чол. | По змінам |  | У% до спільної чисельності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | ІІ |  |
| Основні робітники | 30 | 16 | 14 | 69,77% |
| Допоміжні робітники | 8 | 5 | 3 | 18,6% |
| Службовці | 2 | 1 | 1 | 4,65% |
| ІТП | 2 | 1 | 1 | 4,65% |
| МОП | 1 | 1 |  | 2,33% |
| Разом: | 43 | 24 | 19 | 100% |

## Розрахунок площі ділянки

Загальна площа ділянки Sзаг визначається з виробничої і допоміжної площі.

Sзаг = Sвир + Sдоп 	(1.8)

Sвир = ∑(аi * bi + Sдодi) * Спрi 	(1.9)

де а, b – габаритні розміри верстата (м);

Sдодi – додаткова площа на проходи і проїзди на одиницю устаткування (м2) (приймаємо Sдод = 140% площі верстату).

Sвир ток =(3,44*1,42+1,4*3,44*1,42)*2=23,45 м2

Sвир фрез =(2,89*3,17+1,4*2,89*3,17)*2=43,97 м2

Sвир свер =(3,33*1,22+1,4*3,33*1,22)*2=19,50 м2

Sвир стр =(7,95*3,7+1,4*7,95*3,7)*3=211,79 м2

Sвир зуб =(2,06*1,24+1,4*2,06*1,24)*2=12,26 м2

Sвир довб =(1,88*1,41+1,4*1,88*1,41)*3=19,09 м2

Sвир прот =(6,84*1,53+1,4*6,84*1,53)*3=75,35 м2

Sвир =23,45+43,97+19,50+211,79+12,26+19,09+75,35=405,41=406 м2

Визначаємо загальну виробничу площу:

Sдоп - допоміжна площа, зайнята під складські помешкання, інструментально-роздавальні комори, відділення для контролерів, побутові, службові помешкання.

Sдоп = Sскл + Sірк + Sконтр + Sпобут + Sслуж,	 (1.10)

де Sскл – склад заготівель і готової продукції;

Sірк – інструментально-роздавальна комора;

Sконтр – площа контрольного відділення;

Sпобут – площа побутового помешкання;

Sслуж – площа службового помешкання.

Sдоп =217+ 0,9*16+15*2+1,8*38+13=342,8=343 м2

Sзаг =406+343=749 м2

Отримане значення площі необхідно відкоригувати з обліком цілих значень довжини і ширини ділянки. Для цього необхідно виконати планування ділянки, тобто розташувати необхідне устаткування відповідно до принципів організації виробництва. Ширина ділянки вибирається з наступного ряду значень – 10, 12, 14, 16, 18, 20 м.

## Організація ремонтного господарства

При визначенні тривалості ремонтного циклу Тр.ц, міжремонтного Тмр і межосмотрового Тмо періодів варто ґрунтуватися на структурі ремонтного циклу для кожного виду технологічного встаткування.

Табл. 1.5 – Кількість ремонтних операцій у циклі

| Верстатне встаткування | Число ремонтів |  |  | Формули для визначення міжремонтного циклу Трц у відпрацьованих годинниках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Середніх nс | Малих nм | Оглядів nо |  |
| Легкі й середні металорізальні верстати масою до 10 т | 1 | 4 | 6 | Апмвт-де А = 24000, для верстатів з віком до 10 років; А = 23 000 для верстатів з віком 10 – 20 років; А = 20 000 для верстатів з віком понад 20 років |
| Великі й важкі металорізальні верстати масою від 10 до 100 т | 2 | 6 | 27 |  |
| Особливо важкі металорізальні верстати масою понад 100 т і унікальні | 2 | 9 | 36 |  |

Коефіцієнти враховують:

п – характер виробництва; для масового й крупносерійного типу п = 1,0; для серійного п = 1,3; для дрібносерійного й одиничного п = 1,5;

м – вид оброблюваного матеріалу для металорізальних верстатів нормальної точності: при обробці стали м = 1,0; алюмінієвих сплавів м = 0,75; чавуну й бронзи м = 0,8;

в-умови експлуатації, устаткування: для металорізальних верстатів у нормальних умовах механічного цеху при роботі металевим інструментом в = 1,0; для верстатів, що працюють абразивним інструментом без охолодження 0,7;

т – особливості характеристики маси верстатів: для легких і середніх металорізальних верстатів т = 1,0; для великих і важких т = 1,35; для особливо важких і унікальних т = 1,7.

Тривалість міжремонтного періоду Тмр визначається по формулі

(1.11)

Тривалість міжоглядового періоду Тмо розраховується формулі

(1.12)

де Tмр – міжремонтний період, рік (мес);

Tмо – міжоглядовий період, мес;

nс і nм – кількість середніх і малих ремонтів протягом ремонтного циклу;

nоб – кількість оглядів протягом ремонтного циклу.

Для визначення тривалості ремонтного циклу в календарному часі необхідно враховувати річний фонд часу роботи встаткування (при роботі в одну зміну приймається 2000 годин, при роботі у дві зміни – 4000 годин, при роботі в три зміни – 3950 годин).

Необхідно визначити состав і обсяг ремонтних робіт на поточний рік з урахуванням часу уведення встаткування в експлуатацію (за вихідним даними) і побудувати графік обслуговування встаткування за формою, наведеної в табл. 1.8.

Табл. 1.6 – Річний обсяг ремонтних робіт із груп устаткування, нормо-год.

| Види планово – попереджувального ремонту | Норма часу на роботи (нормо год.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слюсарні | верстатні | інші (по фарбувальні, зварювальні й ін.) | Усього |
| Огляд (періодичний) | 0,75 | 0,1 | – | 0,85 |
| Огляд перед капітальним ремонтом | 1,0 | 0,1 | – | 1,1 |
| Ремонт: малий | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 6,1 |
| середній | 16,0 | 7,0 | 0,5 | 23,5 |
| капітальний | 23,0 | 10,0 | 2,0 | 35,0 |

Необхідна кількість ремонтників (слюсарів і верстатників) визначається як частка від розподілу річного обсягу планованих ремонтних робіт у годинниках на річний ефективний фонд часу роботи одного робітника.

Кількість верстатів, необхідне для виконання планованих ремонтних робіт, розраховується як частка від розподілу річного обсягу робіт у станко-годинниках (з урахуванням виконання норм у відсотках) на річний корисний фонд часу роботи одного верстата.

Легкі і середні	Великі й важкі

А = 24000	А = 24000

п = 1,0	nc = 1	п = 1,0	nc = 2

м = 0,8 	nм = 4	м = 0,8 	nм = 6

в = 1,0	no = 6	в = 1,0	no = 27

т = 1,0	т = 1,35

Трц лег =24000*1,0*0,8*1,0*1,0/4000=4,8 років

Тмр лег =4,8/(1+4+1)=0,8 року =9,7 міс

Тмо лег =4,8/(1+4+6+1)=0,4 року =4,9 міс

Трц важк =24000*1,0*0,8*1,0*1,35/4000=6,48 року

Тмр важк =6,48/(2+6+1)=0,72 року=8,8 міс

Тмо важк =6,48/(2+6+27+1)=0,18 року =2,2 міс

Пояснення до таблиці.

Буква позначає вид технічного обслуговування. Індекс при букві позначає порядковий номер даного виду обслуговування у відповідності зі структурою ремонтного циклу. Цифри під рисою позначають трудомісткість ремонтних робіт.

## Організація інструментального господарства

Витрата різального інструменту визначається по формулі

,	(1.13)

де N – кількість деталей по програмі на плановий період, шт.;

tм – машинний час на одну деталеоперацію, хв;

Тз – машинний час роботи інструмента до повного зношування, ч;

k – коефіцієнт передчасного виходу інструмента з ладу.

Витрата інструмента визначається по кожному виді встаткування.

Час зношування

,	(1.14)

де L – припустима величина сточування робочої частини інструмента при заточеннях, мм;

l – середня величина шару, що знімають при кожному заточенні, мм;

tc – стійкість інструмента, машинний час його роботи між двома переточуваннями, ч.

Тз ток =(11+1)*1,6=19,2 год.	Тз зуб =(9+1)*3,0=30 год.

Тз фрез =(13+1)*2,2=30,8 год.	Тз довб =(19+1)*3,0=60 год.

Тз свер =(59+1)*3,0=180 год.	Тз прот =(12+1)*1,6=20,8 год.

Тз струг =(5+1)*2,0=12 год.

Кр ток =7105/(19,2*(1–0,05))=389,53=390 шт.

Кр фрез =7710/(30,8*(1–0,05))=263,5=264 шт.

Кр свер =7020/(180*(1–0,05))=41,05=42 шт.

Кр струг =8470/(12*(1–0,05))=742,98=743 шт.

Кр зф =7955/(30*(1–0,05))=279,12=280 шт.

Кр дов =9295/(60*(1–0,05))=163,07=164 шт.

## Кр прот =6515,7/(20,8*(1–0,05))=329,74=330 шт.

Цеховий оборотний фонд інструмента

Fц = Qрм + Qз + Qк,	(1.15)

де Qрм – кількість інструмента на робочих місцях;

Q3 – кількість інструмента в заточенні (ремонті);

Qк – кількість інструмента (запас) в інструментально-роздавальній коморі (ІРК).

Кількість інструмента на робочих місцях при його періодичній подачі

,	(1.16)

де Тп – періодичність подачі інструмента до робочих місць, ч;

tс – періодичність зміни інструмента на верстаті, ч;

q – кількість робочих місць, на яких одночасно застосовується інструмент;

n – кількість інструментів, одночасно застосовуваних на одному робочому місці;

kзап – коефіцієнт резервного запасу інструмента на кожному робочому місці.

Кількість інструмента в заточенні

,	(1.17)

де Т3 – час від надходження інструмента з робочого місця в ІРК до повернення його із заточення (цикл заточення), год.

Qрм ток =5/1,6*2*1+2*1=8,25=9 шт. Qз ток =(32/5)*2*1=12,8=13 шт.

Qрм фрез =5/2,2*2*1+2*1=6,55=7 шт. Qзфрез=(32/5)*2*1=12,8=13 шт.

Qрм свер =5/3,0*2*1+2*1=5,33=6 шт. Qзсвер=(32/5)*2*1=12,8=13 шт.

Qрм струг =5/2,0*3*1+3*1=10,5=11 шт. Qз струг =(32/5)*3*1=19,2=20 шт.

Qрм зф =5/3,0*2*1+2*1=5,33=6 шт. Qз зф =(32/5)*2*1=12,8=13 шт.

Qрм дов =5/3,0*3*1+3*1=8 шт. Qз дов =(32/5)*3*1=19,2=20 шт.

Qрм прот =5/1,6*2*1+2*1=8,25=9 шт. Qз прот=(32/5)*2*1=12,8=13 шт.

Кількість інструмента в запасі в ІРК

,	(1.18)

де R – середня витрата інструмента за період між черговими його надходженнями із центрального інструментального складу (ЦІС), шт.;

k3 – коефіцієнт страхового запасу в ІРК.

Rток =(390/12)*1,5=48,75=49 шт.	Qк ток =49*(1+0,5)=73,5=74 шт.

Rфрез =(264/12)*1,5=33 шт.	Qк фрез =33*(1+0,5)=49,5=50 шт.

Rсвер =(42/12)*1,5=5,25=6 шт.	Qк свер =6*(1+ 0,5)=9 шт.

Rструг =(743/12)*1,5=92,88=93 шт.	Qк струг =93*(1+0,5)=139,5=140 шт.

Rзуб =(280/12)*1,5=35 шт.	Qк зф =35*(1+0,5)=52,5=53 шт.

Rдовб =(164/12)*1,5=20,5=21 шт.	Qк дов =21*(1+0,5)=31,5=32 шт.

Rпр =(330/12)*1,5=41,25=42 шт.	Qк прот =42*(1+0,5)=63 шт.

Fц ток =9+13+74=96 шт.

Fц фрез =7+13+29=49 шт.

Fц свер =6+13+9=28 шт.

Fц струг =11+20+140=171 шт.

Fц зф =6+13+53=72 шт.

Fц дов =8+20+32=60 шт.

Fц прот =9+13+63=85 шт.

Норми запасу інструмента в ЦІС установлюються в такий спосіб:

- мінімальна норма запасу Qм – за практичним даними залежно від величини витрати інструмента;

- норма запасу (крапка замовлення) при якій видається замовлення на поповнення,

,	(1.19)

де Те – період часу між моментом видачі замовлення до надходження інструмента в ЦІС, міс;

Rм – середня витрата інструмента, міс;

Qтз ток =96+7*33=327 шт.

Qтз фрез =49+7*22=203 шт.

Qтз свер =28+7*4=56 шт.

Qтз струг =171+7*62=605 шт.

Qтз зф =72+7*24=240 шт.

Qтз дов =60+7*14=158 шт.

Qтз прот =85+7*28=281 шт.

- найбільша норма запасу

,	(1.20)

де Тци – час між двома замовленнями на інструмент, міс,

Qб ток =96+8*33=360 шт.

Qб фрез =49+8*22=225 шт.

Qб свер =28+8*4=60 шт.

Qб струг =171+8*62=667 шт.

Qб зф =72+8*24=264 шт.

Qб дов =60+8*14=172 шт.

Qб прот =85+8*28=309 шт.

Загальна потреба підприємства в тім або іншому типорозмірі інструмента на плановий період визначається по формулі

,	(1.21)

де Rc – сумарна витрата інструмента на плановий період;

Fр. – розрахунковий оборотний фонд інструмента;

Fн – фактичний оборотний фонд інструмента на початок періоду.

ЗП ток =390+(96+360)/2+ 0=618 шт.

ЗП фрез =264+(49+225)/2+0=401 шт.

ЗП свер =42+(28+60)/2+0=86 шт.

ЗП струг =743+(171+667)/2+0=1162 шт.

ЗП зф =280+(72+264)/2+0=448 шт.

ЗП дов =164+(60+172)/2+0=280 шт.

ЗП прот =330+(85+309)/2+0=527 шт.

1.6 Організація складського господарства

Загальна площа складу S (м2) визначається по формулі

,	(1.22)

де Sпол – корисна площа складу, безпосередньо зайнята збереженими матеріалами, м2;

kисп – коефіцієнт використання загальної площі складу з урахуванням допоміжної площі (проїздів, проходів, для прийому й видачі матеріалів, для ваг, шафи й стола комірника й т.д.).

При зберіганні в стелажах корисна площа розраховується по формулі:

,	(1.23)

де sст – площа, займана одним стелажем, м2;

Nст.р – розрахункова кількість стелажів, визначається в такий спосіб:

,	(1.24)

де Zmax – величина максимального складського запасу матеріалів т (кг). Визначається по формулі:

Zmax = М/Драб·інтервал поставок (днів) + М/Драб·Тзат	(1.25)

М = N1·m1 + N2·m2 + N3·m3	(1/26)

де Драб – кількість робочих днів;

Тзад – середній час затримки чергової партії поставки матеріалів, дн.

N – обсяг стелажа, м3;

kз – коефіцієнт заповнення обсягу стелажа;

m – маса заготівлі, кг.;

q – щільність збереженого матеріалу, т/м3 (г/см3).

Прийнята кількість стелажів установлюється після перевірки відповідності припустимому навантаженню. Перевірка здійснюється по формулі

,	(1.27)

де qД – допускає навантаження, що, на 1 м2 підлоги (qД = 1,0 – 2,0), т.

При будь-якому способі укладання матеріалів навантаження на 1 м2 пола не повинна перевищувати припустиму.

Драб =365–104–10=251 дні

М=6300*12+4800*19+6600*12=246000

Zmax =246000/251*135+246000/251*21=152892 кг.=153 тон

Nст.р =153/(2,4*2,4*1,8*0,5*10)=2,95=3 шт.

Nст.п =153/(2,4*2,4*1,8)=13,1=14,76=15 шт.

Sпол =2,4*1,8*15=64,80=65 м2

Sскл =65/0,3=216,67=217 м2

## 1.7 Організація транспортного господарства

Розрахункова кількість транспортних засобів (електро-, автокарів, автомашин) залежить від виду маршруту:

а) при маятниковому однобічному маршруті

,	(1.28)

де Q – сумарний вантаж, перевезений протягом розрахункового періоду, т;

tп – час навантажування, хв.;

tр – час розвантаження, хв.;

q – номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

k2 – коефіцієнт використання номінальної вантажопідйомності транспортного засобу;

tпр – час пробігу транспортного засобу в обидва кінці, хв.,

,	(1.29)

де L – відстань в обидва кінці, м;

v-швидкість пробігу (середня), м/хв.;

б) при маятниковому двосторонньому маршруті

,	(1.30)

в) при кільцевому маршруті із загасаючим вантажопотоком

,	(1.31)

де m1 – кількість розвантажувальних пунктів;

г) при кільцевому маршруті зі зростаючим вантажопотоком

,	(1.32)

де m2 – кількість навантажувальних пунктів;

д) при кільцевому маршруті з рівномірним вантажопотоком

,	(1.33)

де m3 – кількість вантажно-розвантажувальних пунктів.

А=(((980,08*8*(1,41+11+18))/(960*0,85*1*0,55*1000)))=0,53=1

1.8 Організація й обслуговування робочого місця

Робоче місце – зона додатка праці, визначена на підставі трудових і інших діючих норм, оснащена необхідними засобами, призначеними для трудової діяльності одного або декількох виконавців. Стосовно до машинобудівного виробництва, робоче місце – елементарна одиниця структури підприємства, де розміщені виконавці роботи, що обслуговують технологічне устаткування, частину конвеєра, на обмежений час – оснастка і предмети праці. Колективне робоче місце перебуває з індивідуальних робочих місць.

Виробнича зона бригади може перебувати як з індивідуальних (наприклад, у бригаді, що обслуговує конвеєр), так і з колективних робочих місць (наприклад, у бригаді, що обслуговує агрегат). Сукупність робочих місць, що входять у бригаду, повинна відповідати бригадній зоні обслуговування, сукупність бригадних зон обслуговування – межам виробничої ділянки, сукупність робочих місць усіх ділянок – межам цеху і т.д.

Раціональна організація робочих місць знімає зайву стомлюваність і помітно впливає на підвищення продуктивності праці. Вона часто свідчить про рівень організованості всього підприємства. Форма організації праці залежить від особливостей виконуваних робіт, ступеня їхньої механізації, форм спеціалізації і кооперування праці.

Системи організаційно-технічних заходів, що забезпечують на робочому місці необхідні умови для високопродуктивної праці при найменшій стомлюваності і повному використанні технічних можливостей устаткування, називають організацією робочого місця.

По ступені механізації виконуваних операцій робочі місця підрозділяються на автоматичні і напівавтоматичні, машинні, машинно-ручні ручні. У залежності від числа зайнятих на виконанні роботи робітників робочі місця можуть бути індивідуальні і бригадні, у залежності від числа що обслуговуються верстатів – одневерстатні і багатоверстатні, а в залежності від характеру роботи – стаціонарні і пересувні.

Раціональна організація праці і робочих місць припускає дотримання відповідних вимог до просторового розміщення всіх предметів праці, устаткування й оснастки, до обслуговування робочого місця, до конструкції устаткування й оснастки, до фізіологічних і гігієнічних умов праці, до естетичного оформлення техніки й інтер'єра й ін.

Правильна організація робочого місця вимагає: оснащення робочого місця технологічною документацією, високопродуктивним устаткуванням, пристосуваннями, інструментом, транспортними пристроями; правильного планування робочого місця; організації безперебійного обслуговування робочого місця матеріалами, заготівлями й інструментом; своєчасного ремонту устаткування і технологічної оснастки; забезпечення здорових і безпечних умов праці; дотримання на робочому місці чистоти і порядку.

При плануванні робочого місця варто враховувати деякі фізіологічні і ергономічні вимоги, якось: температуру, вологість, ступінь чистоти повітря, розташування органів керування, засоби сигналізації і т.д. При правильній організації робочого місця робітник звільнений від невластивих йому функцій (пошуки матеріалу, інструмента і т.д.), що сприяє раціональному використанню робочого часу. Трудовий процес повинний бути спроектований так, щоб були виключені всі зайві прийоми і рухи, а необхідні для виконання операції – раціоналізовані. Раціональність трудового процесу залежить від технологічних особливостей виконуваної операції, устаткування й оснастки, найкращого планування робочого місця (просторового розміщення всіх елементів робочого місця й ін.), що приводить до мінімізації трудових рухів.

2. Економічні розрахунки

## 2.1 Розрахунок витрат на основні матеріали

Даний розрахунок виконується на основі норм витрати матеріалу на одну деталь з обліком вартості поворотних відходів, ціни металу, транспортно-заготівельних витрат.

М = м1·Ц1/1000·Ктз – м2·Ц2/1000 = м1·Ц1/1000·Ктз – м1·(1-Кисп)·Ц2/1000	(2.1)

де М – витрати на основні матеріали;

м1 – маса заготівлі в кг;

м2 – маса відходів у кг;

Ц1, Ц2 – ціна металу і вартість відходів;

Ктз – коефіцієнт транспортно – заготівельних витрат на доставку, навантаження.

Кисп – коефіцієнт використання матеріалів

М дет1=12*3400/1000*1,16–12*(1–0,77)*3400/1000*0,65=41,23 грн.

М дет2=19*3400/1000*1,16–19*(1–0,67)*3400/1000*0,65=61,08 грн.

М дет3=12*3400/1000*1,16–12*(1–0,60)*3400/1000*0,65=36,72 грн.

Σ М =41,23+61,08+36,72=139 грн.

## 2.2 Розрахунок фонду зарплати виробничого персоналу

### Розрахунок фонду зарплати основних виробничих робітників

Розрахунок відрядної розцінки на операцію визначається:

Рсд = tшт·* Счас1разр·* Кт i,		(2.2)

де Счас1.разр – тарифна ставка першого розряду, грн./год.

Кт i – тарифний коефіцієнт i-го розряду.

| Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифний коефіцієнт | 1,0 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |

Далі визначається сумарна відрядна розцінка на виготовлення деталі:

Результати заносяться в табл. 2.1., 2.2. та 2.3

Табл. 2.1.1 Таблиця розрахунку сумарної розцінки на виготовлення деталі

| Найменування | Норма годин | Годинна тарифна ставка 1 розряду, грн/час | Тарифний коефіцієнт | Відрядна розцінка на операцію, грн. | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарна | 35 | 4,5 | 1,7 | 4,46 | 28098 |
| Фрезерна | 34 | 4,5 | 1,35 | 3,44 | 21672 |
| Свердлильна | 10 | 4,5 | 1,7 | 1,28 | 8064 |
| Стругальна | 30 | 4,5 | 1,35 | 3,04 | 19152 |
| Зубофрезерна | 39 | 4,5 | 1,5 | 4,39 | 27657 |
| Довбальна | 33 | 4,5 | 1,5 | 3,71 | 23373 |
| Протяжна | 13 | 4,5 | 1,5 | 1,46 | 9198 |
| Разом |  |  |  |  | 137214 |

Рсд ток =(35/60)*4,5*1,7=4,46 грн.	N=4,46*6300=28098 грн.

Рсд фрез =(34/60)*4,5*1,35=3,44 грн.	N=3,44*6300=21672 грн.

Рсд свер =(10/60)*4,5*1,7=1,28 грн.	N=1,28*6300=8064 грн.

Рсд струг =(30/60)*4,5*1,35=3,04 грн.	N=3,04*6300=19152 грн.

Рсд зф =(39/60)*4,5*1,5=4,39 грн.	N=4,39*6300=27657 грн.

Рсд дов =(33/60)*4,5*1,5=3,71 грн.	N=3,71*6300=23373 грн.

Рсд прот =(13/60)*4,5*1,5=1,46 грн.	N=1,46*6300=9198 грн.

Табл. 2.1.2 Таблиця розрахунку сумарної розцінки на виготовлення деталі

| Найменування | Норма годин | Годинна тарифна ставка 1 розряду, грн/час | Тарифний коефіцієнт | Відрядна розцінка на операцію, грн. | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарна | 25 | 4,5 | 1,5 | 2,81 | 13488 |
| Фрезерна | 16 | 4,5 | 1,21 | 1,45 | 6960 |
| Свердлильна | 21 | 4,5 | 1,5 | 2,36 | 11328 |
| Стругальна | 39 | 4,5 | 1,21 | 3,54 | 16992 |
| Зубофрезерна | 29 | 4,5 | 1,5 | 3,26 | 15648 |
| Довбальна | 22 | 4,5 | 1,7 | 2,81 | 13488 |
| Протяжна | 19 | 4,5 | 1,21 | 1,72 | 8256 |
| Разом |  |  |  |  | 86160 |

Рсд ток =(25/60)*4,5*1,5=2,81 грн.	N=2,81*4800=13488 грн.

Рсд фрез =(16/60)*4,5*1,21=1,45 грн.	N=1,45*4800=6960 грн.

Рсд свер =(21/60)*4,5*1,5=2,36 грн.	N=2,36*4800=11328 грн.

Рсд струг =(39/60)*4,5*1,21=3,54 грн.	N=3,54*4800=16992 грн.

Рсд зф =(29/60)*4,5*1,5=3,26 грн.	N=3,26*4800=15648 грн.

Рсд дов =(22/60)*4,5*1,7=2,81 грн.	N=2,81*4800=13488 грн.

Рсд прот =(19/60)*4,5*1,21=1,72 грн.	N=1,72*4800=8256 грн.

Табл. 2.1.3 Таблиця розрахунку сумарної розцінки на виготовлення деталі

| Найменування | Норма годин | Годинна тарифна ставка 1 розряду, грн/час | Тарифний коефіцієнт | Відрядна розцінка на операцію, грн. | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарна | 13 | 4,5 | 1,35 | 1,32 | 8712 |
| Фрезерна | 26 | 4,5 | 1,5 | 2,93 | 19338 |
| Свердлильна | 39 | 4,5 | 1,35 | 3,95 | 26070 |
| Стругальна | 20 | 4,5 | 1,21 | 1,82 | 12012 |
| Зубофрезерна | 14 | 4,5 | 1,21 | 1,27 | 8382 |
| Довбальна | 37 | 4,5 | 1,35 | 3,75 | 24750 |
| Протяжна | 33 | 4,5 | 1,35 | 3,34 | 22044 |
| Разом |  |  |  |  | 121308 |

Рсд ток =(13/60)*4,5*1,35=1,32 грн.	N=1,32*6600=8712 грн.

Рсд фрез =(26/60)*4,5*1,5=2,93 грн.	N=2,93*6600=19338 грн.

Рсд свер =(39/60)*4,5*1,35=3,95 грн.	N=3,95*6600=26070 грн.

Рсд струг =(20/60)*4,5*1,21=1,82 грн.	N=1,82*6600=12012 грн.

Рсд зф =(14/60)*4,5*1,21=1,27 грн.	N=1,27*6600=8382 грн.

Рсд дов =(37/60)*4,5*1,35=3,75 грн.	N=3,75*6600=24750 грн.

Рсд прот =(33/60)*4,5*1,35=3,34 грн.	N=3,34*6600=22044 грн.

Потім розраховується зарплата основних виробничих робітників по кожній професії і загальний фонд заробітної плати усіх виробничих робітників.

### Розрахунок фонду зарплати допоміжних робітників

ЗПдоп = ЗПрем + ЗПнал + ЗПконтр + ЗПкран,	(2.3)

де ЗПдоп i = Чтар·* Ктар·* Fе·* Краб	(2.4)

### Розрахунок фонду зарплати ІТП і МОП і службовців

Фонд заробітної плати цих категорій визначається множенням кількості працівників по кожній категорії на їхній місячний оклад і на кількість місяців роботи в році.

ЗПдоп нал =2*2*4,5*1884=33912 грн.

ЗПдоп рем =3*2*4,5*1884=50868 грн.

ЗПдоп котр =2*2*4,5*1884=33912 грн.

ЗПдоп кран =1*2*4,5*1884=16956 грн.

ЗПдоп =33912+50868+33912+16956=135648 грн.

Відрядний тарифний фонд (ВТФ) додаткових робітників = чисельність робітників (ЧП) * кількість робочих місяців (КМ)

КМ=(365–104–10–15)/30=7,87=8 міс.

ВТФІТП=2*880*12=21120 грн

ВТФслуж=2*630*12=15120 грн

ВТФМОП=1*460*12=5520 грн

ВТФ основних робітників =Р1 + Р2 + Р3

ВТФток =28098+13488+8712=50298 грн.

ВТФфрез =21672+6960+19338=47970 грн.

ВТФсвер =8064+11328+26070=45462 грн.

ВТФстр =19152+16992+12012=48156 грн.

ВТФзуб =27657+15648+8382=51687 грн.

ВТФдов =23373+13488+24750=61611 грн.

ВТФпр =9198+8256+22044=39498 грн.

Додаткова заробітна плата (ДЗП) = відрядний тарифний фонд · 0,1

ДЗПток =50298*0,1=5029,8 грн.	ДЗПнал =33912*0,1=3391,2 грн.

ДЗПфрез =47970*0,1=4797 грн.	ДЗПрем =50868*0,1=5086,8 грн.

ДЗПсвер =45462*0,1=4546,2 грн.	ДЗПконт =33912*0,1=3391,2 грн.

ДЗПстр =48156*0,1=4815,6 грн.	ДЗПкран =16956*0,1=1695,6 грн.

ДЗПзуб =51687*0,1=5168,7 грн.	ДЗПІТП =21120*0,1=2112 грн.

ДЗПдов =61611*0,1=6161,1 грн.	ДЗПслуж =15120*0,1=1512 грн.

ДЗПпр =39498*0,1=3949,8 грн.	ДЗПМОП =5520*0,1=552 грн.

Загальний фонд заробітної плати (ЗЗП) = ВТФ + ДЗП

ЗЗПток =50298+5029,8=55327,8 грн. ЗЗПнал =33912+3391,2=37303,2 грн.

ЗЗПфрез =47970+4797=52767 грн. ЗЗПрем =50868+5086,8=55954,8 грн.

ЗЗПсвер =45462+4546,2=50008,2 грн. ЗЗПкон =33912+3391,2=37303,2 грн.

ЗЗПстр =48156+4815,6=52971,6 грн. ЗЗПкран =16956+1695,6=18651,6 грн.

ЗЗПзуб =51687+5168,7=56855,7 грн. ЗЗПІТП =21120+2112=23232 грн.

ЗЗПдов =61611+6161,1=67772,1 грн. ЗЗПслуж =15120+1512=16632 грн.

ЗЗПпр =39498+3949,8=43447,8 грн. ЗЗПМОП =5520+552=6072 грн.

Середньомісячна заробітна плата (СЗП) = ЗЗП/(ЧП·12 міс.)

СЗПток =55327,8/(4*12)=1152,66 грн. СЗПнал=37303,2/(2*12)=1554,3 грн.

СЗПфрез =52767/(4*12)=1099,31 грн. СЗПрем=55954,8/(3*12)=1554,3 грн.

СЗПсвер =50008,2/(4*12)=1041,84 грн. СЗПкон=37303,2/(2*12)=1554,3 грн.

СЗПстр =52971,6/(5*12)=882,86 грн. СЗПкра=18651,6/(1*12)=1554,3 грн.

СЗПзуб =56855,7/(4*12)=1184,49 грн. СЗПІТП =23232/(2*12)=968 грн.

СЗПдов =67772,1/(5*12)=1129,54 грн. СЗПслуж=16632/(2*12)=693 грн.

СЗПпр =43447,8/(4*12)=905,16 грн. СЗПМОП=6072/(1*12)=506 грн.

Зведену відомість річного фонду заробітної плати персоналу представимо в табл. 2.2.

Табл. 2.2 – Зведена відомість річного фонду заробітної плати персоналу

| Категорія працюючих | Чисельність |  | Відрядний тарифний фонд | Додаткова заробітна плата 10% | Загальний фонд заробітної плати |  | Середньомісячна заробітна плата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарі | 4 | 50298 |  | 5029,8 |  | 55327,8 |  | 1152,66 |  |
| Фрезерувальники | 4 | 47970 |  | 4797 |  | 52767 |  | 1099,31 |  |
| Свердлувальники | 4 | 45462 |  | 4546,2 |  | 50008,2 |  | 1041,84 |  |
| Стругальники | 5 | 48156 |  | 4815,6 |  | 52971,6 |  | 882,86 |  |
| Зубофрезерувальники | 4 | 51687 |  | 5168,7 |  | 56855,7 |  | 1184,49 |  |
| Довбальники | 5 | 61611 |  | 6161,1 |  | 67772,1 |  | 1129,54 |  |
| Протяжники | 4 | 39498 |  | 3949,8 |  | 43447,8 |  | 905,16 |  |
| Разом | 30 | 344682 |  | 34468,2 |  | 379150,2 |  | 7395,9 |  |
| Допоміжні робітники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики | 2 | 33912 |  | 3391,2 |  | 37303,2 |  |  | 1554,3 |
| Слюсарі – ремонтники | 3 | 50868 |  | 5086,8 |  | 55954,8 |  |  | 1554,3 |
| Контролери | 2 | 33912 |  | 3391,2 |  | 37303,2 |  |  | 1554,3 |
| Крановики | 1 | 16956 |  | 1695,6 |  | 18651,6 |  |  | 1554,3 |
| Разом | 8 | 135648 |  | 13564,8 |  | 149212,8 |  |  | 6217,2 |
| ІТП | 2 | 21120 |  | 2112 |  | 23232 |  |  | 968 |
| Службовці | 2 | 15120 |  | 1512 |  | 16632 |  |  | 693 |
| МОП | 1 | 5520 |  | 552 |  | 6072 |  |  | 506 |
| Разом | 5 | 41760 |  | 4176 |  | 45936 |  |  | 2167 |

## 2.3 Техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники зведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Техніко-економічні показники

| Найменування показника | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Річна програма випуску | Шт. | 17700 |
| Розрахункова кількість устаткування | Шт. | 16 |
| Прийнята кількість устаткування | Шт. | 16 |
| Середній коефіцієнт завантаження устаткування |  | 0,83 |
| Чисельність працюючих | Чол. | 43 |
| У тому числі: |  |  |
| Основних робітників | Чол. | 30 |
| Допоміжних робітників | Чол. | 8 |
| ІТП | Чол. | 2 |
| Службовців | Чол. | 2 |
| МОП | Чол. | 1 |
| Фонд оплати праці | Грн. | 574299 |
| У тому числі: |  |  |
| Основних робітників | Грн. | 379150,2 |
| Допоміжних робітників | Грн. | 149212,8 |
| ІТП | Грн. | 23232 |
| Службовців | Грн. | 16632 |
| МОП | Грн. | 6072 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працюючого | Грн. | 1113 |
| У тому числі: |  |  |
| Основних робітників | Грн. | 1053,2 |
| Допоміжних робітників | Грн. | 1554,3 |
| Витрати на основні матеріали | Грн. | 795285 |

Довідкова інформація з устаткування

| Модель | Габарити, м | Потужність, кВт | Ціна, грн. | Категорія ремонтної складності | Маса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНІ |  |  |  |  |  |
| 1К62П | 3,44*1,42 | 7,5 | 11350 | 32 | 2,01 |
| ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНІ |  |  |  |  |  |
| 2170 | 3,33*1,22 | 10 | 3500 | 20 | 3,5 |
| ПРОТЯЖНІ |  |  |  |  |  |
| 7Б520 | 6,84*1,53 | 22 | 5920 | 20,5 | 6 |
| ЗУБОФРЕЗЕРНІ |  |  |  |  |  |
| 5А312 | 2,06*1,24 | 5 | 3490 | 31 | 5,15 |
| ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНІ |  |  |  |  |  |
| 634 | 2,89*3,17 | 5,6 | 11930 | 46,5 | 10,6 |
| ПОВЗДОШНО-СТРУГАЛЬНІ |  |  |  |  |  |
| 7110 | 7,95*3,7 | 40 | 22870 | 27 | 27,5 |
| ДОВБАЛЬНІ |  |  |  |  |  |
| 7417 | 1,88*1,41 | 2,8 | 1490 | 8,5 | 2,2 |

# Література

- Косилова А.Г. Мещереков Р.К. Справочник технолога – машиностроителя. – Москва. Машиностроение; 1985. Том 2-й.

- Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. Учебное пособие для вузов. М. – Издательство ПРИОР, 1988 г.

- Единая система планово-предупредительного ремонта и эксплуатация оборудования машиностроительных предприятий. Под ред. М.О. Якобсона, М. – 1967

- Економіка підприємств. Навч. посіб. для вузів/ Бойчик І.М., Харків – Львів, 1999.-212 с.

- Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.-334 с.

- Организация, планирование и управление деятельностью промышленого предприятия/ Под ред. С.И. Бухало. – К.: Выща шк., 1989. – 472 с.

- Организация, планирование и упраление машиностроительным производством: Учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов/ Б.Н. Родионов, Н.А. Саломатин, Л.Г. Осадчий и др./ Под ред. Б.Н. Родионова. – М.: Машиностроение, 1989.-328 с.

- Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минок: Дизайн ПРО, 1997.-320 с.

- Технико-экономические расчеты в машиностроении: Учеб. пособие для вузов/ Н.С. Поповенко. – К.; Одесса: Выща шк. Головное изд-во, 1987.-192 с.

- Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: Юрист, 1998.-584 с.

- Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебник.-М.: ИНФРА – М, 2000.-672с