КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Планирование на предприятии»

## Исходные данные для курсового проектирования

### Вариант 1

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |
| - Объем лесозаготовок, тыс. м3 | 160 |
| - Состав насаждений | Ель |
| - Средний объем хлыста, м3 | 0,19 |
| - Валка леса | б/п «Урал» (в одиночку) |
| - Обрезка сучьев на лесосеке | ЛП-30 |
| - Трелевка | ТБ-1 |
| - Расстояние трелевки, м | 200 |
| - Погрузка хлыстов на верхнем складе | ПЛ-1 |
| - Вывозка | МАЗ-509 |
| - Среднее расстояние вывозки, км | 35 |
| - Тип дороги | грунтовая естественная |
| - Расстояние нулевого пробега | 1,0 |
| - Раскряжевка хлыстов | ЛО-15С |
| - Выход деловой древесины / дров, % | 80/20 |
| - Средняя длина дел./дров, м | 5/2 |
| - Коэффициент перевыполнения норм на всех видах производства | 1,1 |
| - Эффективный фонд времени (на всех видах работ), дни | 276 |
| - Коэффициент превышения календарных дней над рабочими (на основных и вспомогательных работах) | 1,2 |

#### Таблица 2

|  | Виды оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | треле-вочный трактор ТБ-1 | сучко-резная машина ЛП-30 | погруз-чик ПЛ-1 | автомо-биль лесовозн. МАЗ-509 | раскря-жевочная установка ЛО-15С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество машиносмен (%) отработанное техникой: |  |  |  |  |  |
| – не бывшей в капремонте | 70 | 81 | 68 | 75 | 85 |
| – бывшей в капремонте | 30 | 19 | 32 | 25 | 15 |
| 2. Количество машиносмен, отработанное техникой на прочих работах (в% к числу машиносмен на основных работах) | 8 | – | 2 | 9 | – |
| 3. Коэффициент сменности на основных работах | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 2,7 |
| 4. Норматив резервных машин | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | - |

Таблица 3. Балансовая стоимость оборудования (без вычета износа), руб.

| Наименование оборудования | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- |
| 1. Трелевочный трактор ТБ-1 | 900000 |
| 2. Сучкорезная машина ЛП-30 | 869700 |
| 4. Погрузчик ПЛ-1 | 865000 |
| 5. Лесовозный автомобиль МАЗ-509 | 880000 |
| 6. Раскряжевочная установка ЛО-15 с | 2260000 |

1. Расчет коэффициентов технической готовности оборудования и цикличности ремонтного оборудования

Техническая готовность каждого вида лесозаготовительного оборудования характеризуется коэффициентом, который определяется на плановый период как отношение машинодней в исправном состоянии к машинодням нахождения в хозяйстве. Этот коэффициент определяется по формуле:

Кт.г. = Т1 / Тц

Продолжительность цикла работы и ремонта любого вида оборудования (ТЦ) можно определить по формуле:

ТЦ = Т1 + Т2

где

Т1 – время нахождения машины в исправном состоянии,

Т2 – время нахождения машин в неисправном состоянии, текущем ремонте и капитальном ремонте

Продолжительность работы в днях (Т1) определяется:

а) по видам машин, для которых периодичность выполнения капитального ремонта задана в Положении, в моточасах (ЛП-30, ТБ-1, ЛО-15С):

Т1 = Пт * Кпер * К1 / tсм *Ксм

б) по видам машин, для которых периодичность капитального ремонта задана в км пробега (МАЗ-509):

Т1 = Пт * К1 / Всм * Ксм

где

ПТ – периодичность выполнения капитального ремонта, моточасы, машино-часы (из Положения о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования);

КПЕР – коэффициент перевода из моточасов в машиночасы (1,18–1,54);

К1 – отношение количества дней в году к эффективному фонду времени (365/305 = 1,2).

tСМ – продолжительность смены работы оборудования, 7 ч.;

КСМ – коэффициент сменности;

ВСМ – сменный пробег оборудования, км:

где

lСР – среднее расстояние вывозки, 30 км;

ПСМ – сменная производительность оборудования, м3;

q – нагрузка на рейс (15м3);

К0 - коэффициент нулевого пробега (1,05).

Величину ПСМ находим по формуле:

где

ТСМ – продолжительность рабочей смены, мин;

ТПЗ – время на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места на смену, 36 мин;

ТОТЛ – время на личные потребности и медицинский осмотр на смену, 14 мин;

t0 – время нулевого пробега 1 км в обоих направлениях, 4 мин;

l0 – расстояние нулевого пробега, 1 км;

К – коэффициент, учитывающий влияние расстояния вывозки на время пробега:

К = 1,7 / lм + 0,81

Т1 – время пробега 1 км в обоих направлениях, мин;

l – расстояние вывозки, км;

Т2 – время пребывания автопоезда под погрузкой и выгрузкой на рейс, мин;

Q – нагрузка на рейс, м3.

Время выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) слагается из дней каждого из них, а именно:

##### Т2 = Ткр + (Ттр + Тто-з + Тто-2 + Тто-1 + Тсо) * К1

Дни нахождения машин в текущем ремонте определяются по формуле:

Т тр = Пт * Нтр / tсм * Ксм * 100,

где

ТТР – время нахождения машины в текущем ремонте,

НТР – норматив затрат в нормочасах, соответственно на 100 моточасов, машиночасов, 1000 км пробега (из Положения о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования);

– соответственно продолжительность смены и коэффициент сменности в ремонте.

Дни нахождения во всех остальных видах ремонтного обслуживания рассчитывается по следующим формулам:

Продолжительность простоя в сезонных обслуживаниях определяется по формуле:

Тсо = Т1 / 183 * Нсо,

где

Т1 – время нахождения машин в исправном состоянии;

НСО – норматив простоя машины в одном сезонном обслуживании, нормочасы (берется из Положения о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования).

Время нахождения машины в техническом обслуживанииТО-3 определяется по формуле:

Тто-з = Пт / Пто-з * Нто-з,

где

НТО-3 – норматив простоя машины в одном ТО-3, ч;

ПТО-3 – периодичность проведения ТО-3, моточасы, машино-часы, км.

Время нахождения машины в ТО-2 определяется по формуле:

Тто-2 = (Пт /Пто-2 – Пт/ Пто-3) * Нто-2,

где

ПТО-2 - периодичность проведения ТО-2, моточасы, машино-часы, км;

НТО-2 – норма простоя машины в одном ТО-2, ч.

Время нахождения машины в ТО-1 определяется по формуле:

Тто-1 = (Пт / Пто-1 – Пт/ Пто-2 – Пт/ Пто-3) * Нто-1,

где

ПТО-1 – периодичность проведения ТО-1, моточасы, машиночасы, км.

НТО-1 – норматив простоя машины в одном ТО-1, ч.

Величины НТО-3, НТО-2, НТО-1, ПТО-3, ПТО-2, ПТО-1 берем из Положения о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования.

1. Сучкорезная машина ЛП-30

Т1 = 5000 *1,18 *1,2 /7 *1,2 = 843 дн.

ТТР = 5000 * 14 /100 * 7 * 1,2 = 50 дн.

ТТО-3 = 5000/ 900 * 14 / 7 = 11 дн.

ТТО-2 =(5000/300 – 5000/900) * 10 / 7 = 16 дн.

ТТО-1 =(5000 /100 – 5000 /300 – 5000 /900) * 4 / 7 = 16 дн.

ТСО = 843 / 183 * 7 / 7 = 4 дн.

Т2 = 30 + (50 +11 + 16+16 + 4)1,2 = 147 дн.

ТЦ = 843 + 147 = 990 дн.

КТГ = 843 / 990 = 0,85

КЦ = 365/990 = 0,37

2. Трелевочный трактор ТБ -1

Т1 = 4500 * 1,18 * 1,2 / 7 * 1 = 910 дн.

ТТР = 4500 * 10 /7 * 2 * 100 = 32 дн.

ТСО = 910 /183 * 7 / 7 = 6 дн.

ТТО-3 = 4500 /900 *14 / 7 = 10 дн.

ТТО-2 = (4500 /300 – 4500/900) * 10/7 = 14 дн.

ТТО-1 = (4500/100 – 4500/300 – 4500/900) * 4/7 =14 дн.

Т2 = 25 +(32+ 6 + 10 + 14 + 14) * 1,2 = 115 дн.

ТЦ = 910 + 115 = 1025 дн.

КТГ = 910 /1025 = 0,88

КЦ = 365/1025 = 0,35

3. Челюстной погрузчик ПЛ-1

Т1 = 4500 * 1,18 * 1,2 /7 *1,3 = 700 дн.

ТТР = 4500 * 9 /7 * 2 * 100 = 29 дн.

ТСО = 700 /183 * 7/7 = 4 дн.

ТТО-3 = 4500 /900 * 14 /7 = 10 дн.

ТТО-2 = (4500/300 – 4500/900) * 10/7 =14 дн.

ТТО-1 = (4500/100 – 4500/300 – 4500/900) * 4 /7 = 14 дн.

Т2 = 25 + (29 + 10 + 14 + 14 + 4) * 1,2 = 111 дн.

ТЦ = 700 + 111 = 811 дн.

КТГ = 700/811 = 0,86

КЦ = 365/811 = 0,45

4. Автомобиль лесовозный МАЗ-509

Сменная выработка:

(420 – (36+10+4+4 *1)) / (1,05 * 8,3 * 30 + 24,5) * 15 = 19,20 куб. м./смена

К = 7,37 / 35 + 0,81 = 1,05

Всм = 2 * 30 * (19,20 /15) = 77 км

Т1 = 160 000 *1,2 / 77 * 2,4 =1038 дн.

ТТР = 160 000 *4 /1000 *7 * 2 = 2240 дн.

ТСО = 1038 / 183 * 3 /7 = 3 дн.

ТТО-3 не определяется.

ТТО-2 = (160 000 / 12500) * 14/7 = 26 дн.

ТТО-1 = (160 000/ 2500 – 160 000 /12500) * 4 /7 =30 дн

Т2 = 22 + (26 + 30 + 3) * 1,2 = 93 дн.

ТЦ = 1038 + 93 = 1131 дн.

КТГ = 1038/ 1131 = 0,91

Кц = 365 / 1131 = 0,33

5. Раскряжевочная установка ЛО-15С

Т1 = 14000 * 1,2/7 * 2,7 = 889 дн.

ТТР = 14000 * 7/100 * 7 * 2 = 70 дн.

ТСО = 889 /183 * 4/ 7 = 3 дн.

ТТО-3 не определяется.

ТТО-2 = 14000/300 * 7 /7 = 35 дн.

ТТО-1 = (14000/100 – 14000/300) * 7 /7 = 105 дн.

Т2 = 15 + (70 + 35 + 105 + 3) * 1,2 = 270 дн.

ТЦ = 889 + 270 = 1159 дн.

КТГ = 889/1159 = 0,776

КЦ = 365/ 1159 = 0,31

Обобщим все найденные значения в таблице 4.

Таблица 4. Сводная таблица показателей времени нахождения во всех видах ремонта и коэффициентов технической готовности и цикличности

| Показатели | ЛП – 30 | ТБ-1 | ПЛ – 1 | МАЗ-509 | ЛО – 15С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Время нахождения машин в исправном состоянии, маш.-дни (Т1) | 843 | 910 | 700 | 1038 | 889 |
| 2. Время нахождения машин в ТР, маш.-дни (ТТР) | 50 | 32 | 29 | 2240 | 70 |
| 3. Время СО, маш.-дни (ТСО) | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 4. Время нахождения в ТО-3, маш.-дни (ТТО-3) | 11 | 10 | 10 | - | - |
| 5. Время нахождения в ТО-2, маш.-дни (ТТО-2) | 16 | 14 | 14 | 26 | 35 |
| 6. Время нахождения в ТО-1, маш.-дни (ТТО-1) | 16 | 14 | 14 | 30 | 105 |
| 7. Время выполнения всех видов ТО и Р, маш.-дни (Т2) | 147 | 115 | 111 | 93 | 270 |
| 8. Продолжительность цикла работы и ремонта, дни (ТЦ) | 990 | 1025 | 811 | 1131 | 1159 |
| 9. Коэффициент технической готовности (КТГ) | 0,85 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 0,776 |

2. Планирование потребности в основных механизмах

Рассмотрим планирование потребности в основных механизмах. Планирование списочного состава машин и технико-экономических показателей их использования ведется в следующей последовательности.

1. Определяем сменную норму выработки НВЫР(по ЕНиРу). Для МАЗ-509 сменную норму выработки мы определили в предыдущем разделе равной 16 м3.

2. Находим плановую сменную выработку НВЫР.ПЛ., для этого сменную норму выработки умножаем на коэффициент перевыполнения плана.

НВЫР.ПЛ. = НВЫР. * КПЕР.

3. Определяем потребность в машиносменах для основных работ – путем деления запланированного объема работ (тыс. м3) на плановую сменную норму выработки:

годовой объем производства (тыс. м3)

НВЫР.ПЛ. (м3/смену)

4. Определяем потребность в машиносменах на подготовительных и прочих вспомогательных работах (в% к числу машино-смен на основных работах).

5. Определяется количество машнино-дней в работе делением общей потребности в машиносменах на коэффициент сменности, установленный для данной операции режимом работы предприятия:

число машиносмен (п. 3 + п. 4)

коэффициент сменности

6. Определяется потребность в работающих машинах данной марки:

число машинодней в работе (п. 5)

число дней работы машин в год

7. Определяется количество резервных машин (по нормативам): на 6 автомобилей – 1 машина, на 4 трактора – 1, на 1 бензопилу – 1).

8. Определяется списочное количество машин:

кол-во исправных машин (п. 6 + п. 7)

коэффициент технической готовности (КТГ)

9. Определяем обобщающие показатели использования машин:

а) Годовая выработка на списочную машину:

запланированный объем работ (тыс. м3)

списочное кол-во машин (п. 8)

б) Коэффициент календарного использования парка машин (ККАЛ.):

машинодней в работе (п. 5)

машинодней в хозяйстве

машино-дни в хозяйстве = списочное кол-во машин * 365 дн.

10. Для лесовозного транспорта дополнительно определяется:

а) Годовой пробег парка машин (L):

L =2lср * Q /q * Ко,

где

Q – плановый объем работ (тыс. м3);

q – рейсовая нагрузка (м3);

К0 – коэффициент нулевого пробега (1,05).

1. Сучкорезная машина ЛП-30

1. НВЫР. = 83 м3

2. НВЫР.ПЛ. = 83 * 1,1 = 91.3 м3

3. 160000 /91.3 = 1752 машиносмен

4. Потребности в машиносменах на подготовительных и вспомогательных работах для данного механизма нет.

5. (1752 + 0) /1,2 = 1460 машинодней в работе

6. 1460 /276 = 5 раб. машин

7. 5 /4 = 2 резервные машины

8. (5 + 2) /0,85 = 8 машин

9. а) 160000/8 =20000 м3

б) 1460 /8 * 365 = 0,50

2. Трелевочный трактор ТБ-1

1. НВЫР. =51 м3

2. НВЫР.ПЛ. = 51х1,1 = 56 м3

3. 160000/56= 2852 машиносмен

4. 2852 * 0,08 = 229 машиносмен

5. (2852 + 229) /1 = 3080 машинодней

6.3080 / 276 =11 машины

7. 11/4 = 3 машины

8. (11 + 3) /0,88 = 16 машины

9. а) 160000 /16 = 10000 м3

б) 3080 /16 * 365 = 0,52

3. Челюстной погрузчик ПЛ-1

1. НВЫР. = 174 м3

2. НВЫР.ПЛ. = 174х1,1 = 191м3

3. 160000 /191= 835 машиносмен

4. 835 * 0,02 = 18 машиносмены

5. (835 + 18) /1,3 = 655 машинодней

6. 655 /276 = 3 машин

7. 3/4 = 1 машины

8. (3 + 1) /0,86 = 5 машин

9. а) 160000/5 = 32000м3

б) 655 / 5* 365 = 0,05

4. Автомобиль лесовозный МАЗ-509

1. НВЫР. = 19,20 м3

2. НВЫР.ПЛ. = 19,20 * 1,1 =21,12 м3

3. 160000/21,12 = 7575 машиносмен

4. 7575 * 0,09 = 681 машиносмен

5. (7575 + 681)/2,4 = 3440 машинодней

6. 3440 / 276 = 13 машины

7. 13/6 = 2 машин

8. (13 +2) / 0,91 = 17 машины

9. а) 160000/17 = 9411м3

б) 3440 /17* 365 = 0,05

10. а) L = 2 * 30 * (160000/15) * 1,05 = 67195 км

б) Q = 30 * 160000 * 0,8 = 3840 000 м3/км

5. Раскряжевочная установка ЛО-15С

1. НВЫР. = 79,69/НВР.

НВР. = 0,163 * 0,8 + 0,237 * 0,2 = 0,177 чел. ч

НВЫР. = (7 / 0,177) * 2 = 79,09 м3

2. НВЫР.ПЛ. =79,09 * 1,1 = 86,89 м3

3. 160000 /86,89 = 1841 машиносмены

4. Потребности в машиносменах на подготовительных и вспомогательных работах для данного механизма нет.

5. (1841 + 0) /2,7 = 861,8 машинодней

6. 861,8 / 276 = 4 машин

7. –

8. 4 /0,776 = 5 машин

9. а) 160000/5 = 32000 м3

б) 861,8 /5 * 365 = 0,47

# Таблица 5. Планирование списочного количества машин и технико-экономических показателей их использования на год

| Показатели | Единица Измерения | Наименование машин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБ-1 | ЛП-30 | ПЛ-1 | ЛО-15С | МАЗ-509 |
| 1. Объем работы | тыс. м3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 410 |
| 2. Среднее расстояние вывозки | Км | - | - | - | - | 30 |
| 3. Нагрузка на рейс | м3 | - | - | - | - | 15 |
| 4. Норма выработки на машино-смену | м3 | 51 | 83 | 174 | 79,09 | 19,20 |
| 5. Коэффициент перевыполнения норм |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. Плановая производительность на машино-смену | м3 | 56 | 91,3 | 191 | 86,89 | 21,12 |
| 7. Отработанно машино-смен на основных работах | маш.-см | 2852 | 1752 | 835 | 1841 | 7575 |
| 8. Отработанно машино-смен на прочих работах | маш.-см | 229 | - | 18 | - | 681 |
| 9. Отработанно машино-смен всего | маш.-см | 3081 | 1752 | 853 | 1841 | 8256 |
| 10. Коэффициент сменности |  | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 2,4 |
| 11. Количество машино-дней в работе | маш.-дни | 3080 | 1466 | 655 | 861,8 | 3440 |
| 12. Эффективный фонд времени | Дни | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 13. Количество работающих машин | шт. | 11 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 14. Количество резервных машин | шт. | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
| 15. Количество исправных машин | шт. | 16 | 8 | 5 | 5 | 17 |
| 16. Коэффициент технической готовности |  | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,776 | 084 |
| 17. Списочное количество машин | шт. | 16 | 8 | 5 | 5 | 53 |
| 18. Годовая выработка на 1 списочную машину | м3 | 10000 | 20000 | 32000 | 32000 | 9411 |
| 19. Коэффициент использования парка машин |  | 0,52 | 0,50 | 0,05 | 0,47 | 0,54 |
| 20. Грузовая работа | тыс. т-км | - | - | - | - | 3840000 |
| 21. Годовой пробег парка машин | тыс. км | - | - | - | - | 67195 |

3. Планирование объемов работ и затрат на проведение технического обслуживания и технического ремонта

1. Определение общего числа мото-часов, отработанных всеми механизмами.

Найдем общее количество мото-часов (Моб), которое определим для всех механизмов за год, для этого умножим число машино-смен, требуемых для выполнения объема работ (Пос) на продолжительность смены tсм (7 часов) и на коэффициент перехода от машино-часов к мото-часам (Кпер. = 0,65 (для трелевочных тракторов) – 0,85 (для машин, агрегатов)).

Моб = Пос * tсм * Кпер

Таблица 6. Общее число мото-часов отработанных механизмами

| Показатели | ТБ-1 | ЛП – 30 | ПЛ – 1 | ЛО – 15С | МАЗ-509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. | 3081 | 1752 | 853 | 1841 | 3440 |
| Tсм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Кпер | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Моб (мото-час, км) | 14018 | 7971 | 5075 | 10953 | 20468 |

2. Определение количества ремонтов и ТО за год.

Определение количества капитальных ремонтов за год (Nкр):

Nкр = Моб

Пт

где Пт – периодичность проведения кап. ремонтов (в мото-часах, берется из Положения о ТО и Р).

Определение количества ТО-3, ТО-2, ТО-1, Тсо за год:

Nто-3 = Моб / Пто-3 – Nкр

Nто-2 = Моб / Пто-2 – Nкр – Nто-3

Nто-1 = Моб / Пто-1 – Nкр – Nто-3 – Nто-2,

Nсо = nсп* 2

где Пто-3 – работа до ТО-3 (в мото-часах);

Пто-2 – работа до ТО-2 (в мото-часах);

Пто-1 – работа до ТО-1 (в мото-часах);

nсп – списочное количество машин.

###### Таблица 7. Количество КР за год для механизмов

| Показатели | ТБ-1 | ЛП – 30 | ПЛ – 1 | ЛО – 15С | МАЗ-509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моб. | 7971 | 14018 | 5075 | 10953 | 20486 |
| Пт. | 4500 | 5000 | 4500 | 14000 | 150000 |
| Nкр (шт.) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Количество ТО-3, ТО-2, ТО-1 за год для механизмов:

1.ТБ-1:

Nто3 = 7971/900 – 2 = 7

Nто-2 =7971 / 300 – 2 – 7 = 18

Nто-1 -=7971/ 100 –2– 7 – 18 = 52

2.ЛП-30:

Nто-3 =14018/900 – 3 = 13

Nто-2 =14018/300 – 3 – 13 = 31

Nто-1 = 14018/100 – 3 – 13 – 31 = 93

3.ПЛ –1:

Nто-3 = 5075/900 – 1 = 5

Nто-2 =5075 / 300 – 1 – 5 = 11

Nто-1 = 5075/ 100 – 1 – 5 – 11 = 34

4.ЛО-15С:

Nто-3 = не рассчитываем

Nто-2 =10953/400 – 1 = 27

Nто-1 =10953 /100 – 1 – 27 = 81

5.МАЗ-509:

Nто-2 = 20486 /12500 – 1 = 2

Nто-1 = 20486/2500 – 1– 2 = 5

# Таблица 8. Количество СО за год для механизмов

| Показатели | ТБ-1 | ЛП – 30 | ПЛ – 1 | ЛО – 15С | Маз-509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nсп. | 16 | 8 | 5 | 5 | 53 |
| Nсо (раз) | 32 | 16 | 10 | 10 | 106 |

3. Определение трудозатрат.

Определяем трудозатраты на выполнение ТО и ТР на технику, которая находилась и не находилась в капитальном ремонте по формулам:

ТТО-3 = NТО-3 * tТО-3

ТТО-2 = NТО-2 * tТО-2

ТТО-1 = NТО-1 * tТО-1

ТТР = Моб.* tтр / 100

ТСО = NCO x tCО

где

tТО-3, tТО-2, tТО-1, tТР tСО - трудозатраты на выполнение одного ТО, ТР, СО, чел. ч.

Суммируем все затраты на выполнение ТО, ТР и СО на технику:

ТО = ТТО-3 + ТТО-2 + ТТО-1 + ТТР + ТСО

1.ТБ-1:

Тто-3 = 7 * 30 = 210

Тто-2 = 18 * 17 = 306

Тто-1 = 52 * 6 = 312

Тсо = 32 * 3 = 96

Ттр. = 14018 * 32/100 = 4485

Тоб. = 5409

2.ЛП-30:

Тто-3 = 13 * 34 = 442

Тто-2 = 31 * 16 = 496

Тто-1 =93 * 7 =651

Тсо = 16 * 10 = 160

Ттр. = 7971 * 41/100 = 3268

Тоб. = 5017

3.ПЛ-1:

Тто-3 = 5 * 30 = 150

Тто-2 = 11 * 14 = 154

Тто-1 = 34 * 6 = 204

Тсо = 10 * 9 = 90

Ттр. = 5075 * 32/100 = 1624

Тоб. = 2222

4.ЛО-15С:

Тто-2 = 27 * 19 = 513

Тто-1 = 81 * 13 = 1053

Тсо = 10 * 8 = 80

Ттр. = 10593 * 24 / 100 = 2542

Тоб. = 4188

5. МАЗ-509:

Тто-2 = 2 * 27 = 54

Тто-1 = 5 * 6 = 30

Тсо = 106 * 5 = 530

Ттр. = 20468 * 14/100 = 2865

Тоб. = 3479

4.определяем количество ремонтников, занятых на ремонте и обслуживании, как отношение всей суммы трудозатрат на ремонт и обслуживание к эффективному фонду времени 1 рабочего по балансу:

###### Таблица 9

| Показатели | ТБ-1 | ЛП-30 | ПЛ-1 | ЛО-15 | МАЗ-509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоб. | 5409 | 5017 | 2222 | 4188 | 3479 |
| ЭФРВ | 276 дней |  |  |  |  |
| Численность | 20 | 18 | 8 | 15 | 12 |

Трудозатраты на ТО и ТР распределяется по структурным подразделениям ремонтного обслуживания: РММ, ПТО, гараж. Данные расчета трудозатрат на ТО и ТР приведены в обобщающей таблице 10.

# Таблица 10. Определение объема и трудозатрат на техническое обслуживание и текущий ремонт

| Наименование оборудования и вид ТР и ТО | Списочное Кол-во | Число ТО за год на машины | Норматив трудозатрат на 1 Р и ТО, нормо-час | Объем ТР и ТО за год, нормо-час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РММ | ПТО в. скл | Гараж | ПТО н.скл |
| ТБ-1 ТР СО ТО-3 ТО-2 ТО-1 | 16 | - 32 7 18 52 | 32 на 100 мото-час 3 30 17 6 | 4485 96 210 306 312 | 40% 1794 96 210 - - | 60% 2691 - - 306 312 |  |  |
| Итого |  |  |  | 5409 | 2100 | 3309 |  |  |
| ЛП – 30 ТР СО ТО-3 ТО-2 ТО-1 | 8 | - 16 13 31 93 | 41 на 100 мото-час 10 34 16 7 | 3268 160 442 496 651 | 40% 1307 160 442 - - | 60% 1960 - - 496 651 |  |  |
| Итого |  |  |  | 5017 | 1909 | 3107 |  |  |
| ПЛ – 1 ТР СО ТО-3 ТО-2 ТО-1 | 5 | - 10 5 11 34 | 32 на 100 мото-час 9 30 14 6 | 1624 90 150 154 204 | 40% 649 90 150 - - | 60% 974 - - 154 204 |  |  |
| Итого |  |  |  | 2222 | 889 | 1332 |  |  |
| МАЗ-509 ТР СО ТО-2 ТО-1 | 53 | - 106 2 5 | 14 на 1000 км 5 27 5 | 2865 530 54 30 | 50% 1432 530 54 - |  | 50% 1432 - 54 30 |  |
| Итого |  |  |  | 3479 | 2016 |  | 1516 |  |
| ЛО – 15С ТР СО ТО-2 ТО-1 | 5 | - 10 27 81 | 35 на 100 мото-час 8 19 13 | 2542 80 513 1053 |  |  |  | 2542 80 513 1053 |
| Итого |  |  |  | 4188 |  |  |  | 4188 |
| Всего: н-час трудозатраты, ч-день |  |  |  | 20315 5078 | 11728 2932 | 7748 1937 | 1516 379 | 4188 1047 |

4. Планирование трудовых затрат

Трудовые затраты на основных работах рассчитываются по плановым нормам выработки, установленным на человеко-день:

ТЗi = Vi / H выр.i * Kпт.i,

ТЗi – трудозатраты на i-m виде основных работ, тыс. чел.-д.;

Vi – объем работ i-го вида в натуральном измерении, тыс. м3;

Нвыр.i – норма выработки на i-м виде работ, м3 на чел.-д.;

Кпт.i – коэффициент роста производительности труда на i-м виде работ (Кпт = 1,1).

На тех видах работ, где применяются бригадные формы организации работ, следует рассчитывать комплексные нормы выработки (Нвыр.к):

Нвыр.к = 7 / Н вр. к.,

где

tсм – продолжительность смены, ч;

Нвр.i – норма времени комплексная, чел.-ч на 1м3;

Таблица 11. План по труду

| Виды л/з работ | Объем работы тыс. м3 | Комплексная выработка, чел.-д./м3 | Трудоем-кость чел.-д./т.м3 | Коэф-т повышения ПТ | Пл. норма выработки гр3*гр5 | Пл. потреб-ность в ТЗ, тыс. чел.-д. (2 / 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Лесосечные работы | 160 | 19 | - | 1,1 | 20,90 | 7,65 |
| - Погрузка на верхнем складе ПЛ-1 | 160 | 174 | - | 1,1 | 191 | 0,83 |
| - Вывозка МАЗ-509 | 160 | 19,20 | - | 1,1 | 21,12 | 7,57 |
| - Нижнескладские работы ЛО-15С | 160 | 79,69 | - | 1,1 | 86,89 | 1,85 |
| Итого осн. работ | 160 |  |  |  |  | 17,90 |

Комплексная норма времени и норма выработки для бригады на лесосечных работах определена в таблице 12, расчет выполнен совместно с расчетом комплексной расценки, нужной в дальнейшем для планирования заработной платы.

#### Таблица 12. Расчет комплексных норм выработки, норм времени и расценки на лесосечных работах

| Операции | Норма выработки на 1 чел.-д., м3 | Норма времени на 1 м3, чел.-ч | Расценка за 1 м3, коп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Валка леса | 49 | 0,143 | 16,7 |
| Трелевка деревьев | 51 | 0,137 | 16,0 |
| Обрезка сучьев | 83 | 0,084 | 9,9 |
| Итого | 183 | 0,364 | 42,2 |

Нквр. = 0,143 + 0,137 + 0,084 = 0,364

Нквыр. = 7/0,364 = 19 м3/смену

Комплексная норма выработки на лесозаготовках:

НкЛ/З = 16/ 17,90 = 9 м3/чел.-д.

Комплексная норма выработки на 1 рабочего лесозаготовок:

НкЛ/З(год) = НкЛ/З  ЭФВ

НкЛ/З(год) = 9* 276 = 2484 м3

Плановая численность рабочих на лесозаготовках:

Чраб.Л/З = 17,09 * 1000 / 276 =65 чел.

Все расчеты по трудозатратам сведены в таблице 13, где в графе 5 собираются трудозатраты в человеко-днях. По комплексу лесосечных работ в графу 3 табл. 13 занесена комплексная норма выработки 19 и потребность в человеко-днях определена путем деления объема работ 160 тыс. м3 на норму 19 м3 и на коэффициент роста производительности труда равный 1,1, тогда трудозатраты равны 7655 человеко-дням.

Среднедневная тарифная ставка на лесосечных работах

С = 23,5 * 34,9 = 8,2 (руб.)

100

Для погрузки среднедневная тарифная ставка Спог = 1,17 * 7 = 8,19 (руб.)

(1,17 руб. – часовая тарифная ставка машиниста-крановщика 6-го разряда)

При вывозке дневная тарифная ставка Свыв = 0,85 * 7 = 5,95 (руб.)

(0,85 руб. – часовая тарифная ставка водителя автомобиля)

При раскряжевке дневная тарифная ставка Сраск = (0,91 + 0.79) /2 * 7 = 5,95 руб.

(0,91 и 0,79 руб. – часовая тарифная ставка оператора раскряжевочной установки и оператора манипулятора, соответственно).

Дневная сдельная заработная плата (графа 7 табл. 13) определяется путем перемножения среднедневной тарифной ставки на запланированный коэффициент перевыполнения плана.

Размер премии в среднем принят на основных работах лесозаготовок 30%, районный коэффициент и северные – 1,7.

Для определения годового фонда основной заработной платы (графа 9 табл. 13) необходимо годовую потребность в человеко-днях (графа 5 табл. 13) умножить на дневную заработную плату, учитывающую премии и районный коэффициент, (графа 8 табл. 13.

Годовая величина фонда заработной платы по тарифным ставкам (графа 10 табл. 13) находится как произведение отношения объема работ (графа 2) к норме выработки (графа 3) на среднедневную тарифную ставку (графа 6).

Фонд дополнительной заработной платы (графа 11) предназначен для оплаты отпусков всех видов, планируется в процентном отношении к фонду основной зарплаты. Плановый фонд заработной платы на оплату отпусков принят по видам лесозаготовительных работ в размере 12,3% к основному фонду зарплаты.

Плановый фонд заработной платы для выплаты вознаграждения за выслугу лет (графа 12), планируется в процентном отношении от тарифной заработной платы. Размер вознаграждения за выслугу лет – 10%.

Весь фонд заработной платы (графа 13) по лесоэксплуатации определяется как сумма годового фонда основной зарплаты (гр. 9), дополнительной заработной платы для оплаты отпусков (графа 11) и фонда заработной платы для выплаты вознаграждения за выслугу лет (гр. 12).

Для рассматриваемого примера и по выполненным ранее расчетам сводный план по труду представлен в таблице 14.

Таблица 14. Сводный план по труду на год

| Наименование Показателей |  | Единица Измерения | Отчет за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность ППП (годовая потребность в чел.-дн./276) | Чел. | 214 |
| 2. | Показатели производительности труда: комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок (410 000/214) | м3 | 1915,9 |
| 3. | Фонд зарплаты ППП | тыс. руб. | 1058,9 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного рабочего ЛЗ (1058,9/(21412) | Руб. | 412,3 |

5. Расчет амортизационных отчислений

Амортизация осуществляется в целях накопления средств для последующего восстановления и воспроизводства основных фондов.

Цель раздела – определение амортизационных отчислений по видам основных фондов с выделением сумм на полное восстановление и капитальный ремонт.

Достижение цели осуществляется: на основе списочного количества единиц объектов амортизации, расчетом балансовой средней годовой стоимости объектов, установлением норм амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление основных фондов.

Амортизационные отчисления на полное восстановление по каждому виду основных средств рассчитываются исходя из средней годовой балансовой стоимости этих средств и установленных норм амортизационных отчислений; определяются они по формуле

А =

где

А – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.;

ОФср.i - средняя годовая балансовая стоимость i-го вида основных фондов, тыс. руб.;

Нa.i – норма амортизационных отчислений, %

Среднегодовая стоимость основных фондов i-го вида определяется из выражения

Офср.i = Nс.i * Цо.i * Кт.з

где

Nс.i - среднесписочная потребность в i-м виде оборудования, основных фондов, шт.;

Цо.i – оптовая цена единицы основных фондов, руб.;

Кт.з - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

Среднесписочная потребность в лесозаготовительном оборудовании определена в разделе 1.

При расчете стоимости основных фондов применяется цена за единицу оборудования с учетом транспортно-заготовительных расходов, т.е. расходов, связанных с доставкой оборудования и других объектов основных фондов оптового склада товарной станции до центрального склада предприятия. В нашем примере Кт.з = 1,05.

Порядок расчета амортизационных отчислений рассмотрим на примере самоходной сучкорезной машины ЛП-30 и лесовозного автомобиля МАЗ-509.

Списочное количество ЛП-30 17 шт., цена одной машины 16,97 тыс. руб., тогда балансовая стоимость парка машин с учетом расходов по доставке составит:

17 * 16,97 * 1,05 = 302,9 тыс. руб.

Норма амортизации – 25% от балансовой стоимости.

Сумма амортизационных отчислений по парку машин составит:

302,9  0,25 = 75,7 тыс. руб.

Списочное количество лесовозных автомобилей МАЗ-509 – 53 шт., цена одного автомобиля – 8,8 тыс. руб., соответственно балансовая стоимость парка лесовозных автомобилей с учетом транспортных расходов составит:

53 * 8,8 * 1,05 = 489,72 тыс. руб.

Нормы амортизационных отчислений для автомобилей грузоподъемностью более 2 т установлены на 1000 км пробега: на полное восстановление – 0,3%.

Поправочные коэффициенты к нормам амортизации следующие:

а) за работу по лесовозным дорогам – 1,3:

б) за работу с прицепом – 1,1.

При необходимости применения к одной и той же норме амортизационных отчислений m поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент буде на (m-1) единиц меньше, тогда общий коэффициент применительно к нашим условиям составит

1,1 + 1,3 – 1 = 1,4.

Норма амортизации с учетом поправочных коэффициентов будет равна:

0,3  1,4 = 0,42%

Годовой пробег одного автомобиля МАЗ-509 равен 40,6 тыс. км (2152,5 тыс. км / 53 машин), тогда норма амортизационных отчислений к стоимости автомобиля пересчитывается следующим образом

0,42  40,6 = 17,1%.

Тогда сумма амортизации равна:

489,72 тыс. руб.  17,1% = 83,7 тыс. руб.

Расчет амортизационных отчислений представлен в табл. 15.

Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений

| Объекты амортизации | Кол-во единиц | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость основных фондов, тыс. руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛП-30 | 17 | 16,97 | 302,9 | 25 | 75,7 |
| ТБ-1 | 33 | 9,0 | 297,0 | 25 | 74,25 |
| ПЛ-1 | 9 | 9,95 | 89,55 | 25 | 22,39 |
| МАЗ-509 | 53 | 8,8 | 489,72 | 17,1 | 83,7 |
| ЛО-15С | 5 | 22,6 | 113,0 | 25 | 28,25 |
| Итого | 117 |  | 1292,17 |  | 284,29 |

6. Расчет стоимости топлива

Расчеты выполняются на основе объемов работ по каждому потребителю и виду топлива (бензин, дизельное топливо).

Для определения потребности в виде топлива необходимы технически обоснованные нормы расхода его по каждому потребителю, стоимость топлива рассчитывается в оптовых ценах.

Нормы расхода топлива могут быть установлены на различные измерители объема работ: на 1 мото-ч или 1 машино-смену работы, на 1000 м3, на 100 км пробега, 100 т/км грузовой работы и так далее. Нормы расхода смазочных материалов устанавливаются или в% к расходу основного топлива, или в литрах на 100 л основного топлива.

Норма расхода топлива и смазочных материалов в таблице (графа 5) пересчитывается на единицу измерения объема работ, а цена за 1 т заносится в графу 7 с учетом транспортно-заготовительных расходов. Рассмотрим расчет потребности топлива для автомобилей. Норма расхода топлива для автомобилей слагается из нормы на пробег и нормы на грузовую работу.

Для МАЗ-509 с прицепом – норма расхода дизельного топлива составляет 36,5 л на 100 км пробега, собственная масса прицепа-роспуска – 4150 кг, тогда норма расхода дизельного топлива составит 36,5 + 4,15 = 42 л, или 42 * 0,825 = 34,65 кг (при пересчете из объемных единиц в весовые принимается удельный вес дизельного топлива 0,825; бензина 0,74; масла 0,9), а на 100 км грузовой работы 1,3  0,825 =1,07 кг. Общий пробег автомобилей равен 2152,5 тыс. км, грузовая работа 16000 тыс. тонно-километров, отсюда потребность в топливе составит:

2152500 * 42 / 100 + 16000000 * 1,3 / 100 = 1112050 л

1112050 л * 0,825 = 917 т

Стоимость дизельного топлива по прейскурантным ценам 69,3 за 1 тонну. Тогда общая стоимость дизельного топлива равна

917 * 69,3 / 1000 * = 63,5 тыс. руб.

Потребность в смазочных материалах для автопоездов планируется по нормам расхода, которые установлены в литрах на каждые 100 л расхода дизельного топлива, переводим их в кг на 1000 кг, то есть на 1 т и заносим эти нормы в графу 5.

Расход масел и смазок по нормам рассчитываются по формуле

Gт. м = Gт* Hм * K / 100,

где Gт – расход топлива по норме на выполняемый автомобилем объем работ, л;

Нм – норма расхода масел и смазок, л/100 л; К – коэффициент, учитывающий время нахождения автомобилей в эксплуатации = 0,5.

Тогда потребность в моторном масле будет равна

1112050 л *3,2 * 0,5 / 100 = 17792,8 л

17792,8 * 0,825 = 14, 7 т

трансмиссионное масло: 1112050 * 0,4 * 0,5 / 100 = 2224,1 л

2224,1 * 0,825 = 1,8 т

специальные масла: 1112050 * 0,1 * 0,5 / 100 = 556 л

556 * 0,825 = 0,5 т

пластичная смазка: 1112050 * 0,3 * 0,5 / 100 = 1668,1 л

1668,1 * 0,825 = 1,4 т

Нормы расхода дизельного топлива для тракторов взяты из «Нормы расхода топливно-смазочных материалов в лесной и деревообрабатывающей промышленности» в кг на 1000 м3, а для трелевочного трактора ТБ-1 рассчитывается по формуле:

qт = Нт * Кт * Lт, где

qт – расход дизельного топлива по норме на трелевку 1 м3 леса, кг/м3;

Нт – норма расхода дизельного топлива на трелевку 1 м3 леса при расстоянии трелевки 1 км, кг/м3 км;

Кт – коэффициент, учитывающий повышение расхода дизельного топлива на 1 м3 леса в зависимости от расстояния трелевки;

Lт – среднее расстояние трелевки, км.

1,71 * 1,8 * 0,2 = 0,62 кг на 1 м3, или 620 кг на 1000 м3; стоимость рассчитана по тем же ценам, что для дизельного топлива для автопоездов.

Нормы расхода бензина и смазочных материалов для тракторов установлены в процентах к расходу дизельного топлива по нормам.

Расчет стоимости топлива и смазочных материалов для всех механизмов сгруппирован в таблице 16.

#### Таблица 16. Расчет стоимости топлива и смазочных материалов

| Потребители и вид топлива | Ед. измерения объема работ | Объем работ | Ед. измерения расхода | Норма расхода л/ 100 л | Потребность в топливе и смазочных Материалах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество, л | количест во, т | цена за 1т, руб. | сумма, тыс. руб. |
| МАЗ-509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо | Тыс.км | 2152,5 | л | 42 | 904050 | 745,8 | 69,3 | 51,7 |
|  | Тыс. т/км | 16000 | л | 1,3 | 208000 | 171,6 | 69,3 | 11,9 |
| смазочные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторное масло | Л | 1112050 | л | 3,2 | 17792,8 | 14,7 | 270 | 4,0 |
| Продолжение таблицы 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансмиссионное масло | Л | 1112050 | л | 0,4 | 2224,1 | 1,8 | 210 | 0,4 |
| консистентная смазка | Л | 1112050 | л | 0,3 | 1668,1 | 1,4 | 220,5 | 0,31 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 68,31 |
| ЛП-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо | тыс. м3 | 410 | Кг | 400 | 164 |  | 69,3 | 11,4 |
| автобензин | Т | 164 | % | 1,0 | 1,6 |  | 191 | 0,3 |
| смазочные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторное мало для двигателя | Т | 164 | % | 3,0 | 4,9 |  | 241,5 | 1,2 |
| моторное масло для гидросистем | Т | 164 | % | 2,0 | 3,3 |  | 241,5 | 0,8 |
| трансмиссион-ное масло | Т | 164 | % | 1,0 | 1,6 |  | 141,8 | 0,2 |
| пласт. Смазка | т | 164 | % | 0,8 | 1,3 |  | 220,5 | 0,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |
| ТБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо | Тыс. м3 | 410 | кг | 620 | 254,2 |  | 69,3 | 17,6 |
| автобензин | т | 254,2 | % | 1 | 2,5 |  | 191 | 0,5 |
| смазочные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторное масло для двигателя | т | 254,2 | % | 3,0 | 7,6 |  | 241,5 | 1,8 |
| моторное масло для гидросистем | т | 254,2 | % | 2,0 | 5,1 |  |  |  |
| трансмиссионное масло | т | 254,2 | % | 0,9 | 2,3 |  | 141,8 | 0,3 |
| пластичная смазка | т | 254,2 | % | 0,2 | 0,5 |  | 220,5 | 0,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |
| ПЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | тыс. м3 | 410 | кг | 140 | 57,4 |  | 69,3 | 4,0 |
| автобензин | т | 57,4 | % | 1,0 | 0,6 |  | 191 | 0,1 |
| смазочные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моторное масло для дизеля | т | 57,4 | % | 3,0 | 1,7 |  | 241,5 | 0,4 |
| моторное масло для гидросистемы | т | 57,4 | % | 2,0 | 1,1 |  | 241,5 | 0,3 |
| трансмиссионное масло | т | 57,4 | % | 1,0 | 0,6 |  | 141,8 | 0,09 |
| платичная смазка | т | 57,4 | % | 0,4 | 0,2 |  | 220,5 | 0,04 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4,93 |
| Бензопила Урал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | Тыс.м3 | 410 | кг | 74 | 30,3 |  | 191 | 5,8 |
| моторное масло | Тыс.м3 | 410 | кг | 20 | 8,2 |  | 241,5 | 2,0 |
| Смазка УТ-2 | Тыс.м3 | 410 | кг | 0,2 | 0,08 |  | 220,5 | 0,02 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 115,56 |

7. Смета расходов на текущий ремонт и техническое обслуживание

Расчеты начинаются с определения всех затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание (ТР и ТО) и сведение этих затрат в смету.

Затраты на ТО и ТР основных средств планируются в разрезе номенклатуры калькуляционных статей, приведенных в таблице 17.

Расходы по заработной плате вспомогательных рабочих определяются на основе действующей системы оплаты труда на ремонтных работах, тарифных ставок рабочих и запланированных объемов ремонтных работ.

Объемы работ на ТР и ТО оборудования запланированы при разработке раздела производственной программы «Планирование программы ремонтных производств».

Так, по трелевочным тракторам ТБ-1 объем работ составил в РММ – 7309 нормо-часов, в ПТО в. скл. – 11521 нормо-часов. Средняя тарифная ставка в РММ – 63,3 коп., в ПТО в. скл. – 70,5 коп. Отсюда фонд тарифной заработной платы вспомогательных рабочих составляет:

РММ 0,633 * 7309 = 4,6 тыс. руб.

ПТО в. скл. 0,705 * 11521 = 8,1 тыс. руб.

Добавляя премию в размере 15% к тарифной заработной плате и доплаты по районному коэффициенту и северные, равны – 1,7, получаем фонд основной заработной платы ремонтных рабочих (графа 2 табл. 17):

РММ 4,6 * 1,15 * 1,7 = 9,0 тыс. руб.

ПТО в. скл. 8,1 * 1,15 * 1,7 = 15,8 тыс. руб.

Дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих (табл. 17 графа 3) составляет 12,3% к основной и оплата за выслугу лет в размере 10% от тарифной заработной платы, в нашем примере она составляет:

РММ 4,6 * 10% + 9,0 * 12,3% = 1,6 тыс. руб.

ПТО в. скл. 8,1 * 10% + 15,8 * 12,3% = 2,7 тыс. руб.

Аналогично определяется сумма заработной платы рабочих на ремонт и техническое обслуживание каждой группы оборудования.

По статье «Отчисления на социальное страхование» (графа 4) отражаются отчисления по установленной норме на социальное страхование – 38,5% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

РММ (9,0 + 1,6) * 0,385 = 4,1 тыс. руб.

ПТО в. скл. (15,8 + 2,7) * 0,385 = 7,1 тыс. руб.

По статье «Ремонтные материалы и запасные части» (графа 5 таблицы 17) показывается сумма затрат на запасные части для текущего ремонта лесовозных дорог, производственных зданий и других объектов, а также стоимость ремонтных материалов для текущего обслуживания и текущего ремонта машин и механизмов.

При решении задачи воспользуемся нормами, рекомендуемыми в «Положении о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования».

Для тракторов ТБ-1 расход ремонтных материалов и запасных частей определен следующим образом: норма расхода из Положения для ТБ-1 равна 60,34 руб. на запасные части плюс 9,05 руб. на ремонтные материалы на 100 мото-часов работы.

По данным раздела «Планирование потребности оборудования и показателей его использования» находим, что трактора на всех работах отработали 6290 машино-смен, что при 7-часовой рабочей смене составит 44030 машино-часов. Коэффициент перехода к мото-часам от машино-часов равен 0,85, значит трактор отработал:

44030 х 0,85 = 37726 мото-часов.

Расход ремонтных материалов и запасных частей составит

(60,34 + 9,05) /100 * 37726 = 26,2 тыс. руб.,

в том числе в РММ – 20,96 тыс. руб. (80%), в ПТО в. скл. – 5,24 тыс. руб. (20%).

Аналогично определяется расход ремонтных материалов и запасных частей по другим видам оборудования.

Затраты на содержание вспомогательных цехов (графа 6) определяется исходя из их размера на 1 нормо-час и объема ремонтных работ по каждой группе оборудования. Размер таких расходов на 1 нормо-час принимается 0,8 руб. на 1 нормо-час для РММ, 0,3 рубля на 1 нормо-час для ПТО, гаража. Для ТБ-1 они составят:

РММ 7309 * 0,8 = 5,8 тыс. руб.

ПТО в. скл. 11521* 0,3 = 3,4 тыс. руб.

По статье «Прочие затраты» (графа 7) показывается стоимость топлива по обкатке машин и механизмов после ремонта, промывки узлов и деталей и другие затраты, не учтенные в предыдущих статьях. Они приняты в размере 5% от суммы затрат по предшествующим статьям:

РММ (9,0 + 1,6 + 3,8 + 20,96 +5,8) * 5% = 2,1 тыс. руб.

ПТО в. скл. (15,8 + 2,7 + 6,6 + 5,24 + 3,4) * 5% = 1,7 тыс. руб.

Всего затрат:

РММ 9,0 + 1,6 + 3,8 + 20,96 + 5,8 + 2,1 = 43,26 тыс. руб.

ПТО в. скл. 15,8 + 2,7 + 6,6 + 5,24 + 3,4 + 1,7 = 35,44 тыс. руб.

#### Таблица 17. Смета расходов на текущий ремонт и техническое обслуживание

|  | Статьи затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов и оборудования | Основная з/п вспом. рабочих |  | Допол. з/п вспом. рабочих | Отчисле-ния на соц. стр. 38,5% | Ремон. мате-риалы и запч. | Услуги вспом. производств |  | Проч. затраты |  | Всего затрат |
| ЛП-30: РММ | 5,5 |  | 0,9 | 2,3 | 11,0 | 3,6 |  | 1,2 |  | 24,7 |
| ПТО в. скл. | 9,8 |  | 1,7 | 4,1 | 2,8 | 2,1 |  | 1,0 |  | 21,4 |
| Итого: | 15,3 |  | 2,6 | 6,4 | 13,8 | 5,7 |  | 2,2 |  | 46,0 |
| ТБ-1: РММ | 9,0 |  | 1,6 | 3,8 | 20,96 | 5,8 |  | 2,1 |  | 43,26 |
| ПТО в. скл. | 15,8 |  | 2,7 | 6,6 | 5,24 | 3,4 |  | 1,7 |  | 35,44 |
| Итого: | 24,8 |  | 4,3 | 10,4 | 26,2 | 9,2 |  | 3,8 |  | 78,7 |
| ПЛ-1: РММ | 2,9 |  | 0,5 | 1,2 | 5,5 | 2,0 |  | 0,6 |  | 12,7 |
| ПТО в. скл. | 5,5 |  | 1,0 | 2,3 | 1,4 | 1,2 |  | 0,6 |  | 12,0 |
| Итого: | 8,4 | 1,5 |  | 3,5 | 6,9 | 3,2 |  | 1,2 |  | 24,7 |
| МАЗ-509: РММ | 23,9 | 4,2 |  | 10,0 | 41,7 | 15,5 |  | 4,8 |  | 100,1 |
| Гараж | 30,9 | 5,4 |  | 12,9 | 10,4 | 7,5 |  | 3,3 |  | 70,4 |
| Итого: | 54,8 | 9,6 |  | 22,9 | 52,1 | 23,0 |  | 8,1 |  | 170,5 |
| ЛО-15С: ПТО н.склад | 16,6 | 2,9 |  | 6,9 | 7,0 | 3,6 | 1,9 |  |  | 38,9 |
| Всего: | 119,9 | 20,9 |  | 50,1 | 106 | 44,7 |  | 17,2 | 358,8 |  |

8. Калькуляция себестоимости содержания транспорта и основных механизмов

Плановые калькуляции себестоимости содержания транспорта и основных механизмов разрабатываются на год и составляются на:

- автомобили;

- тракторы;

- тепловозы, мотовозы узкой колеи;

- краны и другие механизмы, работающие на верхних и нижних складах, по маркам и т.д.

Все затраты по перечисленным в таблице 17 уже определены раньше в соответствующих элементных расчетах и сметах, здесь же они собираются в статьи по месту осуществления затрат.

По статьям основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих учитываются все виды заработной платы рабочих на содержание машин и механизмов. Общая сумма заработной платы вспомогательных рабочих определена в плане по труду (табл. 9), по видам машин она рассчитывается, исходя из объема работ в человеко-днях, планируемых на выполнение работ по содержанию машин, часовых тарифных ставок и положений по оплате труда на вспомогательных работах.

Ниже приведен пример определения заработной платы вспомогательных рабочих на содержание лесовозных поездов МАЗ-509 + прицеп ГКБ-9383.

Норматив трудозатрат принят 0,32 человеко-дня на 1 машино-смену, запланировано отработать 25392 машино-смен. Трудозатраты на содержание составят: 0,32х25392 = 8125 человеко-дня.

Часовая тарифная ставка рабочего – 60,6 коп.; премия – 15%; районный коэффициент – 1,2; дополнительная заработная плата – 12,7%; выслуга лет – 10%. Исходя из этого определяем:

тарифная заработная плата:

4,24х8125 = 34,45 тыс. руб.

основная заработная плата:

34,45х1,15х1,2 = 47,54 тыс. руб.

дополнительная заработная плата:

34,45 х 0,1 + 47,54 х 0,127 = 9,48 тыс. руб.

отчисления на соц. страх (38,5%):

(47,54 + 9,48) х 38,5% = 21,95 тыс. руб.

Расчет ГСМ приведен в табл. 12.

Определение суммы амортизации по видам механизмов представлено в табл. 11.

Расчет затрат на технический ремонт и техническое обслуживание приведен в табл. 13.

Стр. 7 табл. 14 «Прочие расходы» можно принять в размере 5–10% от суммы подсчитанных затрат по предыдущим статьям калькуляции (10%).

Расчет калькуляции представлен в таблице 14.

Список использованной литературы

- Единые нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы. – М.: Экономика, 1989.

- Леванов В.Е. Организация, планирование и управление производством в лесной промышленности. – М.: Лесная промышленность, 1983. – 352 с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. – М., 1979.

- Сердечный В.Н., Бызов Н.А., Хаймусов А.К. Нормы расхода топливно-смазочных материалов в лесной и деревообрабатывающей промышленности: Справочник. – М.: Лесная промышленность, 1987. – 280 с.

- Смирнов А.И. Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производства лесоэксплуатации и лесосплава: Учебное пособие по курсовому проектированию. – Л.: ЛТА, 1985. – 92 с.

- Смирнов А.И. Планирование на предприятии. Планирование производственной программы лесоэксплуатации и лесосплава: Практикум по курсовому проектированию. – Л.: ЛТА, 1985. – 76 с.