I РАЗДЕЛ СПЕЦИАЛЬНАЯ КАФЕДРА

  - Общая характеристика ЗАО «УМЗ»

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» - уникальное предприятие, имеющее многолетний опыт производства и поставок широкого ассортимента продукции мирового уровня.

Официальной датой образования Ульбинского металлургического завода считается 29 октября 1949 года. В тот день на склад предприятия была поставлена первая продукция. К началу 70-х годов АО «УМЗ» вошел в число крупнейших в мире производителей изделий из урана, бериллия и тантала. Сегодня в составе акционерного общества и его дочерних организаций:

-крупнейшее в СНГ производство ядерного топлива для атомной энергетики;

-единственное на Евразийском континенте производство, выпускающее все виды бериллийсодержащей продукции от черновых слитков до готовых изделий (получение технической гидроокиси бериллия, фторбериллата аммония, металлического бериллия, лигатур и сплавов, металлических порошков бериллия);

-производство тантала, оснащенное мощным современным оборудованием, способным перерабатывать любое тантал-ниобий содержащее сырье и производить изделия из ниобия и тантала;

-современное производство плавиковой кислоты;

-машиностроительный комплекс, имеющий богатый опыт изготовления оборудования, высокоточных изделий на современном металлообрабатывающем оборудовании;

-мощная научно-исследовательская база;

-крупный проектно-конструкторский институт;

-мощная инфраструктура вспомогательных производств.

Первым директором УМЗ стал Л. Гецкин.

Наиболее весомый вклад в развитие завода в советский период внесли В. Потанин и Ю. Мурин. С 1989 по 1994 годы УМЗ возглавлял В. Метте. До 2004 года УМЗ возглавлял В. Хадеев. В 2004 году у руля предприятия встал Н. Мусин.

История АО «УМЗ» знаменуется датами достижений:

- апрель 1951 года начато освоение технологии получения фторотанталата калия;

- 1951-1965 годы – создание и запуск в работу мощностей по производству бериллия, тантала, переработке природного урана, выпуск трехслойных керамических ТВЭЛов из оксидов бериллия и высокообогащенного урана, получение изделий из металлического бериллия;

- 1963 год внедрена технология по изготовлению изделий из металлического тантала;

- 1966-1974 годы – производство слитков тантала высокой чистоты методом электронно-лучевой плавки. Танталовое производство УМЗ входит в тройку мировых лидеров в получении этого металла. На танталовом производстве освоено изготовление сверхпроводящей продукции из ниобий-титанового сплава;

- с 1997 года АО «УМЗ» входит в состав Национальной Атомной компании «КАЗАТОМПРОМ», представляющей интересы Республики Казахстан в атомной промышленности.

- 1999 год разработана и внедрена технология комплексной переработки тантал-ниобиевого концентрата с целью получения металлического ниобия, его сплавов и оксидов.

В 2004 году на УМЗ получен сертификат серии ИСО, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества танталовой продукции международным стандартам.

1.2 Физико-географическое расположение АО «УМЗ»

АО «УМЗ» находится в городе Усть-Каменогорске, расположенном у слияния рек Иртыш и Ульба, на правом берегу реки Иртыш, в Калбинском горном районе Казахстана.

Рельеф территории расположения промплощадок спокойный, ровный, без впадин и холмов. Ближайшие жилые кварталы находятся: к западу - на расстоянии 2500 м, к востоку - на расстоянии 1500 м, к югу - на расстоянии 1000 м.

1.3 Санитарно-защитная зона

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» № 3792. 2005г. нормативная санитарно-защитная зона составляет от крайних источников выбросов для АО «УМЗ»:

- для химических производств 1 класса опасности – 1000 м;

- для источников выбросов радиоактивных веществ – 1000 м;

-для производства тантала и ниобия (2 класса) – 500 м;

- для хвостохранилища - 700 м.

Санитарно-защитная зона для АО «УМЗ» определена сопряжением окружностей вышеуказанных радиусов от крайних источников загрязнения.

Территория санитарно-защитной зоны благоустроена и озеленена в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

1.4 Характеристика технологии бериллиевого производства

Бериллиевое производство представляет завод полного цикла от вскрытия рудного сырья до получения готовых изделий из бериллия.

Здесь получают следующие продукты: техническую гидроокись бериллия, фторбериллат аммония, металлический бериллий, лигатуры и сплавы на основе бериллия, металлические порошки бериллия и изделия из них, изделия из окиси бериллия.

Исходным сырьем для производства технически чистого металлического бериллия являются бериллийсодержащие концентраты. Технология получения металла включает следующие основные стадии:

- получение технической гидроокиси бериллия посредством плавки бериллиевого сырья в электродуговой печи, вскрытие расплава серной кислотой и осаждения гидроокиси аммиаком;

- перевод гидроокиси во фторбериллат аммония;

-	разложение фторбериллата аммония в индукционных печах до получения фторида бериллия;

-	восстановление фторида бериллия магнием до чернового металла;

-	получение конечного продукта рафинированием чернового металла в вакуумных печах.

В производстве гидроксида бериллия используются такие реагенты, как аммиачная вода, серная и азотная кислоты, сода каустическая и кальцинированная. В производстве технического бериллия реагентами являются плавиковая кислота, аммиачная вода, сода каустическая, уголь активированный, сурик свинцовый, магний. Применяется следующее оборудование: печь КРТП, гранулятор, мельница шаровая, сгуститель, реакторы, сульфатизатор, осветлитель, рамные фильтр-прессы, выпарные аппараты, центрифуга, электропечи ИПЧ, ПРПЧ и ОКБ, элеваторы.

Меднобериллиевые лигатуры (МБЛ) получают плавлением шихты в индукционной печи ИПЧ-900. Плавка осуществляется в графитовых тиглях при температуре 1060-1080 С. В состав шихты входят бериллий и бериллийсодержащее сырье, медь катодная, обороты. На предприятии используется также метод получения МБЛ карботермическим восстановлением оксида бериллия. В качестве бериллийсодержащего сырья в этом случае используются гидроксид или основной карбонат бериллия. В состав шихты входит углерод. Гранулированная шихта перед плавкой подвергается пиролизу во вращающейся печи. МБЛ, полученные методом карботермического восстановления, подвергаются рафинированию в ковшах. Технологический процесс производства алюминиево-бериллиевой лигатуры (АБЛ) аналогичен производству МБЛ. Шихта готовится из бериллия и бериллийсодержащего сырья, слитков алюминия, оборотов. Никель-бериллиевые лигатуры (НБЛ) получают вакуумной плавкой шихты в индукционной печи ИСВ. Бериллий, входящий в состав шихты НБЛ, подвергается дроблению, никель - резке на пластины.

Технологические бросовые растворы, содержащие вредные химические вещества, после нейтрализации, вывозятся или перекачиваются по пульпопроводу на хвостохранилище.

Производство изделий и полуфабрикатов из компактного бериллия ведется методами порошковой металлургии и связано с процессами получения порошков металлического бериллия различного гранулометрического состава, их компактирования, обработки заготовок давлением и мехобработкой. Технологические растворы после нейтрализации направляются на хвостохранилище.

Для производства керамических изделий из оксида бериллия исходным сырьем служит гидроксид бериллия, который прокаливанием переводится в окись. Формовка заготовок из порошка оксида производится методами шликерного литья, полусухим или изостатическим прессованием. Далее заготовки спекаются в вакуумных высокотемпературных печах. Спеченная керамика при необходимости режется, шлифуется, некоторые виды изделий металлизируются путем электронно-лучевого напыления, сеткографии, фотолитографии, электрохимически или химически. Бросовые технологические растворы откачиваются на участок «Хвостовое хозяйство».

Кремниево-сульфатный кек, образующийся как отход производства бериллия, откачивается в отвальное поле.

Производство бериллия, бериллиевых лигатур и изделий из бериллия связано с образованием и выделением в воздух аэрозолей бериллия, пыли неорганической, оксида меди (II), серной и азотной кислот, аммиака, фтористых газообразных соединений, оксида азота (IV).

Все вентвыбросы производства бериллия в атмосферу осуществляются после двух и многоступенчатой очистки с жестким контролем на содержание бериллия.

1.5 Производство технического бериллия

Таблица 1 Перечень реагентов и материалов применяемых в производстве технического бериллия

| Таблица 2. Перечень применяемого оборудования при производстве технического бериллия № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Бериллий в основном карбонате |
| 2 | Плавиковая кислота |
| 3 | Аммиачная вода |
| 4 | Сода каустическая |
| 5 | Уголь активированный |
| 6 | Сурик свинцовый |
| 7 | Графит в заготовках |
| 8 | Магний первичный |
| 9 | Аргон технический |
| 10 | Оснастка из оксида бериллия |

| № п/п | Наименование операции | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение гидроксида из основного карбоната | Реактор, рамный фильтр-пресс, бак |
| 2 | Растворение гидроксида в оборотных Растворах, корректировка растворов | Реактор, бак, выпарной аппарат, вакуум-насос, фильтр «Кальмар» |
|  | Очистка растворов фторбериллата аммония (ФБА) | Реактор, рамный фильтр-пресс, бак |
| 4 | Упаривание очищенных растворов, кристаллизация, получение кристаллов | Реактор, бак, выпарной аппарат, вакуум-насос, центрифуга, вибробункер |
| 5 | Разложение кристаллов ФБА | Элеватор, вибромашина, электропечь, ПРПЧ-700, виброизложница |
| 6 | Получение черного бериллия | Электропечь ИПЧ-700 |
| 7 | Получение технического бериллия | Электропечь ОКБ-869-М |

1.6 Воздух рабочей зоны

В условиях современного производства вентиляция является одной из главных мер, обеспечивающих наилучшие условия для высокопроизводительного труда. Основная цель вентиляции – поддержание допустимых параметров воздуха в помещении.

Вентиляция предусматривается для обеспечения в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях параметров воздушной среды, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. В цехе №58 запроектирована  обще-обменная вентиляция, местная вытяжная вентиляция. При проектировании вентиляции должны выполняться требования СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Вентиляционная система – это совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха. Эффективность вентиляции помещения в большой мере зависит от правильного выбора и расположения устройств для подачи и удаления воздуха. В первую очередь распределение параметров воздуха в объёме помещения определяется конструктивным решением приточных устройств. Санитарно-гигиеническое назначение вентиляции состоит в поддержании в помещениях удовлетворяющего требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий и строительных норм и правил состояния воздушной среды путём ассимиляции избытков тепла и влаги, а также удаление вредных газов, паров и пыли.

Кроме санитарно-гигиенических требований к вентиляции предъявляют технологические требования по обеспечению чистоты, температуры, влажности и скорости движения воздуха в помещении, вытекающие из особенностей технологического процесса в промышленных зданиях и назначения помещения в общественных зданиях. Если эти требования не будут соблюдаться, то в ряде случаев не возможно осуществлять современный технологический процесс.

Вентиляционные камеры должны соответствовать требованиям взрывоопасной, взрывной и пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям, которые они обслуживают.

1.6.1 Виды вентиляции

Приточные системы – это системы, подающие воздух в помещение. Системы, удаляющие загрязнённый воздух из помещения, называют вытяжными. Если вентилируется всё помещение или его рабочая зона при наличии рассредоточенных источников вредных выделений, то вентиляция называется обще-обменной. Удаление воздуха непосредственно от оборудования – источника вредных выделений – или подача воздуха в какую-либо определённую часть помещения носит название местной вентиляцией. Местная вытяжная вентиляция может быть эффективнее обще-обменной, так как удаляет вредные выделения от мест их образования и с большей концентрацией.

1.6.2 Обще-обменная приточно-вытяжная вентиляция

При выделении в помещениях тех или иных вредностей – тепла, пыли, газов они распространяются по всему объёму помещения. Снижение их концентрации до требуемых пределов возможно в объёме всего помещения. Такая форма вентиляции, когда снижение вредностей происходит путём разбавления или замены всего воздуха в помещении, называется общей или обще-обменной. Общая вентиляция допустима там, где нет интенсивного и сосредоточенного выделения вредностей, распространение которых в помещении потребовало бы большой кратности воздухообмена.

Обще-обменная вентиляция может быть приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.

Общая вентиляция, особенно в высоких помещениях, требуется больших воздухообменов, что удорожает её строительство и эксплуатацию. Несколько снижает стоимость обще-обменной вентиляции при выполнении требования поддерживать допустимые концентрации вредностей и параметры внутреннего воздуха только в рабочей (обслуживаемой) зоне.

Приточные системы обще-обменной вентиляции подавая воздух рассредоточено – через насадки или другие воздухораздающие устройства – или сосредоточенно, т.е. одной или несколькими струями, создают вполне закономерное движение воздуха в помещении. Сосредоточенная подача воздуха обычно бывает направлена в рабочую зону или к постоянным рабочим местам.

В зависимости от характера вредностей выбирают различные места подачи приточного воздуха и схемы его движения в объёме помещения. Так, при любых вредностях кроме водяных паров, и избытка тепла приток делается в рабочую зону без избыточного тепла – обычно верхнюю зону. При влаговыделении не зависимо от наличия теплоизбытков приток рекомендуется в верхнюю зону или в верхнюю зону и частично в рабочую. При  обще-обменной вытяжной вентиляции загрязнённый воздух удаляется из мест с наибольшей концентрацией вредностей. Так, при выделении в помещении водяных паров и газов, имеющих меньшую плотность, чем воздух, т.е. вредностей, устремляющихся вверх, вытяжку следует устраивать из верхней зоны, а при выделении пыли и отсутствии теплоизбытков – из нижней.

Затухание скоростей движения воздуха у приточных отверстий происходит в десятки раз медленнее, чем у вытяжных. Этим часто определяется выбор рациональных систем движения воздуха в помещениях и соответствующих воздухораспределителей. Взаимодействие притока и вытяжки в приточно-вытяжной общей вентиляции таково, что вытяжка, как правило, не искажает активного воздействия притока. Даже при близком расположении приточного и вытяжного отверстия на одной стене перетекания приточного воздуха в вытяжное отверстие не происходит. При расположении этих отверстий друг против друга, когда неизбежно попадание приточного факела в зону действия вытяжного, расстояние между ними даже 5 метров подведёт к вытяжному отверстию воздуха, состоящий на 90% из загрязнённого внутреннего, т.е. эффективность притока практически не снизится.

1.6.3 Основные требования к местной вытяжной вентиляции

Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.

- Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.

- Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль - вниз).

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха. Системы местных отсосов вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для каждой системы или для двух систем), если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование или концентрация вредных веществ в помещении превысит ПДК в течение рабочей смены. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации вредных веществ до ПДК может быть достигнуто предусмотренной аварийной вентиляцией, автоматически включаемой.

Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные вещества. В задании на проектирование должна быть указана возможность объединения местных отсосов горючих или вредных веществ в общие системы.

Системы местных отсосов горючих веществ, осаждающихся или конденсирующихся в воздуховодах или вентиляционном оборудовании, следует проектировать отдельными для каждого помещения, объединяя несколько единиц оборудования, шкафов в одном помещении, или для каждой единицы оборудования в одном помещении.

1.7 Пожарная безопасность

1.7.1 Требования к содержанию пожарной техники и первичных средств пожаротушения

При определении видов и необходимых средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений. К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно).

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей производится в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении.

Внутренние пожарные краны оборудованы рукавами и стволами. Пожарные рукава сухие, хорошо скатаны, подсоединены к кранам и стволам и уложены в полиэтиленовый мешок.

1.7.1.1 Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители предназначены для тушения небольших загорания, когда применение пенных или углекислотных огнетушителей неэффективно или может вызвать нежелательные последствия (дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.п.). Огнетушащие порошки делятся на порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения типа ПСБ, ПФ и П-1А используют для тушения горючих жидкостей и газов, древесины и других материалов на основе углерода.

Порошки специального назначения типа ПС и СИ-2 используют для тушения щелочных металлов, органических соединений с алюминием и кремнием и других пирофосных (способных к самовозгоранию) веществ.

Порошки обладают ингибирующими свойствами, т.е. способны разрывать цепную реакцию горения. Недостатками порошков является их гигроскопичность и способность к слеживанию.

1.7.1.2 Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа кислорода. В качестве огнетушащего средства используют диоксид углерода СО2 – бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха, при 6 МПа и нормальной температуре переходит в жидкое состояние.

Углекислый газ в жидком, твердом или газообразном состоянии, попадая в зону горения, понижает концентрацию кислорода, охлаждает горящие предметы, в результате горение прекращается. При помощи углекислоты приостанавливают горение, как на поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12 -15 % содержания углекислого газа в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось.

Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, изображенные на рисунке 1 представляют собой стальные толстостенные баллоны.

Рисунок 1. Переносные углекислотные огнетушители: а) ОУ-2; б) ОУ-5; в) ОУ-8

Огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 размещают на полу или подвешивают. Огнетушитель ОУ-8 размещают на полу или на подставках. Для приведения в действие раструб огнетушителя направляют на горящий объект и поворачивают маховик вентиля до упора.

1.7.1.3 Воздушно-пенные огнетушители

В качестве огнетушащего средства в ОВП применяют 6 % водный раствор пенообразователя ПО-1. Пенообразователь ПО-1 представляет собой темно-коричневую жидкость, состоящую из четырех вещества: керосинового контакта Петрова (нефтяные сульфокислоты) КПК-1 или КПК-2; костного клея; синтетического этиленового спирта; едкого технического натра.

Огнетушитель ОВП-10 показан на рисунке 2

##### Рисунок 2. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не наклоняя его и не переворачивая. К недостаткам огнетушителей ОВП относятся – узкий температурный диапазон применения, высокая коррозионная активность заряда, а также невозможность применения при ликвидации пожаров и загорания электроустановок под напряжением.

Имеются ручные извещатели SISTEM SENSOR FR/20.

1.7.2 Автоматические установки тушения пожара

Стационарные установки по виду огнегасящих веществ подразделяются:

- водные;

- пенные;

- газовые;

- порошковые.

Водные установки имеют самое большое распространение, они бывают спринклерные и дренчерные.

Спринклерные установки включаются автоматически, при повышении температуры в помещении до заданного предела. Датчиком установки является спринклер (ороситель), снабженный легкоплавким замком, который расплавляется и открывает отверстие в трубопроводе над очагом пожара. Орошается 9-12 м2. Система состоит из узла управления магистральных подводящих и распределительных трубопроводов. На одной распределительной ветки установлено 6 оросителей. В теплых помещениях система постоянно находится с водой, в холодных помещениях, где температура ниже 0 0С, система заполнена воздухом.

Дренчерные системы очень похожи на спринклерные, но они находятся без воды, поэтому она более инертна.

Дренчер – это тот же спринклер, но без пробки и замка. Поэтому система срабатывает одновременно по всей площади контролируемого помещения. Все дренчеры срабатывают одновременно, по мере поступления воды.

Система включается автоматически или в ручную. Автоматически включается при помощи дополнительных плавких устройств или извещателей, вывешенных по всей площади помещения.

1.8 Опасные и вредные производственные факторы на АО «УМЗ»

- Фрезеровщик

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная температура поверхностей изделий

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Токарь

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная температура поверхностей изделий

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- . Электросварщик

- Движущиеся машины и механизмы

- Подвижные части производственного оборудования

- Передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Разрушающие конструкции

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень ультрафиолетового излучения

- Повышенный уровень инфракрасного излучения

- Паяльщик

- Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации

- Повышенный уровень инфракрасной радиации

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Электрогазосварщик

- Движущиеся машины и механизмы

- Подвижные части производственного оборудования

- Передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Разрушающие конструкции

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень ультрафиолетового излучения

- Повышенный уровень инфракрасного излучения

- Раздатчик инструмента

Физические:

- Подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материала, разрушающиеся конструкции

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Слесарь-сантехник

- Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенный уровень вибрации

- Повышенная или пониженная влажность воздуха

- Повышенная или пониженная подвижность воздуха

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Отсутствие или недостаток естественного света

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации

- Повышенный уровень инфракрасной радиации

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Газосварщик (газорезчик)

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- Подвижные части производственного оборудования

- Передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Разрушающие конструкции

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень ультрафиолетового излучения

- Повышенный уровень инфракрасного излучения

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Работники, занятые на спасательных и других неотложных работах в чрезвычайных ситуациях

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы, разрушающие конструкции

- Повышенная температура горящих предметов, материалов

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Водитель электрогрузчика

- Движущиеся машины и механизмы

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Работники, занятые эксплуатацией персональных компьютеров

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенный уровень статистического электричества

- Повышенный уровень электромагнитного излучения

- Повышенная напряженность электромагнитного поля

Психофизиологические:

- Статистические физические нагрузки

- Нервно-психологические перегрузки

- Машинист передвижной компрессорной установки с двигателем внутреннего сгорания

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Подвижные части производственного оборудования

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- Машинисты (крановщики) мостовых (козловых) кранов

- Движущиеся и вращающиеся детали оборудования

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Подвижные части производственного оборудования

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенный уровень ионизирующих излучений на рабочем месте

- Уборщик бытовых и производственных помещений

Физические:

- Подвижные части производственного оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Гардеробщик основного производства

Физические:

- Повышенная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная температура воды, используемой для приготовления моющих растворов

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифтов

- Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Лица, работающие внутри аппаратов, баков, цистерн и в других подобных емкостях

Физические:

- Разрушающие конструкции

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Машинисты (крановщики) стрелового самоходного крана

Физические:

- Подвижные части производственного оборудования

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Движущиеся машины и механизмы

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

- Слесарь-ремонтник

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- подвижные части производственного оборудования

- передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенный уровень ультрафиолетового излучения

- Повышенный уровень инфракрасного излучения

- Повышенный уровень вибрации

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- Стропальщик

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- подвижные части производственного оборудования

- передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, металла конструкций, материалов

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенный уровень вибрации

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- Гардеробщик подразделений вспомогательного производства

Физические:

- подвижные части производственного оборудования

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- Рабочие хозяйственной службы

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- Кладовщик материального склада

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы, разрушающие конструкции

- Повышенная температура горящих предметов, материалов

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Лица, работающие внутри колодцев, каналов, резервуаров и других подземных

Физические:

- Падающие изделия, заготовки, материалы, инструменты

- Повышенная температура воздуха рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации

- Повышенный уровень инфракрасной радиации

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Движущиеся машины и механизмы

- Падение в колодец, резервуар и другие подземные сооружения

- Наезд автомобильного транспорта в условиях уличного движения

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

-кожные покровы

-слизистые оболочки

- Водители велосипеда

- Движущиеся машины и механизмы

- Неудовлетворительные дорожные условия (мокрый асфальт, гололед, снег)

- Пониженная температура воздуха рабочей зоны

- Недостаточная освещенность отдельных участков дороги в темное время суток

- Лифтер, обслуживающий лифты (грузовые, грузопассажирские)

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Отсутствие или недостаточная освещенность рабочей зоны

- Риск падения с высоты

- Персонал, выполняющий работу с люльки подъемника (вышки)

- Движущиеся машины и механизмы

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Повышенная или пониженная температура рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электросетей

Физические:

- Падающие изделия, заготовки, материалы, инструменты

- Повышенная температура воздуха рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенный уровень шума на рабочем месте

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации

- Повышенный уровень инфракрасной радиации

- Повышенная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Движущиеся машины и механизмы

- Падение в колодец, резервуар и другие подземные сооружения

- Наезд автомобильного транспорта в условиях уличного движения

- Отсутствие или недостаточная освещенность рабочей зоны

- Повышенный уровень вибрации

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

- Проводники строительных подъемников

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- Пониженная температура поверхности оборудования, материалов

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Недостаточная освещенность рабочей зоны

- Термический ожог

- Повышенная или пониженная подвижность воздуха

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

- Лица, занятые транспортировкой и хранением баллонов со сжатыми и сжиженными газами

Физические:

- Движущиеся машины и механизмы

- передвигающиеся изделия, заготовки, инструменты и оснастка

- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Разрушающиеся конструкции

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

- Лица, выполняющие работы по монтажу и демонтажу лесов

- Движущиеся машины и механизмы

- Острые кромки, заусенцы на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны

- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

- Водители автомобиля и автогрузчика

Физические:

- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны

- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

- Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, инструмента, материала

- Движущиеся машины и механизмы

Химические:

- По характеру воздействия на организм человека:

-токсические

-раздражающие

- По пути проникания в организм человека:

-через органы дыхания

-желудочно-кишечный тракт

II РАЗДЕЛ. ОХРАНА ТРУДА

2.1 Техника безопасности

2.1.1 Требования по безопасности и охране труда перед началом работы

2.1.1.1 Перед началом работы необходимо снять в гардеробе домашнюю одежду;

2.1.1.2 Получить у гардеробщицы, проверить и надеть костюм полусуконный или кислотозащитный, белье нательное, берет суконный, сапоги резиновые, портянки хлопчатобумажные. У мастера или бригадира получить и взять на рабочее место перчатки резиновые, перчатки хлопчатобумажные, очки защитные, нарукавники пластиковые, респиратор «Лепесток В»;

2.1.1.3 Проверить работу вентиляции, исправность оборудования, наличие и исправность видимого заземления, блокировок, средств пожаротушения, ограждений на площадках, лестницах, проемах, на вращающихся механизмах и фланцевых соединениях трубопроводов;

2.1.1.4 Проверить боевую готовность установки автоматического пенного тушения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

2.1.1.5 Визуально проверить исправность ресиверов, находящихся под давлением;

2.1.1.6 Обо всех выявленных замечаниях сообщить аппаратчику, которому сдается смена, своему непосредственному руководителю.

2.1.2 Требования по безопасности и охране труда во время работы

2.1.2.1 Во избежание травмирования движущимися и вращающимися частями производственного оборудования необходимо соблюдать следующие правила:

- следить за наличием и исправностью защитного ограждения на вращающемся оборудовании;

- не снимать и не устанавливать на ходу ограждения на оборудовании, не дотрагиваться руками до вращающихся частей;

- во избежание разрыва ресивера сжатым воздухом и поражения работающих осколками от ресивера, необходимо остановить ресивер.

2.1.2.2 Во избежание поражения электрическим током:

- следить за исправностью видимого заземления на трубопроводах, баках с экстрагентом, пульсационных колоннах, трубчатых экстракторах;

- не производить слив экстрагента при отсутствии или неисправности заземляющего тросика на шланге, отсутствия его крепления к металлическому наконечнику;

- не прикасаться влажными руками, влажными перчатками к пусковым устройствам электрической части оборудования, не допускать попадания растворов и воды на электрооборудование;

- не производить самостоятельный ремонт электрооборудования;

- ремонт оборудования, имеющего электропривод, производить после отключения его дежурным электромонтером с записью в Журнале заявок неэлектротехнического персонала.

2.1.2.3 Во избежание загазованности воздуха рабочей зоны парами кислот и экстрагента необходимо соблюдать следующие правила:

- не производить перекачку экстрагента при наличии капежа, подтеков;

- разлив экстрагента убрать совком или ветошью, нейтрализовать содовым раствором, после чего смыть водой;

- периодически необходимо проверять работу пульсаторов, неисправный пульсатор – основная причина выброса растворов из колонн;

- в случае повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочей зоны использовать респиратор «Лепесток В».

2.1.2.4 Во избежание химического ожога, отравления, поражения глаз необходимо соблюдать следующие правила:

- для защиты дыхательных путей, кожи, глаз от воздействия паров и аэрозолей трибутилфосфат и 2-этилгексанола, аэрозолей кальцинированной соды необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты;

- работу по введению в процесс свежего экстрагента производить под наблюдением мастера технологической смены. Работа выполняется в пластикатовом фартуке, нарукавниках, очках закрытого типа;

- проверку работы аэрофильтра производить в защитных очках закрытого типа.

2.1.2.5 Во избежание загорания экстрагента соблюдать следующие правила:

- не производить огневые работы вблизи аппаратов и трубопроводов, если они заполнены экстрагентом;

- выявление капежи экстрагента из трубопроводов немедленно устранить, а разлитый экстрагент убрать;

- ремонт оборудования, в том числе и мелкий, производить только специальным неискрящим инструментом. Использовать ручные переносные светильники напряжением не более 12 В закрытого типа;

- не держать в рабочем помещении более одной бочки экстрагента. Остальные бочки, в том числе и освобожденные, должны находиться на улице, на специальной площадке для временного хранения экстрагента.

2.1.3 Требования по безопасности и охране труда в аварийных ситуациях

В аварийных ситуациях действовать следующим образом:

- при выявлении посторонних стуков, неравномерного вращения вала редуктора, проскальзывания приводных ремней в работе пневматических пульсаторов принять меры к безаварийной остановке технологического процесса, перекрыть подачу сжатого воздуха на неисправный пульсатор, чтобы не произошел выброс экстракта из колонны в помещение участка экстракции;

- при загорании экстрагента немедленно сообщить об этом в противопожарную службу;

- при поражении электрическим током: освободить пострадавшего от действия электрического тока. Вызвать скорую помощь и дежурного электромонтера. До приезда скорой помощи оказать пострадавшему первую доврачебную помощь. Сообщить своему непосредственному руководителю.

2.1.4 Требования безопасности и охраны труда по окончании работ

2.1.4.1 Работающее оборудование передать сменщику и сообщить ему обо всех отклонениях от установленных параметров процесса;

      - Инструменты, инвентарь, приспособления очистить от загрязнений и передать по смене;

2.1.4.3 Произвести уборку рабочего места от пыли и грязи;

2.1.4.4 Доложить о проделанной работе своему непосредственному руководителю и с его разрешения покинуть рабочее место;

      - В установленном месте почистить от загрязнения обувь, спецодежду оставить в гардеробе. При необходимости сдать спецодежду в стирку. Принять душ, переодеться в домашнюю одежду и покинуть цех.

2.2 Контроль по охране труда

2.2.1 Управление охраной труда

Функции управления охраной труда на предприятии в целом и в структурных подразделениях следующие:

Организация и координация работ в области охраны труда – формирование органов управления, установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих в управлении, принятие и реализация управленческих решений;

Планирование работ по охране труда – определение заданий подразделениям и службам предприятия

Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраной труда СУОТ – проверка состояния условий труда работающих, выявление отклонений от требований стандартов, норм и правил органов государственного надзора и других нормативных документов по охране труда, проверка выполнения службами и подразделениями обязанностей в области охраны труда и т.д.;

Учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда и функционирования СУОТ – получение информации для разработки и принятия управленческих решений;

Стимулирование работы по охране труда – создание заинтересованности работающих в обеспечении безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, производственных участков, в цехах и на предприятии в целом.

Управление охраной труда решает следующие задачи:

Обучение работающих безопасности труда и пропаганда охраны труда. Решение этой задачи предусматривает разработку системы обучения, инструктажа и аттестации, работающих на основе ГОСТ 12.0.004-79 «ССБТ организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения» и пропаганду охраны труда с использованием плакатов, радио, телевидения, кино, выставок, лекций и других средств пропаганды.

Обеспечение безопасности производственного оборудования. Данная задача решается на стадии разработки и изготовления оборудования и в процессе его эксплуатации. Производственное оборудование должно отвечать требованиям стандартов ССБТ норм и правил органов государственного надзора и других нормативных документов по охране труда;

Обеспечение безопасных производственных процессов. Эта задача решается путем приведения действующих технологических процессов в соответствии с требованиями стандартов ССБТ, норм и правил органов государственного надзора и других нормативных документов по охране труда, а также внедрения новых безопасных технологических процессов, средств механизации и автоматизации;

Обеспечение безопасности зданий и сооружений. Решение задачи достигается соблюдением требований охраны труда при строительстве, реконструкции, эксплуатации и ремонте зданий и сооружений;

Нормализация санитарно-гигиенических условий труда. Задача решается путем устранения причин возникновения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и применение эффективных средств коллективной защиты;

Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. В соответствии с действующими нормами и установленным порядком рабочим и служащим выдаются средства индивидуальной защиты, организуется их правильное хранение, пользование ими, уход;

Обеспечение оптимальных режимов труд и отдыха работающих. Эта задача решается в первую очередь для работающих с повышенными физическими и нервно-эмоциональными нагрузками в условиях монотонности и воздействия опасных и вредных производственных факторов;

Организация лечебно-профилактического обслуживания работающих. Задача предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры работающих. 	Организуется лечебно-профилактическое питание и проводятся лечебные мероприятия по предупреждению заболеваний работающих;

Санитарно-бытовое обслуживание. Решение задачи включает обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

2.2.2 Инструктаж и обучение безопасным приемам труда

Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда

1. Обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда проводятся работодателем за счет собственных средств.

2. Порядок и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников определяются уполномоченным государственным органом по труду по согласованию с иными уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.

3. Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие предварительное обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда, к работе не допускаются.

4. Руководящие работники и лица производственных организаций, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически, не реже одного раза в три года, обязаны пройти обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда на курсах повышения квалификации в соответствующих организациях образования.

Инструктаж по характеру и времени проведения подразделяется на следующие виды: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.

Вводный инструктаж – для всех принимаемых на работу независимо от их образования и стажа работы по данной профессии или должности, а также командированных, учащихся и студентов, прибывших на производственное обучение или практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на территории предприятия.

Повторный инструктаж проходят все работающие независимо от их квалификации, образования и стажа работы. Проводится он с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводят в объеме первичного инструктажа на рабочем месте при: изменении правил по охране труда, технологического процесса, других факторов, влияющих на безопасность труда, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов; нарушение работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; перерывах в работе более 30 календарных дней для работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда, и более 60 для остальных работ.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед выполнением работ, на которые оформляется наряд-допуск.

2.2.3 Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда

Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда является одним из наиболее эффективных методов контроля, осуществляемого администрацией. Контроль за состоянием охраны труда снизу до верху проводится в три этапа.

Первая ступень. Ежедневно до начала работы мастер, руководитель участка с общественным инспектором по охране труда обходят все рабочие места. Они проверяют их чистоту, состояние оборудования, ограждений, исправность инструментов и приспособлений, правильность использования рабочими средств индивидуальной защиты. При обнаружении неисправности оборудования, нарушений правил техники безопасности принимаются меры к их устранению, и производится запись в книге мастера или руководителя участка работ. Затем мастер или руководитель участка работ проводят пятиминутки по технике безопасности, на которых информируют рабочих о результатах обхода, принятых мерах и напоминают о безопасных приемах работы.

Вторая ступень. Еженедельно начальники мастерской, цеха с представителем комиссии охраны труда обходят вверенные им участки работы. После обхода они дают соответствующие распоряжения об устранении недостатков, выявленных во время осмотра. О всех замеченных недостатках или нарушениях правил и требований по охране труда делается запись в журнале. Если возникшие недостатки нельзя устранить силами производственного участка, то об этом ставят в известность главного инженера.

Третья ступень. Раз в месяц главный инженер, инженер по технике безопасности, представитель профсоюзного комитета и представитель медицинского учреждения проверяют состояние охраны труда на всех участках. По результатам проверок составляется протокол, в котором указываются недостатки и нарушения, выявленные в процессе проверки, назначаются ответственные за выполнение намеченных мероприятий и устанавливаются сроки исполнения. Результаты проверок обсуждаются также на совещании, где руководители подразделений докладывают о принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков.

2.2.4. Анализ причин производственного травматизма и заболеваемости

2.2.4.1 Классификация причин

Причины производственного травматизма на предприятии условно разделяют на технические, организационные, санитарно-гигиенические и психофизиологические. По техническим и организационным причинам происходит наибольшее число несчастных случаев.

К техническим причинам относятся: конструктивные недостатки оборудования, техники, станков, приспособлений, инструментов, ограждений и других технических средств безопасности; несовершенство технологического процесса, отсутствие средств индивидуальной защиты и т.п.

К организационным причинам относятся, отсутствие или некачественное проведение инструктажа и обучения; отсутствие технического надзора за работами; отсутствие инструкций нарушение режима труда и отдыха; неправильная организация рабочего места, движение пешеходов и транспортных средств; низкая культура производства, использование рабочих не в соответствии с их специальностью и квалификацией и т.п.

К санитарно-гигиеническим причинам относятся: неудовлетворительное освещение рабочего места и проходов; неблагоприятные метеорологические условия, повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, большие уровни шума и вибрации и т.п.

К психофизиологическим причинам относятся: несоответствие анатомо-физиологических и психологических особенностей организма человека условиям труда; неудовлетворительный психологический климат в коллективе, ослабление самоконтроля, ненужный риск и т.п.

2.2.4.2 Методы анализа

Анализ причин травматизма позволяет разработать мероприятия, предупреждающие несчастные случаи. Для изучения причин травматизма на практике применяют в основном статистический и монографический методы.

Статистический метод. Уровень травматизма этим методом оценивается посредством двух показателей - коэффициента частоты и коэффициента тяжести.

Коэффициент частоты является количественным показателем и характеризует число пострадавших при несчастных случаях на 1000 работающих за отчетный период.

Коэффициент тяжести показывает среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на одного пострадавшего в отчетном периоде.

Групповой метод. Материал расследования распределяется по группам с учетом определенных признаков, таких как профессия, вид и стаж работы, возраст пострадавшего, время суток и года, тип подвижного состава, травмирующий фактор, характер повреждения и т. д.

Топографический метод. Изучаются причины несчастных случаев по месту их происшествия. На план предприятия, отдельного корпуса, цеха условными знаками наносится число несчастных случаев, что позволяет выявить особо опасные рабочие места и производственные участки.

Монографический метод. Проводится углубленный анализ производственных травм, детально исследуются технологический процесс, выполняемые операции, рабочее место, санитарно-гигиенические условия, основное и вспомогательное оборудование, средства индивидуальной защиты, обстоятельства, при которых произошел несчастный случай. Метод позволяет определить организационно-технические мероприятия по профилактике травматизма.

Анализ заболеваемости позволяет выявить неблагоприятные факторы, оказавшие вредное воздействие на здоровье работающих, и оценить последствия заболеваемости. Эти последствия оцениваются при помощи показателей интенсивности заболеваемости, экстенсивных показателей и показателя длительности одного случая заболевания.

2.2.5 Расследование и учет несчастных случаев

2.2.5.1 Общие положения расследования и учета несчастных случаев на производстве

1. Расследованию и учету в соответствии с Кодексом подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти.

2. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве производственные травмы и иные повреждения здоровья работников, связанные с исполнением трудовых обязанностей, либо совершение иных действий по собственной инициативе в интересах работодателя, приведшие к нетрудоспособности либо смерти.

3. Не оформляются как производственные травмы и иные повреждения здоровья работников на производстве, в ходе расследования которых объективно установлено, что они произошли:

1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных действий, не входящих в функциональные обязанности работника и не связанных с интересом работодателя, в том числе в период междусменного отдыха и обеденного перерыва при работе вахтовым методом, а также в состоянии алкогольного опьянения, употребления токсических и наркотических веществ (их аналогов);

2) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему здоровью или при совершении пострадавшим уголовного преступления;

3) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, подтвержденного медицинским заключением, не связанного с воздействием опасных и (или) вредных производственных факторов.

4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан незамедлительно сообщить работодателю или организатору работ. Ответственные должностные лица организаций здравоохранения должны информировать работодателей и территориальные подразделения государственной инспекции труда о каждом случае первичного обращения с травмой или иным повреждением здоровья работников на производстве, а также о случаях острого профессионального заболевания (отравления) — государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Ответственность за организацию расследования, оформление и регистрацию несчастных случаев на производстве несет работодатель.

2.2.5.2 Порядок расследования несчастных случаев на производстве

1. Расследование несчастных случаев на производстве, за исключением случаев, подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией, создаваемой в течение двадцати четырех часов актом работодателя с момента его наступления, в следующем составе:

председатель — руководитель организации (производственной службы) или его заместитель;

члены — руководитель службы безопасности и охраны труда организации и представитель работников.

Должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда на соответствующем участке, где произошел несчастный случай, при проведении расследования в состав комиссии не включается.

2. Специальному расследованию подлежат:

1) несчастные случаи с тяжелым или со смертельным исходом;

2) групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших;

3) групповые случаи острого отравления.

3. В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя — физического лица принимают участие работодатель или уполномоченный его представитель, представитель работников, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе.

4. В случае острого отравления в расследовании комиссии принимают участие представители государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. В работе комиссии вправе принимать участие представитель страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения с работодателем или пострадавшим.

6. Срок расследования несчастного случая не должен превышать десять рабочих дней со дня создания комиссии.

7. Расследование несчастного случая, происшедшего с лицами, проходящими производственную практику, обучающимися в общеобразовательных, профессиональных школах и высших учебных заведениях, проводится комиссией, создаваемой руководителем организации, на чьей территории произошло происшествие, с участием работодателя и представителя пострадавшего.

8. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником организации, расположенной и ведущей работы на территории другой организации, или с работником, направленным в другую организацию для выполнения производственного задания (служебных или договорных обязанностей), проводится непосредственно работодателем с участием ответственного представителя организации, на территории которой произошел несчастный случай.

9. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается тем работодателем, на территории которого или по поручению которого производилась работа.

10. Расследование несчастных случаев, происшедших в результате аварий транспортных средств, проводится на основании материалов расследования дорожной полиции.

Дорожная полиция в пятидневный срок со дня транспортного происшествия по требованию председателя комиссии по расследованию несчастных случаев обязана представить копии материалов расследования.

11. В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований по безопасности и охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и при возможности объяснения от пострадавшего.

12. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю либо в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу (независимо от срока давности), расследуются по заявлению пострадавшего (его представителя) или по предписанию государственного инспектора труда в течение десяти дней со дня регистрации заявления, получения предписания.

13. На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет связь несчастного случая с производственной деятельностью работодателя и, соответственно, объяснялось ли пребывание пострадавшего на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, и меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.

14. Условия работы комиссии по расследованию несчастных случаев на режимных объектах определяются с учетом особенностей доступа, нахождения на этих объектах.

15. Каждый несчастный случай, связанный с производством, вызвавший у работника (работников) потерю трудоспособности, в соответствии с медицинским заключением (рекомендацией) оформляется актом о несчастном случае по форме, установленной уполномоченным органом по труду, в необходимом количестве экземпляров (на каждого пострадавшего в отдельности).

Подтвержденные в установленном порядке организацией здравоохранения случаи отравления оформляются также актом о несчастном случае независимо от того, имеется или не имеется потеря трудоспособности.

2.3 Средства индивидуальной и коллективной защиты

На предприятии осуществляется производственный контроль над соблюдением требований санитарных правил и норм и проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний работников, а также контроль над соблюдением условий труда и отдыха, выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работников от неблагоприятного воздействия микроклимата.

2.3.1 Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяются на следующие классы: специальная одежда и обувь; средства защиты органов дыхания; средства защиты глаз, рук и другое; защитные дерматологические средства.

Для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей могут быть рекомендованы различные типы респираторов и противогазов. Наиболее распространенным является респиратор ШБ-1 «Лепесток» одноразового пользования. В зависимости от типа защиты респираторы отличаются цветом сорбирующего элемента: «Лепесток-200» (белый цвет наружного круга), «Лепесток-40» (оранжевый), «Лепесток-5» (голубой). Числа 200, 40 и 5 означают, что респираторы могут применяться для защиты от вредных аэрозолей в окружающем воздухе при диаметре частиц до 2 мкм при концентрациях, превышающих ПДК в 200, 40 и 5 раз соответственно.

Специальная одежда служит для предохранения тела работающих от неблагоприятного воздействия механических, физических, химических факторов внешней среды.

В основной комплект спецодежды в цехе №58 входят:

- нательное белье из хлопчатобумажной ткани;

- костюм (куртка и брюки)

- берет или косынка хлопчатобумажная;

- портянки или гольфы.

Специальная обувь служит для защиты ног работников от воздействия опасных и вредных факторов производства. В зависимости от условий труда должны применяться ботинки кожаные, сапоги резиновые или тапочки кожаные

Для защиты глаз от вредного воздействия газов, паров, пыли, дыма, брызг кислот, щелочей и растворителей применяются защитные очки закрытого типа.

Для защиты рук от воды, неконцентрированных кислот и щелочей эффективны кислотозащитные перчатки. Для защиты от концентрированных кислот и щелочей эффективны перчатки из поливинилхлорида.

Из защитных дерматологических средств рекомендуются различные мази, пасты, кремы и очистители для кожи.

Средства индивидуальной защиты являются одной из мер предупреждения неблагоприятных воздействий на работающих опасных и вредных производственных факторов. Обеспечение работающих надежными и эффективными средствами индивидуальной защиты способствует повышению безопасности труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Эффективность использования средств индивидуальной защиты во многом зависит от правильного их выбора и эксплуатации. При выборе средств индивидуальной защиты необходимо учитывать конкретные условия производственного процесса, вид и длительность воздействия на работающих опасного и вредного производственного фактора, а также индивидуальные особенности работающих.

2.3.2 Средства коллективной защиты

По степени влияния на самочувствие человека и его работоспособность микроклиматические условия подразделяются на оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Вредные микроклиматические условия – параметры микроклимата, которые при из воздействии на человека даже в течении рабочей смены вызывают изменения теплового состояния организма. При этом не гарантируется термостабильность организм и сохранение здоровья работников в период трудовой деятельности, и после ее окончания.

Опасные (экстремальные) микроклиматические условия – параметры микроклимата, которые при их воздействии на человека даже в течение непродолжительного времени могут привести к нарушению состояния здоровья и возникновения риска смерти.

Микроклимат по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий и охлаждающий. Нейтральный микроклимат при воздействии на человека в течении рабочей смены обеспечивает тепловой баланс организма. При охлаждающем микроклимате – суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма человека, что приводит к образованию общего и (или) локального дефицита тепла в теле человека. При нагревающем микроклимате происходит нарушение теплообмена человека с окружающей средой и, как следствие, накопление тепла в организме.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Характеристика мероприятий по улучшению условий и охране труда

К мероприятиям по улучшению условий и охране труда относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на предупреждение, ликвидацию или снижение отрицательного воздействия вредных и опасных производственных факторов на работников.

Мероприятия по улучшению условий и охране труда осуществляются в целях создания безопасных и безвредных условий труда путем:

- доведения до нормативного уровня показателей производственной среды по элементам условий труда (технические и технологические решения);

- защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Мероприятия по улучшению условий и охране труда подразделяются на одно- и многоцелевые. Одноцелевые мероприятия направлены полностью или главным образом на улучшение условий и охрану труда; многоцелевые (автоматизация управления технологическими процессами, механизация ручных работ и т.п.) – на улучшение результатов производственной деятельности предприятий (рост производительности труда, повышение качества продукции, использование оборудования и т.п.) и условий труда.

Мероприятия планируются на предприятиях по различным направлениям в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению комплексных планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Методические рекомендации предназначены для социально-экономического обоснования мероприятий, относящихся к следующим основным направлениям:

- реконструкция производственных зданий и сооружений в целях приведения их в соответствие с требованиями ССБТ, СНиП, СЧМ и требованиями НОТ при проектировании;

- повышение безопасности оборудования и технологических процессов, в том числе: целевая замена и модернизация машин и механизмов для повышения уровня безопасности труда; внедрение автоматического и дистанционного управления технологическими процессами, оборудованием; механизация тяжелых и опасных ручных работ, устройство средств коллективной защиты от травм, аварий;

- установка новых, реконструкция и модернизация действующих санитарно-технических устройств, очистных систем, аппаратов;

- приобретение, чистка, стирка, ремонт средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по совершенствованию санитарно-бытового обслуживания;

- проведение лечебно-профилактических мероприятий;

- осуществление организационных мероприятий (оборудование кабинетов по охране труда).

При расчетах фактической эффективности осуществления мероприятий по улучшению условий и охране труда в тех случаях, когда невозможно установить влияние отдельных мероприятий на улучшение условий труда и снижение в связи с этим производственного травматизма, заболеваемости и текучести кадров, допускается экономическое обоснование нескольких мероприятий по направлениям с учетом всей суммы затрат.

Допускается также экономическое обоснование всего комплекса мероприятий по улучшению условий и охране труда и затрат на них.

3.2 Показатели эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда

Результаты мероприятий по улучшению условий и охране труда оцениваются четырьмя группами показателей:

- показатели изменения состояния условий труда;

- социальные;

- социально-экономические;

- экономические.

Изменение состояния условий труда оценивается на рабочих местах по факторам:

- повышение уровня безопасности труда, то есть рост количества и удельного веса машин и механизмов, производственных помещений, приведенных в соответствие с требованиями стандартов безопасности труда и СНиПов;

- улучшение санитарно-гигиенических показателей: снижение содержания вредных веществ в воздухе; улучшение микроклимата; снижение шума, вибрации; улучшение освещенности;

- улучшение психофизиологических показателей: снижение повышенных физических нагрузок; снижение нервно-психических нагрузок, в том числе монотонности труда;

- улучшение эстетических показателей: рациональная компоновка рабочих мест и машин; благоустройство помещений и территорий; сочетание цветовых оттенков.

Изменение состояния производственной среды по факторам может оцениваться разностью абсолютных величин до и после внедрения мероприятий, а также сопоставлением относительных показателей, характеризующих степень соответствия тех или иных факторов ПДК, ПДУ или заданным уровням.

Комплексная оценка изменения состояния условий производится по приросту числа рабочих мест, на которых условия труда приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Социальные результаты осуществления мероприятий по улучшению условий и охране труда определяются как разность натуральных величин до и после внедрения мероприятия по следующим показателям:

- увеличение численности занятых на рабочих местах, соответствующих по условиям нормативным требованиям (как в комплексе, так и по отдельным факторам), сокращение численности работающих в неблагоприятных условиях труда;

- сокращение производственного травматизма;

- снижение профессиональной и общей заболеваемости, связанной с неблагоприятными условиями труда;

- снижение текучести кадров из-за неудовлетворенности условиями труда.

Для оценки социальных результатов могут применяться и прочие показатели по мере разработки методов их достоверной оценки (степень удовлетворенности трудом, повышение престижности профессий и др.).

Обоснование социальной и социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда дается сопоставлением социальных либо социально-экономических результатов этих мероприятий с затратами, необходимыми для их реализации.

Показатели социальной и социально-экономической эффективности рассчитываются как отношения величин социальных либо социально-экономических результатов к затратам, необходимым на их осуществление. Такие показатели характеризуют количество условных единиц совокупного объема социального либо социально-экономического результата в расчете на 1 тенге затрат.

Правомерно и обратное соотношение суммы затрат к социальным либо социально-экономическим результатам. В данном случае оценивается в денежной форме единица полученного социального либо социально-экономического результата.

Показатели социальной и социально-экономической эффективности используются:

- для определения и сравнения фактического уровня удельных затрат, необходимых для снижения занятости работников в неблагоприятных условиях труда, сокращения травматизма, заболеваемости, текучести кадров на различных предприятиях и в отраслях народного хозяйства;

- для определения укрупненных отраслевых названных нормативов удельных затрат.

Экономические результаты мероприятий по улучшению условий и охране труда выражаются в виде экономии или предотвращения потерь живого и овеществленного труда в народном хозяйстве и на предприятиях.

Оценка социально-экономических результатов мероприятий осуществляется на основе народнохозяйственного подхода, что означает:

- возможно более полный охват всех социальных и экономических результатов в разных сферах народного хозяйства;

- учет фактора времени при оценке затрат и результатов мероприятий.

Экономическое обоснование мероприятий по улучшению условий и охране труда производится (при условии достижения социального эффекта) сопоставлением экономических результатов этих мероприятий с затратами, необходимыми для их осуществления путем расчета трех основных показателей:

- чистый экономический эффект;

- общая экономическая эффективность;

- сравнительная экономическая эффективность.

Показатель чистого экономического эффекта определяется в виде разности между приведенными к годовой соразмерности экономическими результатами этих мероприятий и затратами на их осуществление.

Он рассчитывается во всех случаях экономического обоснования мероприятий и используется:

- для обоснования ожидаемого (расчетного) эффекта научных и проектных решений по улучшению условий и охране труда;

- для выбора наиболее эффективного из двух или нескольких вариантов мероприятий, различающихся по своему воздействию на показатели производственной среды, а также по своим социальным, социально-экономическим и экономическим результатам;

- для экономической оценки фактически осуществленных мероприятий, в частности в целях установления размеров материального поощрения работников предприятий, научных и проектно-конструкторских организаций за улучшение условий и охраны труда.

Показатель общей экономической эффективности определяется как отношение экономических результатов к затратам.

Он рассчитывается во всех случаях экономического обоснования и используется:

- для установления народнохозяйственных результатов затрат на улучшение условий и охрану труда;

- для выявления динамики эффективности этих затрат;

- для сравнительного анализа эффективности затрат на различных предприятиях, в отраслях народного хозяйства и регионах;

- для сравнения ожидаемой (расчетной) и фактической эффективности затрат с утвержденными нормативами.

Показатель сравнительной экономической эффективности двух или нескольких мероприятий определяется в виде разности приведенных затрат на эти мероприятия с учетом фактора времени.

Он рассчитывается в тех случаях, когда сравниваемые варианты обеспечивают достижение одинакового состояния производственной среды и тождественны по своим социальным и экономическим результатам. Данный показатель используется для выбора варианта мероприятий, обеспечивающего достижение требуемого состояния производственной среды с минимальными затратами.

При экономическом обосновании мероприятий, планируемых на длительную перспективу, необходимо учитывать следующие факторы, которые могут повлиять на изменение затрат и экономических результатов:

- изменения состояния производственной среды, вызываемые ростом производства, внедрением новой техники и технологии, освоением новых видов продукции;

- повышение требований к состоянию производственной среды;

- рост производительности и оплаты труда, увеличение выделяемых средств на здравоохранение, социальное страхование;

- изменение стоимости строительно-монтажных работ оборудования.

Экономическое обоснование мероприятий по улучшению условий и охране труда осуществляется в следующем порядке:

- производится выбор необходимых исходных данных об изменениях состояния производственной среды, достигнутых социальных результатах, технико-экономических показателях предприятия (отрасли) по базовому и внедряемому вариантам;

- определяются затраты на реализацию мероприятий;

- рассчитывается социальная и социально-экономическая эффективность;

- рассчитывается полный экономический эффект, т.е. экономические результаты осуществления мероприятий;

- рассчитываются показатели чистого экономического эффекта, общей и сравнительной эффективности.

IV РАЗДЕЛ. МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА OHSAS 18001

Стандарт для сертификации систем менеджмента безопасности и здоровья персонала был разработан ассоциацией, состоящей из ряда национальных органов по стандартизации, органов по сертификации и экспертов-консультантов. Этот стандарт "Спецификация на Серию Оценок Здоровья Персонала и Безопасности (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)) Specification, OHSAS 18001" был официально введен в апреле 1999 г. Стандарт OHSAS 18001 включает принципы, лежащие в основе стандартов BS 8800 (руководство, выпущенное Британским Институтом Стандартов в 1996 г.) и Стандарта для Сертификации систем менеджмента безопасности и здоровья персонала (OHSMS):1997.

##### Услуги AQR по OHSAS 18001

AQR проводит внедрение принципов OHSAS/OHSMS с 2001 г. и оценки безопасности по протоколу ISRS (Международная система рейтинга безопасности). Опыт AQR в области безопасности и управлении контролем за потерями (LCM) делает ее одной из ведущих компаний в области повышения эффективности систем менеджмента. Услуги AQR включают:

подготовка специалистов по OHSAS 18001: ознакомление;. внедрение;. внутренний аудит;.

предварительная оценка;

помощь по внедрению;

помощь по непрерывному улучшению.

OHSAS 18001 был специально разработан совместимым со стандартами систем менеджмента ISO 9001 и ISO 14001 с целью облегчить интеграцию систем менеджмента качества, безопасности и здоровья персонала и экологического менеджмента в организациях, если они захотят это сделать. AQR предлагает сертификацию интегрированных систем менеджмента, построенных в соответствии с этими стандартами.

Сопроводительный стандарт, OHSAS 18002 - Руководство по внедрению OHSAS 18001, был опубликован в начале 2000 г.