- СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.	Описание принципов функционирования ЛВС с маркерным доступом

1.1	Принцип работы ЛВС с МД на структуре шина

1.2	Тип и форматы кадров

1.3	Тайм-ауты

2.	Описание микропроцессорного комплекта PIC16C64

2.1	Описание команд PIC16C64

3.	Описание структурной схемы станции ЛВС

4.	Описание принципиальной схемы станции ЛВС

5.	Описание граф-схемы режима работы ЛЛС

6.	Расчет эффективности работы станции

6.1	МД при произвольном расположении узлов на структуре шина

6.2	ИМД при произвольном расположении узлов на структуре шина

6.3	Сравнение МД и ИМД на структуре шина

Заключение

Библиографический список

Приложение 1

Приложение 2

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЛВС - локальная вычислительная сеть;

УДС - подуровень управления доступом к среде;

УЛС - подуровень управления логической связью;

МД - маркерный доступ;

ИМД - интервально-маркерный доступ;

КД - кадр данных;

КМ - кадр маркера;

КП - кадр прерывания;

ПБД - протокольный блок данных;

IEEE - Институт инженеров по электротехнике и радиоэлетроннике;

МК - микроконтроллер;

ЦП - центральный процессор;

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

ЛЛС - ликвидация логического соединения.

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного курсового проекта является:

- разработка структурной и принципиальной схемы станции локальной вычислительной сети (ЛВС), удовлетворяющей требованиям, изложенным в техническом задании;

- разработка граф схемы алгоритма работы станции в режиме ликвидации логического соединения;

- написание программы в командах микропроцессорного комплекта серии PIC16C64;

- изучение этой серии;

- анализ эффективности работы станции.

- ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛВС С МД

1.1 Принципы работы ЛВС с МД на структуре шина

При использовании маркерного доступа на структурной организации шина для обеспечения доступа станций к физической среде передачи необходимо передавать кадр маркера определенного формата /1/. Передача маркера от одной станции к другой должна происходить в заданной последовательности. В стандарте 802.4 принята циклическая последовательность передачи маркера в порядке убывания адресов, когда станция с более старшим адресом передает маркер станции с более младшим адресом, а станция с самым младшим адресом передает маркер станции с самым старшим адресом. Циркуляция кадра маркера образует так называемое логическое кольцо физической шины (рис.1.1).

При этом последовательность расположения станций в логическом кольце может не соответствовать последовательности их физического размещения на шине.

Рис. 1.1. Логическое кольцо физической шины

Станции, не входящие в логическое кольцо, не могут инициализировать передачу данных и не могут передавать кадр маркера, но могут принимать кадры от других станций, могут отвечать на запросы от других станций и включаться в логическое кольцо при получении соответствующего разрешения.

В данной структурной организации нет станции-монитора, которая управляла бы работой логического кольца. Эти функции выполняет та станция, которая в данный момент является держателем маркера, т.е. получила кадр маркера и временно удерживает его у себя.

При передаче многих управляющих кадров станция-держатель маркера должна ожидать ответ от другой или других станций. Время ожидания зависит от расположения передающей и принимающей станции и принятого алгоритма функционирования. Максимальное время ожидания определяется интервалом ответа (максимальным промежутком времени, в течение которого любая из станций должна ждать ответа от другой станции) и номером окна ответа.

Для различных управляющих кадров ответ может придти в 1, 2, 3 или 4 окне. Длительность окна ответа равна интервалу ответа.

1.2 Тип и форматы кадров

Информация, передаваемая на уровне УДС, должна передаваться в виде кадров и заполнителей.

В данной структурной организации используются КД, КМ и КП, форматы которых представлены на рис.1.2. При этом приняты следующие обозначения: НО - начальный ограничитель; УК - указатель кадра; АП - адрес получателя; АО - адрес отправителя; КПК – контрольная последовательность кадра; КО - конечный ограничитель.

Сфера КПК

Преам

була

НО

УК

АП

АО

Данные

КПК

КО

- КД

Преам

була

НО

Данные

КПК

КО

- КМ

АП

АО

НО

КО

- КП

Рис.1.2. Форматы кадров протокола УДС

Все рассматриваемые кадры передаются, начиная с левого поля. В кадре данных число байтов (октав) между полями НО и КО не должно быть более 8181 байт.

Преамбула предшествует каждому передаваемому КД и КМ. Преамбула используется только в сетях, не имеющих постоянной битовой синхронизации. Длина преамбулы зависит от применяемой скорости передачи данных и используемого метода модуляции сигналов и составляет от одного до нескольких байт символов-заполнителей. Преамбула обеспечивает битовую синхронизацию станции-приемника. Она обеспечивает минимально необходимый межкадровый промежуток времени для завершения обработки станций ранее переданного кадра. Длительность преамбулы должна быть не менее 2 мкс.

Поле НО - это комбинация символов NN0NN000, где N - символ "не данные".

Необходимо отметить следующее. В протоколе УДС используются следующие символы: 0 - нуль; 1 - единица; N - "не данные"; p - заполнитель; S - молчание; В - искаженный сигнал.

Поле УК кодируется в зависимости от передаваемого КД. При этом различают кадры управления УДС, кадры данных и кадры специального назначения.

В кадре "Управление УДС" поле УК кодируется следующим образом: (табл. 1.1). Режимы работы рассматриваются ниже.

Таблица 1.1

Кадры "Управление УДС"

| Название кадра | Код | Режим работы сети |
| --- | --- | --- |
| - Заявка маркера - Запрос преемника 1 - Запрос преемника 2 - Кто следующий - Разрешение соперничества - Кадр маркера - Установить преемника | 0000 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0100 0000 1000 0000 1100 | Инициализация логического кольца Логическое подключение станции Логическое подключение станции Или восстановление после ошибок Восстановление после ошибок Логическое подключение станции Нормальное функционирование Логическое подключение станции и восстановление после ошибок |

Кадр "Заявка маркера" используется станциями для установления той станции, которая будет инициализировать логическое кольцо, т.е. будет генерировать маркер. Этот кадр содержит поле данных произвольной длины, которая должна быть кратна байту и равняться 0, 2, 4 или 6 интервалов ответа.

Кадр "Запрос преемника 1" формируется станцией-держателем маркера для ввода в логическое кольцо новых станций. В этом кадре поле АП содержит адрес следующей станции, отсутствует поле данных и за этим кадром должно следовать одно окно ответа.

Кадр "Запрос преемника 2" формируется станцией-держателем маркера. Поле АП в этом кадре содержит адрес следующей станции. Кадр используется для ввода в логическое кольцо новых станций. Такой кадр передается, если нет ответа на кадр "Запрос преемника 1". Такая ситуация будет обязательно, если кадр "Запрос преемника 1" передает станция с наименьшим номером в логическом кольце. В кадрах "Запрос преемника 2" отсутствует поле данных и за кадром должно следовать два окна ответа.

В кадре "Кто следующий" поле данных содержит адрес следующей станции. За этим кадром должны следовать 3 окна ответа. Кадр формируется станцией-держателем маркера. Кадр используется в режиме восстановления после ошибок, если преемник не активен.

Кадр "Разрешение соперничества" передается станцией-держателем маркера, когда при опросе станций, желающих войти в логическое кольцо, ответ дали 2 или более станций. Кадр разрешает этим станциям начать соревнование за включение в логическое кольцо. Этот кадр не содержит поля данных и за ним должно следовать 4 окна ответа.

Кадр "Установить преемника" может формироваться целым рядом станций в различных режимах. Поле АП содержит поле АО последнего принятого данной станцией кадра. Поле данных содержит адрес следующей станции (если станция-держатель маркера желает отключиться из логического кольца) или собственной станции (если станция, например, хочет войти в логическое кольцо).

В КД поле УК кодируется FFMMMPPP, где FF=01  если передается КД УЛЗ; FF=10  если передается КД диспетчера; FF=11  для кадров специального назначения; MMM  биты запроса, причем MMM=000  запрос, не требующий ответа, MMM=001  запрос, требующий ответа; MMM=010  ответ на запрос; PPP  биты приоритета /000 - низший приоритет; 111 - высший/.

Поле АО содержит индивидуальный адрес станции-отправителя данного кадра. Адрес АО не интерпретируется на уровне УДС.

Поле АП указывает либо индивидуальный адрес станции - получателя кадра, либо групповой адрес нескольких станций сети, которым предназначен этот кадр.

Поле КПК служит для проверки правильности принятого кадра данных.

1.3 Тайм – ауты

В ЛВС с МДШ используется набор таймеров для управления различными режимами функционирования. При этом измеряются соответствующие временные интервалы ( тайм- ауты).

Пять тайм-аутов оперируют с целыми числами, кратными интервалу ответа, и не используются одновременно. Рассмотрим их:

- Тайм-аут неактивности шины используется для инициализации логического кольца, т.е. для создания маркера. Он управляет интервалом времени в течение которого станция прослушивает среду передачи до выдачи кадра “Запрос маркера”. в станциях с наименьшим номером он равен 6 интервалам ответа, а в остальных станциях 7 интервалам ответа. Запуск таймера производится в момент предыдущей передачи маркера следующей станции.

- Тайм-аут заявки маркера управляет длительностью интервалов времени между передачами кадров “Запрос маркера”. Его длительность – 1 интервал ответа. Запускается таймер при выдаче кадра “Запрос маркера”.

- Тайм-аут окна ответа используется в режиме передачи данных. Он управляет интервалами времени между передачами КД станций, имеющих открытое окно ответа (т.е. передающей станции нужен ответ на ее передачу ). Длительность тайм-аута  1 интервал ответа. Запускается таймер при выдаче станцией очередного кадра.

- Тайм-аут соперничества управляет интервалом времени в течение которого станция прослушивает среду передачи после опознавания кадра “Разрешение соперничества”, “Запрос преемника” или “Кто следующий”. Запуск производится после опознавания соответствующего кадра и составляет 0, 1, 2, 3, 4 интервала ответа в зависимости от вида кадра и его отправителя.

- Тайм-аут передачи маркера управляет интервалом времени в течение которого станция прослушивает среду передачи после передачи маркера своему преемнику сцелью обнаружения его активности. Длительность тайм-аута  1 интервал ответа. Запуск производится при выдаче маркера.

Кроме перечисленных тайм-аутов используется ряд тайм-аутов, кратна октетному (байтовому ) интервалу :

- Тайм-аут удержания маркера ( ТУМ ) определяет время, в течение которого станция может передавать КД соответствующего приоритета. Число таких тайм-аутов определяется типом станции.

- Тайм-аут циркуляции маркера ( ТЦМ ) ( класс доступа ) определяет минимальный интервал времени, за который должен быть получен маркер для передачи кадров соответствующего класса доступа. Число таких тайм-аутов определяется типом станции.

2. ОПИСАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЛЕКТА PIC16C64

Американская фирма Microchip Technology Inc в течении 2-х последних десятилетий является одной из ведущих фирм по разработке и производству 8-разрядных КМОП МК. Помимо МК фирма выпускает также МС электрически перепрограммируемой последовательной памяти емкостью от 1 до 64К, а также целый ряд ПУ и прикладных продуктов, как например, кодеры с динамическим кодом серии HCS300, микросхемы управления ЖКИ дисплеями AY0438 и многое другое [5].

МК PIC (Peripheral Interface Controller) имеют RISC - архитектуру. Использовать эти МК рекомендуется во всех случаях, когда критично энергопотребление, габариты и стоимость устройства.

В зависимости от производительности и функциональных возможностей МК серии PIC16/17 подразделяются на 3 семейства:

 PIC16C5X - базовое семейство с 12- разрядными командами;

 PIC16C6X / 7X / 8X - расширенное семейство с 14- разрядными командами.

 PIC17CXX - высокопроизводительное семейство с 16- разрядными командами.

В данном курсовом проекте разработка станции ЛВС ведется на микропроцессорном комплекте PIC16C64.

Условное графическое изображение микроконтроллера PIC16C64 приведено на рис.2.1.

Описание выводов PIC16C64 приведено в табл. 2.1.

2.1 Описание команд PIC16C64

Каждая команда PIC16C64 представляет собой четырнадцати битное слово, состоящее из кода команды, который соответствует типу команды и одного или более операндов [5].

Общий формат команд

Байт-ориентированные операции

| 13 8 | 7 | 6 0 |
| --- | --- | --- |
| Код операции | d | f (файл #) |

Таблица 2.2

Описание поля кода команды

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| f | Адрес файлового регистра |
| w | Аккумулятор |
| b | Адрес бита в регистре |
| k | Литерал, константа или метка |
| x | Ассемблер сгенерирует код, когда x = 0. Это рекомендуемая форма использования для совместимости со всеми программными средствами. |
| d | D=0 результат хранится в регистре W D=1 результат хранится в регистре f По умолчанию d=1 |
| label | Имя метки |
| TOS | Вершина стека |
| PC | Программный счетчик команд |
| PCLATH | Программный счетчик |
| GIE | Общее разрешение прерываний |
| WDT | Сторожевой счетчик времени |
| TO | Тайм-аут |
| PD | Выключение питания |

Описание системы команд МК PIC16C64 приведено в табл.2.3.

Таблица 2.3

Описание команд PIC16C64

| Мнемоника команды | Описание | Цик-лы | Код команды |  | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDWF f, d | сложение W c f | 1 | 00 0111 dfff ffff | C,DC, Z | 1,2 |
| ANDWF f, d | логическое И W и f | 1 | 00 0101 dfff ffff | Z | 1,2 |
| CLRF f | сброс регистра f | 1 | 00 0001 lfff ffff | Z | 2 |
| CLRW - | сброс регистра W | 1 | 00 0001 0xxx xxxx | Z |  |
| COMF f, d | инверсия регистра f | 1 | 00 1001 dfff ffff | Z | 1,2 |
| DECF f, d | декремент регистра f | 1 | 00 0011 dfff ffff | Z | 1,2 |
| DECFSZ f, d | декремент f, пропустить команду, если 0 | 1(2) | 00 1011 dfff ffff |  | 1,2,3 |
| INCF f, d | инкремент регистра f | 1 | 00 1010 dfff ffff | Z | 1,2 |
| INCFSZ f, d | инкремент регистра f, пропустить, если 0 | 1(2) | 00 1111 dfff ffff |  | 1,2,3 |
| IORWF f, d | логическое ИЛИ W и f | 1 | 00 0100 dfff ffff | Z | 1,2 |
| MOVF f, d | пересылка регистра f | 1 | 00 1000 dfff ffff | Z | 1,2 |
| MOVWF f | пересылка W в f | 1 | 00 0000 lfff ffff |  |  |
| NOP - | холостая команда | 1 | 00 0000 0xx0 0000 |  |  |
| Мнемоника команды | Описание | Цик-лы | Код команды |  | Прим |
| RLF f, d | сдвиг f влево через перенос | 1 | 00 1101 dfff ffff | C | 1,2 |
| RRF f, d | сдвиг f вправо через перенос | 1 | 00 1100 dfff ffff | C | 1,2 |
| SUBWF f, d | вычитание W из f | 1 | 00 0010 dfff ffff | C, DC,Z | 1,2 |
| SWAPF f, d | обмен тетрад в f | 1 | 00 1110 dfff ffff |  | 1,2 |
| XORWF f, d | Исключающее ИЛИ W и f | 1 | 00 0110 dfff ffff | Z | 1,2 |
| Команды работы с битами регистров (бит-ориентированные) |  |  |  |  |  |
| BCF f, b | сброс бита в регистре f | 1 | 00 00bb bfff ffff |  | 1,2 |
| BSF f, b | Установка бита в регистре f | 1 | 01 01bb bfff ffff |  | 1,2 |
| BTFSC f, b | Пропустить команду, если бит равен 0 | 1(2) | 01 10bb bfff ffff |  | 3 |
| BTFSS f, b | Пропустить команду, если бит равен 1 | 1(2) | 01 11bb bfff ffff |  | 3 |
| Команды работы с константами и операции перехода |  |  |  |  |  |
| ADDLW k | Сложение константы с W | 1 | 11 111x kkkk kkkk | C, DC, Z |  |
| ANDLW k | Логическое И W и f | 1 | 11 1001 kkkk kkkk | Z |  |
| CALL k | вызов подпрограммы | 2 | 10 0kkk kkkk kkkk |  |  |
| CLRWDT - | сброс сторожевого таймера WDT | 1 | 00 0000 0110 0100 | TO, PD |  |
| GOTO k | переход по адресу | 2 | 10 1kkk kkkk kkkk |  |  |
| IORLW k | Логическое ИЛИ константы и W | 1 | 11 1000 kkkk kkkk | Z |  |
| MOVLW k | пересылка константы в W | 1 | 11 00xx kkkk kkkk |  |  |
| RETFIE - | возврат из прерывания | 2 | 00 0000 0000 1001 |  |  |
| RETLW k | возврат из подпрограммы с загрузкой константы в W | 2 | 11 01xx kkkk kkkk |  |  |
| RETURN - | возврат из подпрограммы | 2 | 00 0000 0000 1000 |  |  |
| SLEEP - | переход в режим SLEEP | 1 | 00 0000 0110 0011 | TO, PD |  |
| SUBLW k | вычитание W из константы | 1 | 11 110x kkkk kkkk | C,DC, Z |  |
| XORLW k | Исключающее ИЛИ конс-танты и W | 1 | 11 1010 kkkk kkkk | Z |  |

Примечание:

1. Во всех командах операнд f принимает значения от 0 до 127, а операнд d значения 0 или 1.

2. В бит-ориентированных операциях операнд b принимает значения от 0 до 7.

3. В литеральных операциях и операциях управления, кроме оговоренных случаев, операнд k принимает значения от 0 до 255.

Обозначения:

С: Carry bit - бит переноса / заема (для команд ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF)

(для заема полярность инверсная):

1 - в результате операции имеет место выход переноса из наиболее значащего бита результата;

0 - нет переноса из наиболее значащего бита результата.

DC: Digit Carry bit - бит десятичного переноса /заема (для команд ADDWF, ADDLW,SUBLW, SUBWF) (для заема полярность инверсная ) :

1 - выход переноса из 4-го младшего бита при образовании результата;

0 - выход переноса из 4-го младшего разряда результата

Z - Zero bit - бит результата:

1 - результат арифметической или логической операции есть 0;

0 - результат арифметической или логической операции есть не 0;

\ - инверсия

W/f - результат помещается в регистр W, если d=0, и в регистр f, если d=1

3. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СТАНЦИИ ЛВС

Структурная схема станции ЛВС представлена на рис.3.1.[1]

В состав станции входят следующие устройства:

- центральный процессорный элемент (ЦПЭ);

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);

- системное ОЗУ;

- контроллеры прерываний (Прер);

- контроллер прямого доступа к памяти (КПДП);

- ОЗУ для приема (ОЗУ ПР) и выдачи пакетов (ОЗУ ПД);

- схема синхронизации (СИ);

- коммутатор-мультиплексор (КМ);

- схема сравнения адресов (Ср.А);

- буферный регистр принимаемой информации (БРПИ);

- буферный регистр выдаваемой информации (БРВИ);

- схема дешифрации манчестерского кода (ДМК);

- схема формирования манчестерского кода (ФМК);

- формирователь-усилитель (ФУ);

- порт ввода-вывода информации;

- схема выделения ограничителей кадра (ВОК);

- схема формирования ограничителей кадра (ФОК);

- магистральный усилитель приема (МПР);

- магистральный усилитель передачи (МПД);

- регистр состояния блока сопряжения с физической средой (РСБС);

- схема управления блоком сопряжения с физической средой.

Работает схема следующим образом. В режиме приема кадра ЦПЭ активизирует схему приема и далее данные поступают в ОЗУ ПР без участия процессора под управлением КПДП. Передача кадра в среду также проходит под управлением КПДП. Процессор должен лишь инициировать ее. ОЗУ ПД пакетов предназначено для временного хранения пакетов, сформированных станцией и предназначенных для выдачи в сеть связи.

Схема синхронизации (СИ), предназначена для выработки серий импульсов синхронизации и обеспечения возможности внешней синхронизации от принимаемой информации.

Буферный регистр принимаемой информации необходим для согласования скорости обмена буферной памяти станции и скорости передачи информации в физической среде. Этот регистр преобразует последовательный код в параллельный.

Буферный регистр выдаваемой информации предназначен для сопряжения скорости обмена буферной памяти со скоростью передачи в физической среде и преобразования параллельного кода в параллельный.

Схема дешифрации манчестерского кода обеспечивает выделение информационных разрядов "данные" и "не данные" из манчестерского кода принимаемого кадра и синхронизацию станции от внешних принимаемых кадров.

Порт ввода-вывода станции обеспечивает сопряжение станции с абонентом, который данная станция обслуживает.

4. ОПИСАНИЕ ГРАФ - СХЕМЫ РЕЖИМА РАБОТЫ ЛЛС

Алгоритмы работы станции в режиме ЛЛС описаны в /2/.

Граф-схемы алгоритма работы станции в фазе ликвидации логического соединения представлены на рис.4.1 и рис. 4.2 для инициирующей и приемной стороны соответственно. Опишем работу этих граф-схем.

Ликвидация логического соединения:

Она может быть осуществлена по инициативе любой из взаимосвязанных станций. Инициирующая станция посылает команду DISC (disconnect) и запускает таймер T1. После получения ответа UA (или DM) от удаленной станции таймер T1 выключается и процедура переходит в фазу разъединения. Если время таймера T1 истекло, то инициирующая станция повторяет передачу команды DISC до N2 раз.

Фаза разъединения заканчивается:

 у инициирующей станции после получения ответа UA или DM;

 у удаленной станции после отправки согласия UA на разъединение.

Функционирование станции в режиме разъединения:

В режиме разъединения станция должна отвечать на команды обычным образом и посылать ответ DM при получении DISC (disconnect). При получении любой команды с битом P=1 станция посылает ответ DM с битом F=1.

Все другие команды, принимаемые станцией по логическому каналу, игнорируются.

Примечание:

DISC  разъединение (U-кадр);

DM  режим разъединения (U-кадр) (Disconnect Mode),используется для сообщения удаленной станции о статусе местной станции, если она логически отсоединена от ЗПД и находится в фазе разъединения.

Программа ликвидации логического соединения, представлена в Прил.1.

Рис.4.1. Инициирующая станция

Рис.4.2. Приемная сторона

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ СТАНЦИИ ЛВС

Расчет объема буферного накопителя [4].

Объем буферного накопителя должен выбираться из условия обеспечения заданной вероятности потери пакета. Воспользуемся формулой из /4/:

,

где N – емкость накопителя ( в числе пакетов ) буфера;

 – загрузка системы.

Вероятность потери определяется по формуле:

Допустимое значение вероятности потери пакетов в реальных сетях, как правило, не превышает .

Примем Pпот равной , а  = 0.5, тогда:

17.61  18.

Исходя из того, что максимальный размер пакета, используемого данной станцией, равен 2048, получаем требуемый объем ОЗУ:

Vозу = 18  2048  4 Кбайт.

6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТАНЦИИ

Эффективность методов доступа к среде определяется как среднее время задержки, зависящее от коэффициента загрузки среды передачи. Модель сети на структуре шина приведена на рис.6.1 [1].

Пусть имеется N узлов с очередями, которые подключены к общей среде передачи. На каждый узел от абонента поступает пуассоновский поток пакетов с интенсивностью 0 [пакетов/с]. Эти пакеты обслуживаются с интенсивностью 0 [пакетов/с]. Пусть известны времена распространения сигналов ij между узлами i и j и максимальное время распространения сигналов в среде m. Пусть заданы средняя длина пакета Tp и скорость передачи в среде fd [бит/с].

Необходимо определить зависимость среднего времени задержки пакетов в узле  (от момента поступления пакетов от абонента в узел до передачи его в среду) от коэффициента использования среды передачи

,			(6.1)

где S - средняя (эффективная) скорость передачи информации в среде (бит/с).

Предполагаем, что коэффициент загрузки каждого узла равен 0, среднее время передачи пакета активным узлом получившим управление равно Тр, среднее время передачи управления от пассивного узла составляет время , среднее время передачи управления от активного узла равно .

Рис.6.1. Модель сети на структуре шина

Имеем следующие зависимости для коэффициента использования среды и среднего времени задержки пакетов в узле:

,				(6.2)

.		(6.3)

6.1 МД при произвольном расположении узлов на структуре шина

Здесь среднее время распространения между парой узлов:

.

Следовательно,

С учетом этого выражения и выражений (6.2) и (6.3) получим:

6.2 ИМД при произвольном расположении узлов на структуре шина

Среднее время распространения сигнала между парой узлов будет:

Среднее время передачи управления от активного узла:

.

Среднее время передачи управления от пассивного узла:

.

Тогда, подставляя полученные выражения в (6.2) и (6.3), получим:

6.3 Сравнение МД и ИМД на структуре шина

Разрабатываемая ЛВС в соответствии с техническим заданием имеет следующие параметры:

- скорость передачи данных по каналу связи fd = 1 Мбит/с;

- длина кадра – 512, 1024, 2048 бит;

- число станций в сети  N = 75 шт.;

- длина сети L = 1 км.

В этих условиях при длине пакета 2048 бит и длине кабеля 1000 м отношение максимального времени распространения сигнала к времени передачи пакета данных составит:

Будем предполагать, что длительность маркера составляет 5% от средней длины пакета, т.е.

Программа сравнения ИМД и МДШ для данной ЛВС приведена в Прил.2 вместе с результатами ее работы. По полученным результатам было построено семейство кривых для двух способов доступа, которые приведены на рис.6.2. Из анализа графиков следует, что:

- при малом коэффициенте загрузки канала среднее время задержки пакетов у маркерного и интервально-маркерного доступа отличается незначительно;

- при увеличении коэффициента загрузки канала задержки начинают расти, причем скорость роста графика для маркерного доступа несколько выше, чем для интервально-маркерного;

- существенное увеличение времени задержки зависит от длины кадра и появляется при коэффициенте использования канала выше 0,6 - 0,8 для МДШ и 0.8 - 1.0 для ИМДШ;

- при высоком коэффициенте использования канала (0.9 и выше) маркерный доступ проигрывает интервально-маркерному по времени задержки.

Рис. 6.2. Сравнение МД и ИМД на структуре шина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с техническим заданием в курсовом проекте была разработана станция локальной вычислительной сети с маркерным доступом на структуре шина. Была проведена оценка эффективности ЛВС с МД и ИМД при упорядоченной нумерации узлов.

Результаты расчетов показали, что более эффективным является ЛВС с ИМ доступом.

По заданной граф-схеме алгоритма работы станции была написана программа на языке команд микроконтроллера PIC16C64.

Программа представляет собой набор ассемблерных команд для приемной и передающей станций.

Была разработана принципиальная электрическая схема станции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Крылов Ю.Д. Локальные вычислительные сети с маркерными способами доступа: Учеб. пособие. СПбГААП, СПб., 1995.

- Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник / Щербо В.К. и др.; под ред. С.И. Самойленко. М.: Радио и связь, 1990.

- Протоколы информационно-вычислительных сетей : Справочник / Под ред. Мизина И.А. и Кулишова А.П., М.: Радио и связь, 1990.

- Зелигер Н.Б., Чугреев О.С., Янковский Г.Г. Проектирование сетей и систем передачи дискретных сообщений”, М. Радио и связь, 1984.

- Microchip PIC16/17. Микроконтроллер, Data Book 1996, Microchip Technology Inc.

Приложение 1

Программа ликвидации ЛС

Title “Ликвидация ЛС”

List p=16C64

ErrorLevel 0 ; вывод всех ошибок при компиляции

N2 equ H’A’ ; число попыток разъединения

N equ H’1’ ; начальное значение счетчика

Tzad equ H’FF’ ; заданное значение таймера

Org 0 ; вектор сброса

Clrf IntCon ; очистка регистра IntCon

Clrf PCLath ; очистка регистра хранение старших бит для PC

Clrf Status ; очистка регистра состояния

Call InitPort ; инициализация портов

Goto Begin

InitPort

Bsf Status, RP0 ; выбор банка 1

Clrf PortC ; инициализация порта С

MovLW 0хFF ; значение, используемое для инициализации

; направления обмена данными

MovFW TrisC ; установка RC <7:0> как входов

Clrf PortD ; инициализация порта D

MovLW 0х00 ; значение, используемое для инициализации

; направления обмена данными

MovWF TrisD ; установка RD <7:0> как выходов

Bсf Status, RP0 ; выбор банка 0

Return ; возврат из подпрограммы

; Для инициирующей станции:

Begin

Call P_DISC ; передача команды DISC

Bsf Status, RP0 ; выбор банка 1

Clrf TMR0 ; сброс таймера

MovLW B’00000101’ ; выбор TMR0, новой величины

; предделителя, источника синхронизации

MovWF Option

Bсf Status, RP0 ; выбор банка 0

L1: MovF PortC, 0 ; чтение порта С ( UA или DM )

SubLW H’C8’, 0 ; сравнение значения с протокольным значением

Btwss Status, 2 ; проверка результата

GoTo LLS ; если UA то LLS

MovF TMR0, 0 ; иначе проверяем таймер

SubLW Tzad, 0 ; сравниваем с заданным

Btwss Status, 2 ; проверка результата

GoTo L1 ; если время не истекло, то опять

; получаем кадр

Incf N, 1 		 ; иначе N:=N+1

Movf N, 0 ; N в аккумулятор

SubLW N2, 0 ; W:=W-N2

Btwss Status, 2 ; сравниваем N и N2

GoTo Begin ;если N < N2 идем на начало

GoTo Error ; иначе ошибка

LLS:Clrf TMR0 ; сброс таймера

Call Ust_R_Raz ; вызов процедуры “установление режима

; разъединения “

GoTo End

End: Nop

; Для приемной станции:

Begin: Movf PortC, 0 ; чтение порта С

MovWf R1 ; значение в R1

Decfsz R1, 1 ; сравнение с протокольным значением

GoTo UA ; if <> 0, то передача UA

GoTo DM ; передача DM

UA: Call F_Reg ; процедура формирования КД для UA

Movf R_Apr ; адрес приемной стороны загруж-ся в ак-

MovWf PortD ; кумулятор и передается в порт D

Movf R_APer ; адрес передающей стороны

MovWf PortD

Movf R_DSAP ; запись команды DSAP

MovWf PortD

Movf R_SSAP ; запись команды SSAP

MovWf PortD

Movf R_UA ; запись команды UA

MovWf PortD

GoTo End

DM: Call F_Reg ; процедура формирования КД для DM

Movf R_Apr ; адрес приемной стороны загруж-ся в ак-

MovWf PortD ; кумулятор и передается в порт D

Movf R_APer ; адрес передающей стороны

MovWf PortD

Movf R_DSAP ; запись команды DSAP

MovWf PortD

Movf R_SSAP ; запись команды SSAP

MovWf PortD

Movf R_DM ; запись команды DM

MovWf PortD

End: Call Ust_R_Raz ; вызов процедуры “установление режима ; разъединения"

Приложение 2

Программа расчета коэффициента использования среды и среднего времени задержки для ИМД2 и МД2 на структуре шина и построение сравнительной характеристики

format long ;

v=4.33e-9;	% задержка распространения сигнала, с/м

L=1000 ;	% длина кабеля, м

dp = [512,1024,2048] ;	% длина пакета, бит

fd = 1e6 ;	% скорость передачи, bit/с

N = 75 ;	% число узлов в сети

taum = v * L ;	% задержка распространения по всей сети

tp = dp * 1/fd ;	% время передачи пакета

tm = 64/fd ;	% время передачи маркера

i=1;

for ro0=0.001:0.005:0.9,

a1 = taum /tp(1) ;

b1 = tm / tp(1) ; a2 = taum /tp(2) ; b2 = tm / tp(2) ; a3 = taum /tp(3) ; b3 = tm / tp(3) ;

% расчет параметров для маркерного доступа на шине с произвольным расположением узлов.

tet1(i) = ro0 / ( ro0 + a1/2 + b1 ) ;

tet2(i) = ro0 / ( ro0 + a2/2 + b2 ) ;

tet3(i) = ro0 / ( ro0 + a3/2 + b3 ) ;

tau1(i)=( 1 + ro0*(N-1) + N * ( a1/2 + b1 ) ) / ( 1 - ro0 ) ; tau2(i)=( 1 + ro0*(N-1) + N * ( a2/2 + b2 ) ) / ( 1 - ro0 ) ; tau3(i)=( 1 + ro0*(N-1) + N * ( a3/2 + b3 ) ) / ( 1 - ro0 ) ;

% расчет параметров для интервально-маркерного доступа на шине с произвольным расположением узлов.

tet4(i)=ro0 / ( ro0 + a1 * ( 5/2 - 2*ro0 + 0.1 * ( 1-ro0) ) ) ; tet5(i)=ro0 / ( ro0 + a2 * ( 5/2 - 2*ro0 + 0.1 * ( 1-ro0) ) ) ; tet6(i)=ro0 / ( ro0 + a3 * ( 5/2 - 2*ro0 + 0.1 * ( 1-ro0) ) ) ;

tau4(i)=(1+ro0*(N-1))*(a1/2+1)/(1-ro0) + a1*(5/2 + 0.1)*(N-1) ; tau5(i)=(1+ro0*(N-1))*(a2/2+1)/(1-ro0) + a2*(5/2 + 0.1)*(N-1) ; tau6(i)=(1+ro0*(N-1))*(a3/2+1)/(1-ro0) + a3*(5/2 + 0.1)*(N-1) ; i=i+1 ;

end ;

% вывод графиков на экран

clg;

axis([0,1,0,2]) ; % выбор масштаба вывода

semilogy(tet1,tau1,'-',tet2,tau2,'-.',tet3,tau3,'--'),hold;

semilogy(tet4,tau4,'-',tet5,tau5,'-.',tet6,tau6,'--'),grid;

title('Сравнительная характеристика ИМДШ и МДШ') ;

xlabel('Коэффициент использования среды') ; % название оси абсцисс ylabel('Среднее время задержки') ; % название оси ординат