Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации.

Государственный университет систем управления

и радиоэлектроники.

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Измерение температуры.

## Студент гр. 3

.

Руководитель проекта

.

Государственный университет систем управления

и радиоэлектроники.

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

#### ЗАДАНИЕ

На курсовое проектирование по дисциплине

“Эксплуатация и развитие компьютереных сетей”

Студенту .

Группа                     факультет     Электронной техники                                      .

Тема проекта :     Устройство для измерения температуры в индустриальных системах и разработка программы для вывода на ЭВМ .

Руководитель курсового проекта:.

Содержание.

| - 1. Общее описание | - 4 |
| --- | --- |
| - 2. Функциональное описание | - 5 |
| - 3. Разработка программы | 6 |
| 4. Программирование | 7 |
| 5. Заключение. 6. Приложение А. Листинг программы | 8 9 |

1. Общее описание.

Устройство представляет из себя цифровой термометр и обеспечивает

получение 8-битных температурных отсчетов, отражающих температуру устройства. Прибор можно использовать в качестве термостата, при определенных пользователем значениях температуры, верхнего и нижнего уровней. Если текущая температура становится больше верхнего уровня или равна температуре верхнего уровня, высвечивается сообщение, отключается нагревательный прибор или включается холодильник; если текущая температура становится меньше нижнего уровня или равна температуре нижнего уровня, высвечивается сообщение, включается нагревательный прибор или отключается холодильник.

Особенности:

* Измеряет температуру от 0 до 250 градусов с шагом в 1 градус.

* Значение температуры считывается в виде 8-битного кода.

* Преобразовывает температуру за 1 секунду.

* Параметры режима термостата задаются пользователем.

* Данные читаются и записываются на паралельный порт LPT1.

* Применяется для термостатического контроля, в индустриальных, любых   чувтвительных системах.

Максимальные значения параметров и режимов:

Напряжение на любом выводе относительно земли . . . . . . . . 0.5...+7.0В

Рабочая температура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ...+200 С

Температура хранения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0 ...+200 С

Температура пайки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..250 С в течении 10 с

2. Функциональное описание

Считывание температурных значений:

Устройство измеряет температуру с помощью схемы измерения температуры. Значение температуры представлены в 8-битном формате. Данные передаются последовательно на паралельный порт LPT1, начиная с младшего байта. Устройство может измерять температуру в диапазоне от 0 до +200 С с шагом в 1 градус. Так как данные передаются последовательно, начиная с младшего байта, температурные данные могут быть считаны в виде передачи двух 8-битных слов, старшие 4 бита которых либо игнорируются либо установлены в нуль. После передачи старшего байта, считываются данные со следующего датчика, по аналогичной схеме.

Когда температура, измеренная прибором, становится равна или поднимается выше сохраненного значения высокого порога температуры, высвечивается сообщение и остается до пор, пока температура не станет ниже, сохраненного значения высокого порога температуры. А когда температура, измеренная прибором, становится равна или опускается ниже, сохраненного значения низкого порога температуры, высвечивается сообщение и остается до пор, пока температура не станет выше, сохраненного значения низкого порога температуры.

3. Разработка программы

Для того чтобы нам реализовать программу, необходимо компьютером считывать сигналы. Считывать сигналы будем с помощью параллельного порта LPT1.

Pin In/Out Signal Name    Pin In/Out Signal Name

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1   I/O   -STROBE             14   O    -AUTO FEED XT

2   I/O   Data Bit 0              15   I    -ERROR

3   I/O   Data Bit 1              16   O    -INIT

4   I/O   Data Bit 2              17   O    -SLCT IN

5   I/O   Data Bit 3              18   na   Ground

6   I/O   Data Bit 4              19   na   Ground

7   I/O   Data Bit 5              20   na   Ground

8   I/O   Data Bit 6              21   na   Ground

9   I/O   Data Bit 7              22   na   Ground

10   I     -ACK                     23   na   Ground

11   I     BUSY                    24   na   Ground

12   I     PE                          25   na   Ground

13   I     SLCT

Подсоединим выходы к 10,11,12,13-му соединению (Pin) кабеля LPT, т.е. сигналы закодированой температуры  будут приходить на 10,11,12,13 Pin порта принтера LPT1. Затем последовательно считываем два 8-битных слова, старшие 4 бита которых либо игнорируются, либо установлены в нуль. После передачи старшего байта, считываются данные со следующего датчика, по аналогичной схеме, в течении полминуты. И выводим значение температуры на экран монитора.

4. Программирование.

Программа, написанная на языке Pascal 7.0 со встроенным Ассемблером, является главной программой. Ее листинг приведен в приложении А.

Программа “Измерение температуры”  работает следующим образом:

Запускается скомпилированная программа Kp_rks.exe .

При поступлении импульсов на порт LPT1 мы считываем эти импульсы прерыванием 17h функции 02h в регистр Аh. В этом регистре находится число размером в 8 бит. Каждый бит является результатом состояния устройства подключенного к параллельному порту.

7 6 5 4 3 2 1 0

x  .  .  .  .  .  .  .      Printer not busy (0=busy)

.  x  .  .  .  .  .  .      Acknowledgement from printer

.  .  x  .  .  .  .  .      нет бумаги       (12 Pin)

.  .  .  x  .  .  .  .      Printer selected

.  .  .  .  x  .  .  .      I/O error

.  .  .  .  .  0  .  .      не используется

.  .  .  .  .  .  0  .      не используется

.  .  .  .  .  .  .  x      Time-out error

Т.е. в регистре Ah старшие 4-бита являют собой первую половину в коде температуры, сдвигаем их на 4 вправо и записываем в Bh, принимаем следующий 8-битный код сдвигаем мх вправо на 4, затем сдвигаем влево на 4 и складываем с Bh получаем результат измеренной температуры в Ah, первого датчика. Затем последовательно считываем остальные 3 датчика, аналогичным образом. Далее сравниваем эти значения температур с min и max допустимым значением температуры, если значение текущей температуры выходит за пределы допустимой температуры, высвечивается сообщение о нарушении режима работы измеряемого объекта.

5. Заключение

В данном курсовом проекте спроектировано устройство контроля температуры в холодильных установках. В ходе выполнения курсового проекта закрепили знания полученные при теоретическом изучении данного курса и приобрели навыки проектирования сложных систем.

Спроектировали схему содержащую минимум функциональных звеньев, простую и дешевую, обеспечили требуемую точность, разработали программное обеспечение, для простоты обслуживания данной системы.

Приложение

Листинг программы Kp_rks

program Kurs;

uses crt;

var  t1,t2,t3,t4:byte;

i,j:longint;

begin;

for i:=1 to 1000 do

begin

clrscr;

asm

{1 датчик}

xor  bx,bx

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

mov  bh,ah

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

shl  ah,4

add  ah,bh

mov  t1,ah

{2 датчик }

xor  bx,bx

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

mov  bh,ah

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

shl  ah,4

add  ah,bh

mov  t2,ah

{3 датчик }

xor  bx,bx

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

mov  bh,ah

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

shl  ah,4

add  ah,bh

mov  t3,ah

{4 датчик }

xor  bx,bx

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

mov  bh,ah

mov  ah,02h

mov  dx,00h

int  17h

shr  ah,4

shl  ah,4

add  ah,bh

mov  t4,ah

end;

writeln ('  ’Температура первого датчика ',t1,' градусов по С ‘');

writeln('');

writeln ('  ’Температура второго датчика ',t2,' градусов по С ‘');

writeln('');

writeln ('  ’Температура третьего датчика ',t3,' градусов по С ‘');

writeln('');

writeln ('  ’Температура четвертого датчика ',t4,' градусов по С ‘');

writeln('');

if t1>200 then writeln('    Выключить первый обогреватель ');

if t1<55  then writeln('    Включить первый обогреватель ');

if t2>200 then writeln('    Выключить второй обогреватель ');

if t2<55  then writeln('    Включить второй обогреватель ');

if t3>200 then writeln('    Выключить третий обогреватель ');

if t3<55  then writeln('    Включить третий обогреватель ');

if t4>200 then writeln('    Выключить четвертый обогреватель ');

if t4<55  then writeln('    Включить четвертый обогреватель ');

for j:=1 to 100000 do;

end;

end.